| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw obejmujący tor wizyjny operacyjny, tor wizyjny diagnostyczny, system do neuronawigacji w operacjach zatok – 1 kpl. (poz. 14) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. Dopuszcza się urządzenie wyprodukowane w roku 2024. | Tak, podać |  |  |
|  | Tor wizyjny operacyjny 4K, tor wizyjny diagnostyczny FullHD - Laryngologia | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka laryngologiczna, o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia 0°, średnica 4mm, długość 18 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Płaszcz ssąco - płuczący 0°, owal 4,8 mm x 6 mm, długość robocza 14 cm, do zastosowania z oferowaną optyką, autoklawowalny – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka laryngologiczna, o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Płaszcz ssąco - płuczący 30°, owal 4,8 mm x 6 mm, dł. rob. 14 cm, do zastosowania z oferowaną optyką, autoklawowalny – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka laryngologiczna, o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia 45°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Płaszcz ssąco - płuczący 45°, owal 4,8 mm x 6 mm, dł. rob. 14 cm, do zastosowania z oferowaną optyką, autoklawowalny – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o długości do 20 cm i średnica do 5 mm – 8 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 6 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Tor wizyjny diagnostyczny – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor płaski min. 27’’ Full HD, medyczny, wiszący, 16:9, rozdz. min. 1920x1080, PIP. Jasność min. 900 cd/m2 Wartość kontrastu min. 1000:1 Waga nie większa niż 9 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Stojak jezdny do monitora z oprzyrządowaniem – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, źródła światła i procesora kamery - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu | Tak, podać |  |  |
|  | Tor wizyjny kompatybilny z: - z dedykowanym giętkim wideoendoskopem - z dedykowaną kamerą endoskopową | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowany monitor o przekątnej min. 18,5", rozdzielczość FULL HD 1920 pikseli x 1080 pikseli, z ekranem dotykowym | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED z przyłączem do światłowodów | Tak, podać |  |  |
|  | Wyjście wideo DVI-D do podłączenia zewnętrznego monitora | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 5 gniazd USB do podłączenia opcjonalnych akcesoriów, takich jak pamięć USB, dedykowana drukarka | Tak, podać |  | Ilość gniazd USB: = 5 - 0 pkt. > 5 - 5 pkt. |
|  | Gniazdo sieciowe do połączenia z siecią informatyczną | Tak, podać |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 45 GB | Tak, podać |  |  |
|  | Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez ekran dotykowy monitora | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć w formacie JPEG i wideo w formacie MPEG-4 w pamięci wewnętrznej, pamięci USB, w lokalizacji FTP na serwerze sieciowym | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do urządzenia poprzez konta użytkowników zabezpieczone indywidualnymi hasłami | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja regulacji jasności | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180, odbicie lustrzane | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy toru wizyjnego o głowicę kamery do intubacyjnych endoskopów okularowych | Tak, podać |  |  |
|  | Tor wizyjny wyposażony w mocowanie typu VESA | Tak, podać |  |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 10 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt kamery/butelki do oferowanego mobilnego toru wizyjnego – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULL HD | Tak, podać |  |  |
|  | Dostępne min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja ostrości przy pomocy pierścienia | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zoom: cyfrowa lub optyczna | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery | Tak, podać |  | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |
|  | Video rhino-laryngoskop – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Długość robocza 30 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna 2,9 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora, do komputera poprzez dedykowany sterownik USB | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres kątowy widzenia: 100° | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 140°/140° | Tak, podać |  |  |
|  | 3 przyciski na rękojeści laryngoskopu: zapis wideo, balans bieli, zapis zdjęć | Tak, podać |  |  |
|  | Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła LED zintegrowane w endoskopie | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu -1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Mobilny stojak, wysoki – 1 zestaw zawierający: listwy z gniazdkami i przewodem zasilającym, do mobilnego stojaka COR, szufladę, szynę sprzętową z adapterem przymocowania uchwytu. | Tak, podać |  |  |
|  | Zestaw Quiver, do przechowywania giętkiego endoskopu o długości do 30 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Pompa z oprogramowaniem ENT – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji laryngologicznych z funkcją płukania czoła optyki oraz pakietem rozszerzającym funkcje oprogramowania | Tak, podać |  |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | Tak, podać |  |  |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym | Tak, podać |  |  |
|  | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | Tak, podać |  |  |
|  | Włącznik nożny jednopedałowy, dwustopniowy – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Dren płuczący CV, jednorazowy, sterylny – 40 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Tor wizyjny operacyjny 4K – z osprzętem | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 32" | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 pikseli x 2160 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Wejścia 4K, min.: 1 x 12G-SDI Input, 1 x DisplayPort 1.2 Input, 1 x HDMI 2.0 Input | Tak, podać |  |  |
|  | Wyjścia 4K, min.: 1 x 12G-SDI Output (BNC), 1 x DisplayPort 1.2 Output | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrast min. 1350:1 | Tak, podać |  |  |
|  | Jasność min. 700 cd/m2 | Tak, podać |  |  |
|  | Masa monitora nie większa niż 13,5 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Zawieszenie typ VESA | Tak, podać |  |  |
|  | W zestawie pokrowiec na monitor. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/NIR ICG – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 pikseli x 2160 pikseli, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 pikseli x 2160 pikseli, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 pikseli x 1080 pikseli, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć Pendrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | Tak, podać |  | > 3 gniazda USB – 5 pkt. < 3 gniazda USB – 0 pkt. |
|  | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | W zestawie zewnętrzna klawiatura USB | Tak, podać |  |  |
|  | W zestawie pamięć Pendrive o pojemności min. 32 GB | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przypisania po dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci Pendrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak, podać |  |  |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Tak, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci Pendrive | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego endoskopu 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery endoskopowej 4K – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kamera wyposażone w co najmniej 1 przetwornik 4K w technologii CMOS | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość 4K 3840 pikseli x 2160 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 3 przyciski sterujące | Tak, podać |  |  |
|  | Waga głowicy 205 g - 211 g. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery. | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura barwowa 6000 K – 6100 K | Tak, podać |  |  |
|  | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy na panelu czołowym | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | Tak, podać |  |  |
|  | Dostępna funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Prac źródła światła w trybie ręcznej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła | Tak, podać |  |  |
|  | Klasyfikacja bezpieczeństwa CF | Tak, podać |  |  |
|  | Pompa z oprogramowaniem ENT – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji laryngologicznych z funkcją płukania czoła optyki oraz pakietem rozszerzającym funkcje oprogramowania | Tak, podać |  |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | Tak, podać |  |  |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym | Tak, podać |  |  |
|  | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | Tak, podać |  |  |
|  | Włącznik nożny jednopedałowy, dwustopniowy – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Dren płuczący CV, jednorazowy, sterylny – 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek aparaturowy, min. 2 półki oraz szuflada – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Ramię do monitora z uchwytem typu VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 530 mm, maks. obciążenie 15 kg – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł łączący, do stosowania z elastycznymi wideoendoskopami i głowicami kamer FULLHD – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Wideo rhino-laryngoskop HD – 2 zestawy | Tak, podać |  |  |
|  | Przetwornik obrazowy o rozdzielczości HD oraz źródło światła LED zintegrowane w wideo rhino-laryngoskopie | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej maks. 3,7 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki góra/dół min. 140°/140° | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt widzenia 100° | Tak, podać |  |  |
|  | Długość robocza 30 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Min. trzy przyciski sterujące na rękojeści przyrządu z możliwością wyboru zaprogramowanych funkcji | Tak, podać |  |  |
|  | W zestawie: - tester szczelności - kapturek do kompensacji ciśnienia - kontener do sterylizacji i przechowywania | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideo rhino-laryngoskopu. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka uszna 2,7mm – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka o śr. 2,7 mm, dł.11 cm, kąt patrzenia 30° autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów | Tak, podać |  |  |
|  | Sinuskop 70° - 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka o kącie patrzenia 70°, śr. 2,7 mm, dł.18 cm, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | System dokumentacji medycznej – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | System rejestracji sygnału w jakości min. FullHD | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zapisu danych min.: - do pamięci wbudowanej (min. 1TB) - do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0, - do lokalizacji sieciowych - do lokalizacji FTP, - bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg4 w rozdzielczości 1920 pikseli x 1080 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis zdjęć min. w formacie: .jpg | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania informacji przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki. | Tak, podać |  |  |
|  | Wejścia wideo: HDMI | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB w tym min. 4 gniazda USB 3.0 | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wydruku automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi. | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość skalowania rozmiaru obrazu i wydruku. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika. | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości. | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur | Tak, podać |  |  |
|  | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii HDD | Tak, podać |  |  |
|  | Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji zdefiniowanych na liście “white list”. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla różnych kont użytkowników. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej synchronizacji czasu systemu z serwera NTP | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ-45) oraz wbudowaną antenę do bezprzewodowego łączenia poprzez Wi-Fi. | Tak, podać |  |  |
|  | Masa modułu – maksymalnie 6,5 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia na kolumnie chirurgicznej – produkt klasy medycznej | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowy ekran sterujący min. 12”, umieszczony pod modułem rejestracji | Tak, podać |  |  |
|  | Klawiatura silikonowa – umożliwiająca łatwą dezynfekcję | Tak, podać |  |  |
|  | Laryngoskop – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka laryngoskopowa o śr. 10mm, dł. 15 cm, kąt patrzenia 90°, 4 – krotne powiększenie, - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa | Tak, podać |  |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki laryngoskopowej z wbudowanym złączem światłowodowym w uchwycie; wymiary zewnętrzne min. (dł. x szer. x wys.): 350x125x54 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Światłowód o śr. 4.8 mm i długości 250 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Nawigacja śródooperacyjna – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor dotykowy wielkości 24” o rozdzielczości 2560 pikseli x 1440 pikseli, 60 Hz Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające monitor dotykowy o przekątnej 24 cale i rozdzielczości 1920x1080 zintegrowany z urządzeniem, z możliwością podłączenia zewnętrznego monitora dowolnych rozmiarów. | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł elektromagnetyczny z możliwością podłączenia min. 5 narzędzi, możliwość montażu modułu na szynie stołu operacyjnego Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające moduł elektromagnetyczny bez konieczności montowania go do stołu operacyjnego; możliwość podłączenia minimum 5 narzędzi. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch rodzajów emiterów pola elektromagnetycznego (do wyboru): emiter z opcją ustawienia bocznego, lub emiter z opcją ustawienia pod głową pacjenta Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające możliwości podłączenia 5 rodzajów emiterów (emiter pola elektromagnetycznego), które mogą być umieszczone w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, nie wymagają montażu na stole operacyjnym; emitery nie zajmują miejsca w okolicy pola operacyjnego, nie wymagają dodatkowego montażu i pozwalają na naturalne ułożenie głowy pacjenta w trakcje zabiegu. | Tak, podać |  |  |
|  | Komputer sterujący z systemem operacyjnym Linux Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające komputer sterujący z systemem operacyjnym Windows. | Tak, podać |  |  |
|  | Zaprogramowanie procedury: - FESS - endoskopowa podstawa czaszki - boczna podstawa czaszki Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: - moduł do zabiegów otologicznych (chirurgia ucha) - możliwość wcześniejszego zaprogramowania procedury na komputerze (poza salą operacyjną) | Tak, podać |  |  |
|  | Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym | Tak, podać |  |  |
|  | Przyciski next i back zintegrowane z lokalizatorem pacjenta sterowane za pomocą wskaźnika rejestrującego Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające funkcje next i back sterowane za pomocą manewru lokalizatorem uruchamiającym funkcję next i back | Tak, podać |  |  |
|  | System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB,CD, sieć szpitalna | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej – powyżej dwóch serii obrazowych | Tak, podać |  |  |
|  | Weryfikacja fuzji przy pomocy dwóch metod: - przezroczystość obrazu - porównanie dwóch obrazów | Tak, podać |  |  |
|  | Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu | Tak, podać |  |  |
|  | Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur | Tak, podać |  |  |
|  | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające system zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu wykrywający i wskazujący, czy wystąpił błąd DICOM | Tak, podać |  |  |
|  | Obróbka obrazu 2D: jasność, kontrast, zoom, rotacja Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające jasność, kontrast, zoom w czasie rzeczywistym, rotacja w trakcie nawigacji wirtualnej. | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar odległości punktów | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość widoku rekonstrukcyjnego 3D, za pomocą oprogramowania tzw. Virtual endoscopy Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające możliwości widoku rekonstrukcyjnego 3D, za pomocą innego rodzaju oprogramowania pozwalającego na te same funkcje | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obsługi narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Możliwość obsługi narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich różnych producentów | Tak, podać |  |  |
|  | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach | Tak, podać |  |  |
|  | Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie informujące na obrazie bieżącym o widoczności narzędzi w polu operacyjnym. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zaplanowania zabiegu poprzez ustawianie znaczników na strukturach anatomicznych | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość stworzenia planu operacyjnego poprzez wybór punktu wejścia oraz celu zabiegu | Tak, podać |  |  |
|  | Rejestracja pacjenta - poprzez obrys struktur lub punkty anatomiczne | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość poprawienia dokładności rejestracji bez konieczności zaczynania procesu od początku | Tak, podać |  |  |
|  | Informacja wskazująca dokładność rejestracji oraz możliwość sprawdzenia dokładności rejestracji na badaniu CT | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość weryfikacji dokładności rejestracji poprzez wskazanie punktu anatomicznego na CT | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem lub przesunięciem cewki na instrumencie Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające pokrętło zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem narzędzia z uchwytu. | Tak, podać |  |  |
|  | Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka | Tak, podać |  |  |
|  | Zestaw narzędzi wielorazowego użytku, bez limitu użyć o geometrii określonej w systemie komputerowym niepowodujący zakłócenia pola elektromagnetycznego: - Wskaźnik rejestracyjny - Ssak prosty - Wskaźnik zagięty (Ostium probe) - Wskaźnik prosty - Ssak zagięty 70 stopni - Ssak zagięty 90 stopni - Kaseta do sterylizacji Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie posiadające system wyposażony w dwa zestawy wielorazowych narzędzi do rynologicznych autoklawowalnych - 1 x sonda rejestracyjna - 2 x ssaki proste (o różnej średnicy) - 2 x ssaki zagięte (o różnej średnicy) - 2 x ssaki podwójnie zagięte System wyposażony w zestaw wielorazowych narzędzi otologicznych: - 1 x szpikulec prosty do otoneurochirurgii - 1 x szpikulec zagięty do otoneurochirurgii - 1 x końcówka rysika do LSBS | Tak, podać |  |  |
|  | Akcesoria potrzebne do wykonania zabiegu - zestaw lokalizatorów jednorazowego użytku (lokalizator pacjenta i lokalizator narzędzia) Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Urządzenie nie wymagające stosowania żadnych jednorazowych akcesoriów do wykonywania zabiegów | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 14 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 7 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski / UE - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie (2 dni, na koszt wykonawcy) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzenia : Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

……………………………………………………………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy