EUROBUD

96 – 100 Skierniewice , Balcerów 42G

Egz. nr ………….

Stadium:			Projekt wykonawczy

Branża:			Kanalizacja Deszczowa

Nazwa obiektu:

Przebudowa ul. Okrzei w zakresie miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Okrzei 51A w Żyrardowie

Miasto: 	Żyrardów

Obręb:	ul. Okrzei

- numer ewidencyjny działki: 3571/3

Kategoria obiektów

budowlanych :	IV, XXII, XXV

Inwestor:	Miasto  Żyrardów,
	Pl. Jana Pawła II 1,

96-300 Żyrardów

Opracował

Skierniewice, styczeń 2021 r.

Część sanitarna

1.  Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowę wpustu deszczowego DN500 wraz z przykanalikiem do istniejącej studni rewizyjnej deszczowej w ramach zadania ” PRZEBUDOWY UL. OKRZEI W ZAKRESIE BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH PRZED BUDYNKIEM OKRZEI 51A”.

Rurociągi

Rurociągi zaprojektowano z rur PVC 1200 klasy S np. produkcji Wavin o litej ściance łączonych za pomocą uszczelek gumowych.

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 15cm ze spadkiem zgodnym z częścią rysunkową projektu. Rury żelbetowe następnie zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami, na rurociągach z tworzyw zastosować obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika Is=0,97. Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika Is=0,98.

Wpusty uliczne

Projektuje się prefabrykowane wpusty uliczne z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F 50) o klasie wytrzymałości min. C30/45 zakończone wpustami deszczowymi kl. D 400. Wpusty uliczne wykonać zgodnie z wytycznymi producenta stosując do ich montażu zaprawę betonową.

Podłączenia wpustów wykonać z rur PVC Ø200 kl. S (SN8), o litej strukturze ścianki. W elemencie przyłączeniowym zamontowane jest

fabrycznie przejście szczelne dla rury PVC Ø200. Wysokość wpustu wyregulować za pomocą krążków pośrednich. Kratkę ściekową zamontować na pierścieniu redukcyjnym. Zastosować wpusty uliczne z osadnikiem o wysokości 0,9 m. Wysokość wpustu reguluje się za pomocą pierścieni dystansowych.

Lokalizacje i rzędne wpustów przyjęto według projektu drogowego.

7. Wykonanie robót

Przykanalik pod istniejącym chodnikiem wykonać metodą bezwykopową przeciskiem rurą stalową DN300. Włączenie do istniejącej studni wykonać poprzez wykucie od środka studni rewizyjnej. Rure przewodową w rurze osłonowej układać  z użyciem jeży dystansowych co 1 m. Koniec rury osłonowej uszczelnić manszetą.

Pozostały odcinek przykanalika wykonać rozkopem otwartym.

Wykopy poniżej 1,0 m można wykonywać  o ścianach pionowych , wykopy powyżej 1 m wykonać jako skarpowane lub o ścianach pionowych stosując szalunki systemowe.

Dna wykopów oczyścić i wyprofilować zgodnie ze spadkiem. Wykonanie wykopów w 80% mechanicznie, pozostałe 20% ręcznie. Pod wszystkie rurociągi podsypka

piaskowa grub. 15cm. Zasypka rurociągów piaskiem wykonywana do 30 cm ponad wierzch rury, powyżej zasypanie wykopu gruntem zagęszczanym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm. Pod drogami grunt zagęścić do współczynnika Is=0,98.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie ustalić w terenie lokalizację istniejącego uzbrojenia na podstawie próbnych przekopów przy udziale przedstawicieli poszczególnych instytucji. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać wyłącznie ręcznie, a napotkane

uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii robót ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wytyczne do realizacji

Roboty prowadzić zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli

instytucji administrujących dane urządzenia.

Wzmocnić nadzór nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

Rury układać zgodnie z instrukcją producenta.

Ściany pionowe wykopów o głębokości przekraczającej 1,0 m należy umocnić na całej wysokości.

Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną – powykonawczą.

Należy bezwzględnie zachować warunek warstwowego zasypywania rurociągów z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy.

W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Roboty ziemne w pobliżu gazociągów należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego oraz zabezpieczyć sieć przed jej uszkodzeniem.

Przebieg kabli energetycznych potwierdzić wykopami próbnymi.