EUROBUD

96 – 100 Skierniewice , Balcerów 42G

Egz. nr ………….

Stadium:			Projekt budowlany

Branża:			Drogowa

Nazwa obiektu:

Przebudowa ul. Okrzei w zakresie miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Okrzei 51A w Żyrardowie

Miasto: 	Żyrardów

Obręb:	ul. Okrzei

- numer ewidencyjny działki: 3571/3

Kategoria obiektów

budowlanych :	IV, XXII, XXV

Inwestor:	Miasto  Żyrardów,
	Pl. Jana Pawła II 1,

96-300 Żyrardów

Projektant:

Agnieszka Gajewska

nr upr.: MAZ/0031/PWOD/13

Skierniewice, styczeń 2021 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| L.P | CZĘŚĆ OPISOWA | Nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oświadczenie projektanta | 3 |
| 2 | Uprawnienia projektanta | 4 |
| 3 | Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa | 5 |
| 4 | Opis do projektu zagospodarowania terenu | 6 |
| 5 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy | 11 |
| L.P | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | Nr rysunku |
| 1 | Plan orientacyjny | 1 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu | 2 |
| 3 | Niweleta | 3 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny | 4 |

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego ( Dz. Nr 207 z 203 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

Projektant

Agnieszka Gajewska

nr upr. MAZ/0031/PWOD/13

### OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy ulicy Okrzei w miejscowości Żyrardów.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Roboty pomiarowe,

- Roboty ziemne dla wykonania koryta,

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki brukowej,

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Wycinek z mapy zasadniczej,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie,

- Ustalenia z inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn.                 23-12-2003r.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz.2072).

- Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren objęty opracowaniem jest to działka o numerze ewidencyjnym 3571,3, która znajduje się przy ulicy  Okrzei na terenie miasta Żyrardów.

- Urządzenia obce w pasie drogowym

Wzdłuż ulicy przy której ma powstać parking przebiegają trasy napowietrznych linii teletechnicznej i energetycznej wraz z oświetleniem, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa i kanalizacja deszczowa .

- Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zostaną  zaprojektowane:

-  6 sztuk miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych,

-  jezdnia manewrowa o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

Z uwagi iż projektowany parking jest ograniczony istniejącymi chodnikami jak też droga wewnętrzną niweletę parkingu należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu.

- Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do działek na których planowane jest wybudowania parkingu. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste.

- Parametry techniczne

- wymiary stanowisk parkingowych 2,5x5,00 m.

- wymiary stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych 3,60 x 5,00m

- Zestawienie powierzchni

- powierzchnia miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową  – 177.1 m2

- powierzchnia chodnika – 57,2 m2

- powierzchnia zjazdu – 29.7 m2

- Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja drogi manewrowej:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej (bezfazowej) w kolorze szarym o gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

- Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa – 5,0 MPa o gr. 30 cm

Konstrukcja jezdni oraz miejsc postojowych:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (bezfazowej) w kolorze grafitowym o gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

- Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa – 5,0 MPa o gr. 30 cm

Konstrukcja chodnika dla pieszych

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej o gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

- Podbudowa z betonu C 8/10  gr. 10 cm

- Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm

- Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegały na wykorytowaniu terenu w miejscu gdzie ma powstać parking . Warstwy konstrukcyjne poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi. Każdą warstwę podłoża, piasku czy też podbudowy należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum Is = 1,00.

W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nienadających się do zagęszczenia, należy je wymienić.

Na całym odcinku przygotowanej podbudowy należy wykonać nawierzchnię  z kostki brukowej o grubości 8 cm.

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

- Odwodnienie

Odwodnienie parkingu odbywać się będzie poprzez wbudowanie wpustu deszczowego i podłączenie go do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej.

- Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską i w otoczenia obiektów zabytkowych oraz w otoczeniu dóbr kultury współczesnej.

W obrębie prowadzonych robot nie występują zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki archeologiczne.

- Wpływ na środowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru przyległej drogi, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, a mają na celu poprawienie komfortu ruchu pojazdów, rowerzystów, a także pieszych. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały. Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

- Uwagi ogólne

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić mieszańców o prowadzonych pracach budowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby których tereny utwardzone będą remontowane.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy ulicy Okrzei w miejscowości Żyrardów.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Roboty pomiarowe,

- Roboty ziemne dla wykonania koryta,

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki brukowej,

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

- Sieci uzbrojenia terenu:

  - Wodociąg

  - Sieć energetyczna

  - Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

    - Zjazdy indywidualne

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

# 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

- Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.