EUROBUD

96 – 100 Skierniewice , Balcerów 42G

Egz. nr ………….

Stadium:			Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

Branża:			Drogowa

Nazwa obiektu:

Przebudowa ul. Okrzei w zakresie miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Okrzei 51A w Żyrardowie

Miasto: 	Żyrardów

Obręb:	ul. Okrzei

- numer ewidencyjny działki: 3571/3

Kategoria obiektów

budowlanych :	IV, XXII, XXV

Inwestor:	Miasto  Żyrardów,
	Pl. Jana Pawła II 1,

96-300 Żyrardów

| Opracował | mgr inż. Artur Kowalski |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Data 01.2021r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Część opisowa

- Opis techniczny	str. 3

- Część rysunkowa                                                                                   nr rysunku

- Plan orientacyjny                                                                                                 1

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu                                                               2

OPIS TECHNICZNY

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych

1/ PODSTAWA  OPRACOWANIA

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania stanowi:

- Wizja w terenie.

- Ustawa z 20.06. 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 128 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003r. nr 177, poz. 1729 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2003r. nr 220 poz. 2181 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  2.03. 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

2/ ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje organizację i zabezpieczenie ruchu w strefie oddziaływania  planowanego wykonania robót, tj.: Przebudowa ul. Okrzei w zakresie miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Okrzei 51A w Żyrardowie

3/ WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają na celu ochronę życia i mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych. Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a zasady ich lokalizacji określają szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.  ( Dz .U. nr 220 poz. Nr 2181).

Ulica Okrzei posiada szerokość zmienną, nawierzchnię asfaltową. W granicach obszaru będącego przedmiotem opracowania, występuje wymienione poniżej uzbrojenie techniczne: sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna zasilająca, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  sieć gazowa, napow. linie energetyczne. Istniejąca infrastruktura techniczna uzbrojenie terenu nie ulegnie przebudowie.

Ulica posiada stałą organizacje ruchu. Ulica przebiega w obszarze zabudowanym. Charakteryzuje się średnim natężeniem ruchu kołowego i pieszego.

4/ ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE RUCHU

- Parametry techniczne

- wymiary stanowisk parkingowych 2,5x5,00 m.

- wymiary stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych 3,60 x 5,00m

- Zestawienie powierzchni

- powierzchnia miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową  – 177.1 m2

- powierzchnia chodnika – 57,2 m2

- powierzchnia zjazdu – 29.7 m2

Zastosowano projekt tymczasowy oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych przy planowanych robotach budowlanych , zaproponowano wprowadzenie odpowiedniego schematu oznakowania pionowego zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych

Na schemacie tymczasowego zabezpieczenia ruchu przedstawiono lokalizację urządzeń zabezpieczających ruch jak również oznakowanie pionowe prowadzenia robót.

Znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,00m od dolnej tarczy znaku do poziomu krawędzi korony drogi. Odległość znaku od krawędzi korony drogi nie mniejsza niż 0,50m, w przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaków poza koroną drogi, znaki należy umieścić w poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50m od krawędzi jezdni. Przy chodniku znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,20m od dolnej tarczy znaku do poziomu chodnika. Odległość znaku od krawędzi jezdni 0,50÷2,00m. Znaki należy wykonać z folii odblaskowej typ 2. Lokalizacja znaków uwidoczniona jest na planie sytuacyjnym. Znaki należy posadowić stabilnie w terenie. Po zakończeniu robót znaki należy niezwłocznie usunąć z pasa drogowego.

Uwagi końcowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach" (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729). Wszystkie stosowane znaki pionowe (grupa wielkości „duże”) i urządzenia BRD należy wykonać z folii odblaskowej drugiej generacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393) oraz szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków umieszczania ich na drogach, Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r, póz. 2181).

Zabrania się postoju sprzętu oraz składowania materiałów w pasie drogowym na jezdni, poboczach oraz chodnikach poza oznakowaną strefą robót.

O terminach poszczególnych utrudnień w ruchu, z uwzględnieniem możliwości czasowych zamknięć dróg bocznych, należy powiadomić lokalne środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) na min. 7 dni przed wprowadzeniem zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali dokładny termin rozpoczęcia robót drogowych.

- Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej czasowej  organizacji ruchu ....................

- Przewidywany termin przywrócenia stałej  organizacji  ruchu   ..............................