Załącznik nr 10a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa sortów mundurowych leśnika wykonanych zgodnie z:

  - Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, znak OR -1743-1/05,

  - Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika, znak EO-1743-2/12

  - Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-  technologicznej dla niektórych   przedmiotów mundurów leśnika, znak EO-1743-3/2012

  - Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r.  w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, znak ER-1743-8/13

  - Zarządzeniem nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia         15 grudnia 2017 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, znak OR.241.15.2017.

  - Zarządzeniem nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych

  - Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia      ( Dz. U. poz. 2466 )

Na pełny zestaw sortów składa się:

# MUNDUR WYJŚCIOWY LEŚNIKA

            - Mundur męski (marynarka + spodnie)

#### Marynarka

Zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tył bez rozporka ze szwem pośrodku. W lewym przodzie u góry wykonana kieszeń piersiowa z listewką. W dołach przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Rękawy są wykonane jako dwuczęściowe z rozporkiem u dołu do którego przyszyty jest guzik, 10cm od dołu rękawa wykonana jest stębnówka. W podszewce wykonane są dwie kieszenie wewnętrzne z wypustkami.  Na stójce kołnierza przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem w koronie.

#### Spodnie

W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

#### Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru:

- Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 44 % wełna, 54% poliester, 2% lycra

- masa powierzchniowa – 200 g/m2 ±5 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 4 stopnie

- kurczliwość wg PN-EN 25077 do 2 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 w kierunku wzdłużnym min. 48,5 daN  w kierunku poprzecznym min. 40 daN

- odporność na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie lub alternatywnie szycie munduru przy zachowaniu zgodności ze wzorcem z materiałów o parametrach:

- MUNDUR WYJŚCIOWY MĘSKI, MUNDUR WYJŚCIOWY DAMSKI, MUNDUR, CODZIENNY – SPODNIE, SPÓDNICA

- 1. TKANINA ZASADNICZA:

Tabela nr 1.	Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa wełnopodobna z przędzy z mieszanki włókien wełnianych i poliestrowych z wykończeniem oleofobowym |  |
| 2 | Skład surowcowy | 45% włókna wełniane 55% włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | skośny zasadniczy lub skośny 2/2 (S lub Z) raport splotu skośnego Ro=Rw 4 lub skośny wielorządkowy lub wg ustalonego wzorca | PN-52/P-01701 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 300 ± 15 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Siła maksymalna przy rozciąganiu osnowa/watek | N |  500 PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3 | Przesuwalność nitek w szwie osnowa/wątek | mm | ≤ 4 PN-EN ISO 13936-2:2006 |
| 4 | Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie osnowa/wątek | % | ≤ ±2 PN-ISO 7771:1994 |
| 5 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym czyszczeniu chemicznym osnowa/wątek | % | ≤ ±2 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 6 | Zmiana wymiarów po prasowaniu osnowa/wątek | % | ≤ ±2 PN-74/P-04625 |
| 7 | Odprężność po zmięciu | stopień |  4 PN-ISO 9867:1999 |
| 8 | Skłonność do mechacenia i pilingu | stopień |  4 PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 9 | Efekt oleofobowy | stopień |  4 PN-EN ISO 14419:2010 |
| 10 | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | światło sztuczne | stopień |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  4 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | na prasowanie na wilgotno zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  | czyszczenie chemiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-D01:2010 |

            - TKANINA PODSZEWKOWA: zmienia się tkaninę podszewkową na następującą:

Tabela nr 2.	Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Tkanina podszewkowa |  |
| 2 | Skład surowcowy | 100% włókna wiskozowe ciągłe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | skośny zasadniczy raport splotu skośnego Ro=Rw 4 | PN-52/P-01701 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m² | 100 5 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Siła maksymalna przy rozciąganiu: osnowa wątek | N |  400  350 PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym czyszczeniu chemicznym osnowa/wątek | % | ≤ ±3 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 4 | Zmiana wymiarów po prasowaniu | % | ≤ ±3 PN-74/P-04625 |
| 5 | Skłonność do mechacenia i pilingu | stopień |  4 PN-EN ISO 12945-2:2002, 2 000 suwów Martindalea |
| 6 | Przesuwalność nitek w szwie osnowa/wątek | mm | ≤ 4 PN-EN ISO 13936-2:2006 |
| 7 | Odporność wybawień na: |  |  |
|  | na pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3 - 4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-X12:2005 |
| 7cd. | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | na prasowanie na wilgotno zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  | czyszczenie chemiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-D01:2010 |

Technologia :  Zastosować gurt antypoślizgowy na stronie wewnętrznej pasa spodni.

- 2. Mundur damski (marynarka + spódnica)

- Marynarka

Marynarka jednorzędowa, zapinany na dwa guziki. W dole przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Tył ze szwem po środku. Rękawy dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnówka. Podszewki z fałdą po środku. Na stójce przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem w koronie.

- Spódnica

Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka 	tyłu w górze – zamek stębnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole – kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.

#### Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru:

- Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 44 % wełna, 54% poliester, 2% lycra

- masa powierzchniowa – 200 g/m2  ± 5 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 4 stopnie

- kurczliwość wg PN-EN 25077 do 2  %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968  w kierunku wzdłużnym min. 48,5 daN w kierunku poprzecznym min. 40 daN

- odporność na piling wg PN-91/P-04619 min.  4 stopnie

alternatywnie: Tkanina zasadnicza jak mundur męski

- Podszewka – jak Tab.2

- 3. Koszula

- Opis ogólny

Koszula męska w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- biała 55 % bawełna, 45 % poliester

- Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy

- stójka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- Nici

- dobrane do koloru tkaniny

- Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170- 12 szt. wzrost 175-195	- 13 szt.

Dopuszcza się stosowanie innego składu surowcowego tkanin niż podano  w dokumentacji.

- 4. Bluzka damska

- Opis ogólny

Bluzka w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół bluzki podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- biała 55 % bawełna, 45 % poliester

- Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy

- stójka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- Nici

- dobrane do koloru tkaniny

- Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170- 12 szt. wzrost 175-195	- 13 szt.

Zaszewki

- gorsowe od rozm. 46 do 50.

Dopuszcza się stosowanie innego składu surowcowego tkanin niż podano

w dokumentacji.

- 5. Krawat

- Opis ogólny

Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami (stębnówka). Szerokość krawata 95 mm   ± 5 mm, długość 1400 mm  ± 50 mm.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- gładki lub splot fantazyjny

- poliester 100 % - mikrowłókna szer. 0.70 m

- wątek – PE 110 dtex f 36 o gęstości 54/na 1 cm

- osnowa – PE 50 dtex f18 o gęstości 84/na 1 cm

- gramatura tkaniny wykończonej ± 125 g/m2

- typ wykończenia – apretura BO

- Tkanina wkładkowa

- symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT

- Nici poliestrowe

- 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101

- 6. Czapka

- Opis ogólny

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta jest folia. Kwatery są bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie usztywnione są włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany – brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwater czapki przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie). Galon srebny w górnej części otoku.

- Opis techniczny

- Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:

- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona

- podszewka  khaki

- włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG

- watolina s. 2079-226-411

- aksamit (na otok) s. 1952-343-201170

- daszek plastykowy brązowy

- pasek skórzany brązowy, dwuczęściowy ze sprzączką

- guziki bakelitowe wąsach,

- oczka szewskie brązowe

- taśma potnikowa

- potnik skórzany zielony

- folia odzieżowa

- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny

- Rodzaj szwów i ściegów maszynowych

- szwy zgodnie z PN-83/P-84501

- występujące szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm

- ściegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502

- maszyna stebnówka – 4-5 ściegów na 1 cm

- maszyna czapnicza	- 3-4 ściegów na 1 cm

- maszyna do szycia daszków – 3 ściegi na 1 cm

- 7. Płaszcz damski

- Opis ogólny

Płaszcz z wełny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzędowo. Kieszenie boczne skośne z patkami. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na 	stójce - wykładany. Tył czteroczęściowy z rozporkiem z odcinanymi boczkami 	tyłu. W przodach dodatkowe cięcie modelujące ułożenie góry frontu. Rękawy dwuczęściowe wszywane z patkami zapinanymi na guzik. W lewym obłożeniu odszyta kieszeń wewnętrzna z podszewki zapinana na guzik.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa – 390g/m2 ±16 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968   min. 18 daN w obu kierunkach

- Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:

- kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru

- surowce – 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2

- splot skośny 3/1

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie

- 8. Płaszcz męski

- Opis ogólny

Płaszcz z wełny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzędowo. Kieszenie boczne listewkowe. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na stójce - wykładany. Tył dwuczęściowy prosty z rozporkiem. Rękawy dwuczęściowe wszywane. W lewym i prawym przodzie podszewki wykonane 	kieszenie wewnętrzne z dwiema wypustkami. Lewa kieszeń zapinana na zamek, prawa na guzik.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa – 390g/m2 ±16 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968  min. 18 daN w obu kierunkach

- Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:

- kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru

- surowce – 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2

- splot skośny 3/1

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie

- 9. Kapelusz damski

- Opis ogólny

Kapelusz damski wykonany jest z 100% włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu 7531. Brzeg ronda zawijany jest na 12 mm w górę. Kapelusz zdobiony jest plecionką filcową w kolorze 5891 oraz podszewką jedwabną w kolorze 1071 – upięcie nr 419. Wewnątrz potnik z wstążki brązowej szerokości 25-30 mm.

- Opis techniczny

- Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

- włos króliczy ze skór króliczych – BN 83-7713-12 skóry królików   hodowanych

- taśma potnikowa

- tkaniny jedwabne – PN 86/P-06718 stopnie jakości

- 10. Kapelusz męski

- Opis ogólny

Model 52823/A (wg dokumentacji) wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor  filcu zielony (wg zatwierdzonego wzoru). Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze nr 5891 (wg dokumentacji). Wewnątrz wszyty potnik z dwoiny bydlęcej potnikowej w kolorze brązowym. Połączenie końców potnika zdobione kokardą z jedwabnej tasiemki. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze białym.

- Opis techniczny

- Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

- włos króliczy ze skór króliczych – BN 83-7713-12 skóry królików hodowanych

- dwoina bydlęca potnikowa – BN 79 -7726-02 skóry potnikowe

- tkaniny jedwabne – PN 86/P-06718 stopnie jakości

- 11. Kurtka damska

- Opis ogólny

Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył), rękawy ocieplone (ocieplenie + poszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu  wykonane kieszenie skośne  z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane  na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane.  Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stębnówek potrójna.

Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza i podszewka – jak płaszcz damski pkt. 7

- 12. Kurtka męska

- Opis ogólny

Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył), rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu  wykonane kieszenie skośne  z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane  na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane.  Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stębnówek potrójna.

#### Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:

- Tkanina zasadnicza i podszewka - jak  płaszcz damski pkt.7

- 13. Szalik

- Opis ogólny

Wykonany z tkaniny łatwo wracającej do pierwotnego wyglądu po zgnieceniach lub zmoknięciu, o wysokim stopniu odporności na piling. Kolor  zielony nieco ciemniejszy od płaszcza, w tej samej tonacji co kapelusz.

- kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru

-  surowiec: 65 % wełna 15 % kaszmir 20 % nylon

- masa powierzchniowa : 390 g/m2 ± 16 g/m2

- wymiar: 140 cm x 25 cm

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie

- kurczliwość popraniu w 400C wg PN-EN25077 od 3 – 4%

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach

- 14. Rękawice damskie i męskie

- Opis ogólny

Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawiczniczych, szyte maszynowo w kolorze brązowym. Sposób szycia – na wywrotkę. Na wierzchu jest haft ozdobny, 3-nitki dwurzędowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest gumka jako ściągacz. Lamówka jest zawijana, a następnie 	maszynowo przeszyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Całość szyta nićmi poliestrowymi – synton 60, ściegiem płaskim stębnowym.

- Opis techniczny

- Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

- skóra bydlęca rękawicznicza o grubości 0,8 – 1,1 mm

- nici Synton 60, poliestrowe

- wkład dziany z anilany

- gumka bieliźniana o szerokości 6 mm

- torebka foliowa

- wszywka z numerkiem wielkościowym

- Rodzaj szwów i ściegów maszynowych

- boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stębnowym na wywrotkę, na maszynach laszówkach – gęstość ściegów wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.

- 15. Skarpety

1. Skarpety zimowe

- Opis ogólny

- Skarpety zimowe o właściwościach termoaktywnych tj. odprowadzających wilgoć z powierzchni skóry, oraz o właściwościach termoregulujących – zachowanie stałej temperatury stopy. Wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcie. Ściągacz w górnym brzegu skarpety zapobiegający zsuwaniu. Konstrukcja wytrzymała na rozciąganie, przylegająca do ciała. Ściągacz nieuciskający, płaskie szwy.

- Opis techniczny

- DZIANINA NA: SKARPETY  ZIMOWE

Tabela nr 15.	Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina rządkowa |  |
| 2 | Skład surowcowy | 55% włókna wełniane 30% włókna poliestrowe 12% włókna poliamidowe 3% włókna elastomerowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |
| 4 | Sploty | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 5 | Właściwości | izolacja termiczna, zwiększona zdolność odprowadzanie wilgoci |  |
| 6 | Konstrukcja | ściągacz – nieuciskający, płaskie szwy, wysokość skarpety 34 cm |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka |  | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba kolumienek i rządków lub Masa liniowa przędzy wyprutej | /cm tex/dtex |  | wg ustalonego wzorca |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu długość stopy długość całkowita | % |  | ≤ 12 ≤ 12 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A(40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |
| 3 | Rozciągliwość poprzeczna ściągacza | Cm |  |  20 PN-P-04887:1991 |
| 4 | Wytrzymałość na przebicie: - wzmocnienie palców - wzmocnienie pięt | N |  |  400  400 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 5 | Odporność wybarwień na: |  |  |  |
|  | na pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |  |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-E04:2011 |  |
|  | Tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005 |  |

- 2. Skarpety przejściowe i letnie

- Opis ogólny

- Skarpety przejściowe i letnie o właściwościach termoaktywnych tj. odprowadzających wilgoć z powierzchni skóry. Wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcie. Ściągacz w górnym brzegu skarpety zapobiegający zsuwaniu. Konstrukcja wytrzymała na rozciąganie, przylegająca do ciała. Ściągacz nieuciskający, płaskie szwy.

- Opis techniczny

- DZIANINA NA: SKARPETY PRZEJŚCIOWE I LETNIE

Tabela nr 16.	Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina |  |
| 2 | Skład surowcowy | 70% włókna bawełniane 18% włókna poliestrowe 10% włókna poliamidowe 2% włókna elastomerowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |
| 4 | Sploty | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 5 | Właściwości | zwiększona zdolność do odprowadzania wilgoci |  |
| 6 | Konstrukcja | ściągacz – nieuciskający, płaskie szwy, wysokość skarpety: przejściowe -28 cm, letnie – 22 cm |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba kolumienek i rządków lub Masa liniowa przędzy wyprutej | /cm tex/dtex | wg ustalonego wzorca |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu długość stopy długość całkowita | % | ≤ 12 ≤ 12 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A(40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |
| 3 | Rozciągliwość poprzeczna ściągacza | cm |  20 PN-P-04887:1991 |
| 4 | Wytrzymałość na przebicie: - wzmocnienie palców - wzmocnienie pięt | N |  400  400 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 5 | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | na pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005 |

- 16. Półbuty do munduru wyjściowego

- 1. męskie

Opis ogólny

Półbuty męskie wykonane ze skóry naturalnej tj. wierzchy ze skóry bydlęcej, podszewki oraz wyściółki ze skóry świńskiej, natomiast podeszwy z kauczuku termoplastycznego.

Opis techniczny

- wierzch - cholewka typu derbowego wykonana z brązowej skóry bydlęcej

- przyszwa gładka bez łączeń i szyć ozdobnych

- szycie ozdobne w części przedniej i tylnej obłożyn – szycie ozdobne nićmi  nr 10

- podszewka – połączenie dzianiny bawełnianej (podszewka przyszwy) ze skórą świńską (podszewka obłożyn)

- wyściółka – skóra świńska wzmocniona pianką węglową

- podpodeszwa – skóra wtórna typu TEXON

- obcas podeszwy – malowany – imitacja składki

- wysokość obcasa w tylnej części podeszwy 25 mm (+/- 2 mm)

- system montażu – klejony

- system sznurowania – cztery oczka wzmocnione oczkiem metalowym od wewnątrz

- górny brzeg obłożyn wykończony pianką poliuretanową

- opakowanie – bez oznaczeń – logo producenta

- numeracja obuwia – francuska od numeru 38 do numeru 50

- 2. damskie

- Opis ogólny

- Półbuty na półsłupku bez zapięć. Wierzchy wykonane ze skóry licowej bydlęcej.

- Podeszwa z tworzywa sztucznego typu PR. Wyściółka ze skóry świńskiej.

- Opis techniczny

- - kolor: ciemnobrązowy

- - szwy: gładkie bez szyć ozdobnych

- - wysokość półsłupka: 40 – 60 mm

- - wyściółka: futrówka świńska 0, 4 mm

# MUNDUR  CODZIENNY LEŚNIKA

- Koszula z długim rękawem

- Opis ogólny

Koszula męska w kolorze oliwkowo-zielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu owerlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

#### Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- hetman khaki  52 % bawełna, 48 % elana

- Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza

- stójka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- patka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- Nici

- dobrane do koloru tkaniny

- Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170	- 14 szt. wzrost 175-195- 15 szt.

Dopuszcza się stosowanie innego składu surowcowego tkanin niż podano

w dokumentacji.

- 2. Koszula z krótkim rękawem

- Opis ogólny

Koszula męska w kolorze oliwkowo-zielonym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu owerlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy krótkie, w dole imitacja mankiecika szerokości 3 cm na aparat. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- hetman khaki  52 % bawełna, 48 % elana

- Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza

- stójka 1 warstwa

- patka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- Nici

- dobrane do koloru tkaniny

- Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170	- 14 szt. wzrost 175-195- 15 szt.

Dopuszcza się stosowanie innego składu surowcowego tkanin niż podano

w dokumentacji.

3. Bluzka damska z długim rękawem

- Opis ogólny

Bluzka w kolorze oliwkowo-zielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki o ściętych rogach, patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół bluzki podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- hetman khaki 52 % bawełna, 48 % elana

- Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 1 warstwa

- stójka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- patki 1 warstwa

- Nici

- dobrane do koloru tkaniny

- Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170	- 14 szt.wzrost 175-195- 15 szt.

Zaszewki

- gorsowe od rozm. 46 do 50.

Dopuszcza się stosowanie innego składu surowcowego tkanin niż podano w dokumentacji.

- Bluzka damska z krótkim rękawem

- Opis ogólny

Bluzka w kolorze oliwkowo-zielonym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki o ściętych rogach, patki zapinane na guziki. Rękawy krótkie imitacja mankiecika. Dół bluzki podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza

- hetman khaki 52 % bawełna, 48 % elana

- Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 1 warstwa

- stójka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- patki 1 warstwa

- Nici

- dobrane do koloru tkaniny

- Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170	- 10 szt. wzrost 175-195- 11 szt.

Zaszewki

- gorsowe od rozm. 46 do 50.

Dopuszcza się stosowanie innego składu surowcowego tkanin niż podano

w dokumentacji.

- Spodnie

- Opis ogólny

W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto.Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 45 % wełna, 55 % elana

- masa powierzchniowa – 333 g/m2 ±13 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 4 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 w kierunku wzdłużnym min. 90 daN w kierunku poprzecznym min. 54 daN

- odporność na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej niż 4 stopnie

- Spódnica

- Opis ogólny

Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka 	tyłu w górze – zamek stębnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole – kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.

#### Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 45 % wełna, 55 % elana

- masa powierzchniowa – 333 g/m2 ±13 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 4 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968  w kierunku wzdłużnym min. 90 daN  w kierunku poprzecznym min. 54 daN

- odporność na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej niż 4 stopnie

- Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:

- kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru

- surowce – 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2

- splot skośny 3/1

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie

- Sweter

SWETER DO MUNDURU CODZIENNEGO

- DZIANINA:

Tabela nr 1		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina (zasadnicza i ściągaczowa) |  |
| 2 | Skład surowcowy | 50% włókna wełniane 50% włókna poliakrylonitrylowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot |  | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 3.1 | Dzianina zasadnicza | Półmediolański |  |
| 3.2 | Dzianina ściągaczowa | dwuprawy 2x2 |  |
| 4 | Kolor (dzianina zasadnicza i ściągaczowa) | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU (dzianina zasadnicza)

| L.p. |  | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Masa powierzchniowa | g/m2 | 620 ± 30 PN-P-04613:1997 |
| 2 |  | Liczba kolumienek i rządków lub Masa liniowa przędzy wyprutej z dzianiny/ | /cm tex/dtex | wg ustalonego wzorca |
| 3 |  | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % | ≤ 6 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania - symulowane pranie ręczne (40ºC), metoda suszenia C – w stanie rozłożonym |
| 4 |  | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  4 PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 1h |
| 5 |  | Wytrzymałość na przebicie | N |  350 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 6 |  | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  |  | światło sztuczne | stopień |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  |  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
|  |  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | Odporność wybarwień na: |  |  |  |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |

- WYMAGANIA DLA WYROBU (dzianina ściągaczowa)

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 620 ± 30 PN-P-04613:1997 |
| 2 | Liczba kolumienek i rządków lub Masa liniowa przędzy wyprutej z dzianiny/ | /cm tex/dtex | wg ustalonego wzorca |

2. TKANINA NA WZMOCNIENIA:

Tabela nr 2.	Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Tkanina na wzmocnienia |  |
| 2 | Skład surowcowy | 55% włókna poliestrowe 45% włókna bawełniane | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | Płócienny | PN-52/P-01701 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka |  | Wymaganie/metoda badania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 |  | 175 ± 10 PN-ISO 3801:1993 |  |
| 2 | Siła maksymalna przy rozciąganiu: osnowa wątek | N |  |  400  300 Metoda badania PN-EN ISO 13934-1:2002 |  |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % |  | ≤ 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania - symulowane pranie ręczne (40ºC), metoda suszenia C – w stanie rozłożonym |  |
| 4 | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  |  4 PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |  |
| 5 | Ocena wyglądu wyrobu po domowym praniu i suszeniu | stopień |  |  4 PN-EN ISO 15487:2010 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania - symulowane pranie ręczne (40ºC), metoda suszenia C – w stanie rozłożonym |  |
| 6 | Odporność wybarwień na: |  |  |  |  |
|  | na światło sztuczne | stopień |  |  5 PN-EN ISO 105-B02, metoda 2 |  |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  |  4  3-4 PN EN ISO 105-E04:2011 |  |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  |  4  3-4 PN EN ISO 105-X12:2005 |  |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |

- Kamizelka

- Opis ogólny

Kamizelka na podszewce z jedną kieszenią wewnętrzną na zamek błyskawiczny, ocieplona włókniną puszystą 80 g/m2 sięgająca za biodra. Dołem zakończona tunelem z wciągniętym trokiem. Przody zapinane na zamek błyskawiczny kryty plisą na zatrzaski. Na przodach naszyte cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenią nakładaną naszyty emblemat „SłużbaLeśna”. W dolnej części tej kieszeni wszyte półkółko. Kieszeń górna prawa z zamkiem i naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykończona kołnierzem. Karczek odcięty z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy boczne dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosiężne oksydowane.

#### Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kamizelki:

- Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemno-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 67 % poliester, 33 % wiskoza

- masa powierzchniowa – 210 g/m2 ±11 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie

- kurczliwość po praniu w 60 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 35 daN w obu kierunkach

- odporność na piling wg PN-P-04663 min. 4 stopnie

- Podszewka:

- kolor khaki wg wzoru

- surowce – 100 % poliester

- masa powierzchniowa – 66 g/m2 ± 10 g/m2

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 min. 4 stopnie

- Bluza do munduru codziennego

- Opis ogólny

Bluza zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie w ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychającej zamykane kostkowymi zamkami błyskawicznymi.  Na karczki przodów i tyłu naszyte są łaty z tkaniny wodoodpornej, oddychającej. Rękawy jednoczęściowe w podwinięciu wszyta guma do ściągnięcia. Dół bluzy ściągnięty sznurkiem – gumą z możliwością regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.

- BLUZA DO MUNDURU CODZIENNEGO

1. DZIANINA TYPU POLAR:

Tabela nr 3.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Wyrób trójwarstwowy z wykończeniem hydrofobowym |  |
| 1.1 | Warstwa wierzchnia /warstwa spodnia | Dzianina typu polar |  |
| 1.2 | Warstwa środkowa | Wiatroszczelna przepuszczająca parę wodną membrana polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu |  |
| 2 | Skład surowcowy |  | PN-72/P-04604 |
| 2.1 | Warstwa wierzchnia /warstwa spodnia | 100% włókna poliestrowe |  |
| 2.2 | Warstwa środkowa | 100% Politetrafluoroetylen (PTFE) lub 100% Poliester (PES) lub 100% Poliuretan (PU) |  |
| 3 | Splot (warstwa wierzchnia/warstwa spodnia) | lewoprawy pluszowy (jednostronny) | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Kolor warstwy wierzchniej i spodniej | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka |  | Wymaganie/metoda badania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 |  | 330 ± 20 PN-EN 12127:2000 |  |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % |  | ≤ ±4 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |  |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu chemicznym kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | N |  | ≤ ±4 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |  |
| 4 | Skłonność do mechacenia i pillingu | Stopień |  |  4 Metoda badania PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 4 h |  |
| 5 | Wytrzymałość na przebicie | N |  |  500 PN-EN ISO 9073-5:2008 |  |
| 6 | Opór cieplny Rct | m2K/W |  |  0,06 PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 |  |
| 7 | Opór pary wodnej Ret | m2Pa/W |  | ≤ 10 PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 |  |
| 8 | Wodoszczelność |  | cmH2O |  |  100 PN-EN 20811:1997 (60 cm/min) |
|  | Wodoszczelność po trzykrotnym praniu i suszeniu |  | cmH2O |  |  100 PN-EN 20811:1997 (60 cm/min) Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |
| 9 | Trwałość połączenia warstw laminatu po trzykrotnym praniu i suszeniu |  |  |  | Brak delaminacji Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |
| 10 | Odporność wybarwień na: |  |  |  |  |
|  | światło sztuczne |  | Stopień |  |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | Stopień |  |  4  4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień stopień |  |  4  3-4 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  | czyszczenie chemiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | Stopień |  |  4 PN-EN ISO 105-D01:2010 |

- Kurtka

- Kurtka wierzchnia

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Kieszenie dolne naszywane z ozdobną fałdą przykrytą patką. Kurtka cięta w pasie z wszytym tunelem z gumką – trokiem umożliwiającą ściągnięcie. Kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur. W części górnej 2 kieszenie – 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek z podłożonym zamkiem. Rękawy 2 częściowe, z dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem częściowo ściągniętym gumą. W 	mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulacje. Na lewym rękawie w części dolnej naszyta ozdobna kieszonka przykryta patką. W części górnej tego samego rękawa naszyty emblemat „Służba Leśna”. Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu. Napy mosiężne z wierzchnią częściową plastikową.

BLUZA DO KURTKI DO MUNDURU CODZIENNEGO MĘSKIEGO I DAMSKIEGO

- 1. DZIANINA TYPU POLAR:

Tabela nr 6.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina typu polar dwustronna, baranizowana po prawej stronie |  |
| 2 | Skład surowcowy | 100% włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | lewoprawy pluszowy dwustronny | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 350 ± 17 PN-P-04613:1997 |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % | ≤ 4 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu chemicznym kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % | ≤ 4 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 4 | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  4 Metoda badania PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 4 h |
| 5 | Trwałość zamocowania włókien w okrywie | % | ≤ 1 PN-89/P-04659 |
| 6 | Wytrzymałość na przebicie | N |  300 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 7 | Opór cieplny Rct | m2K/W |  0,15 PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 |
| 8 | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | światło sztuczne | stopień |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  4 PN EN ISO 105-E04:2011 |

- WYMAGANIA DLA WYROBU cd.

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 8cd. | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  | czyszczenie chemiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-D01:2010 |

- 2. DZIANINA PODSZEWKOWA NA KIESZENIE:

Tabela nr 7.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina osnowowa podszewkowa |  |
| 2 | Skład surowcowy | 100% włókna syntetyczne ciągłe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kieszenie boczne | Kieszenie pozostałe |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m² | 160 10 | 80 5 |
|  |  |  | PN-P-04613:1997 |  |
| 2 | Wytrzymałość na przebicie | N |  400 |  300 |
|  |  |  | PN-EN ISO 9073-5:2008 |  |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % | ≤ ±4 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |  |
| 4 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu chemicznym kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % | ≤ ±4 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |  |
| 5 | Odporność wybawień na: |  |  |  |
|  | na pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3 - 4 PN EN ISO 105-E04:2011 |  |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |  |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |  |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |  |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |  |

- Czapka zimowa

Opis ogólny

Wierzch czapki uszyty jest z dwóch elementów zszytych i przestębnowanych. Do przedniej części czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest pasek wzmacniający. Na pozostałym obwodzie doszyte są elementy chroniące tył głowy, uszy i brodę przed zimnem. Elementy te wykonane są z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny polar jako wycieplenie, brzegi obszyte są lamówką. po wywinięciu łączone są ze sobą za pomocą rzepu. Wewnątrz czapki wszyta jest pikówka włókniny ocieplającej na poszewce wiskozowej.

Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza:

- kolor zielony wg  wzoru

- surowiec – 100 % poliester + laminat

- laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu

kierunkach

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach	- wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed użytkowaniem –  min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model  skóra) < 14 m2 x Pa/w

- Podszewka:

- kolor  wg zatwierdzonego wzoru

- surowce – wiskoza 100 %

- masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 10 g/m2

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie

- Dzianina odzieżowa antypilingowa typu polar

- kolor wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 100 % poliester

- masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 -  355 g/m2 ±18 g/m2

- rodzaj wykończenia – prawa strona baranizowana

- kurczliwość  wg PN-P-04797 : 1993  max 7 %

- odporność wybarwień wg PN – ISO 105-min. 3 stopień

- odporność na piling wg PN-P-04663:1992  min. 3 stopień

12. Peleryna

- Opis ogólny

Długość tyłu peleryny do wysokości połowy łydek. Przody zapinane na mosiężne zatrzaski z wierzchnimi częściami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa otwory kryte plisami. Góra wykończona stójką od wewnętrznej strony odszytej dzianiną polarową. W szew doszycia stójki wszyty zamek spiralny do przypięcia kaptura, który jest jednocześnie pokrowcem dla peleryny zapinanym również na zamek spiralny. Kaptur pod brodę zapinany jest na zatrzask. Wewnątrz peleryna wykończona jest częściowo podszewką siatkową. Szwy podklejone są na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu.

- Opis techniczny

- Tkanina zasadnicza:

- kolor zielony wg  wzoru

- surowiec – 100 % poliester + laminat

- laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu

kierunkach

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w

obu kierunkach

- wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO  811 przed użytkowaniem – min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- wodoszczelność uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 – min. 2000mm, po 10 praniach 2000 mm

- opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model skóra) < 14 m2 x Pa/w

- Podszewka siatkowa:

- kolor  wg zatwierdzonego wzoru

- surowce – poliamid 100 %

- masa powierzchniowa – 80 g/m2 ± 5 g/m2

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie

- wielkość dziurek 1÷2 mm

- Dzianina odzieżowa antypilingowa typu polar

- kolor wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 100 % poliester

- masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 - 355 g/m2 ±18 g/m2

- rodzaj wykończenia – prawa strona baranizowana

- kurczliwość  wg PN-P-04797:1993  max 7 %

- odporność wybarwień wg PN – ISO 105-min. 3 stopień

- odporność na piling wg PN-P-04663÷1992  min. 3 stopień

- Taśma uszczelniająca specjalna symbol T2V5l

- kolor bezbarwny

- skład surowca – poliuretan i folia PVC

- szerokość – 2 cm, grubość 120 mikrometrów

- temperatura strumienia gorącego powietrza, w którym następuje skuteczne łączenie z membraną tkaniny zasadniczej – 500-600o

13. Półbuty

PÓŁBUTY DO MUNDURU CODZIENNEGO

- Opis ogólny

Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej, antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną typu SYMPATEX lub typu GORETEX. Wnętrze wykończone dzianiną wyściółkową. Sznurowadła okrągłe.

Opis techniczny

- materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości        1,8-2,0 mm,

- podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2 	przez 24 godziny.

- oczka metalowe minimum 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami)

- haki 1 para

- nit ozdobny 1 para

- sznurowadła bawełniane okrągłe dł. około 80 cm

III. 	 MUNDUR TERENOWY LEŚNIKA

            - Mundur terenowy letni

- Bluza

Na podszewce, zapinana na zamek błyskawiczny przykryty plisą. Na przodach naszyte są 3 górne kieszenie i 2 dolne. Wszystkie z mieszkami przykryte są patkami zapinanymi na zatrzaski. Rękaw 2 częściowy, na łokciu uformowane 2 	zakładki. Na lewym rękawie naszyta kieszeń przykryta patką zapinaną na 	zatrzask. Nad patką naszyty emblemat „Służba Leśna”. Rękaw wykończony mankietem częściowo ściągniętym w gumę. Dół bluzy wykończony paskiem ściągniętym na bokach gumą. tył z wszytymi po bokach patkami do regulacji obwodu. W podszewce wszyta kieszeń wewnętrzna. Zatrzaski mosiężne oksydowane.

- Kamizelka

Na podszewce, karczki przodu i karczek tyłu – pikowane. Kieszenie, plisa 	wierzchnia, pasek dołu, kieszeń wewnętrzna, wykonane w ten sam sposób, co w bluzie. Tył z regulacją w pasie. Dół bluzy wykończony paskiem po bokach ściągniętym gumą. Zatrzaski mosiężne, oksydowane.

- Spodnie

W pasek z wszytymi na bokach gumami. Z przodu uformowane 4 zakładki, z tyłu 2 zaszewki. Na przednich nogawkach naszyte wzmocnienia na kolana z dodatkowej warstwy materiału. W przodach spodni wykonane 2 kieszenie boczne ukośne, w prawej tylnej nogawce kieszeń zapinana trójkątną patką na zatrzask. Na bokach naszyte 2 kieszenie nakładane przykryte patkami zapinanymi na zatrzaski. Dół nogawek wykończony obrębem, w który wszyta jest guma pod stopę na szwie wewnętrznym, a na szwie bocznym guzik do zapinania lub 	odpinania tej gumy. Zatrzaski mosiężne oksydowane.

- MUNDUR TERENOWY LETNI MĘSKI I DAMSKI (BLUZA, SPODNIE)

- TKANINA ZASADNICZA:

Tabela nr 5.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa bawełnopodobna z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych |  |
| 2 | Skład surowcowy | 85% włókna bawełniane 15% włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | skośny 2/2 S, nitki rip-stopowe z odcinkowych włókien poliestrowych w splocie tła rozmieszczone w sekwencjach nie rzadziej niż co 10 mm | PN-52/P-01701 |
| 4 | Kolor (cztery kolory) | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 190 ±10 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Siła maksymalna przy rozciąganiu: osnowa watek | N |  900  500 PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3 | Wytrzymałość na rozdzieranie: osnowa watek | N |  35  30 PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 4 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ 2 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 5 | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 6 | Przepuszczalność powietrza | mm/s |  30 PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7 | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  4 PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 8 | Odporność na deszcz, nasiąkliwość | % | ≤ 30 PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) |
| 9 | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | światło sztuczne | stopień |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
|  | na prasowanie na wilgotno zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |

2. DZIANINA PODSZEWKOWA (SIATKOWA):

Tabela nr 6.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina podszewkowa (siatkowa) |  |
| 2 | Skład surowcowy | 100% włókna syntetyczne | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | wg ustalonego wzorca, | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m² | 80 5 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym i pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ±3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, mundur: procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 3 | Wytrzymałość na przebicie | N |  150 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 4 | Odporność wybawień na: |  |  |
|  | na pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień |  4  3 - 4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |

3. DZIANINA PODSZEWKOWA NA KIESZENIE:

Tabela nr 7.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina osnowowa podszewkowa |  |
| 2 | Skład surowcowy | 100% włókna syntetyczne | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m² | 80 5 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % | ≤ 4 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu chemicznym kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % | ≤ 4 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 4 | Wytrzymałość na przebicie | N |  300 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 5 | Odporność wybawień na: |  |  |
|  | na pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień |  4  3 - 4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | Stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |

- 2.Mundur terenowy zimowy

- Kurtka

Na przodach naszyte trzy kieszenie nakładane, wykończone patkami zapinanymi na zatrzaski. Kieszenie dolne posiadają wejście boczne. Na lewym przodzie u góry odszyta kieszeń jednowypustkowa z zamkiem. Kurtka zapinana na zamek kryty plisą, góra wykończona kołnierzem-stójką zapinaną na patkę z zatrzaskiem. Do tylnej części stójki dopinany na zatrzaski kaptur z wszytym sznurkiem – trokiem. Rękawy dwuczęściowe, na łokciu dwie zakładki wykończone mankietem zapinanym na zatrzask. Plecy cięte z kontrafałdami. W pasie naszyty 	tunel ze sznurkiem – trokiem. Kurtka wycieplona lateksowaną włókniną puszystą, przody i tyły 150 g/m2, rękawy 120 g/m2, kaptur 120 g/m2. Wewnątrz podszewka 	z kieszenią wewnętrzną zapinaną na zamek. Na lewym rękawie naszyty emblemat „Służba Leśna”. Zatrzaski mosiężne oksydowane.

- Spodnie

Spodnie z podwyższonym stanem na szelkach, w pasie z tyłu wszyta guma. Po bokach odszyte kieszenie jednowypustkowe. Na lewej nogawce naszyta kieszeń wykończona patką. Na wysokości kolan naszyte dodatkowe wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. doły proste z wszytą gumą pod stopą zapinaną na guzik. 	Spodnie wycielone lateksowaną włókniną puszystą 80 g/m2. Wykończenie wnętrza podszewką.

- MUNDUR TERENOWY ZIMOWY MĘSKI I DAMSKI (KURTKA, SPODNIE)

- TKANINA ZASADNICZA:

Tabela nr 4.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa bawełniano-poliestrowa z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z mieszanki włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych |  |
| 2 | Skład surowcowy | 50% włókna bawełniane 50% włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | skośny 2/1 Z, nitki rip-stopowe z mieszanki włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych rozmieszczone w sekwencjach (po 2) nie rzadziej niż co 10 mm | PN-52/P-01701 |
| 4 | Kolor (występują cztery kolory) | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 235 ±12 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Siła maksymalna przy rozciąganiu: osnowa watek | N |  1100  650 PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3 | Wytrzymałość na rozdzieranie: osnowa watek | N |  35  30 PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 4 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ±2 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 5 | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ±3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 6 | Przepuszczalność powietrza | mm/s |  30 PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7 | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  4 PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 8 | Odporność na deszcz, nasiąkliwość | % | ≤ 30 PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) |
| 9 | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | światło sztuczne | stopień |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
|  | na prasowanie na wilgotno zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |

2. DZIANINA PODSZEWKOWA (SIATKOWA):

Tabela nr 9.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina podszewkowa (siatkowa) |  |
| 2 | Skład surowcowy | 100% włókna syntetyczne | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Kolor | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m² | 80 5 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym i pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ±3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, mundur: procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 3 | Wytrzymałość na przebicie | N |  150 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 4 | Odporność wybawień na: |  |  |
|  | na pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3 - 4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |

3. Czapka letnia

- Opis ogólny

Czapka uszyta z pięciu elementów zszytych przestębnowanych szwem 1 mm. Czołowy  element czapki usztywniony jest wkładem odzieżowym. Daszek czapki obszyty tkaniną zasadniczą i połączony szwem centymetrowym z przednią częścią czapki. Po obwodzie czapka wzmocniona jest odszyciem z tkaniny zasadniczej. Z tyłu czapki wszyte jest zapięcie będące jednocześnie regulatorem obwodu.

- TKANINA ZASADNICZA:

Tabela nr 10.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa bawełnopodobna z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych |  |
| 2 | Skład surowcowy | 85% włókna bawełniane 15% włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | skośny 2/2 S, nitki rip-stopowe z odcinkowych włókien poliestrowych w splocie tła rozmieszczone w sekwencjach nie rzadziej niż co 10 mm | PN-52/P-01701 |
| 4 | Kolor (cztery kolory) | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 190 ±10 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Siła maksymalna przy rozciąganiu: osnowa watek | N |  900  500 PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3 | Wytrzymałość na rozdzieranie: osnowa watek | N |  350  300 PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 4 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ 2 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 5 | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 6 | Przepuszczalność powietrza | mm/s |  30 PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7 | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  4 PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 8 | Odporność na deszcz, nasiąkliwość | % | ≤ 30 PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) |
| 9 | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | światło sztuczne | stopień |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
|  | na prasowanie na wilgotno zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |

4. Czapka zimowa

- Opis ogólny

Wierzch czapki uszyty z pięciu elementów zszytych przestębnowanych szwem 1 mm. Przednia wierzchnia część czapki wzmocniona jest wkładem odzieżowym. Do przedniej części czapki doszyty daszek w tkaninie zasadniczej.  Na pozostałym obwodzie czapki doszyta jest tkanina polarowa chroniąca uszy i tył głowy przed zimnem. Po wywinięciu na wierzch czapki elementy z tkaniny polarowej łączone są ze sobą za pomocą troków. Wewnątrz czapki przyszyta jest podszewka ocieplana włókniną. Na czołowym elemencie jest zamocowane metalowe godło.

- TKANINA ZASADNICZA:

Tabela nr 8.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa bawełniano-poliestrowa z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z mieszanki włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych |  |
| 2 | Skład surowcowy | 50% włókna bawełniane 50% włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | skośny 2/1 Z, nitki rip-stopowe z mieszanki włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych rozmieszczone w sekwencjach (po 2) nie rzadziej niż co 10 mm | PN-52/P-01701 |
| 4 | Kolor (występują cztery kolory) | wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 235 ±12 PN-ISO 3801:1993 |
| 2 | Siła maksymalna przy rozciąganiu: osnowa watek | N |  1100  650 PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3 | Wytrzymałość na rozdzieranie: osnowa watek | N |  350  300 PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 4 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ±2 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 5 | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ±3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60ºC), metoda suszenia E – bębnowe (40ºC) |
| 6 | Przepuszczalność powietrza | mm/s |  30 PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7 | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  4 PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 8 | Odporność na deszcz, nasiąkliwość | % | ≤ 30 PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) |
| 9 | Odporność wybarwień na: |  |  |
|  | światło sztuczne | stopień |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień stopień |  4  3 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
|  | na prasowanie na wilgotno zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |

- PODSZEWKA:

- kolor khaki wg wzoru,

- surowce – 100 % poliester,

- masa powierzchniowa – 66 g/ m2 ± 10 g/m2,

- trwałość kolorów w temp. 40 °C wg PN-EN 105 min. 4 stopnie

- DZIANINA TYPU POLAR:

Tabela nr 9.		Zestawienie wymagań techniczno – użytkowych dla wyrobu

| PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Dzianina typu polar dwustronna, baranizowana po prawej stronie, z wykończeniem hydrofobowym |  |
| 2 | Skład surowcowy | 100% włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3 | Splot | lewoprawy pluszowy dwustronny | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Kolor (cztery kolory) | Wzór panterki na zielonym tle, wg ustalonego wzorca |  |

- WYMAGANIA DLA WYROBU

| L.p | Parametr | Jednostka |  | Wymaganie/metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 |  | 350 ± 17 PN-P-04613:1997 |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu i suszeniu kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % |  | ≤ 4 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40ºC), metoda suszenia A - na sznurze |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu chemicznym kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny | % |  | ≤ 4 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 4 | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień |  |  4 Metoda badania PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 4 h |
| 5 | Trwałość zamocowania włókien w okrywie | % |  | ≤ 1 PN-89/P-04659 |
| 6 | Wytrzymałość na przebicie | N |  |  300 PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 7 | Opór cieplny Rct | m2K/W |  |  0,15 PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 |
| 8 | Odporność wybarwień na: |  |  |  |
|  | światło sztuczne | stopień |  |  5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
|  | pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień |  |  4  4 PN EN ISO 105-E04:2011 |
| . | Odporność wybarwień na: |  |  |  |
|  | tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień stopień |  4  3-4 PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  4 PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
|  | na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  4 PN-EN ISO 105-E01:2010 |
|  | na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  4 PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  | czyszczenie chemiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli |  | stopień |  4 PN-EN ISO 105-D01:2010 |

5. Rękawice damskie i męskie

- Opis ogólny

Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawiczniczych, szyte maszynowo w kolorze czarnym. Sposób szycia – na wywrotkę. Na wierzchu jest haft ozdobny, 3-nitki dwurzędowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest gumka jako ściągacz. Lamówka jest zawijana, a następnie maszynowo przeszyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Całość szyta nićmi poliestrowymi – synton 60, ściegiem płaskim stębnowym.

- Opis techniczny

- Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

- skóra bydlęca rękawicznicza o grubości 0,8 – 1,1 mm

- nici Synton 60, poliestrowe

- wkład dziany z anilany

- gumka bieliźniana o szerokości 6 mm

- torebka foliowa

- wszywka z numerkiem wielkościowym

- Rodzaj szwów i ściegów maszynowych

- boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stębnowym na wywrotkę, na maszynach laszówkach – gęstość ściegów wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.

6. Trzewiki

- TRZEWIKI DO MUNDURU TERENOWEGO

(wszystkie rodzaje)

Opis ogólny

Trzewiki przeznaczone do pracy w warunkach terenowych, ocieplone i wodoodporne, zapewniające komfort klimatyczny.

Wykonane systemem klejonym ze skóry hydrofobizowanej o grubości 1,9-2,3 mm w kolorze czarnym, na podeszwie o własnościach antypoślizgowych. Podszewka z membraną klimatyczną, wodoodporną, oddychającą (typu SYMPATEX lub typu GORE-TEX) o możliwościach wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2  przez 24 godziny,

Wprowadza się alternatywnie ocieplenie typu Thinsulate, minimum 600 gram.

Wnętrze wykończone chłonną wyściółką.

Opis techniczny

Wysokość buta – cholewki mierzona z boku na kostce 130-190 mm.

Sznurowane, w oczka metalowe lub haki (również mogą być jednocześnie) – do 8 par w bucie.

Sznurowadła okrągłe, długości 140-180 cm w zależności od wysokości buta. Minimalna ilość szwów.

# ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE MUNDUR LEŚNIKA

### Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem.

- haftowane srebnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym

- kształt pięciokąta nieforemnego o wymiarach 72 mm wysokość i 50 mm

szerokość

### Oznaki identyfikacyjne

- haftowane na tkaninie ciemnozielonej, nici hafciarskie – białe

- kształt prostokąta o wymiarach 125 mm x 18 mm

- wysokość napisów 14 mm

- treść oznak „SŁUŻBA LEŚNA” lub „STRAŻ LEŚNA”

### Wizerunek orła i stylizowana gałązka modrzewia

- wykonane z blachy mosiężnej, nowosrebrnej, wysoko niklowej gr. 0,5-0,6

mm

- tłoczone dwustronnie na prasie

- zapinki – drut mosiężny 1,0 mm – 1,2 mm

- oksydowane i polerowane

- wymiary: 	- wizerunek orła 40 mm wysokość , 36 mm szerokość

- gałązka 55 mm szerokość  przy kącie 45 o

- Opis przedmiotu zamówienia torby leśnej

- Torba leśna

- Pojemna torba wykonana z cordury posiada 6 kieszeni w tym dużą kieszeń na dokumenty, kieszeń na laptopa z wstawką z pianki na dnie i płaskie kieszenie na klapie oraz kieszeń z tyłu, regulowany i odpinany pasek na ramię, stopki z tworzywa od spodu oraz gumowy uchwyt.

- Torba z logo Lasów Państwowych haftowane z przodu.