### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie wymiany ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2D na podmurówce systemowej na terenie bazy Policji KWP Wrocław ul. Połbina 1

Kody  CPV

|  | Roboty ziemne: 45110000-1 Wznoszenie ogrodzeń: 45342000-6 |
| --- | --- |

- Demontaż uszkodzonego ogrodzenia z siatki stalowej na słupach

- Przygotowanie terenu, przycinka gałęzi, wyrównanie terenu, wywóz i utylizacja odpadów

- Wzniesienie nowego ogrodzenia w granicy działki (kontynuacja) – 
300 mb

I.    Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1)   Stan istniejący:

W miejscu planowanego montażu nowego ogrodzenia istnieje ogrodzenie z siatki 
z stalowej na słupach, uszkodzone, niepełne.

2)    	Stan planowany:

Z uwagi na utrudniony dostęp do ogrodzenia w celu dokonania wyceny oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej. Zakres montaż i wykonania wynosi od ostatniego istniejącego elementu metalowego panelu ogrodzeniowego na długości ok. 300 m. Należy wykonać przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie, wyrównanie terenu, przycinkę gałęzi.  Miejsce montażu ogrodzenia zostanie wskazane podczas wizji lokalnej oraz podczas przekazania placu budowy.

II.    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Nowo wznoszone ogrodzenie ustala się jako nawiązujące do istniejącego przy Moście Saperów. Powinien to być kompleksowy system ogrodzeniowy wykonany 
z profilowanych paneli zgrzewanych wraz ze słupkami mocującymi i odpowiednimi akcesoriami montażowymi. Panele wykonane z ocynkowanych drutów stalowych 
i malowanych na kolor metodą proszkową. Słupki ogrodzeniowe ocynkowane oraz malowane na kolor również metodą proszkową. Standardowy kolor malowania - zielony RAL 6005. Panele w wykonaniu 2D, wzmacniane, podwójne poprzeczne pręty.

Dane techniczne - panel ogrodzeniowy 2D 8-6-8 ocynk ogniowy+ RAL 6005:

- szerokość - 2500 mm,

- wysokość - 2030 mm,

- pręty poziome - 2 x Ø 8 mm,

- pręty pionowe - Ø 6 mm,

- wielkość oczka w panelu (rozstaw prętów) - 50 x 200 mm,

Dane techniczne słupka

- wysokość - 2800 mm,

-profil - 60 x 40 x 1,5 mm.

Dane techniczne podmurówki:

- Podmurówka prefabrykowana z wysokiej klasy betonu wys. 50 cm.

Na końcu słupków należy umieścić pochylony element na którym należy rozłożyć drut ostrzowy concertina (stalowy, ocynkowany).

Na zakończenie prac winny być przedstawione odpowiednie certyfikaty wbudowanych materiałów budowlanych.