# Załącznik 1

Specyfikacja Techniczna na wycinarkę wodną CNC

- Konstrukcja ze spawanych profili stalowych

- Pole pracy 							min 1000 x 1000 mm

- Ruch osi z 							min 100 mm

- Prześwit osi z						min 200mm

- Prędkość pracy 						do 12 m/min

- Maksymalna wydajność pompy 				max 4 l/min

- Ciśnienie robocze 						4000 bar

- Multiplikatorowa pompa wysokiego ciśnienia o mocy: 	min 35kW

- Deflektor wanny zabezpieczający podczas cięcia abrazyjnego

- Wanna ze stali nierdzewnej przystosowana do cięcia abrazyjnego

- Głowica do cięcia wodno-ściernego z dyszą diamentową

- Ruszt ze stali nierdzewnej w formie kratownicy z możliwością zanurzania w wannie podczas pracy

- Zasobnik na ścierniwo na belce – pozwalający na ciągłą pracę od 30 do 60 minut

- Automatyczny system smarowania maszyny

- System uzdatniania wody zasilającej z zestawem filtrów

- Sterowanie oparte o system komputerowy

- Program do wygodnego rozkładu rysunków na arkuszu i kalkulacji czasu cięcia zadanej pracy

- Osłony harmonijkowe zabezpieczające mechanikę maszyny zanieczyszczeniami

- System zarządzania kolejką cięcia i kosztami cięcia

- System ułatwiający mocowanie detalu na bazie profili

- Program generowania typowych kształtów

- Gwarancja na maszynę				min 24 miesiące

- Gwarancja na pompę				min 24 miesiące

- Czas realizacji 					do 90 dni od zawarcia umowy

- Dostawa i uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawiającego.