Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  odczynniki - PAKIET Nr 1A

##### PRZEDMIOT DOSTAWY: Dostawa odczynników (przeciwciał monoklonalnych ) wraz z dzierżawą cytometru przepływowego

| L.p. | PcMo | fluorochrom | Klon | Klasa | Status | Zakres | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IgG1 | PE | X-40 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 µg | 1000 µg |  |  |  |  |
| 2 | CD22 | PE | S-HCL-1 | IgG2b | CE/IVD | 50 – 100 testów | 1000 T |  |  |  |  |
| 3 | CD10 | PE | HI10A | IgG1 | CE/IVD | 50-100 testów | 550 T |  |  |  |  |
| 4 | CD25 | PE | 2A3 | IgG1 | CE/IVD | 50-100 testów | 50 T |  |  |  |  |
| 5 | CD64 | PE | 10.1 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 900 T |  |  |  |  |
| 6 | CD7 | PE | M-T701 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100T |  |  |  |  |
| 7 | CD56 | PE | MY31 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 1000 T |  |  |  |  |
| 8 | TCRϒδ | PE | 11F2 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 9 | CD16 | PE | B73.1 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 10 | CD34 | PE | 8G12 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 2000 T |  |  |  |  |
| 11 | CD13 | PE | L138 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 12 | CD33 | PE | P67.6 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 13 | CD117 | PE | 104D2 | IgG1 | CE/IVD | 25 – 50 testów | 50 T |  |  |  |  |
| 14 | CD99 | PE | TU12 | IgG2a | RUO | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 15 | CD79b | PE | 3A2-2E7 | IgG1 | CE/IVD | 25 – 50 testów | 50 T |  |  |  |  |
| 16 | CD3 | PE | SK7 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 17 | CD11b | PE | D12 | IgG2a | CE/IVD | 50 – 00 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 18 | CD73 | PE | AD2 | IgG1 | RUO | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 19 | CD304 | PE | U21-1283 | IgG2b | RUO | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 20 | CD177 | PE | MEM-166 | IgG1 | RUO | 25 – 50 testów | 50 T |  |  |  |  |
| 21 | IgG1 | FITC | X – 40 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 µg | 1000 µg |  |  |  |  |
| 22 | FMC7 | FITC | FMC7 | IgM | CE/IVD | 25 – 50 testów | 450 T |  |  |  |  |
| 23 | CD79b | FITC | EA2-2E7 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 24 | CD103 | FITC | Ber-ACT8 | IgG1 | CE/IVD | 25 – 50 testów | 50 T |  |  |  |  |
| 25 | CD14 | FITC | MΦP9 IgG2B | IgG2b | CE/IVD | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 26 | TCRαβ | FITC | WT31 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 27 | CD57 | FITC | HNK-1 | IgM | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 28 | CD38 | FITC | HB7 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 29 | CD20 | FITC | L27 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 400 T |  |  |  |  |
| 30 | CD45 | FITC | 2D1 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 2000 T |  |  |  |  |
| 31 | CD7 | FITC | M-T 701 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 450 T |  |  |  |  |
| 32 | CD16 | FITC | CLB/FcG | IgG2 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 33 | CD44 | FITC | L178 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 34 | CD45RA | FITC | L48 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 35 | CD15 | FITC | MMA | IgM | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 36 | CD371 | FITC | 50C1 | IgG2a | RUO | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 37 | CD81 | FITC | JS-81 | Ig81 | IgG1 | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 38 | IgG1 | APC | X-40 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 µg | 1000 µg |  |  |  |  |
| 39 | CD79b | APC | 3A2-2E7 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 40 | CD71 | APC | L01.1 | IgG2a | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 41 | CD11c | APC | S-HCL-3 | IgG2b | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 42 | CD22 | APC | S-HCL-1 | IgG2b | CE/IVD | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 43 | CD200 | APC | OX104 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 44 | CD23 | APC | EBVCS-5 | IgG1 | CE/IVD | 50-100 testów | 600 T |  |  |  |  |
| 45 | CD45RA | APC | HI100 | IgG2b | RUO | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 46 | CD117 | APC | 104D2 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 47 | CD33 | APC | P67.6 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 800 T |  |  |  |  |
| 48 | CD11B | APC | D12 | IgG2a | CE/IVD | 50 – 100 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 49 | CD5 | APC | L17F12 | IgG2a | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 50 | CD56 | APC | NCAM16.2 | IgG2b | CE/IVD | 50 – 1200 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 51 | CD10 | APC | HI10a | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 700 T |  |  |  |  |
| 52 | CD19 | APC | SJ25C1 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 400 T |  |  |  |  |
| 53 | IgG1 | APC-H7 | X-40 | IgG1 | RUO/GMP | 0,05 – 0,1 mg | 1000 T |  |  |  |  |
| 54 | CD81 | ASPC-H7 | JS-81 | IgG1 | RUO/GMP | 500 – 100 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 55 | CD43 | APC-H7 | IG10 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 1000 T |  |  |  |  |
| 56 | CD45 | APC-H7 | 2D1 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 1000 T |  |  |  |  |
| 57 | CD14 | APC-H7 | MΦP9 | IgG2b | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 800 T |  |  |  |  |
| 58 | CD8 | APC-H7 | SK1 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 59 | CD3 | APC-H7 | SK7 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 60 | CD38 | APC-H7 | HB7 | IgG1 | RUO/GMP | 500 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 61 | Igλ | APC-H7 | 1-155-2 | IgG1 | RUO/GMP | 500 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 62 | HLA-DR | APC-H7 | L243 | IgG2 | CE/IVD | 50-100 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 63 | IgG1 | PerCP-Cy5.5 | X-40 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 µg | 500 µg |  |  |  |  |
| 64 | CD5 | PerCP-Cy5.5 | L17F12 | IGg2A | CE/IVD | 50 – 100 TESTÓW | 1000 T |  |  |  |  |
| 65 | CD34 | PerCP-Cy5.5 | 8G12 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 3600 T |  |  |  |  |
| 66 | CD138 | PerCP-Cy5.5 | MI15 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 350 T |  |  |  |  |
| 67 | CD3 | PerCP-Cy5.5 | SK7 | IgG1 | CE/IVD | 50 -100 testów | 150 T |  |  |  |  |
| 68 | CD45 | PerCP-Cy5.5 | 2D1 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 69 | CD11c | PerCP-Cy5.5 | B-Ly6 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 70 | IgG1 | PE-Cy7 | X-40 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 µg | 1000 µg |  |  |  |  |
| 71 | CD13 | PE-Cy7 | L138 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 72 | CD2 | PE-Cy7 | L303.1 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 73 | CD45RO | PE-Cy7 | UCHL1 | IgG2a | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 74 | CD25 | PE-Cy7 | 2A3 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 75 | CD10 | PE-Cy7 | HI10A | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 76 | CD33 | PE-Cy7 | P67.6 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 77 | CD3 | PE-Cy7 | SK7 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 78 | IgG1 | V450 | X-40 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 500 T |  |  |  |  |
| 79 | CD20 | V450 | L27 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 1000 T |  |  |  |  |
| 80 | HLA-DR | V450 | L243 | IgG2a | CE/IVD | 50 – 100 testów | 800 T |  |  |  |  |
| 81 | CD4 | V450 | SK3 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 82 | CD45 | V500 | 2D1 | IgG1 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 4100 T |  |  |  |  |
| 83 | CD138 | V450 | MI15 | IgG1 | RUO | 50 – 100 testów | 900 T |  |  |  |  |
| 84 | CD27 | V500 | M-T271 | IgG1 | RUO | 50 – 100 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 85 | IgG1 | V500 | X-40 | IgG1 | RUO | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 86 | CD3 | V450 | UCHT1 | IgG1 | RUO | 15 – 30 testów | 90 T |  |  |  |  |
| 87 | CD15 | V450 | MMA | IgM | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 88 | CD20 | V500 | L27 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 89 | CD2 | V450 | S5.2 | IgG1 | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 600 T |  |  |  |  |
| 90 | CD105 | V450 | 226 | IgG1 | RUO | 25 – 50 testów | 50 T |  |  |  |  |
| 91 | CD5 | V450 | L17F12 | IgG2a | RUO/GMP | 50 – 100 testów | 100 T |  |  |  |  |
| 92 | CD13 | BV421 | WM15 | IgG1 | RUO | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 93 | IgG1 | BV421 | X-40 | IgG1 | RUO | 25 – 50 testów | 50 T |  |  |  |  |

| LP | PcMo | Fluorochrom | Status | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 6-Color TBNK Reagent IVD CD3/ CD16 + CD56/ CD45/ CD4/ CD19/ CD8 | FITC/ PE/ PerCP-Cy5.5/ PE-Cy7/ APC/ APC-Cy7 | CE/IVD | 50 – 100 testów | 400 T |  |  |  |  |
| 95 | BD Stem Cell Control kit | Beadsy do automatycznego ustawiania komprnsacji dla 8- kolorowej kompensacji. Współpracujące z BD FACSDiva | CE/IVD | 15 – 30 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 96 | BD Multitest IMK kit | Zestaw odczynników do oznaczania limfocytów T, Th, Ts, B, NK metodą 4-kolorowej fluorescencji. Zestaw zawierający: 1.CD3 FITC/ CD8PE/ CD45 PerCP/ CD4 APC 2.CD3 FITC/ CD16 PE + CD56 PE/ CD45 PerCp/ CD19 3.odczynnik do lizy komórek | CE/IVD | 50 – 100 testów | 300 T |  |  |  |  |
| 97 | BD Multi- Check Whole Blood Control for Lymphocyte Subset | Krew kontrolna do monitorowania poprawności oznaczania subpopulacji limfocytów | CE/IVD | 2,5 – 5 ml | 15 ml |  |  |  |  |
| 98 | BD FACSDiva CS&T IVD Beads | Kuleczki kalibracyjne do optymalizacji napięć na fotopowielaczach cytometrów – dostosowane do oprogramowania CS&T współpracującego z programem FACSDiva | CE/IVD | 50 – 150 testów | 600 T |  |  |  |  |
| 99 | BD Multicolor CompBeads IVD | Beadsy do automatycznego ustawiania kompensacji dla 8- kolorowej kompensacji. Współpracujące z BD FACSDiva | CE/IVD | 50 – 100 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 100 | BD FACS 7-Color Setup Beads IVD | Beadsy służące do ustawiania kompensacji i monitorowania cytomeru | CE/IVD | 25 – 50 testów | 200 T |  |  |  |  |
| 101 | BD Cell Wash | Bufor roboczy używany w trakcie procedury barwienia komórek do badań immunofluorescencyjnych | Brak | 3 – 5 litrów | 90 litrów |  |  |  |  |
| 102 | BD PharmLyse Solution 10 x stężony | Płyn do lizy erytrocytów bez utrwalacza | RUO | 50 – 100 ml | 500 ml |  |  |  |  |
| 103 | BD Facs Lysing Solution IVD | Płyn do lizy erytrocytów zawierający utrwalacz | CE/IVD | 50 – 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |
| 104 | FC Beads 5- Color | Kuleczki fluorescencyjne służące do automatycznego ustawiania kompensacji na cytometrze | CE/IVD | 5 – 10 testów | 10 T |  |  |  |  |
| 105 | FC Beads 7-Color | Kuleczki fluorescencyjne służące do automatycznego ustawiania kompensacji na cytometrze | CE/IVD | 5 – 10 testów | 10 T |  |  |  |  |
| 106 | BD CS&T Beads | Kuleczki kalibracyjne do optymalizacji napięć na fotopowielaczach cytometrów – dostosowane do oprogramowania CS&T współpracującego z programem BD FACSVia oraz FACSLyric | CE/IVD | 100 – 150 testów | 600 T |  |  |  |  |

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  Dzierżawa cytometru przepływowego - PAKIET Nr 1B

| LP | Parametr/ Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat Kliniczny z certyfikatem CE/IVD |  |
| 2 | Cytometr cyfrowy ( sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora) wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: - Niebieski (488 nm, 20 mW) - Czerwony (640 nm, 40 mw) - Fioletowy (405 nm, 40 mW) |  |
| 3 | Cytometr mierzący jednocześnie na jednej komórce: - 10 fluorescencji z trzech laserów ( 4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 3 z lasera fioletowego) - FSC, SSC |  |
| 4 | Konstrukcja układu optycznego: - Pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej - Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, apertura cyfrowa 1,2. - Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających - Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom - Zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie. |  |
| 5 | Czułość systemu optyki w jednostkach MESF: FITC: <85 MESF PE: < 20 MESF |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnego ( w tym samym czasie) pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni pod krzywa sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość dla wszystkich mierzonych parametrów. Można dowolnie wybrać jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów. |  |
| 7 | Cytometr wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych i probówek o cechach: - podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów, - wbudowany worteks, - skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach - kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze - płukanie sondy - możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 5 ml, 15 ml, 50 ml oraz mikroprobówek 2 ml i 0,5 ml. |  |
| 8 | Program cytometryczny dodatkowo wspierający zgodność z zaleceniami FDA’s Electronic Records and Electronic Signatures Rule (21 CFR Part 11) celem zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika: - Kontrola dostępu użytkowników - Audit Trails ( Ślady audytowe) - Podpisy elektroniczne - szyfrowanie danych |  |

_______________________________

PODPIS WYKONAWCY

Załącznik Nr 2 do SWZ

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  odczynniki - PAKIET Nr 2

##### PRZEDMIOT DOSTAWY: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do przeprowadzenia procedury selekcji pozytywnej komórek CD34+ z zastosowaniem aparatu CliniMACS Produgy firmy Miltenyi Biotech

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plansza do selekcji pozytywnej komórek CD34+ z krwi obwodowej – kompatybilna z CliniMACS Prodigy Tubing Set | 1 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik Transferowy 600 ml sterylny – kompatybilny z poz. Nr 1 | 5 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik Transferowy 150 ml sterylny – kompatybilny z poz. Nr 1 | 5 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ASdapter do pojemników CliniMACS®Tubing Set (Luer/Spike Interconnector) | 5 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przeciwciało monoklonalne CD34+ - kompatybilne z CliniMACS Prodigy Tubing Set | 7,5 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bufor do przeprowadzania procedur na aparacie CliniMacs Prodigy Tubing Set | 2x 3l | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowany termin ważności  ……………. Miesiące.

Oferowany termin dostawy ………………dni.

______________________________

PODPIS WYKONAWCY

Załącznik Nr 3 do SWZ

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  odczynniki - PAKIET Nr 3a

##### PRZEDMIOT DOSTAWY: Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przeciwciała Anty Hbs | 10000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wit B12 | 5000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przeciwciała Anty HCV | 16000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CMV IgG | 7500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CMV IgM | 7500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cyklosporyny | 10000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kwasu foliowego | 4000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Free T3 | 6500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Free T4 | 8000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hbs Ag | 16000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Total PSA | 6500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Troponiny I ultraczułej | 850 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Estradiolu | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ferryny | 8000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FSH | 3000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Insuliny | 3000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LH | 3000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Prolactyny | 3000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Testosteronu | 3000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TSH 3 gen. | 17000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PTH | 8500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CEA | 9000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA 125 | 9000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA 19 – 9 | 9000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA 15 – 3 | 9000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Toxo IgM | 2500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Toxo IgG | 2500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HIV Ag/Ab | 2500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Anty Hbc Total | 5000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Anty Hbc IgM | 5000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Anty Hbe | 1500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hbe Ag | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AFP | 6500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Anty TPO | 3500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Anty TG | 3000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Peptydu C | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | DHEA-S | 2500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VDRL | 5000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | BNP | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | EBV EBNA IgG | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | EBV IgM | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | EBV IgG | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PCT (met.BRAHMS) | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Przeciwciała anty-SARS-CoV-2-IgM | 2000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Przeciwciała anty-SARS-Co-2 IgG ilościowo | 3000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | HBs Ag ilościowo | 1000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| II | MATERIAŁY KONTROLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

KONTROLE, KALIBRATORY, MATERIAŁY ZUŻYWALNE MUSZĄ BYĆ PODANE W ILOŚCI ADEKWATNEJ DO ZAMAWIANYCH ODCZYNNIKÓW Z ZAŁOŻENIEM,  ŻE WSZYSTKIE BADANIA WYKONYWANE SĄ 5 X W TYGODNIU, NATOMIAST OZNACZENIE TROPONINY I 7X W TYGODNIU. WSZYSTKIE PŁYNY ( NP. PŁYN PŁUCZĄCY, BUFOR, ROZCIEŃCZALNIK ITP.) POTRZEBNE DO PRACY ANALIZATORA NALEŻY PODAĆ W ILOŚCIACH ZAPEWNIAJĄCYCH PRACĘ ANALIZATORA 24 H/ 7 DNI W TYGODNIU.

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  Dzierżawa cytometru przepływowego - PAKIET Nr 3b

| LP | Parametr/ Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, wolnostojący, z możliwością rozszerzenia o moduł chemiczny. Rok produkcji 2020/2021 |  |
| 2 | Metodyka badań nie izotopowa |  |
| 3 | Wydajność analizatora – minimum 190 oznaczeń/ godzinę |  |
| 4 | Dostępne tryby pracy analizatora – seria próbek, pojedyncza próbka, próbka CITO |  |
| 5 | Układ dozujący z detektorem skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz możliwością monitorowania spienienia odczynnika |  |
| 6 | Wymiana odczynników bez konieczności zatrzymywania aparatu |  |
| 7 | Wszystkie zestawy odczynnikowe gotowe do użycia bez konieczności dodatkowej rekonstytucji |  |
| 8 | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego producenta |  |
| 9 | Chłodzona karuzela na odczynniki, min. 45 miejsc, temperatura lodówki 2-12 ºC |  |
| 10 | Dwukierunkowa komunikacja analizatora z zewnętrznym laboratoryjnym systemem komputerowym. Podłączenie aparatu do istniejącego w SPSKM systemu informatycznego uwzględnione w cenie. |  |
| 11 | Możliwość monitorowania ilości dostępnych testów przez analizator |  |
| 12 | UPS zabezpieczający pracę analizatora przez co najmniej 30 minut |  |
| 13 | W razie potrzeby zapewnienie stacji uzdatniania wody do systemu |  |
| 14 | Zapewnienie elektronicznego dostępu do programu kontroli jakości StandLab na koszt wykonawcy |  |
| 15 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości dla wszystkich oferowanych testów min. 4x w roku, na koszt Wykonawcy. |  |
| 16 | Zapewnienie dostępu do serwisu do 24h od zgłoszenia awarii w dni robocze oraz dostęp telefoniczny w niedzielę i święta, z możliwością przyjazdu w sytuacji krytycznej (przeszczep) lub wykonanie badań w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym. |  |

_____________________________

PODPIS WYKONAWCY

Załącznik Nr 4 do SWZ

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  odczynniki - PAKIET Nr 4a

##### PRZEDMIOT DOSTAWY: Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą  2 sztuk analizatorów hematologicznych typu CBC+ WBC+5DIFF+RET i 1 sztuki analizatora hematologicznego typu CBC+WBC+5DIFF

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA NA 2 ANALIZATORACH CBC+WBC+5DIFF+RET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Morfologia CBC+WBC+5DIFF | 220 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Morfologia CBC+WBC+5DIFF+RET | 43 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Morfologia CBC+WBC+5DIFF+NRBC+HPC | 7 050 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Morfologia CBC+WBC+5DIFF+PLT-F | 4 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiał kontrolny na 3 poziomach do codziennej kontroli na każdym poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA NA 1 ANALIZATORZE CBC+WBC+5DIFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Morfologia CBC+WBC+5DIFF | 35 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny na 3 poziomach do codziennej kontroli na każdym poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

PODPIS WYKONAWCY

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

- Dzierżawa analizatora hematologicznego typu CBC+WBC+5DIFF+RET 2 szt - PAKIET Nr 4b

| LP | Parametr/ Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020/2021 |  |
| 2 | Automatyczna analiza minimum 30 parametrów wspólnych i raportowania na wyniku, w tym: - parametry dotyczące krwinek czerwonych: - Erytrocyty RBC (liczba # i odsetek %) - Hematokryt HCT - Stężenie hemoglobiny HGB - Retikulocyty RET ( # i %, oznaczenia wykonywane w trybie random access czyli swobodnym dostępie, z pierwszego zaprogramowanego podstawienia próbki pierwotnej, swobodnie pomiędzy badaniami rutynowymi, bez zatrzymywania pracy aparatów, przechodzenia w specjalne tryby pracy ani przygotowywania wstępnego próbki poza aparatem) - Wskaźnik dojrzałości retikulocytów o 3 stopniach dojrzałości (HFR, MFR, LFR) - Oznaczanie erytroblastów NRBC (#, %) w każdej próbce zarówno w trybie CBC jak i CBC+5DIFF wraz z automatyczną korektą WBC - parametry dotyczące krwinek białych: - Liczba krwinek białych WBC - Granulocyty obojętnochłonne/ neutrifile/ NEUT (#, %) - Limfocyty LYMPH (#, %) - Monocyty MONO (#, %) - Granulocyty kwasochłonne /eozynofile/ EO (#, %) - Granulocyty zasadochłonne /bazofile/ BASO (#, %) - Niedojrzałe granulocyty IG (#, %) lub oflagowanie wyniku wskazujące na obecność niedojrzałych granulocytów - Osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów - Komórki progenitorowe (#, %) wymagane dla minimum jednego z aparatów - parametry trombocytarne: - Płytki krwi PLT z uwzględnieniem metody pomiaru eliminującej możliwość interferencji ze strony krwinek czerwonych (możliwość sprawdzenia liczby płytek metodą optyczną) - Możliwość oznaczania liczby płytek metodą fluorescencji cytometrii przepływowej dla jednego z analizatorów w tym # i % frakcji niedojrzałych płytek. |  |
| 3 | Możliwość oznaczania płynów z jam ciała dla minimum jednego z aparatów |  |
| 4 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC oraz oznaczanie RET dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej, bez barwienia cytoenzymatycznego, z wykorzystaniem stabilnego światła lasera półprzewodnikowego. |  |
| 5 | Wydajność dla każdego jednego minimum 80 oznaczeń w ciągu godziny na morfologii w trybie CBC+WBC+5DIFF+RET |  |
| 6 | Oferowane odczynniki musza być kompatybilne z obydwoma oferowanymi analizatorami. Odczynniki z jednego z analizatorów musza zapewnić oznaczenie wymaganych wspólnie 30 parametrów na drugim analizatorze. |  |
| 7 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów ( z pierwszego podstawienia próbki, jednej analizy bez rozcieńczania) dla: RBC – do 8,6x10⁶/µl HGB – do 26g/dl WBC – do 440x10³/µl PLT – do 5.000x10³/µl HCT – do 75% |  |
| 8 | Oznaczanie morfologii minimum w trybie CBC – objętość pobieranego materiału nie większa niż 88 µl w tym trybie |  |
| 9 | Aparaty wyposażone w pełni automatyczne podajniki próbek z mieszalnikiem: Pojemność minimum 50 próbek oczekujących na analizę, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego, ani zatrzymywania pracy pojemnika. Stosowanie jednocześnie w trybie podajnikowym różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań. Oznaczanie pojedynczych próbek w systemie podajnikowym. |  |
| 10 | Krew kontrolna w probówkach systemy zamkniętego, dostosowywanych do pracy z automatycznymi podajnikami. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostką sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne akceptujące taki nośnik). Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla krwi obwodowej dla wszystkich wymaganych i dostępnych na analizatorze parametrów, dla obu analizatorów. |  |
| 11 | Zapewnienie nieodpłatnego udziału niezależnej międzynarodowej kontroli jakości minimum 2x w roku ( kontrola CBC, rozmazu 5DIFF oraz retikulocytów na obu analizatorach przez cały okres kontraktu) |  |
| 12 | Prezentacja wyników oznaczeń na wykresach typu histogram i scattergram w obu aparatach. Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |
| 13 | Identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego na obydwu aparatach. |  |
| 14 | Współpraca z istniejącą laboratoryjną siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do obowiązującej w czasie instalacji sieci LSI |  |

_____________________________

PODPIS WYKONAWCY

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

- Dzierżawa analizatora hematologicznego typu CBC+WBC+5DIFF - PAKIET Nr 4c

| LP | Parametr/ Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020/2021 |  |
| 2 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowanych na wyniku z zaaspirowanej próbki nie przekraczającej 125 µl, w tym: - parametry dotyczące krwinek czerwonych: - Erytrocyty RBC (#, %)) - Hematokryt HCT - Stężenie hemoglobiny HGB - Oflagowanie wyniku oznaczenia w przypadku obecności NRBC w próbce - parametry dotyczące krwinek białych: - Liczba krwinek białych WBC - Granulocyty obojętnochłonne/ neutrifile/ NEUT (#, %) - Limfocyty LYMPH (#, %) - Monocyty MONO (#, %) - Granulocyty kwasochłonne /eozynofile/ EO (#, %) - Granulocyty zasadochłonne /bazofile/ BASO (#, %) - Informacja dla operatora o obecności niedojrzałych granulocytów IG (#,%) - parametry trombocytarne: - Płytki krwi PLT (#, %) |  |
| 3 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytomertii przepływowej, bez barwienia cytoenzymatycznego, z wykorzystaniem stabilnego światła lasera |  |
| 4 | Wydajność aparatu min. 60 oznaczeń w ciągu 1 godziny dla morfologii w trybie CBC+WBC+5DIFF |  |
| 5 | Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów ( z pierwszego podstawienia próbki, jednej analizy bez rozcieńczania) dla: RBC – do 8,6x10⁶/µl HGB – do 26g/dl WBC – do 200x10³/µl PLT – do 2.000x10³/µl |  |
| 6 | Aparat wyposażony w pełni automatyczne podajniki próbek z mieszalnikiem: Pojemność minimum 20 próbek oczekujących na analizę. Stosowanie jednocześnie w trybie podajnikowym różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań. |  |
| 7 | Krew kontrolna w probówkach systemy zamkniętego, dostosowywanych do pracy z automatycznymi podajnikami. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostką sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne akceptujące taki nośnik). Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla krwi obwodowej dla wszystkich wymaganych i dostępnych na analizatorze parametrów morfologii krwi obwodowej. |  |
| 8 | Prezentacja wyników oznaczeń na wykresach typu histogram i scattergram. Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |
| 9 | Identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego |  |
| 10 | Współpraca z istniejącą laboratoryjną siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do istniejącej sieci laboratoryjnej na swój koszt. |  |
| 11 | Możliwość oznaczania płynów z jam ciała bez konieczności użycia dodatkowych odczynników. |  |
| 12 | Zapewnienie dostępu elektronicznego do programu Standlab na koszt oferenta |  |
| 13 | Zapewnienie nieodpłatnego udziału w zewnętrznej, niezależnej międzynarodowej kontroli jakości dla CBC i rozmazu %DIFF z uzyskaniem certyfikatu, przez cały okres kontraktu. |  |

_______________________

PODPIS WYKONAWCY

Załącznik nr 5 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę leków oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr ………1

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 2

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                      w wysokości 5% wartości oferty.

1  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis ( w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

2  niepotrzebne skreślić

3  niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2021 roku

Załącznik Nr 8

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników 2 - ZP-21-005UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.