| # VIDEOPROCESOR OBRAZU HDTV wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 1 | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów oraz posiadanych wideoendoskopów | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość sygnału wideo min.1920x1080p | TAK |  |
| 4 | Optyczny i cyfrowy filtr uwydatniający naczynia oraz zmiany | TAK |  |
| 5 | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z endoskopami będącym na wyposażeniu szpitala: EG-2990i, EC-3890Fi2, , EG-3490K, | TAK |  |
| 6 | Opcjonalnie możliwość uruchomienia na wyjściu sygnału w rozdzielczości sygnału wideo min. 3840x1080p | TAK |  |
| 7 | Współpraca z endoskopami typu min.: gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, echoendoskop (EUS/EBUS) | TAK |  |
| 8 | Min. sygnały wizyjne / wyjścia video typu: 1x DVI 1920x1080p, 1x 3G-SDI 1920x1080p, 1x HD-SDI 1920x1080i, 1x Y/C Min. sygnały wizyjne / wejście video typu: 1x DVI 1920x1080/ 1280x1024/ 1024x768 | TAK |  |
| 9 | Min. sygnały sterujące typu: 1x RJ-45, 3x Remote | TAK |  |
| 10 | Min. 5x USB 2.0 do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym min. 1x umieszczony na panelu przednim) | TAK |  |
| 11 | Menu funkcyjne w min 28 językach do wyboru (w tym polski) | TAK |  |
| 12 | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB | TAK |  |
| 13 | Możliwość podłączenia minimum 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
| 14 | Funkcja / wyświetlacz P-in-P | TAK |  |
| 15 | Ciekłokrystaliczny panel dotykowy, sterujący funkcjami procesora z dodatkową funkcją wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego min. 7 cali | TAK |  |
| 16 | Panel przedni procesora z bezpośrednim dostępem do przycisków w tym min.: Lampa (wł./wył.), Pompa (wł./wył.), Regulacja jasności, Regulacja przepływu powietrza, Regulacja trybu przesłony, Balans bieli, Balans koloru, Konfiguracja (menu ustawień) | TAK |  |
| 17 | Funkcja tzw. TWIN – wyświetlanie w czasie rzeczywistym 2 obrazów na monitorze (jeden w świetle białym, drugi w świetle filtrowanym) | TAK |  |
| 18 | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim lub przycisku endoskopu do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG) | TAK |  |
| 19 | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) | TAK |  |
| 20 | Funkcja ZOOM minimum 2x | TAK |  |
| 21 | Możliwość wyświetlania niezależnie minimum 2 obrazów na ekranie głównym (wideo + stopklatka) | TAK |  |
| 22 | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora z podglądem zapisanych zdjęć | TAK |  |
| 24 | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo | TAK |  |
| 25 | Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | TAK |  |
| 26 | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |
| 27 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na minimum 10 pól dotykowego panelu sterującego | TAK |  |
| 28 | Pompa insuflacyjna z minimum pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | TAK |  |
| 29 | Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany do przpływu 7,2 l/min | TAK |  |
| 30 | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 200 ml. | TAK |  |
| 31 | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (minimum 3 stopnie) - zarysu tkanki (minimum 3 stopnie) - weryfikacji zmiany (minimum 3 stopnie) | TAK |  |
| 32 | Funkcja rozszerzenia dynamiki min. 3 stopnie | TAK |  |
| 33 | Możliwość zaprogramowania minimum 3 funkcji obrazowania na panelu przednim) dla diagnostyki G(D)OPP | TAK |  |
| 34 | Regulacja kontrastu w min 3 stopniach | TAK |  |
| 35 | Możliwość zapamiętania min 1000 zabiegów w pamięci urządzenia | TAK |  |
| 36 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK |  |
| 37 | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | TAK |  |
| 38 | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | TAK |  |
| 39 | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK |  |
| 40 | Możliwość podłączenia minimum 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
| 41 | Programowalność funkcji sterowania procesorem, dostępnych z dotykowego panelu | TAK |  |
| 42 | Dostęp z panelu dotykowego do funkcji: Minimum: - Zoom - Kontrast - Wyostrzenie obrazu - Wycięcie pasma światła - Regulacja pompy - Eksport zdjęcia do USB - Marker kątnicy Nagrywanie sekwencji wideo | TAK |  |
| 43 | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego ręczna lub automatyczna | TAK |  |
| 44 | Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe | TAK |  |
| 45 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach | TAK |  |
| 46 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach | TAK |  |
| 47 | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 10 stopniach | TAK |  |
| 48 | Automatyczny lub ręczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK |  |
| 49 | Gniazdo umożliwiające jednym ruchem podłączenie oraz odłączenie zarówno endoskopów typu światłowodowego jak i bezświatłowodowego | TAK |  |
| 50 | Wbudowane źródło światła LED dla obsługi endoskopów światłowodowych (min 5 diod LED) | TAK |  |
| 51 | Obsługa endoskopów typu światłowodowego oraz bezświatłowodowego | TAK |  |
| 52 | Parametry zasilania: 100-240V / 50-60 Hz | TAK |  |
| 53 | Waga max. 24 kg | TAK |  |
| 54 | Wymiary (WxHxD) 400 x 205 x 520 mm | TAK |  |
| MONITOR MEDYCZNY ENDOSKOPOWY - 1 szt. |  |  |  |
| 55 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 56 | Rozmiar matrycy min. 31,5 cala | TAK |  |
| 57 | Jasność min. 800 cd/m2 | TAK |  |
| 58 | Kontrast min. 1300:1 | TAK |  |
| 59 | Rozdzielczość/format: 3840 x 2160 | TAK |  |
| 60 | Kąt widzenia prawo/lewo 178°, góra dół 178° | TAK |  |
| 61 | Funkcja PIP | TAK |  |
| 62 | Wejścia video min. HDMI, DVI, 3G-SDI | TAK |  |
| 63 | Wyjścia video min. DVI, 3G-SDI | TAK |  |
| 64 | Waga maks. 13 kg | TAK |  |
| 65 | VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV TYP I – 3 szt. |  |  |
| 66 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 67 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | TAK |  |
| 68 | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |
| 69 | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | TAK |  |
| 70 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 13,2 mm (+/- 0,2mm) | TAK |  |
| 71 | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm | TAK |  |
| 72 | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |
| 73 | Głębia ostrości: min. 4-100 mm | TAK |  |
| 74 | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 180˚/180˚ - prawo/lewo: min. 160˚/160˚ | TAK |  |
| 75 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |
| 76 | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | TAK |  |
| 77 | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |
| 78 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System | TAK |  |
| 79 | Dostosowany do kauteryzacji laserowej oraz elektrochirurgii | TAK |  |
| 80 | System dzielonej, zróżnicowanej sztywność sondy wziernikowej na długości – min. 3 segmenty o zróżnicowanej elastyczności (bez konieczności manualnej regulacji) | TAK |  |
| 81 | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
| 82 | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 83 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 84 | Kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła | TAK |  |
| 85 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami obrazu serii EPKi oraz EPK-i5000 | TAK |  |
| 86 | Kompatybilność z posiadanymi myjniami – dezynfektorami serii: EndoCleaner, EndoClean bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |
| 87 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
| 88 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV TYP II– 1 szt. |  |  |  |
| 89 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 90 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | TAK |  |
| 91 | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |
| 92 | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | TAK |  |
| 93 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 11,6 mm (+/- 0,2mm) | TAK |  |
| 94 | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm | TAK |  |
| 95 | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |
| 96 | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | TAK |  |
| 97 | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 180˚/180˚ - prawo/lewo: min. 160˚/160˚ | TAK |  |
| 98 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |
| 99 | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | TAK |  |
| 100 | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |
| 101 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System | TAK |  |
| 102 | Dostosowany do kauteryzacji laserowej oraz elektrochirurgii | TAK |  |
| 103 | System dzielonej, zróżnicowanej sztywność sondy wziernikowej na długości – min. 3 segmenty o zróżnicowanej elastyczności (bez konieczności manualnej regulacji) | TAK |  |
| 104 | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
| 105 | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 106 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 107 | Kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła | TAK |  |
| 108 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami obrazu serii EPKi oraz EPK-i5000 | TAK |  |
| 109 | Kompatybilność z posiadanymi myjniami – dezynfektorami serii: EndoCleaner, EndoClean bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |
| 110 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
| 111 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV – 3 szt. |  |  |  |
| 112 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 113 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | TAK |  |
| 114 | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |
| 115 | Średnica kanału roboczego: min. 3,2 mm | TAK |  |
| 116 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8 mm (+/- 0,2mm) | TAK |  |
| 117 | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm | TAK |  |
| 118 | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |
| 119 | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | TAK |  |
| 120 | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 210˚/120˚ - prawo/lewo: min. 120˚/120˚ | TAK |  |
| 121 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |
| 122 | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | TAK |  |
| 123 | Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |
| 124 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System | TAK |  |
| 125 | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
| 126 | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 127 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 128 | Kompatybilność z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu i źródłem światła | TAK |  |
| 129 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami obrazu serii EPKi oraz EPK-i5000 | TAK |  |
| 130 | Kompatybilność z posiadanymi myjniami – dezynfektorami serii: EndoCleaner, EndoClean bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |
| 131 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
| 132 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 133 | VIDEODUODENOSKOP – 1 szt. |  |  |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 134 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | TAK |  |
| 135 | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | TAK |  |
| 136 | Średnica zewnętrzna wziernika– max 11,6 mm | TAK |  |
| 137 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm | TAK |  |
| 138 | Chip CCD w końcówce endoskopu kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| 139 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
| 140 | Kąt obserwacji – min. 100 st | TAK |  |
| 141 | Kąt obserwacji wstecznej – min. 10 st | TAK |  |
| 142 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
| 143 | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
| 144 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | TAK |  |
| 145 | Kąt zagięć końcówki endoskopu: góra/dół 120/90 oraz prawo/lewo 105/90 | TAK |  |
| 146 | System głębi ostrości min 4-60mm | TAK |  |
| 147 | Długość robocza min 1250mm | TAK |  |
| 148 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami procesora wizyjnego wyposażonego w tą funkcję) | TAK |  |
| 149 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 150 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
| 151 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma | TAK |  |
| 152 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 153 | Długość całkowita min.1560mm | TAK |  |
| 154 | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 155 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 156 | Kompatybilność z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu i źródłem światła | TAK |  |
| 157 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami obrazu serii EPKi oraz EPK-i5000 | TAK |  |
| 158 | Kompatybilność z posiadanymi myjniami – dezynfektorami serii: EndoCleaner, EndoClean bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |
| 159 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
| 160 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| WÓZEK MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |
| 161 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 162 | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK |  |
| 163 | Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 120mm | TAK |  |
| 164 | Min. 4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora | TAK |  |
| 165 | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK |  |
| 166 | Wysuwana szuflada na akcesoria | TAK |  |
| 167 | Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami , główny włącznik zasilana | TAK |  |
| 168 | Teleskopowy wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej/prawej strony wózka | TAK |  |
| 169 | Waga wózka maks. 70kg | TAK |  |
| POMPA PŁUCZĄCA ENDOSKOPOWA – 1szt |  |  |  |
| 170 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 171 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów t.j. kanał typu WATER JET | TAK |  |
| 172 | Pompa wodna perystaltyczna 3-rolkowa | TAK |  |
| 173 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
| 174 | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr | TAK |  |
| 175 | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego | TAK |  |
| 176 | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego – min. 8 poziomów regulacji przepływu | TAK |  |
| 177 | Zasilanie 230 V / 50 Hz , Waga max: 6,5 kg | TAK |  |
|  | INSUFLATOR CO2 – 1 szt. |  |  |
| 178 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 179 | Urządzenie kompatybilne z systemami endoskopowymi firmy Pentax | TAK |  |
| 180 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK |  |
| 181 | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu. | TAK |  |
| 182 | Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej. | TAK |  |
| 183 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ | TAK |  |
| 184 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 185 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂ : - do 15 min. - do 30 min. | TAK |  |
| 186 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | TAK |  |
| 187 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,9MPa (po dekompresji) | TAK |  |
| 188 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2L/Min (± 0,3l/min) | TAK |  |
| 189 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3L/Min (± 0,3l/min) | TAK |  |
| 190 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | TAK |  |
| 191 | Waga nie większa niż 5,0 kg | TAK |  |
| 192 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130mm x 340mm x 160mm | TAK |  |
| 193 | Uruchamianie insuflacji CO₂ za pomocą przycisku nożnego lub przycisku na panelu przednim urządzenia | TAK |  |
| 194 | Urządzenie kompatybilne z systemami endoskopowymi firmy Pentax | TAK |  |
| 195 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK |  |
| 196 | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu. | TAK |  |
| 197 | Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej. | TAK |  |
| 198 | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 199 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię. | TAK |  |
| 200 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej) Skrócona instrukcja przy urządzeniu –2 egz.) | TAK |  |
| 201 | Serwisowa dokumentacja techniczna w wersji drukowanej lub elektronicznej | TAK |  |
| 202 | Szkolenie obsługowe personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach) po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 203 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 204 | Szkolenie z procedur endoskopowych w Ośrodku Referencyjnym Wykonawcy dla 2 osób w wymiarze min. 2 dni | TAK |  |
| 205 | Czas naprawy max 5 dni roboczych lub aparat zastępczy | TAK |  |
| 206 | Gwarancja obejmująca całe urządzenia wraz z wyposażeniem. Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostawie. | TAK |  |
| 207 | Okres gwarancji min 24 miesiące | Podać | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy – 15 pkt 48 m-cy – 30 pkt |
| 208 | Termin dostawy i uruchomienia w siedzibie zamawiającego max 60 dni od podpisania umowy | Podać | 40 dni - 10 pkt 50 dni – 5 pkt 60 dni – 0 pkt |
| 209 | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |
| 210 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.