GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 17.04.2023

GPIR.271.2.20.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Zagospodarowanie działki nr. ewid. 298/1 w miejscowości Lipnica Górna”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie działki nr ewid. 298/1 położonej w miejscowości Lipnica Górna obok Domu Ludowego (38-211 Lipnica Górna 136) poprzez budowę placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz chodnikiem utwardzonym z kostki brukowej.

Plac zabaw winien być wyposażony w następujące elementy:

- Zestaw zabawowy z wieżą czterokątną z dachem. Urządzenie składające się ze zjeżdżalni, balustrady „zegar”, balustrady „kółko-krzyżyk”, podejście schodki, pomost łukowy itd. Elementy urządzenia wykonane z profili zamkniętych metalowych (80x80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych. Zjeżdżalnia – ślizg stalowy w miejsce ślizgu z LLDPE opisanego w dokumentacji.

- Zestaw zręcznościowy w skład którego wchodzi m.in. pomost slalom, pomost tunel, pomost stopnie ruchome. Elementy urządzenia wykonane z profili zamkniętych metalowych (80x80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych. Podesty wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE.

- Huśtawka z bezpiecznym siedziskiem kubełkowym i siedziskiem typu deseczka oraz siedziskiem typu bocianie gniazdo. Elementy urządzenia wykonane z profili zamkniętych metalowych (80x80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych.

- Ławka z oparciem – 1 szt.

- Kosz na śmieci (przekrój okrągły) – 1 szt.

- Tablica informacyjna/Regulamin placu zabaw – 1 szt.

- Nawierzchnia bezpieczna żwirowa – ok. 152 m2 zgodna z normą odnoszącą się do wyposażenia publicznych placów zabaw obramowana obrzeżem betonowym.

- Chodniki z kostki brukowej - ok 96 m2 betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obramowanie nawierzchni od strony jezdni z krawężników betonowych 15x30 cm, od trawnika obrzeża betonowe 8x30 cm.

- Ogrodzenie – wykonane z prętów pionowych o średnicy 10mm przechodzących ceownik 30x20mm. Słupki wykonane z profili stalowych o przekroju 40x40 mm wraz z uchwytami montażowymi. Całość zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powloka lakiernicza).

- Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniać wszystkie normy w tym normę PN-EN 1177.

- Kolorystykę urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów zagospodarowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Gwarancja na cały przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.

Zadanie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 31 sierpnia 2023 r.

Sposób sporządzenia i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 26 kwietnia 2023 r. do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć, jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania, jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja projektowa