Załącznik nr 1.4

Opis przedmiotu zamówienia dla części IV: „Przyczepka ODO”

| Część IV: „Przyczepka ODO” |  |
| --- | --- |
| 1) | Przyczepka wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowa i nieużywana przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jej poprawnej pracy). |
| 2) | Szuflada wysuwana na sprężarkę |
| 3) | Blacha aluminiowa na podłogę min. 2 mm (+/-1%) |
| 4) | Kolor przyczepki RAL 3000 |
| 5) | Uzbrojenie przyczepki w żaluzję lub klapę |
| 6) | Przyczepka wyposażona w hak kulowy |
| 7) | Belka przeciw najazdowa kolor 9010 |
| 8) | Mocowanie na butle typu ODO – 20 szt. |
| 9) | Oświetlenie wewnętrzne typu LED |
| 10) | Oświetlenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze kolor niebieski |
| 11) | Oświetlenie zespolone wraz z nową instalacją |
| 12) | Oklejenie przyczepki (naklejki odblaskowe, numery operacyjne, nazwa jednostki) |
| 13) | Podpory przyczepki – min. 2 szt. |
| 14) | Panel napełniający min. 300 bar (+/-1%) |
| 15) | Sprężarka - minimalne wymagania: - ciśnienie robocze sprężarki min. 330 bar (+/-1%), - wydajność sprężarki min. 270 l/min (+/-1%), - ilość wyjść min. 2 z wężami, - czas napełniania ok 6 minut (butla 6l – 300 bar) (+/-1%), - max wymiary sprężarki 1220x770x630 mm (+/-5 cm) |
| 16) | Sprężarka musi spełniać normę emisji spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |