Opis przedmiotu zamówienia

Postanowienia ogólne.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia wg zasad:

- Do dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne (dopuszcza się zastosowanie jednej gwarancji zbiorczej)

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia nieodpłatne usługi serwisowe, autoryzowanego przez producenta urządzenia punktu serwisowego (lub jego oficjalnego przedstawiciela w Polsce).

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu maksymalnie 14 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od chwili pisemnego zgłoszenia uszkodzenia. W przypadku gdy naprawa w tym terminie nie jest możliwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych co naprawiany sprzęt.

- Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe w terminie 7 dni, gdy urządzenie po dwóch kolejnych naprawach tego samego elementu lub zespołu wykaże wady w działaniu.

- Wymiana urządzenia automatycznie powoduje obowiązek Wykonawcy wystawienia nowej karty gwarancyjnej z określonym terminem gwarancji , począwszy od dnia wymiany.

- Wszelkie zgłoszenia związane z wykonaniem warunków gwarancji, dokonywane w formie pisemnej będą przyjmowane w dni robocze. Wykonawca w karcie gwarancyjnej zamieści adres i numer faksu autoryzowanego punktu serwisowego.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdów i transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Dostawa urządzeń wraz z licencjami telefonii VoIP

- Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia:

  - Muszą być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się dostaw pochodzących z demontażu, używanych lub uprzednio naprawianych.

  - Urządzenia muszą być dostarczony przez Wykonawcę w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z  instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim (instrukcja może być w formie elektronicznej).

  - Nie mogą być starsze niż 6 miesięcy od daty dostawy.

  - Muszą pochodzić z  autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

  - Muszą być produktem przeznaczonym na rynek polski lub na rynek Unii Europejskiej

  - Muszą posiadać nie mniej niż 12 miesięcy gwarancji producenta realizowanej na terenie Polski przez autoryzowany serwis.

  - Korzystanie przez Zamawiającego z  zakupionych urządzeń i oprogramowania nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.

  - Zamawiający wymaga, by w chwili nabycia licencji stał się ich jedynym właścicielem z  pełnymi prawami oraz pełnymi prawami do korzystania z oprogramowania.

- Aparaty – wymagania dla wszystkich aparatów VoIP:

  - Obsługa cyfrowych łączy Ethernet 10/100/1000 Mb/s z protokołem sygnalizacyjnym SCCP lub SIP (RFC 3261).

  - Obsługa kodeków G.711a, G.729a, G.722, iLBC.

  - Adres IP telefonu ustawiany statycznie lub przydzielany dynamicznie poprzez DHCP;

  - Zabezpieczenie transmisji poprzez zastosowanie protokołów Transport Layer Security (TLS) i Secure Real-Time Protocol (SRTP);

  - Zaimplementowane mechanizmy Quality Of Service (QOS) bazujące na protokole IEEE 802.1p oraz na Differentiated Services Code Point (DSCP).

  - Obsługa RTCP.

  - Obsługa protokołów IEEE 802.1Q, 802.1p, ICMP.

  - Pełna współpraca z  klastrem (CUCM) Cisco Unified Communication Manager wersja 14.0.1 (właściwa sygnalizacja zwrotna, BLF itp.).

  - Obsługa wszystkich funkcji oferowanych przez serwer VoIP a w szczególności:

    - identyfikacja numeru dla połączeń przychodzących,

    - warunkowe i bezwarunkowe przenoszenie wywołań,

    - parkowanie połączeń,

    - połączenia oczekujące,

    - transferowanie połączeń,

    - funkcja sygnalizacji zajętości (BLF)

    - zestawianie telekonferencji.

  - Telefon musi posiadać następujące przyciski funkcyjne zdefiniowane jako klawisze stałe lub programowe (softkey):

    - dostęp do listy kontaktów,

    - dostęp do ustawień urządzenia,

    - transfer rozmowy,

    - dostęp do konferencji,

    - zawieszenie połączenia,

    - dostępu do poczty głosowej,

    - sterowanie głośnością,

    - włączenie/wyłączenie mikrofonu,

    - włączenie/wyłączenie zestawu nagłownego,

    - włączenie/wyłączenie trybu głośnomówiącego.

  - Zdalne wykonywanie zmian konfiguracyjnych oraz nadzoru z poziomu CUCM (poprzez interfejs zarządzania CUCM).

  - Automatyczny upgrade/downgrade firmware-u i pobieranie konfiguracji z serwera TFTP wbudowanego w CUCM (nie dopuszcza się innych serwerów wymiany plików dostępnych w sieci IP przeznaczonej dla telefonów).

  - Szyfrowanie plików konfiguracyjnych.

  - Uwierzytelnienie przy użyciu podpisu elektronicznego plików firmware i konfiguracyjnych.

  - Obsługa uwierzytelniania za pomocą mechanizmu IEEE 802.1X zarówno telefonu jak i komputera podłączonego do sieci poprzez telefon.

  - Wbudowana przeglądarka XML.

  - Zasilanie przez PoE w standardzie IEEE 802.3af lub 802.3at oraz z sieci elektroenergetycznej ~230V (zasilacz sieciowy 230V nie jest wymagany).

  - Dodatkowe gniazdo Ethernet RJ-45 10/100/1000 BASE-T do podłączenia komputera.

  - Transmisja głosu z  telefonu i danych z  komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN, przy czym konfiguracja VLAN-ów powinna być pobierana ze switcha dostępowego przy wykorzystaniu protokołu CDP.

  - Połączenie pomiędzy telefonem a przełącznikiem dostępowym powinno być realizowane przy wykorzystaniu trunku w standardzie IEEE 802.1Q.

  - Identyfikacja numeru dla połączeń przychodzących.

  - Wyświetlacz niedotykowy, z  podświetleniem.

  - Ciemny kolor obudowy (czarny,grafit, antracyt itp.)

  - Dedykowane gniazdo do podłączenia zestawu nagłownego.

  - System głośnomówiący dwukierunkowy, działający w trybie pełnego dupleksu.

  - Niezależna regulacja głośności słuchawki i systemu głośnomówiącego.

  - Obsługa w języku polskim.

  - Instrukcja obsługi w języku polskim.

  - Możliwość montażu na ścianie (opcjonalny zestaw do montażu na ścianie nie jest wymagany);

  - Obsługa protokołu CDP (Cisco Discovery Protocol).

- Aparat VoIP Cisco CP-8865NR-K9= z przystawką rozszerzającą ilość klawiszy CP-8800-V-KEM= i z licencjami - 22 szt. spełniający poniższe wymagania :

  - Spełnia wymagania opisane w punkcie 2 - ” Aparaty – wymagania dla wszystkich aparatów VoIP”.

  - Obsługa nie mniej niż pięciu (5) linii (numerów) telefonicznych.

  - Nie mniej niż trzydzieści dwa (32) klawisze szybkiego wyboru z  możliwością zaprogramowania funkcji BLF.

  - Jeżeli klawiszy linii telefonicznych można używać zamiennie jako klawiszy szybkiego wyboru to wszystkie - oprócz pierwszego- można wliczyć do puli klawiszy szybkiego wyboru.

  - Odpowiednia ilość klawiszy szybkiego wyboru może zostać zapewniona przez dostarczenie wraz z aparatem dodatkowego modułu rozszerzającego.

  - Kolorowy graficzny wyświetlacz o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pixeli.

  - Przy włączonym zasilaniu PoE pobór mocy nie może przekroczyć 25,5 W.

  - Możliwość rozbudowy telefonu o nie mniej niż dwadzieścia osiem (28) dodatkowych programowalnych klawiszy szybkiego wyboru obsługujących funkcję BLF (np. poprzez dołączenie dodatkowego modułu z klawiszami).

  - Zapewnia prowadzenie wideorozmowy z rozdzielczością pionową 720p przy wykorzystaniu kodeka H.264 AVC

  - Wbudowana kamera z przesłoną zapewniającą prywatność użytkownikowi aparatu.

- Aparat VoIP Cisco CP-7841-K9= wraz z licencjami -30 szt. spełniający poniższe wymagania:

  - Spełnia wymagania opisane w punkcie 2 - ” Aparaty – wymagania dla wszystkich aparatów VoIP”.

  - Obsługa nie mniej niż czterech (4) linii (numerów) telefonicznych.

  - Nie mniej niż trzy (3) klawisze szybkiego wyboru z  możliwością zaprogramowania funkcji BLF.

  - Jeżeli klawiszy linii telefonicznych można używać zamiennie jako klawiszy szybkiego wyboru to wszystkie - oprócz pierwszego- można wliczyć do puli klawiszy szybkiego wyboru.

  - Monochromatyczny graficzny wyświetlacz o rozdzielczości nie mniejszej niż 390 x 160 pixeli.

  - Przy włączonym zasilaniu PoE pobór mocy nie może przekroczyć 3,84 W.

- Licencje do klastra Cisco Unified Communication Manager

Wykonawca dostarczy licencje Flex 3.0 Named User On-Premises Calling Enhanced do klastra CUCM wersji 14.0.1 spełniające następujące warunki :

  - Ilość licencji nie mniejsza niż wymagana do uruchomienia wszystkich dostarczonych aparatów VoIP

  - Dostarczone licencje muszą zapewnić migrację do wyższych wersji CUCM w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Czas ważności licencji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Licencje muszą zapewnić:

    - rejestrację aparatów Cisco z serii 99xx, 89xx, 88xx, 78xx,

    - rejestrację klientów soft-owych (np. Jabber).

    - dostęp do wsparcia technicznego producenta 24/7.

    - pobieranie oprogramowania do zakupionych urządzeń ze stron producenta.

  - Dostawca przypisze licencje do domeny „policja.gov.pl”,

  - Dostawca doda zakupione licencje do identyfikatora Cisco: „dyzurny.ost@policja.gov.pl” oraz wyśle potwierdzenie tej czynności na adres e-mail:  wlii_zespol2@ld.policja.gov.pl.