SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont chodników na terenie miasta w Jastrzębie-Zdrój

-ul. Boża Góra Prawa

1. WSTĘP

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiór wymagań zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót.

  - Przedmiot i zakres robót

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały zaplanowane w ramach wykonania powyższego zadania:

1.2. Ogólny zakres robót przewiduje:

- roboty rozbiórkowe związane z krawężnikiem, obrzeżami,

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i nawierzchni z kostki brukowej

1.3 Informacja o terenie budowy

Chodnik przy jezdni.

  - Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy

1.4.1 Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy

- kontrola robót zanikowych

- odbiór robót

1.4.2 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie placu budowy

- zabezpieczenie robót w czasie ich trwania

- oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury

- zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania

protokołu odbioru robót

- sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, sprzętu

i innych zanieczyszczeń

- zabezpieczenie przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego

- odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, powstałe

podczas wykonywania robót.

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę własności publicznej i prywatne. Podczas prowadzenia robót Wykonawca zapewni odpowiednią organizację ruchu.

1.6 Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie ochrony środowiska.

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

- Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiekcie budowlanym spełnienie wszystkich wymagań określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości

materiałów i wyrobów

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

- Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

- Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami dla konkretnego rodzaju robót

4. Wymagania dotyczące środków transportu

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych

- Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem dróg publicznych, terenu budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie z inspektorem nadzoru uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę

-

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakości robót:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wykonania

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności lub

aprobat technicznych dla stosowania materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru

6.2 Wymagania w zakresie odbioru wyrobów

Wykonawca ma obowiązek:

- egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót

7. Wymagania dotyczące wykonania robót:

7.1. Roboty ziemne

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z naniesionym na mapę

sytuacyjną  uzbrojeniem

- metoda oraz sposób wykonania robót ziemnych powinny być dobrane w zależności od

wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego

sprzętu

- w miejscach występowania uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne celem

dokładnej lokalizacji urządzenia i zapobiegnięcia jego uszkodzenia

7.2. Podbudowy

Podbudowa z kruszywa musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego wg PN-59/B-04491 – dla warstwy odsączającej

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa › 20 mm należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia.

Podbudowa powinna być tak wyprofilowana  aby po przyłożeniu łaty długości 3 mb prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy a łatą nie przekraczały 1,5 cm. Odchylenia spadków nie powinny przekraczać 0,5 %. Grubość warstwy podbudowy po jej zagęszczeniu nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej.

Badania materiałów:

Badanie kruszywa polega na makroskopowym sprawdzaniu jakości kruszyw na bieżąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482.

Badania kontrolne obejmują:

- równość podłoża

- jednolitość uziarnienia kruszywa

- wilgotność

- zagęszczenie podbudowy

- grubość poszczególnych warstw i całej podbudowy

- szerokość i jej obramowania

- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych

- techniczne dokumenty kontrolne

7.3. Ułożenie kostki brukowej

Kostkę brukową należy układać na podsypce cem-piaskowej z zachowaniem równych szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami. Aby powyższe uzyskać należy na bieżąco spoiny wypełniać uniemożliwiając w ten sposób ewentualne przemieszczania się poszczególnych elementów podczas chodzenia i dostarczania materiałów. Do spoinowania należy użyć piasku płukanego o uziarnieniu 0÷2 mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie zamieść a następnie zagęścić wibratorem płytowym wyposażonym w płytę wulkolanową co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie w dwóch prostopadłych kierunkach spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni i jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy ponownie spoiny dokładnie wypełnić poprzez przesypanie piaskiem i kilkakrotne zamiatanie powierzchni.

Odbiorowi podlegają:

- przekrój poprzeczny oraz podłużny

- spadki podłużne oraz poprzeczne

- grubość podsypki

- równość nawierzchni

- deklaracje zgodności