OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń

Rok produkcji: 2024.

GAŚNICE

1. Gaśnica przewoźna typu GP25x ABC (poz.1 formularza cenowego)

Wyrób musi spełniać wymagania pkt.7.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85 poz. 553).

Ponadto spełnia niżej wymienione warunki:

- środek gaśniczy: proszek gaśniczy  ABC;

- masa środka gaśniczego: 25 kg;

- zbiornik stalowy, pokryty farba odporna na promienie UV;

- wskaźnik ciśnienia;

- zawór szybkootwieralny;

- wyposażony w kołka umożliwiający transport na krótkie odległości;

- możliwość wielokrotnego napełniania;

- maksymalne napięcie gaszonego urządzenia  nie mniej niż 1000V;

- wąż gaśniczy gumowy o długości nie mniej niż 5 m  zakończony prądownicą;

- wyposażony w pokrowiec;

- posiada dokumentacje dozorową;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

2. Gaśnica proszkowa typu GP6x ABC (poz. 2 formularza cenowego )

Gaśnica proszkowa powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy - pkt. 7.1.

Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

- środek gaśniczy - proszek gaśniczy  ABC;

- masa środka gaśniczego 6 kg;

- wyposażona we wskaźnik ciśnienia;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

3. Gaśnica pianowa typu GPN6x AB lub ABF  (poz.3 formularza cenowego)

Gaśnica pianowa przeznaczona do gaszenia grup pożarów AB lub ABF:

-konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia;
  -zawór szybkootwieralny;
  -masa środka gaśniczego: 6 l;

-gwarancja nie mniej niż  24 miesiące;

-wymagane aktualne  świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

4. Gaśnica na osy i szerszenie 600 -700ml (poz. 4 formularza cenowego)

Przeznaczona jest do zwalczania os i szerszeni, a także do niszczenia ich gniazd. Produkt jest gotowy do natychmiastowego użycia. Maksymalny zasięg wg producenta: nie mniej niż 5 metrów.