Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia technicznego w celu poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępny urząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z zestawieniem w poniższej tabeli:

| L.p. | Nazwa elementu | Liczba | J.m. | Opis | Wymagany montaż [TAK/NIE] | Miejsce dostawy/montażu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabliczki do oznakowania pomieszczeń oraz tabliczki ewakuacyjne wykorzystujące system Braille`a | 51 | Szt. | - opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, system informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku, - wymiary tabliczki: ok 6 cm x 20 cm, - zawierające poddruk dla osób widzących, uwypuklenie numeru pokoju, napisy w alfabecie Braille’a oraz piktogramy (jeśli dotyczy) - opisy czarnodrukowe dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial CE) o rozmiarze min. 18 punktów w wersji polskiej. Rozmiar czcionki powinien być dostosowany do informacji zawartych na planszy, - konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem, - kolorystyka tabliczek – granatowy, żółty, czarny, biały, - ostateczna wersja wyglądu tabliczek i ich treści uzgodniona będzie z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, - zapisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium, - tabliczki wykonane w technologii wysokościśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm, - krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane. - sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych, - tabliczki należy zamontować na wysokości 120cm-160cm obok drzwi po stronie klamki. | TAK | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |
|  | Plany tyflograficzne | 3 | Szt. | - plany dotyczą rozkładu pomieszczeń usytuowanych na parterze, 1 piętrze i 2 piętrze budynku głównego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, - opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, system informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku, - wymiary: min. A3, format dostosowany do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie, - kolorystyka planów – granatowy, żółty, czarny, biały, - informacje na planie w systemie Braille`a, standard Marburg Medium, - rozkład pomieszczeń na planie musi być czytelny, - powinien zawierać legendę oraz znacznik „tu jesteś”, - wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia, - montowany na ścianie, - wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, - ostateczny wygląd planów do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. | TAK | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |
|  | Pętla indukcyjna przenośna | 2 | Szt. | - zgodność z wymaganiami normy PN EN 60118-4, - nie wymagająca skomplikowanej instalacji, - zapewniająca należytą dostępność spełniając oczekiwania osób niedosłyszących, - zasilanie: wewnętrzna bateria, w zestawie zasilacz, - regulacja głośności, - posiadająca wbudowany bardzo czuły mikrofon, - przewód min 1,5 m, - instrukcja obsługi w języku polskim, - naklejka z informacją o dostępności systemu pętli indukcyjnej, - lub urządzenie równoważne o porównywalnym lub wyższym standardzie technicznym/użytkowym. | NIE | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |
|  | Lupa optyczna | 1 | Szt. | - lupa optyczna o 4-krotnym powiększeniu, - wyposażona w wygodny uchwyt i podświetlenie LED, - temperatura barwy światła 4500 K, - lub urządzenie równoważne o porównywalnym lub wyższym standardzie technicznym/użytkowym. | NIE | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |
|  | Lupa optyczna | 1 | Szt. | - lupa optyczna o 7-krotnym powiększeniu, - wyposażona w wygodny uchwyt i podświetlenie LED - temperatura barwy światła 4500 K - lub równoważne o porównywalnym lub wyższym standardzie technicznym/użytkowym | NIE | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |
|  | Lupa optyczna | 1 | Szt. | - lupa optyczna o 14-krotnym powiększeniu, - wyposażona w wygodny uchwyt i podświetlenie LED - temperatura barwy światła 4500 K - lub równoważne o porównywalnym lub wyższym standardzie technicznym/użytkowym | NIE | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |
|  | Ramka do podpisu | 20 | Szt. | - ramka do składania podpisu - materiał wykonania – tworzywo sztuczne | NIE | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |
|  | Taśma do oznakowania drzwi | 1 | Szt. | - taśma samoprzylepna do znakowania powierzchni szklanych, biała, matowa, - szerokość min. 5 cm, - długość min. 10 m | NIE | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin |