Załącznik nr 2.2.2

| Część II: „Motopompy pożarnicze” |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Motopompa pożarnicza (zestaw 1) - 2 szt. | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY |  |
|  | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model). |  |
|  | Motopompy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
|  | Motopompy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.). |  |
|  | Motopompy muszą spełniać normę EN 14466 |  |
|  | Silnik: min. 2-cylindrowy, 4-suwowy silnik w wersji widlastej z technologią EFI, chłodzony wentylatorem. |  |
|  | Pojemność: min. 996 ccm, moc wyjściowa min. 26 kW (35 KM) przy 3600 obr./min. |  |
|  | Pompa: jednostopniowa pompa odśrodkowa wykonana z odpornych na korozję stopu metali lekkich. |  |
|  | Półautomatyczna łopatkowa pompka zasysająca. |  |
|  | Wydajność (przy 3 m wysokości ssania i wężu ssawnym STORZ A/110): - 650 l/min przy ciśnieniu 12 bar (+/-1%) - 850 l/min przy ciśnieniu 10 bar (+/-1%) - 1150 l/min przy ciśnieniu 6 bar (+/-1%) - 1400 l/min przy wolnym wylewie (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie zamknięcia min. 14 bar |  |
|  | Nasada ssawna z sitem: 1 x STORZ A\110 |  |
|  | Nasady tłoczne: 2 x STORZ B\75 (zawory wrzecionowe) |  |
|  | Manowakuometr i manometr DN80 |  |
|  | Rama transportowa: wykonana ze stopu metali lekkich z czterema odchylanymi rączkami. |  |
|  | Zbiornik paliwa: min. 20 litrów (+/- 1%) |  |
|  | Dodatkowy zbiornik paliwa min. 20 litrów (+/- 1%) (kolor czerwony RAL 3000) |  |
|  | Waga: - sucha ok. 112 kg (+/-1 kg) - gotowa do pracy ok. 130 kg (pełne zbiorniki) (+/-1 kg) |  |
|  | Dozownik środka pianotwórczego wraz z wężem zasysającym do dozownika |  |
|  | Obrotowe nasady |  |
|  | Dedykowana ładowarka akumulatorowa |  |
|  | W zestawie: - rozrusznik elektryczny 12 V z bezobsługowym akumulatorem AGM, - ręczny rozrusznik linkowy, - działająca automatycznie mechaniczna ochrona termiczna, - licznik obrotów i MTH, - najaśnica LED (min. 15 W, min. 1000 lumen), - zestaw narzędzi serwisowych, - kable rozruchowe (NATO - krokodylki) – min. 5 mb, - gniazdo ładowania NATO. |  |
|  | MOTOPOMPA POŻARNICZA – (zestaw 2) – 1 kpl | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY |
|  | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model). |  |
|  | Motopompa musi być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jej poprawnej pracy). |  |
|  | Motopompa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.). |  |
|  | Chłodzący układ cyrkulacyjny. |  |
|  | Ochrona przed przegrzaniem. System automatycznie zatrzyma silnik po przekroczeniu temperatury 80°C (+/-1%) |  |
|  | Obrotowe nasady tłoczne - kierunek tłoczenia wody może być regulowany. |  |
|  | Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa). |  |
|  | Ładowarka akumulatora |  |
|  | Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/ min. 35W (+/-1%). |  |
|  | Silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą. |  |
|  | Moc nominalna: min. 60 KM (min. 44 kW) (+/-1%). |  |
|  | Pojemność zbiornika min 24 l (+/-1%) |  |
|  | Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne). |  |
|  | Akumulator 12 V- min. 16Ah/5h (+/-1%) |  |
|  | Pompa jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa. |  |
|  | Nasady tłoczne 2 x STORZ B (75). |  |
|  | Nasada ssawna 1 x STORZ A (110). |  |
|  | Zasysanie wody max. wys. ssania: 9 m (+/-1%) |  |
|  | Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa). |  |
|  | Dla wysokości ssania 1,5 m - przy ciśnieniu 8 bar: min. 2 067 l/min (+/-1%) |  |
|  | Dla wysokości ssania 7,5 m - przy ciśnieniu 8 bar: min. 1 154 l/min (+/-1%) |  |
|  | Wymiary maksymalne (D/SZ/W) 740/750/855 mm (+/-5 cm) |  |
|  | Maksymalna masa operacyjna: 140 kg (+/-2 kg) |  |
|  | Emisja spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |  |