# Załącznik nr 1 do SWZ

## OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Zagospodarowanie poscaleniowe polegające na budowie i przebudowie dróg dojazdowych we wsi Siary, Gmina Sękowa, Powiat Gorlicki.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.

„Scalanie gruntów wsi Siary, Gmina Sękowa, Powiat Gorlice” współfinansowane ze środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycję związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową dróg rolniczych, budową przepustów, planowaną długością zadrzewień oraz pracami rekultywacyjnymi, wykonaniem zjazdów do działek prywatnych oraz odwodnieniem.

Zamawiane roboty zostały zilustrowane i opisane w opracowaniach projektowych (dokumentacja projektowa i ogólna specyfikacja techniczna) – w załączeniu, i będą realizowane w trybie administracyjnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, w związku z czym po stronie wykonawcy pozostaje powołanie zarówno kierownika budowy, jak kierowników poszczególnych branżowych robót, pełniących osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.

Inwestycja składa się z budowy nowych odcinków dróg oraz przebudowy istniejących.

Budowa nowych dróg:

| Lp. | Nr drogi | Nr działki | Długość [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 156 | 0.486 |
| 2 | 3 | 257 | 0.793 |
| 3 | 4 | 168 | 0.043 |
| 4 | 5 | 294 | 0.375 |
| 5 | 8 | 413 | 0.558 |
| 6 | 9 | 445 | 0.608 |
| 7 | 14 | 225 | 0.349 |
| 8 | 15 | 395 | 0.343 |
| 9 | 18 | 600 | 0.540 |
| 10 | 20 | 514 | 0.166 |
| 11 | 23 | 737 | 0.306 |
| 12 | 24 | 637 | 0.345 |
| 13 | 25 | 787 | 0.675 |
| 14 | 28 | 954 | 0.236 |
| 15 | 30 | 913 | 0.177 |
| 16 | 31 | 936 | 0.018 |
| 17 | 33 | 994 | 0.837 |
| 18 | 34 | 1124 | 0.386 |
| 19 | 35 | 1133 | 0.236 |
| 20 | 39 | 1296 | 0.258 |
| 21 | 40 | 1308 | 0.066 |
| 22 | 42 | 1398 | 0.307 |
| 23 | 44 | 825 | 0.274 |
| 24 | 45 | 826 | 0.427 |
| 25 | 46 | 587 | 0.139 |
| 26 | 49 | 1049 | 0.278 |
| 27 | 50 | 1051 | 0.176 |
| 28 | 52 | 1173 | 0.069 |
| 29 | 54 | 1428 | 0.053 |
| 30 | 205 | 1114 | 0.203 |
| 31 | 208 | 884 | 0.052 |
| 32 | 210 | 630 | 0.275 |
| 33 | 211 | 601 | 0.226 |
| 34 | 214 | 618 | 0.114 |
| 35 | 215 | 712 | 0.086 |
| 36 | 217 | 651 | 0.110 |
| 37 | 218 | 595 | 0.126 |
| 38 | 221 | 493 | 0.071 |
| 39 | 400 | 80 | 0.219 |
| 40 | 401 | 115 | 0.266 |
| 41 | 402 | 89 | 0.165 |
| 42 | 403 | 100 | 0.168 |
| 43 | 404 | 112 | 0.163 |
| 44 | 405 | 127 | 0.168 |
| 45 | 406 | 138 | 0.170 |
| 46 | 407 | 150 | 0.173 |
|  |  | Razem: | 12.279 |

Przebudowa dróg rolniczych:

| Lp. | Nr drogi | Nr działki | Długość [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 156 | 0.067 |
| 2 | 3 | 257 | 0.199 |
| 3 | 5 | 294 | 0.663 |
| 4 | 6 | 338 | 0.165 |
| 5 | 7 | 309 | 0.092 |
| 6 | 8 | 413 | 0.280 |
| 7 | 12 | 58 | 0.578 |
| 8 | 13 | 78 | 0.420 |
| 9 | 14 | 225 | 0.215 |
| 10 | 15 | 395 | 0.216 |
| 11 | 17 | 481 | 0.374 |
| 12 | 18 | 600 | 0.535 |
| 13 | 19 | 859 | 0.087 |
| 14 | 21 | 499 | 0.573 |
| 15 | 23 | 737 | 0.915 |
| 16 | 27 | 939 | 1.769 |
| 17 | 29 | 903 | 0.986 |
| 18 | 30 | 913 | 0.288 |
| 19 | 33 | 994 | 0.344 |
| 20 | 34 | 1124 | 0.824 |
| 21 | 36 | 1149 | 0.734 |
| 22 | 37 | 993 | 1.179 |
| 23 | 38 | 1285 | 0.425 |
| 24 | 39 | 1296 | 0.544 |
| 25 | 42 | 1398 | 0.086 |
| 26 | 43 | 1356 | 0.213 |
| 27 | 44 | 825 | 0.321 |
| 28 | 51 | 1164, 1170 1170 | 0.608 |
| 29 | 53 | 1189 | 0.253 |
| 30 | 54 | 1428 | 0.522 |
| 31 | 201 | 1420 | 0.028 |
| 32 | 202 | 292 | 0.045 |
| 33 | 203 | 537 | 0.036 |
| 34 | 204 | 347 | 0.061 |
| 35 | 212 | 524 | 0.031 |
| 36 | 213 | 458 | 0.042 |
| 37 | 216 | 560 | 0.066 |
| 38 | 219 | 1034 | 0.147 |
| 39 | 220 | 548 | 0.077 |
| 40 | 222 | 1023 | 0.006 |
|  |  | Razem: | 15.014 |

Budowa przepustów:

| Lp. | Nr drogi | Nr działki | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 257 | 1 |
| 2 | 12 | 58 | 1 |
| 3 | 13 | 78 | 1 |
| 4 | 14 | 225 | 1 |
| 5 | 15 | 395 | 1 |
| 6 | 17 | 481 | 1 |
| 7 | 18 | 600 | 4 |
| 8 | 21 | 499 | 1 |
| 9 | 33 | 994 | 1 |
| 10 | 34 | 1124 | 1 |
| 11 | 38 | 1285 | 1 |
| 12 | 39 | 1296 | 2 |
| 13 | 51 | 1170 | 1 |
| 14 | 210 | 630 | 1 |
| 15 | 218 | 595 | 1 |
| 16 | 219 | 1034 | 1 |
|  |  | Razem: | 20 |

Prace rekultywacyjne:

| Lp. | Nr działki | Pow. (ha) | Rodzaj planowanych prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 247 | 0.0820 | Likwidacja miedzy śródpolnej |
|  | 315 | 0.0250 | Likwidacja miedzy śródpolnej |
| 2 | 589 | 0.0220 | Wyrównanie terenu |
| 3 | 245 | 0.0310 | Likwidacja miedzy śródpolnej |
|  | 242 | 0.0310 | Likwidacja miedzy śródpolnej |
| 4 | 243 | 0.0830 | Likwidacja miedzy śródpolnej i wyrównanie terenu |
| 5 | 1135 | 0.0760 | Likwidacja miedz śródpolnych |
| 6 | 1248 | 0.0200 | Likwidacja zakrzaczeń |
| 7 | 790 | 0.0490 | Likwidacja miedzy śródpolnej zakrzaczeń |
|  | 785 | 0.0080 | Likwidacja miedzy śródpolnej |
| 8 | 603 | 0.1420 | Likwidacja zakrzaczeń |
| 9 | 677 | 0.2350 | Likwidacja zakrzaczeń |
| 10 | 1118 | 0.0390 | Likwidacja zakrzaczeń |
| 11 | 505 | 0.0355 | Likwidacja miedzy śródpolnej |
|  | Razem: | 0.8785 |  |

Planowana długość zadrzewień:

| Lp. | Nr działki | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 362/1 | 0.048 |
| 2 | 366 | 0.040 |
| 3 | 531 | 0.120 |
|  | Razem: | 0.208 |

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia (umowy wykonawczej) i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:

- opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia jego treści z Zamawiającym,

-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,

- roboty budowlane będą wykonywane „pod ruchem” – bez zamknięcia drogi, aby zminimalizować utrudnienia dla okolicznych mieszkańców, w przypadku robót wymagających chwilowego zamknięcia zjazdów do posesji, termin robót zostanie uzgodniony każdorazowo przez Wykonawcę z użytkownikami zjazdów.

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej,  wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w STWiOR, niniejszej OST, SWZ,

- prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. Podstawowym dokumentem jest dziennik budowy. Zgodnie z przepisami za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych pól między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

a) data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy;

b) data wykonywania czynności geodezyjnych;

c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

d) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

e) komentarze i instrukcje Zamawiającego;

f)  daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;

g) daty, okres trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania realizacji robót z polecenia Zamawiającego;

h) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

i) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

j) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

k)  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

l) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

m) inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości  i wymagają konsultacji  z Zamawiającym.

- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb.

Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, jak również opracowanie                   i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji. Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.

- zabezpieczenie terenu prac przed wstępem osób postronnych,

- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),

- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni w  jednolitą odzież roboczą. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone w cenę umowną),

- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków                          i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),

- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w stosownych normach prawa,

- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),

- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),

- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),

- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania                              w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,

- opracowania planu  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.

### Zgodnie z art. 21a i 41 prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Jeden egzemplarz tego planu, należy przedłożyć Zamawiającemu. Plan o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie 
i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.

- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla terenu, w którym będą prowadzone roboty,

- stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia 
i natężenia hałasu,

- używania pojazdów realizujących przewozy spełniających wyznaczone normy emisji spalin,

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek budowy,

- zraszania w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich,

- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających plac budowy,

- stosowania cięcia elementów betonowych na mokro,

-stosowania przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących,

-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia,

-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,

-  likwidacji zaplecza robót,

-  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,

- wykonania w trzech egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,

- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania ewentualnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,

- przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,

Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak                     i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, nie mniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.

- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, protokołów z prób i badań instalacji elektrycznej                 w zakresie jej bezpieczeństwa, jak i odpowiedniego natężenia światła, jak również protokoły z prób szczelności    i sprawności instalacji, itp.

- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

Cenę zamawianego zadania Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), przedmiarów robót, projektu umowy, ewentualnych oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane 
z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:

- podatek VAT,

- koszty robót przygotowawczych,

- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,

- koszty organizacji zaplecza i placu robót,

- nakłady wynikające z niezbędnych napraw,

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z dokumentacji projektowej, STWiOR, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.

- Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena ofertowa obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania 
w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

- Załączniki:

- 1. Dokumentacja projektowa

- 2. Przedmiary robót

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych