Załącznik nr 7 do SWZ – zmiana z dnia 10.10.2024 r.

Izp.271.29.2024

Charakterystyka systemu monitoringu wizyjnego

w ramach zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych 
w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i monitoringu miejskiego”

System monitoringu

W skład system monitoringu wizyjnego będzie wchodziło 15 kamer rozmieszczonych w ośmiu lokalizacjach na terenie Bielska Podlaskiego:

- budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 – obserwacja skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kopernika oraz parku Królowej Heleny – montaż 2 szt. kamer,

- budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 3 – obserwacja przejścia dla pieszych przy ul. Kopernika oraz parku Królowej Heleny – montaż 2 szt. kamer,

- budynek II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 – obserwacja parku Królowej Heleny – montaż 2 szt. kamer,

- budynek Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego przy ul. Józefa Poniatowskiego 9 – obserwacja terenu boiska przy ul. Józefa Poniatowskiego – montaż 1 kamery,

- budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 126 – obserwacja skrzyżowania ulic Mickiewicza i Widowskiej oraz przejść dla pieszych w rejonie szkoły przy ulicach Mickiewicza i Widowska – montaż 3 szt. kamer,

- budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 – obserwacja skrzyżowania ulic Kościuszki i 11-go Listopada oraz przejść dla pieszych w rejonie szkoły przy ulicach Kościuszki i 11-go Listopada – montaż 2 szt. kamer,

- budynek Pływalni Miejskiej Wodnik przy ul. Kazimierzowskiej 3B – obserwacja placu zabaw – montaż 2 szt. kamer,

- budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kazimierzowskiej 4 – obserwacja skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Kazimierzowskiej – montaż 1 kamery

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż 15 szt. kamer w technologii IP oraz systemu do rejestracji obrazów z kamer.

Wykaz lokalizacji i typów kamer przedstawiony został w tabeli nr 1.

Kamery zainstalować na optymalnej wysokości nad poziomem gruntu na budynkach po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Tabela nr 1. Wykaz lokalizacji i typów kamer

| Numer kamery | Typ kamery | Miejsce instalacji | Sposób montażu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ 2 | Budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 | Na elewacji w narożniku budynku |
| 2 | Typ 3 | Budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 | Na elewacji |
| 3 | Typ 3 | Budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 3 | Na elewacji |
| 4 | Typ 1 | Budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 3 | Na elewacji |
| 5 | Typ 1 | Budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 | Na elewacji |
| 6 | Typ 1 | Budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 | Na elewacji w narożniku budynku |
| 7 | Typ 1 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego przy ul. Józefa Poniatowskiego 9 | Na elewacji |
| 8 | Typ 3 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 126 | Na elewacji |
| 9 | Typ 2 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 126 | Na elewacji w narożniku budynku |
| 10 | Typ 3 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 126 | Na elewacji |
| 11 | Typ 3 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 | Na elewacji |
| 12 | Typ 3 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 | Na elewacji |
| 13 | Typ 3 | Budynek Pływalni Miejskiej Wodnik przy ul. Kazimierzowskiej 3B | Na elewacji |
| 14 | Typ 3 | Budynek Pływalni Miejskiej Wodnik przy ul. Kazimierzowskiej 3B | Na elewacji |
| 15 | Typ 1 | Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kazimierzowskiej 4 | Na elewacji w narożniku budynku |

Wymagania minimalne, które powinny spełniać zastosowane kamery przedstawione zostały w tabelach nr 2, 3, 4.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali sposób wykonania i wykona podłączenie do instalacji zasilającej w ww. budynkach oraz poprowadzi niezbędne kable sygnałowe do podłączenia kamer, a także dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zasilające do kamer i niezbędne urządzenia sieciowe wymagane do podłączenia kamer oraz podłączy kamery do sieci transmisyjnej zapewniającej przesyłanie obraz z kamer do systemu rejestracji.

Zalecane miejsca instalacji kamer oraz wytyczne dot. wykonania instalacji.

Budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1

2

1

Źródło: Mapy Google

Kamery zlokalizować na elewacji budynku w miejscach wskazanych na powyższym rysunku. Urządzenia systemu rejestracji obrazów oraz zasilające do kamer zainstalować w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie rack.

Budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 3

4

3

Źródło: Mapy Google

Kamery zlokalizować na elewacji budynku w miejscach wskazanych na powyższym rysunku. Urządzenia transmisyjne oraz zasilające do kamer zainstalować w pomieszczeniu serwerowni w nowej szafce teletechnicznej.

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4

6

5

Kamery zlokalizować na elewacji budynku w miejscach wskazanych na powyższym rysunku. Urządzenia transmisyjne oraz zasilające do kamer zainstalować w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w nowej szafce teletechnicznej.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego przy ul. Józefa Poniatowskiego 9

7

Źródło: Mapy Google

Kamerę zlokalizować na elewacji budynku w miejscu wskazanym na powyższym rysunku. Urządzenia transmisyjne oraz zasilające do kamer zainstalować w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w nowej szafce teletechnicznej.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 126

8

9

10

Źródło: Mapy Google

Kamery zlokalizować na elewacji budynku w miejscach wskazanym na powyższym rysunku. Urządzenia transmisyjne oraz zasilające do kamer zainstalować w budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Tadeusza Kościuszki 21

12

11

Źródło: Mapy Google

Kamery zlokalizować na elewacji budynku w miejscach wskazanym na powyższym rysunku. Urządzenia transmisyjne oraz zasilające do kamer zainstalować w budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

Budynek Pływalni Miejskiej Wodnik przy ul. Kazimierzowskiej 3B

14

13

Źródło: Mapy Google

Kamery zlokalizować na elewacji budynku w miejscach wskazanym na powyższym rysunku. Urządzenia transmisyjne oraz zasilające do kamer zainstalować w pomieszczeniu portierni w budynku pływalni w nowej szafce teletechnicznej.

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kazimierzowskiej 4

15

Źródło: Mapy Google

Kamery zlokalizować na elewacji budynku w miejscu wskazanym na powyższym rysunku. Urządzenia transmisyjne oraz zasilające do kamer zainstalować w budynku biblioteki w nowej szafce teletechnicznej.

System rejestracji obrazów.

Elementem systemu monitoringu będzie system rejestracji obrazu zainstalowany w serwerowni w budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1. System złożony będzie z dedykowanego serwera wraz z oprogramowaniem typu VMS (Video Management System) i niezbędnymi licencjami do podłączenia dostarczonych kamer oraz urządzeń sieciowych zapewniającego połączenie instalowanych urządzeń i podłączenie do sieci transmisyjnej oraz urządzeń dodatkowych, jak przełącznica światłowodowa.

Urządzenia zainstalowane będą w istniejącej szafie typu RACK w serwerowni Zamawiającego.

Zapis obrazu dokonywany będzie na dyskach twardych (HDD) zainstalowanych wewnątrz serwera. System rejestracji powinien zapewnić 24 godzinną rejestrację obrazu ze wszystkich kamer przy 20 klatkach na sekundę, czas rejestracji min. 30 dni dla każdej kamery. Zapis w formacie (H.265) w najwyższej jakości zapisu.

System rejestracji powinien pracować w architekturze klient – serwer, tj. mieć możliwość tworzenia wielu stanowisk do podglądu i zarządzania na komputerach (stacjach roboczych) dostarczonych przez Zamawiającego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje:

- wszystkie niezbędne elementy systemu (serwer, oprogramowanie, przełącznik sieciowy, itp.),

- skonfiguruje podłączenie wszystkich kamer do systemu,

- zainstaluje i skonfiguruje aplikacje klienckie na co najmniej 1 stanowisku podglądu i zarządzania systemem monitoringu na komputerze udostępnionym przez Zamawiającego,

- przeprowadzi instruktarz stanowiskowy z zakresu obsługi i administrowania zainstalowanego systemu VMS.

Wymagania minimalne dla zaoferowanego serwera i oprogramowania VMS przedstawione zostały poniżej.

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji i sieci transmisyjnej

Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonana niezbędne ustalenia z zarządcami budynków w zakresie sposobu poprowadzenia połączeń kablowych do kamer (transmisyjnych i zasilających), miejsc i sposobu doprowadzenia sieci transmisyjnej, miejsc instalacji urządzeń i szafek teletechnicznych oraz zapewni wszystkie niezbędne urządzenia sieciowe, transmisyjne i zasilające niezbędne do podłączenia i uruchomienia systemu monitoringu.

Instalacje kablowe (transmisyjne i zasilające) wykonywane wewnątrz budynków należy prowadzić w korytkach instalacyjnych lub rurkach osłonowych. Instalacje (transmisyjne i zasilające) wykonywane na zewnątrz budynków należy prowadzić w korytkach instalacyjnych lub rurkach osłonowych odpornych na działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne.

Do zasilania kamer zastosować zasilacze PoE dedykowane przez producenta lub zarządzalne  przełączniki sieciowe PoE (z możliwością konfiguracji VLAN, ustawienia adresu do zarządzania w wydzielonym VLAN oraz możliwością zdalnej konfiguracji). Po podłączeniu wszystkich kamer i łączy systemu transmisyjnego w przełącznikach powinien pozostać co najmniej jedne wolny port na potrzeby przyszłych rozbudów.

Wykonawca instalacji systemu wizyjnego we własnym zakresie będzie musiał wykonać sieć transmisyjną lub zapewnić umowy dzierżawy infrastruktury istniejących operatorów oraz umowy na przesył danych w formie obrazu z kamer, które to następnie zostaną scedowane na rzecz Zamawiającego. Umowy te mogą być scedowane nie wcześniej niż po końcowym uruchomieniu instalacji i podpisaniu protokołów przekazania systemu. Podczas zawierania umów z lokalnymi operatorami, niezbędna jest obecność przedstawiciela Zamawiającego.

Kamery

Zastosowane kamery powinny spełniać wymagania minimalne określone w tabelach poniżej.

Tabela nr 2. Wymagania minimalne dla kamer typ 1 (kamera szybkoobrotowa)

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj kamery | Kamera zewnętrzna, szybkoobrotowa PTZ o rozdzielczości obrazu min. 1920 x 1080 (HDTV 1080p) |
| 2 | Rodzaj transmisji obrazu | - Transmisja w sieci IP z wykorzystaniem kompresji i jednoczesną obsługa wielu strumieni w formatach H.264, H.265 i M-JPEG. - Format kompresji H.264 i H265 muszą posiadać obsługę dynamicznej wartości grupy sekwencji obrazów w kodowaniu między-obrazowym wydłużających sekwencję dla scen z małą lub żadną liczbą zmian, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przestrzeni dyskowej przechowywania obrazów. - Kamera obsługuje następujące algorytmy kodowania wideo: - w formacie MJPEG z możliwością wyboru szybkości w zakresie od 1 do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - w formacie H.264 Main Profile z przewidywaniem ruchu i adaptacyjnym kodowaniem kontekstowym ciągu symboli binarnych (CABAC) o szybkości do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - w formacie H.264 Baseline Profile z przewidywaniem ruchu o szybkości do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - w formacie H.264 High Profile z przewidywaniem ruchu o szybkości do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - Co najmniej dwa jednoczesne strumienie wideo w formacie H.264 o rozdzielczości HDTV 1080p (1920x1080) i szybkości do 50 kl./s (w trybie 50 Hz). - Implementacja formatów H.265 i H.264 obejmuje wysyłanie danych w ramach metody unicast i multicast oraz obsługę maksymalnej przepływności (ang. Maximum Bit Rate, MBR) i zmiennej przepływności (ang. Variable Bit Rate, VBR) oraz dostępnej przepływności (ang. ABR, Avaliable Bit Rate). - Przy formatach H.265 i H.264 obsługa adaptacyjnego sterowania przepływnością bitową scen za pomocą automatycznego dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji przepływności w obszarach peryferyjnych, zmniejszając przepustowość i wymogi przechowywania obrazów. - ONVIF S bądź ONVIF w wersji 1.01 lub nowszej. |
| 3 | Parametry obrazu | - Przetwornik: 1/2,8-cala typu RGB CMOS, skanowanie progresywne. - Współczynnik proporcji: HD: 16:9. - Obiektyw z mechanizmem automatycznego ustawiania ostrości i przysłony. - 21x zoom optyczny (od 4.0 do 84,6 mm). - 12x zoom cyfrowy. - Pole widzenia co najmniej: - w poziomie od 3.6° do 77°, - w pionie od 2.0° do 43.1°. - Minimalne oświetlenie obrazu: - kolorowego co najmniej 0,1 lux w trybie kolor przy 30 IRE - w trybie czarno-białym co najmniej 0,01 lux przy 30 IRE - Obsługa trybu dzień/noc. - Automatyczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone. |
| 4 | Regulacja obrazu | - Automatyczna i ręczna regulację balansu bieli. - Automatyczne i ręczne wyznaczanie stref ekspozycji. - Automatyczny fokus z możliwością regulacji ręcznej. - Funkcja optymalizacji działania w warunkach słabego oświetlenia. - Zwiększonym zakresem dynamiki co najmniej 120 dB w celu umożliwienia obserwacji w obrazu ze zróżnicowanymi warunkami oświetlenia, np. w obrazie występuje scena z jednoczesnymi obszarami bardzo jasnymi i bardzo ciemnymi. - Funkcja składania obrazu z kilku ekspozycji o różnych czasach naświetlania w celu dokładnego pokazania bardzo jasnych i bardzo ciemnych fragmentów. - Funkcja redukcji zamglenia w celu uzyskania czystego obrazu na kadrach z mgłą. Poziom redukcji zamglenia ustawiany ręcznie lub poprzez aktywację funkcji automatycznej redukcji zamglenia. - Funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu zapewniającą przeciwdziałanie drganiom obrazu w czasie rzeczywistym. |
| 5 | Parametry sterowania ruchem kamery | - Nieograniczony obrót w zakresie 360° i pochylanie w zakresie 180°, prędkość sterowania od 0,1°/s do 350°/s. - Ręczne ustawianie ponad 255 prepozycji. - Obsługa funkcji trasy dozorowej, która umożliwia kamerze automatyczne poruszanie się pomiędzy wybranymi prepozycjami z indywidualnymi szybkością obrotu i czasem wyświetlania każdej prepozycji - Możliwość nagrania niestandardowej trasy kamery PTZ sterowanej za pomocą urządzenia wejścia, np. joysticka, myszki lub klawiatury, a następnie zapisania i użycia tej trasy jako trasy dozorowej. - Możliwość detekcji i automatycznego śledzenia poruszających się obiektów w polu widzenia kamer. - Funkcja ekranowego wskaźnika kierunku. |
| 6 | Obsługa zdarzeń | - Kamera zapewnia zintegrowaną obsługę zdarzeń, która może zostać uaktywniona przez: - Wykrywanie i klasyfikację zdarzeń analitycznych, - wykrycie i klasyfikację obiektów, - dostęp do strumienia podglądu na żywo, - sabotaż kamery, - usterkę wentylatora, - temperaturę, - wyzwalacz ręczny/wirtualne wejścia sygnału, - funkcję PTZ, - wbudowane aplikacje innych firm, - detekcję awarii pamięci masowej typu Edge, - detekcję wstrząsów. - Reakcja kamery na wyzwolone zdarzenie obejmuje: - wysłanie powiadomienia za pośrednictwem protokołu HTTP, HTTPS lub TCP bądź poczty e-mail, - wysłanie obrazów za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - wysłanie pliku wideo za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - nagranie materiału w zasobie lokalnym i (lub) w sieciowym zasobie dyskowym, - uaktywnienie funkcji PTZ, - tryb dzienny/nocny, - nałożenie tekstu. |
| 7 | Zarządzanie i przechowywanie nagrań | - Kamera jest wyposażona w bufor wideo do zapisywania obrazów poprzedzających wystąpienie alarmu i następujących po nim. - Gniazdo kart microSD do obsługi lokalnego zasobu danych wideo. - Obsługa kart microSDHC oraz microSDXC z obsługa szyfrowania AES-XTS-Plain64 256-bit. - Obsługa zapisu w sieciowych zasobach dyskowych. |
| 8 | Praca w sieci IP | - Kontrola i konfiguracja kamery przez sieć IP. - Obsługa protokołu IPv4, IPv6. - Statyczne adresy IP oraz adresy nadawane przez serwer DHCP. - Obsługa protokołów Quality of Service (QoS), Bonjour. - Uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, TLS oraz IEEE802.1X, co zapewnia bezpieczny dostęp do kamery i dostarczanych przez nią materiałów. - Filtrowanie adresów IP - Synchronizowanie czasu za pośrednictwem serwera NTP. |
| 9 | Wymagania instalacyjne i zasilanie | - Zasilanie PoE+ IEEE 802.3at typ 2 klasa 4, transmisja wideo i kontrola przez połączenie 100 Base-TX Ethernet - Maksymalny pobór mocy 16W. - W zestawie z kamerą dostarczony uchwyt do montażu naściennego zwisowego. |
| 10 | Właściwości mechaniczne i odporność na wpływ środowiska | - Wandaloodporna metalowa (np. z aluminium) obudowa spełniająca normę co najmniej IK10 - Klasa szczelności obudowy co najmniej IP66 - Praca w warunkach zewnętrznych z następującymi zakresami: - temperatury od –30°C do +50°C - wilgotności względnej od 10% do 100% (z kondensacją) |
| 11 | Zarządzanie kamerą | - Wiele języków menu. Dostępny co najmniej język polski i język angielski. - Wbudowany serwer WWW umożliwiający zarządzanie kamerą i konfigurację materiałów wideo za pośrednictwem protokołu HTTP w standardowej przeglądarce internetowej. - Zarządzanie poziomu oprogramowania VMS zainstalowanego na serwerze w centrum rejestracji. - Obsługa za pośrednictwem otwartego, publicznego interfejsu API (ang. Application Programmers Interface), który zapewnia informacje niezbędne do integrowania funkcji kamery z aplikacjami innych firm. - Kamera udostępnia plik dziennika zawierający informacje o wszystkich użytkownikach, którzy nawiązywali z nią połączenie od czasu jej ostatniego uruchomienia. Plik zawiera informacje o adresie IP, z jakiego nastąpiło połączenie, oraz o dacie i godzinie nawiązania połączenia. |
| 12 | Inne wymagane funkcje | - Funkcję dostosowywanego licznika pikseli, który może służyć do rozpoznawania wielkości obiektów na podstawie liczby pikseli. - Nakładanie tekstu, m.in. daty i godziny. - Stosowanie obrazów graficznych jako nakładki w strumieniu wideo. - Stosowanie przynajmniej 30 indywidualnych masek prywatności 3D w strumieniu wideo. |
| 12 | Funkcje analityczne | - Wbudowany moduł uczenia maszynowego. - Dostarczone razem z kamerą zainstalowane aplikacje analityczne umożliwiające: - Funkcje analizy obiektowej zapewniające wykrywanie i klasyfikację obiektów co najmniej pojazdów i osób. - Funkcje wykrywania i klasyfikacji zdarzeń co najmniej w zakresie detekcje ruchu, przekroczenia linii, przebywania obiektu w strefie, czasu przebywania, automatycznego śledzenia. - Generowanie metadanych co najmniej w zakresie klasyfikacji: ludzie, twarze, pojazdy, tablice rejestracyjne, położenie. - Możliwość instalacji w kamerze dodatkowych aplikacji analitycznych producenta i firm trzecich. |
| 13 | Wymagania gwarancyjne | Co najmniej 5-letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie elementy, w tym części ruchome kamery. |

Tabela nr 3. Wymagania minimalne dla kamer typ 2 (kamera panoramiczna ze zintegrowaną głowicą szybkoobrotową)

Zamawiający wymaga zastosowania zintegrowanego zestawu kamerowego obejmującego kamerę stałopozycyjną wieloobiektywowa razem z głowicą szybkoobrotową PTZ.

| Kamerę stałopozycyjną wieloobiektywowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  |  | Parametr |  |  | Wymaganie minimalne |
| 1 |  | Typ kamery |  |  | Kamera zewnętrzna, stałopozycyjna wyposażona w cztery niezależne obiektywy o regulowanym położeniu |  |
| 2 |  | Rodzaj transmisji obrazu |  |  | - Transmisja w sieci IP z wykorzystaniem kompresji H.265, H.264 i M-JPEG. - Format kompresji H.265 i H.264 musi posiadać obsługę dynamicznej wartości grupy sekwencji obrazów w kodowaniu między-obrazowym wydłużających sekwencję dla scen z małą lub żadną liczbą zmian, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przestrzeni dyskowej przechowywania obrazów. - Jednoczesna obsługę strumieni wideo w formatach Motion JPEG, H.265, H.264. - Kamera obsługuje następujące algorytmy kodowania wideo - w formacie H.264 Main Profile. - w formacie H.264 High Profile. - w formacie H.265 Main Profile - Strumienie wideo z każdego przetwornika w formacie H.265 i H.264 o rozdzielczości co najmniej (2592x1944) i szybkości do 20 kl./s (w trybie 50 Hz) - Implementacja formatów H.265 i H.264 obejmuje wysyłanie danych w ramach metody unicast i multicast oraz obsługę maksymalnej przepływności (ang. Maximum Bit Rate, MBR) i zmiennej przepływności (ang. Variable Bit Rate, VBR) oraz dostępnej przepływności (ang. ABR, Avaliable Bit Rate).Przy formacie H.264 i H.265 obsługa adaptacyjnego sterowania przepływnością bitową scen za pomocą automatycznego dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji przepływności w obszarach peryferyjnych, zmniejszając przepustowość i wymogi przechowywania obrazów. - ONVIF S lub nowszej. |  |
| 3 |  | Parametry obrazu |  |  | - 4 niezależne przetworniki: 1/2,5-cala typu RGB CMOS, skanowanie progresywne, rozdzielczość każdego przetwornika min. 2592x1944. - Współczynnik proporcji: 4:3 lub 16:9. - Zainstalowane 4 obiektywy o ogniskowej 2.8 mm (możliwość instalacji obiektywów o innych ogniskowych). - Pole widzenia kamery przy 4 obiektywach 2.8 mm: - w poziomie min. 360°, - w pionie min 84°. - Minimalne oświetlenie obrazu: - kolorowego co najmniej 0,4 lux - czarno-białego co najmniej 0,03 lux |  |
| 4 |  | Regulacja obrazu |  |  | - Automatyczna i ręczna regulację balansu bieli. - Funkcja optymalizacji działania w warunkach słabego oświetlenia. - Funkcja automatycznej kompensacji oświetlenia wstecznego. |  |
| 5 |  | Parametry sterowania ruchem kamery |  |  | - Obraz panoramiczny generowany przez kamerę wieloobiektywową. - Funkcja precyzyjnego i szybkiego automatycznego kierowania zintegrowanej głowicy PTZ na wskazany fragment w obrazie panoramicznym. |  |
| 6 |  | Obsługa zdarzeń |  |  | - Kamera udostępnia zintegrowaną obsługę zdarzeń, która może zostać uaktywniona przez: - wizyjną detekcję ruchu, przekroczenia linii, przebywania w strefie, - dostęp do strumienia podglądu na żywo, - sabotaż kamery, - usterkę wentylatora, - wyzwalacz ręczny/wirtualne wejścia sygnału, - wbudowane aplikacje innych firm, - detekcję awarii pamięci masowej typu Edge, - detekcję wstrząsów. - Reakcja kamery na wyzwolone zdarzenie obejmuje: - wysłanie powiadomienia za pośrednictwem protokołu HTTP, HTTPS lub TCP bądź poczty e-mail, - wysłanie obrazów za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - wysłanie pliku wideo za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - nagranie materiału w zasobie lokalnym i (lub) w sieciowym zasobie dyskowym, - nałożenie tekstu. |  |
| 7 |  | Zarządzanie i przechowywanie nagrań |  |  | - Kamera jest wyposażona w bufor wideo do zapisywania obrazów poprzedzających wystąpienie alarmu i następujących po nim. - Gniazdo kart SD do obsługi lokalnego zasobu danych wideo. - Obsługa zapisu w sieciowych zasobach dyskowych. |  |
| 8 |  | Praca w sieci IP |  |  | - Kontrola i konfiguracja kamery przez sieć IP. - Obsługa protokołu IPv4, IPv6. - Statyczne adresy IP oraz adresy nadawane przez serwer DHCP. - Obsługa protokołów Quality of Service (QoS), Bonjour. - Uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, TLS oraz IEEE802.1X, co zapewnia bezpieczny dostęp do kamery i dostarczanych przez nią materiałów. - Filtrowanie adresów IP oraz co najmniej trójpoziomowa ochrona za pomocą haseł. - Synchronizowanie czasu za pośrednictwem serwera NTP. |  |
| 9 |  | Zarządzanie kamerą |  |  | - Menu w języku polskim, - Wbudowany serwer WWW umożliwiający zarządzanie kamerą i konfigurację materiałów wideo za pośrednictwem protokołu HTTP w standardowej przeglądarce internetowej. - Zarządzanie z poziomu oprogramowania zainstalowanego na serwerze w centrum rejestracji i archiwizacji obrazów. - Obsługa za pośrednictwem otwartego, publicznego interfejsu API (ang. Application Programmers Interface), który zapewnia informacje niezbędne do integrowania funkcji kamery z aplikacjami innych firm. - Kamera udostępnia plik dziennika zawierający informacje o wszystkich użytkownikach, którzy nawiązywali z nią połączenie od czasu jej ostatniego uruchomienia. Plik zawiera informacje o adresie IP, z jakiego nastąpiło połączenie, oraz o dacie i godzinie nawiązania połączenia. |  |
| 10 |  | Inne wymagane funkcje |  |  | - Funkcję dostosowywanego licznika pikseli, który może służyć do rozpoznawania wielkości obiektów na podstawie liczby pikseli. - Nakładanie tekstu, m.in. daty i godziny. - Stosowanie obrazów graficznych jako nakładki w strumieniu wideo. - Stosowanie przynajmniej 4 indywidualnych masek prywatności na każdy kanał. |  |
| 11 |  | Funkcje analityczne |  |  | - Funkcje wykrywania i klasyfikacji zdarzeń co najmniej w zakresie detekcje ruchu, przekroczenia linii, przebywania obiektu w strefie, czasu przebywania, automatycznego śledzenia - Kamera posiada możliwość instalowania aplikacji wykorzystujących narzędzia analityczne dostarczone przez producenta |  |
| Głowica szybkoobrotowa PTZ |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr |  |  | Wymaganie minimalne |  |  |
| 1 | Rodzaj kamery |  |  | Kamera zewnętrzna, szybkoobrotowa PTZ o rozdzielczości obrazu min. 1920 x 1080 (HDTV 1080p) |  |  |
| 2 | Rodzaj transmisji obrazu |  |  | - Transmisja w sieci IP z wykorzystaniem kompresji i jednoczesną obsługa wielu strumieni w formatach H.264, H.265 i M-JPEG. - Format kompresji H.264 i H265 muszą posiadać obsługę dynamicznej wartości grupy sekwencji obrazów w kodowaniu między-obrazowym wydłużających sekwencję dla scen z małą lub żadną liczbą zmian, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przestrzeni dyskowej przechowywania obrazów. - Kamera obsługuje następujące algorytmy kodowania wideo: - w formacie MJPEG z możliwością wyboru szybkości w zakresie od 1 do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - w formacie H.264 Main Profile z przewidywaniem ruchu i adaptacyjnym kodowaniem kontekstowym ciągu symboli binarnych (CABAC) o szybkości do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - w formacie H.264 Baseline Profile z przewidywaniem ruchu o szybkości do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - w formacie H.264 High Profile z przewidywaniem ruchu o szybkości do 50/60 kl./s we wszystkich rozdzielczościach. - Co najmniej dwa jednoczesne strumienie wideo w formacie H.264 o rozdzielczości HDTV 1080p (1920x1080) i szybkości do 50 kl./s (w trybie 50 Hz). - Implementacja formatów H.265 i H.264 obejmuje wysyłanie danych w ramach metody unicast i multicast oraz obsługę maksymalnej przepływności (ang. Maximum Bit Rate, MBR) i zmiennej przepływności (ang. Variable Bit Rate, VBR) oraz dostępnej przepływności (ang. ABR, Avaliable Bit Rate). - Przy formatach H.265 i H.264 obsługa adaptacyjnego sterowania przepływnością bitową scen za pomocą automatycznego dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji przepływności w obszarach peryferyjnych, zmniejszając przepustowość i wymogi przechowywania obrazów. - ONVIF S bądź ONVIF w wersji 1.01 lub nowszej. |  |  |
| 3 | Parametry obrazu |  |  | - Przetwornik: 1/2,8-cala typu RGB CMOS, skanowanie progresywne. - Współczynnik proporcji: HD: 16:9. - Obiektyw z mechanizmem automatycznego ustawiania ostrości i przysłony. - 21x zoom optyczny (od 4.0 do 84,6 mm). - 12x zoom cyfrowy. - Pole widzenia co najmniej: - w poziomie od 3.6° do 77°, - w pionie od 2.0° do 43.1°. - Minimalne oświetlenie obrazu: - kolorowego co najmniej 0,1 lux w trybie kolor przy 30 IRE - w trybie czarno-białym co najmniej 0,01 lux przy 30 IRE - Obsługa trybu dzień/noc. - Automatyczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone. |  |  |
| 4 | Regulacja obrazu |  |  | - Automatyczna i ręczna regulację balansu bieli. - Automatyczne i ręczne wyznaczanie stref ekspozycji. - Automatyczny fokus z możliwością regulacji ręcznej. - Funkcja optymalizacji działania w warunkach słabego oświetlenia. - Zwiększonym zakresem dynamiki co najmniej 120 dB w celu umożliwienia obserwacji w obrazu ze zróżnicowanymi warunkami oświetlenia, np. w obrazie występuje scena z jednoczesnymi obszarami bardzo jasnymi i bardzo ciemnymi. - Funkcja składania obrazu z kilku ekspozycji o różnych czasach naświetlania w celu dokładnego pokazania bardzo jasnych i bardzo ciemnych fragmentów. - Funkcja redukcji zamglenia w celu uzyskania czystego obrazu na kadrach z mgłą. Poziom redukcji zamglenia ustawiany ręcznie lub poprzez aktywację funkcji automatycznej redukcji zamglenia. - Funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu zapewniającą przeciwdziałanie drganiom obrazu w czasie rzeczywistym. |  |  |
| 5 | Parametry sterowania ruchem kamery |  |  | - Nieograniczony obrót w zakresie 360° i pochylanie w zakresie 180°, prędkość sterowania od 0,1°/s do 350°/s. - Ręczne ustawianie ponad 255 prepozycji. - Obsługa funkcji trasy dozorowej, która umożliwia kamerze automatyczne poruszanie się pomiędzy wybranymi prepozycjami z indywidualnymi szybkością obrotu i czasem wyświetlania każdej prepozycji - Możliwość nagrania niestandardowej trasy kamery PTZ sterowanej za pomocą urządzenia wejścia, np. joysticka, myszki lub klawiatury, a następnie zapisania i użycia tej trasy jako trasy dozorowej. - Możliwość detekcji i automatycznego śledzenia poruszających się obiektów w polu widzenia kamer. - Funkcja ekranowego wskaźnika kierunku. |  |  |
| 6 | Obsługa zdarzeń |  |  | - Kamera zapewnia zintegrowaną obsługę zdarzeń, która może zostać uaktywniona przez: - Wykrywanie i klasyfikację zdarzeń analitycznych, - wykrycie i klasyfikację obiektów, - dostęp do strumienia podglądu na żywo, - sabotaż kamery, - usterkę wentylatora, - temperaturę, - wyzwalacz ręczny/wirtualne wejścia sygnału, - funkcję PTZ, - wbudowane aplikacje innych firm, - detekcję awarii pamięci masowej typu Edge, - detekcję wstrząsów. - Reakcja kamery na wyzwolone zdarzenie obejmuje: - wysłanie powiadomienia za pośrednictwem protokołu HTTP, HTTPS lub TCP bądź poczty e-mail, - wysłanie obrazów za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - wysłanie pliku wideo za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - nagranie materiału w zasobie lokalnym i (lub) w sieciowym zasobie dyskowym, - uaktywnienie funkcji PTZ, - tryb dzienny/nocny, - nałożenie tekstu. |  |  |
| 7 | Zarządzanie i przechowywanie nagrań |  |  | - Kamera jest wyposażona w bufor wideo do zapisywania obrazów poprzedzających wystąpienie alarmu i następujących po nim. - Gniazdo kart microSD do obsługi lokalnego zasobu danych wideo. - Obsługa kart microSDHC oraz microSDXC z obsługa szyfrowania AES-XTS-Plain64 256-bit. - Obsługa zapisu w sieciowych zasobach dyskowych. |  |  |
| 9 | Praca w sieci IP |  |  | - Kontrola i konfiguracja kamery przez sieć IP. - Obsługa protokołu IPv4, IPv6. - Statyczne adresy IP oraz adresy nadawane przez serwer DHCP. - Obsługa protokołów Quality of Service (QoS), Bonjour. - Uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, TLS oraz IEEE802.1X, co zapewnia bezpieczny dostęp do kamery i dostarczanych przez nią materiałów. - Filtrowanie adresów IP - Synchronizowanie czasu za pośrednictwem serwera NTP. |  |  |
| 9 | Zarządzanie kamerą |  |  | - Wiele języków menu. Dostępny co najmniej język polski i język angielski. - Wbudowany serwer WWW umożliwiający zarządzanie kamerą i konfigurację materiałów wideo za pośrednictwem protokołu HTTP w standardowej przeglądarce internetowej. - Zarządzanie poziomu oprogramowania VMS zainstalowanego na serwerze w centrum rejestracji. - Obsługa za pośrednictwem otwartego, publicznego interfejsu API (ang. Application Programmers Interface), który zapewnia informacje niezbędne do integrowania funkcji kamery z aplikacjami innych firm. - Kamera udostępnia plik dziennika zawierający informacje o wszystkich użytkownikach, którzy nawiązywali z nią połączenie od czasu jej ostatniego uruchomienia. Plik zawiera informacje o adresie IP, z jakiego nastąpiło połączenie, oraz o dacie i godzinie nawiązania połączenia. |  |  |
| 10 | Inne wymagane funkcje |  |  | - Funkcję dostosowywanego licznika pikseli, który może służyć do rozpoznawania wielkości obiektów na podstawie liczby pikseli. - Nakładanie tekstu, m.in. daty i godziny. - Stosowanie obrazów graficznych jako nakładki w strumieniu wideo. - Stosowanie przynajmniej 30 indywidualnych masek prywatności 3D w strumieniu wideo. |  |  |
| 11 | Funkcje analityczne |  |  | - Wbudowany moduł uczenia maszynowego. - Dostarczone razem z kamerą zainstalowane aplikacje analityczne umożliwiające: - Funkcje analizy obiektowej zapewniające wykrywanie i klasyfikację obiektów co najmniej pojazdów i osób. - Funkcje wykrywania i klasyfikacji zdarzeń co najmniej w zakresie detekcje ruchu, przekroczenia linii, przebywania obiektu w strefie, czasu przebywania, automatycznego śledzenia. - Generowanie metadanych co najmniej w zakresie klasyfikacji: ludzie, twarze, pojazdy, tablice rejestracyjne, położenie. - Możliwość instalacji w kamerze dodatkowych aplikacji analitycznych producenta i firm trzecich. |  |  |
| Wymagania ogólne dla zintegrowanego zestawu kamerowego obejmującego kamerę stałopozycyjną wieloobiektywowa razem z głowicą szybkoobrotową PTZ |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr |  |  | Wymaganie minimalne |  |  |
| 1 | Właściwości mechaniczne i odporność na wpływ środowiska |  |  | - Wandaloodporna metalowa (np. z aluminium) obudowa spełniająca normę co najmniej IK10 - Klasa szczelności obudowy co najmniej IP66 - Praca w warunkach zewnętrznych z następującymi zakresami: - temperatury od –30°C do +50°C - wilgotności względnej od 10% do 100% (z kondensacją) |  |  |
| 2 |  | Wymagania instalacyjne i zasilanie |  |  | - W zestawie z kamerą dostarczony uchwyt do montażu naściennego zwisowego. - Zasilanie High PoE, transmisja wideo i kontrola przez połączenie 100 Base-TX Ethernet - Maksymalny pobór mocy całego zestawu 40W. |  |
| 3 |  | Wymagania gwarancyjne |  |  | Co najmniej 5-letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie elementy, w tym części ruchome. |  |

Tabela nr 4. Wymagania minimalne dla kamer typ 3 (kamera stałopozycyjna zmiennoogniskowa)

| L.p. |  | Parametr |  | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ kamery |  | Kamera zewnętrzna, w obudowie typu bullet, stałopozycyjna z motozoom o rozdzielczości obrazu min. 1920 x 1080 (HDTV 1080p) |  |
| 2 | Rodzaj transmisji obrazu |  | - Transmisja w sieci IP z wykorzystaniem kompresji H.265, H.264 i M-JPEG o o rozdzielczości HDTV 1080p (1920x1080) i szybkości do 25 kl./s (w trybie 50 Hz). - Format kompresji H.265 i H.264 muszą posiadać obsługę dynamicznej wartości grupy sekwencji obrazów w kodowaniu między-obrazowym wydłużających sekwencję dla scen z małą lub żadną liczbą zmian, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przestrzeni dyskowej przechowywania obrazów. - Jednoczesna obsługę co najmniej 15 niezależnie konfigurowalnych strumieni wideo w formatach Motion JPEG i H.264 oraz H.265. - Algorytmy kodowania wideo - w formacie H.264 Main i Baseline Profile. - w formacie H.264 High i Main Profile. - Implementacja formatów H.265 i H.264 obejmuje wysyłanie danych w ramach metody unicast i multicast oraz obsługę maksymalnej przepływności (ang. Maximum Bit Rate, MBR) i zmiennej przepływności (ang. Variable Bit Rate, VBR) oraz dostępnej przepływności (ang. ABR, Avaliable Bit Rate). - Przy formacie H.265 i H.264 obsługa adaptacyjnego sterowania przepływnością bitową scen za pomocą automatycznego dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji przepływności w obszarach peryferyjnych, zmniejszając przepustowość i wymogi przechowywania obrazów. - ONVIF S lub nowszej. |  |
| 3 | Parametry obrazu |  | - Przetwornik: 1/2,8-cala typu CMOS, skanowanie progresywne. - Współczynnik proporcji: HD: 16:9. - Obiektyw zmiennoogniskowy, funkcja zdalnego zoomu i ustawiania automatycznego ostrości. - 3x zoom optyczny (od 3 do9 mm). - Pole widzenia co najmniej: - w poziomie od 37° do 117°, - w pionie od 20° do 59°. - Minimalne oświetlenie obrazu: - kolorowego co najmniej 0,06 lux przy 50 IRE - w trybie czarno-białym co najmniej 0,01 lux przy 50 IRE - Obsługa trybu dzień/noc. - Automatyczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone. |  |
| 4 | Regulacja obrazu |  | - Automatyczna i ręczna regulację balansu bieli. - Automatyczne i ręczne wyznaczanie stref ekspozycji. - Automatyczny fokus z możliwością regulacji ręcznej. - Funkcja optymalizacji działania w warunkach słabego oświetlenia. - Zwiększonym zakresem dynamiki co najmniej 120 dB w celu umożliwienia obserwacji w obrazu ze zróżnicowanymi warunkami oświetlenia, np. w obrazie występuje scena z jednoczesnymi obszarami bardzo jasnymi i bardzo ciemnymi. - Funkcja redukcji zamglenia w celu uzyskania czystego obrazu na kadrach z mgłą. - Kompensacja prześwietlenia. |  |
| 5 | Obsługa zdarzeń |  | - Kamera udostępnia zintegrowaną obsługę zdarzeń, która może zostać uaktywniona przez: - wizyjną detekcję ruchu, - dostęp do strumienia podglądu na żywo, - sabotaż kamery, - temperaturę, - wyzwalacz ręczny/wirtualne wejścia sygnału, - wbudowane aplikacje innych firm, - detekcję awarii pamięci masowej typu Edge, - detekcję wstrząsów. - Reakcja kamery na wyzwolone zdarzenie obejmuje: - wysłanie powiadomienia za pośrednictwem protokołu HTTP, HTTPS lub TCP bądź poczty e-mail, - wysłanie obrazów za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - wysłanie pliku wideo za pośrednictwem protokołu FTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego bądź poczty e-mail, - nagranie materiału w zasobie lokalnym i (lub) w sieciowym zasobie dyskowym, - tryb dzienny/nocny, - nałożenie tekstu. |  |
| 6 | Nagrywanie i przechowywanie nagrań |  | - Kamera jest wyposażona w bufor wideo do zapisywania obrazów poprzedzających wystąpienie alarmu i następujących po nim. - Gniazdo kart SD do obsługi lokalnego zasobu danych wideo. - Obsługa kart microSD microSDHC oraz microSDXC. - Obsługa zapisu w sieciowych zasobach dyskowych. |  |
| 7 | Praca w sieci IP |  | - Kontrola i konfiguracja kamery przez sieć IP. - Obsługa protokołu IPv4, IPv6. - Statyczne adresy IP oraz adresy nadawane przez serwer DHCP. - Obsługa protokołów Quality of Service (QoS), Bonjour. - Uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, TLS oraz IEEE802.1X, co zapewnia bezpieczny dostęp do kamery i dostarczanych przez nią materiałów. - Filtrowanie adresów IP oraz co najmniej trójpoziomowa ochrona za pomocą haseł. - Synchronizowanie czasu za pośrednictwem serwera NTP. |  |
| 8 | Wymagania instalacyjne i zasilanie |  | - Zasilanie PoE IEEE 802.3af/802.3at, transmisja wideo i kontrola przez połączenie 100 Base-TX Ethernet - Maksymalny pobór mocy 13W. |  |
| 9 | Właściwości mechaniczne i odporność na wpływ środowiska |  | - Wandaloodporna metalowa (np. z aluminium) obudowa spełniająca normę co najmniej IK10 - Klasa szczelności obudowy co najmniej IP66 - Praca w warunkach zewnętrznych z następującymi zakresami: - temperatury od –40°C do +60°C - wilgotności względnej od 10% do 100% (z kondensacją) |  |
| 10 | Zarządzanie kamerą |  | - Menu w języku polskim. - Wbudowany serwer WWW umożliwiający zarządzanie kamerą i konfigurację materiałów wideo za pośrednictwem protokołu HTTP w standardowej przeglądarce internetowej. - Zarządzanie z poziomu oprogramowania zainstalowanego na serwerze w centrum rejestracji. - Obsługa za pośrednictwem otwartego, publicznego interfejsu API (ang. Application Programmers Interface), który zapewnia informacje niezbędne do integrowania funkcji kamery z aplikacjami innych firm. - Kamera udostępnia plik dziennika zawierający informacje o wszystkich użytkownikach, którzy nawiązywali z nią połączenie od czasu jej ostatniego uruchomienia. Plik zawiera informacje o adresie IP, z jakiego nastąpiło połączenie, oraz o dacie i godzinie nawiązania połączenia. |  |
| 11 | Inne wymagane funkcje |  | - Funkcję dostosowywanego licznika pikseli, który może służyć do rozpoznawania wielkości obiektów na podstawie liczby pikseli. - Nakładanie tekstu, m.in. daty i godziny. - Stosowanie obrazów graficznych jako nakładki w strumieniu wideo. - Stosowanie przynajmniej 30 indywidualnych masek prywatności 3D w strumieniu wideo. |  |
| 11 | Funkcje analityczne |  | - Wbudowany moduł uczenia maszynowego. - Dostarczone razem z kamerą zainstalowane aplikacje analityczne umożliwiające: - Funkcje analizy obiektowej zapewniające wykrywanie i klasyfikację obiektów co najmniej osób i rodzajów pojazdów (samochód osobowy, ciężarowy, autobus, jednoślad). - Funkcje wykrywania i klasyfikacji zdarzeń co najmniej w zakresie detekcje ruchu, przekroczenia linii, przebywania obiektu w strefie, czasu przebywania, automatycznego śledzenia. - Generowanie metadanych co najmniej w zakresie klasyfikacji: ludzie, twarze, rodzajów pojazdów, tablice rejestracyjne. - Możliwość instalacji w kamerze dodatkowych aplikacji analitycznych producenta i firm trzecich. |  |
| 12 | Funkcje analityczne |  | - Funkcja analizy obiektów w czasie rzeczywistym, która zapewnia wykrywanie, klasyfikowanie oraz liczenie obiektów - Kamera posiada możliwość instalowania aplikacji wykorzystujących narzędzia analityczne dostarczone przez producenta |  |
| 13 | Wymagania gwarancyjne |  | Co najmniej 5-letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie elementy, w tym części ruchome kamery. |  |

Tabela nr 5. Wymagania minimalne dla serwera systemu rejestracji obrazów

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Dedykowany platforma serwerowa z wbudowaną macierzą dyskową z zainstalowanym oprogramowaniem typy VMS (Video Management System) |
| 2 | Zastosowanie | Rejestracja obrazów oraz podgląd obrazów z kamer i zapisanych nagrań. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Dedykowana płyta główna serwerowa z możliwością instalacji co najmniej 1 procesora o architekturze x86-64. Zainstalowany min. jeden procesor wielordzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik nie gorszy niż 33 000 punktów (wynik testu publikowany na stronie: http://www.cpubenchmark.net), na dzień publikacji zapytania. Wydruk ze strony internetowej przedstawiony jest poniżej - przykładowe procesory spełniające wymagania wydajności obliczeniowej. |
| 4 | Przepustowość zapisu | min: 500 Mbit/s Serwer przystosowany wydajnościowo do obsługi zapisu co najmniej 64 kanałów wideo. |
| 5 | Pamięć operacyjna | Co najmniej 8 slotów do instalacji kości pamięci RAM. Zainstalowane min. 32GB DDR4. |
| 6 | Pamięć masowa | Obudowa umożliwiająca instalację co najmniej 8 dysków 3,5” HotSwap oraz 2 dysków M.2 NVMe. Zainstalowane min. - 2 dyski SSD 480GB M.2 NVMe min. 1 DWPD przeznaczone na system operacyjny i system VMS skonfigurowane w RAID-1. - 3 dyski HDD 8TB do zapisu nagrań z kamer, przeznaczone do pracy ciągłej w trybie 24/7, skonfigurowane w RAID-5. Możliwość instalacji bezpośrednio w macierzy kolejnych dysków do zapisu obrazów do łącznej ilości 8 szt. |
| 7 | Bezpieczeństwo danych | Dyski do systemu operacyjnego pracujące w konfiguracji RAID-1. Dyski do zapisu obrazów z kamer pracujące w konfiguracji RAID-5 (obsługa RAID realizowana przez dedykowany sprzętowy kontroler). Spełnione wymagania FIPS 140-2 poziom 2, tzn. nagrane materiały wideo są przechowywane na dyskach twardych w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem modułu Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0). |
| 8 | Monitorowanie i konfiguracja urządzenia | Zdalne monitorowanie stanu pracy urządzenia poprzez obsługę: - interfejs IPMI - protokołu SNMP - technologii Remote Desktop - monitoringu HTTP na potrzeby aplikacji do zarządzania zapisem |
| 9 | Zasilanie | 2 zasilacze redundantne (1+1) z możliwością wymiany „hot swap”, moc zasilacza co najmniej 650W |
| 10 | Interfejsy sieciowe LAN | Min. 2 x 1 Gigabit Ethernet |
| 11 | Wymagania instalacyjne | Instalacja w szafie rack 19”, wysokość max. 2U |
| 13 | System operacyjny | System operacyjny klasy serwerowej, dostarczony w najnowszej wersji oferowanej przez producenta, w polskiej wersji językowej. Dostarczona licencja wieczysta dopasowana do zaoferowanego serwera fizycznego oraz licencje dostępowe umożliwiające dostęp do serwera przez co najmniej 20 użytkowników jednocześnie oraz podłączenie dostarczanej ilości kamer. System powinien spełniać poniższe wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Współpraca z procesorami o architekturze x86 – 64bit. - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory oraz możliwość uruchomienia kontrolera domeny Microsoft Active Directory. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Możliwość uruchomienia roli serwera czasu (NTP). - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. - Dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). |
| 14 | Warunki gwarancji | - Co najmniej 3-letnia gwarancja producenta. - Serwis gwarancyjny świadczony na miejscu instalacji w dni robocze, przy czym reakcja serwisu powinna nastąpić w ciągu 24 godziny od zgłoszenia. |
| 15 | Zainstalowane oprogramowanie | Oprogramowanie serwera VMS (Video Management System). |

Referencyjne wyniki testu wydajności obliczeniowej

Wyniki testu PassMark PerformanceTest publikowane na stronie: http://www.cpubenchmark.net

Tabela nr 6. Wymagania minimalne dla oprogramowania VMS (Video Management System)

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Architektura oprogramowania | Klient – serwer. Oprogramowanie serwera obsługuje nagrywanie oraz zarządzanie treścią audio i wideo. Oprogramowanie klienta dostępne na platformę PC. Dostępne aplikacje klienta na urządzenia mobilne (IOS oraz Android®). Możliwość połączenia klienta z wieloma serwerami jednocześnie. |
| 2 | Licencje | Dostarczone licencje wieczyste na: - oprogramowanie serwera - podłączenie do systemu wszystkich dostarczonych kamer. Możliwość podłączenia do systemu kolejnych kamer w tym kamer innych producentów, poprzez zakup dodatkowych licencji. |
| 3 | Obsługa formatów video | Co najmniej: - H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High - H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile - MPEG-4 - MJPEG Obsługa wszystkich rozdzielczości do 20 megapikseli, w tym 4K Ultra HD. Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i MJPEG Kontrola poklatkowości i przepustowości. Obsługa ABR H. 264/H. 265 do zapisu ciągłego Do 180 kl./s na kamerę dla klienta systemu Windows Do 60 kl./s z 1080p i 30 kl./s z 4K dla aplikacji mobilnej w systemach iOS i Android |
| 4 | Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika | Interfejs użytkownika wyposażony jest w opcje podglądu na żywo, mapy obiektów, odtwarzania nagrań, zaawansowany konfigurator zdarzeń, system zarządzania alarmami i sterowanie PTZ. - Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim posiadający następujące możliwości: - podgląd na żywo, mapy obiektów, odtwarzania nagrań, zaawansowany konfigurator zdarzeń, system zarządzania alarmami, - wyświetlanie co najmniej 36 różnych strumieni wideo z wykorzystaniem wielu widoków złożonych (wielopodziałów) - szybkiego przełączania się pomiędzy wieloma widokami. - obsługi źródeł wideo metodą „przeciągnij i upuść” w obszarze interfejsu użytkownika. - obsługiwanie przynajmniej dwóch ekranów. - interfejs bazujące na mapach, który pozwala na wybór kamer w zależności od ich lokalizacji. - Funkcjonalności dostępne z poziomu oprogramowania serwera oraz aplikacji klienckich zdalnego: - podgląd na żywo - podgląd widoków złożonych (wielopodziałów) - widoki sekwencyjne - Wyświetlanie map danego obiektu wraz z interaktywnymi ikonami kamery, które mogą być wykorzystywane do wywoływania transmisji wideo i audio na żywo z wybranej kamery. - Importowanie danych pochodzących z map graficznych w następujących formatach: - JPEG - BMP - PNG - Natychmiastowe odtworzenie ostatnich zdarzeń w trybie wyświetlania na żywo. - Możliwość dodawania przycisków akcji do interfejsu podglądu na żywo, które mogą być wykorzystywana do uruchamiania akcji/ zdarzeń. - Możliwość obsługi indywidualnych kamer metodą „przeciągnij i upuść” oraz w dowolnym czasie dzielenia widoków pomiędzy więcej monitorów podczas pracy w trybie wyświetlania na żywo. - Zaawansowane mechanizmy przeszukiwania nagrań z uwzględnieniem metadanych oraz danych analitycznych z kamer |
| 5 | Zapis, odtwarzanie i obsługa archiwów obrazów | - Obsługa kamer sieciowych tradycyjnych i termicznych oraz enkoderów wideo. - Nagrywanie co najmniej 64 indywidualnie skonfigurowanych strumieni wideo przy pełnej częstotliwości (25kl/s) i w rozdzielczości co najmniej Full HDTV 1080p (1920 × 1080 pikseli) poprzez sieć IP. - Jednoczesne nagrywania co najmniej 1600 klatek na sekundę. - Nagrywanie audio i wideo w następujących trybach: - nagrywanie ciągłe - zaplanowane nagrywanie - nagrywanie oparte na zdarzeniach - nagrywanie uruchamiane ręcznie przez użytkownika - Możliwość indywidualnej konfiguracji rozdzielczości oraz szybkości klatek dla każdego źródła wideo. - Czas trwania nagrywanego materiału powinien być jedynie ograniczony przez ilość dostępnego do zapisu miejsca, jednakże system powinien również obsługiwać indywidualne ograniczenia dotyczące każdej kamery, co do określonej liczby dni, aby spełnić ewentualne wymogi prawne. - Eksportowane pliki wideo i audio powinny być nagrywane z wykorzystaniem niestandardowych formatów, które zapobiegają manipulowaniu zawartością. Powinny ponadto zawierać informację odnośnie daty, godziny i źródła nagrywanego materiału. - Zsynchronizowane odtwarzanie materiału archiwalnego dla co najmniej 16 jednoczesnych strumieni wideo przy pełnej prędkości klatek. - Eksport wielu wybranych sekwencji audio i wideo w raz z osobną, dedykowaną aplikacją do odtwarzania. - Wyszukiwanie plików wideo na podstawie następujących kryteriów: - Data, godzina - Na podstawie określonej kamery - Wykrywanie ruchu w konfigurowalnym obszarze wideo - Wykrytych i sklasyfikowanych obiektów - Zawartość strumienia wideo - Na podstawie szybkiego przeglądu zarejestrowanego materiału przez przesuwanie wskaźnika czasu po osi czasu (tzw. scrubbing) - Przesyłanie wideo poprzez: - Multipart HTTP (emisja pojedyncza) - RTP poprzez RTSP poprzez HTTP (emisja pojedyncza) |
| 6 | Sterowanie kamerami | Dla każdej kamery: - Zapewnienie możliwość kontroli obrotu, przechyłu i przybliżenia wprost z poziomu interfejsu użytkownika. - Zapewnienie wysterowanie najmniej 100 pozycji presetów w zależności od kamery. - Obsług funkcjonalność ustawiania i wywoływania tras patrolowych, które pozwalają kamerze PTZ na automatyczne przemieszczanie się pomiędzy wybranymi prepozycjami z wykorzystaniem indywidualnego czasu wyświetlania dla każdego z nich. |
| 7 | Obsługa zdarzeń i alarmów | - Zintegrowana funkcjonalność zarządzania zdarzeniami, z możliwością ich uruchomienia przez: - Wideodetekcję ruchu - Audiodetekcję - Wykrywanie i klasyfikację obiektów - Manipulowanie przy kamerze (sabotaż) - Detekcję ruchu w strefie - Utratę połączenia z kamerą sieciową lub enkoderem - Harmonogram - Awaryjne przywracanie nagrywania – przywracanie utraconego nagrania w kamerach lub enkoderach po przerwie w połączeniu pomiędzy kamerą a serwerem zapisu - Zdalne urządzenia takie jak panele kontroli dostępu lub zewnętrzne urządzenia we/wy - W reakcji na wykryte zdarzenie system powinien umożliwiać: - Wyświetlenie procedury, która dostarczy operatorowi instrukcji/ akcji jakie należy podjąć - Automatyczny wybór wstępnie zdefiniowanych podglądów na żywo - Rozpoczęcie nagrywania wideo przy zdefiniowanej jakości obrazu i szybkości klatek - Nagrywanie wideo przed i po wystąpieniu alarmu przy zdefiniowanej jakości obrazu i szybkości klatek - Aktywację wyjścia zewnętrznego - Powiadomienie odnośnie zdarzenia poprzez wysłane wiadomoście-mail - Uruchomienie komunikatu głosowego - Zablokowanie lub odblokowanie przejścia z kontroli dostępu - Historia zdarzeń, w formie listy obejmującej zakres wymagany przez Zamawiającego. - Przyjmowanie powiadomień i alarmów od nielimitowanej liczby urządzeń wejścia/wyjścia podłączonych do sieci. Otrzymane powiadomienia i alarmy powinny generować zdarzania w systemie zarządzania sygnałem wizyjnym. |
| 8 | Funkcje sieciowe i administracyjne | - System zarządzania sygnałem wizyjnym powinien działać poprzez wykorzystywanie statycznego lub dynamicznego adresu IP. - System powinien obsługiwać adresy dostarczane przez Dynamic Name Server (DNS). - Automatyczne wykrywanie kamer i enkoderów z wykorzystaniem protokołu UPnP oraz Bonjour. - Tworzenie wielu użytkowników systemu zarówno z poziomu lokalnych użytkowników komputera, jak i poprzez Active Directory wraz ze zdefiniowaniem indywidualnych uprawnień dla użytkownika. - Przypisania adresu IP i konfiguracji nowych i zastępowanych kamer oraz enkoderów. - Tworzenie kopii zapasowej dla konfiguracji całości systemu. - Aktualizacja oprogramowania układowego w pojedynczych kamerach. - Po połączeniu z Internetem możliwość lokalizację i pobieranie aktualizacji odpowiedniego oprogramowania układowego. - Obsługa w pełnym zakresie przez otwarty i opublikowany interfejs API (interfejs programistów aplikacji) udostępniający niezbędne informacje umożliwiające integrację funkcjonalności z aplikacjami innych dostawców. |