ZMIENIONY_II_Załącznik nr 2 do umowy nr … /TI/2025

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. KPP Polkowice

| 1 | Konsola dyspozytorska wraz z licencją | szt. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zdalne sterowanie Moduł radiokomunikacyjny/interfejs radiowy w module RACK | szt. | 3 |
|  | Pulpit USB z mikrofonem dynamicznym współpracujący z konsolą dyspozytorską | szt. | 2 |
|  | Pulpit sterowany po IP współpracujący z modułem radiokomunikacyjny (interfejsem) | szt. | 1 |

Zadanie 2. KPP Polkowice

| 1 | Radiotelefon nasobny UHF TETRA | szt. | 79 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Radiotelefon UHF TETRA przewoźny ukompletowanie biurkowe | szt. | 4 |
|  | Radiotelefon UHF TETRA przewoźny ukompletowanie rozłączne | szt. | 35 |
|  | Mikrofonogłośnik do radiotelefonu nasobnego | szt. | 44 |
|  | Zestaw kamuflowany do radiotelefonu nasobnego | szt. | 35 |

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu poprzez dostawę urządzeń łączności radiowej w postaci konsoli dyspozytorskich, radiotelefonów wraz z akcesoriami, urządzeń pozwalających na zdalne zarządzanie radiotelefonami wraz z akcesoriami dopuszczonymi do współpracy z istniejącym systemem i niezbędnym oprogramowaniem w celu rozbudowy istniejącego systemu.

I       Ogólne uwarunkowania.

Obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu użytkowany jest cyfrowy system łączności TETRA z szyfrowaniem TEA2 zbudowany na wyniesionych stacjach bazowych tworzących rozległą sieć łączności, która współgra z urządzeniami i interfejsami DMR. Wykorzystywany system TETRA TEA2 / DMR umożliwia użytkownikom prowadzenie korespondencji z miejsc oddalonych od siebie. Dostarczone przez Wykonawcę  urządzenia (tj. radiotelefony, konsole dyspozytorskie, zdalne sterowania) zostaną uruchomione w istniejącej sieci radiowej  TETRA. Wykonawca zapewni w formie oświadczenia pełną kompatybilność dostarczanych urządzeń z pracującym już systemem.

1. Konsola dyspozytorska  (System Dyspozytorski bazujący na technologii IP)

| Lp. | Konsola dyspozytorska - System Dyspozytorski wymagany przez zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Konsola dyspozytorska 1 komplet (konsola) - urządzenie składające się z komputera panelowego typu All-In-One lub dedykowanego urządzenia Wykonawcy w jednej obudowie, z monitorem o przekątnej ekranu min. 20” umożliwiającymi nadawanie i odbiór korespondencji radiowo– telefonicznej, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem wykonawcy służącym do administrowania i obsługi pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej wraz z licencją. W zestawie bezprzewodowa mysz i klawiatura |
| 1.1 | Cechy konsoli dyspozytorskiej. |
| 1.2 | Nadawanie i odsłuch na dowolnym przypisanym do użytkownika radiotelefonie, podgląd wyświetlacza, a także dostęp do wszystkich przycisków fizycznych radiotelefonu, naciskania i przytrzymywania, możliwy jest też odsłuch rozmów innych operatorów prowadzących rozmowę na tym samym urządzeniu. |
| 1.3 | Obsługę radiotelefonów z pełną wizualizacją wyświetlaczy, wciskania przycisków funkcyjnych nadawania i odbioru. |
| 1.4 | Pracę wybranych radiotelefonów w trybie tzw. Votingu – wybór stacji bazowej odbierającej najlepszy poziom sygnału. |
| 1.5 | Odsłuch nagrań rozmów z rejestratora TRX KSRC |
| 1.6 | Możliwość łączenia radiotelefonów w grupy Crossband, czy konferencji radiotelefonu z telefonem. |
| 1.7 | Możliwość realizacji połączenia do sterownika SGM5ES poprzez serwer RoIP uruchomiony na Serwerze Konfiguracyjnym |
| 1.8 | Możliwość nagrywania radiotelefonów na rejestratorze TRX KSRC |
| 1.9 | Konfiguracja systemu dostępna zdalnie z poziomu strony WWW. |
| 1.10 | Szybki odsłuch korespondencji radiowej i telefonicznej. |
| 1.11 | Natychmiastową komunikację typu intercom pomiędzy użytkownikami Konsol Dyspozytorskich |
| 1.12 | Dowolne tworzenie zestawów urządzeń dźwiękowych (np. głośnik wbudowany w monitor AIO i mikrofon z USB) oraz indywidualne przypisanie ich do modułów radiotelefonów/telefonów/intercomu. |
| 1.13 | Lokalizację i wizualizację radiotelefonów DMR i terminali GSM na mapie. Zarządzanie nimi, sprawdzenie dostępności, zmianę interwału raportowania pozycji. Moduł mapowy w trybie offline |
| 1.14 | Możliwość podłączenia bramki SMS i obsługi jej z Konsoli Dyspozytorskiej. |
| 1.15 | Stabilność działania systemu, praca ciągła |
| 1.16 | Współpraca i integracja z istniejącym systemem dyspozytorskim TRX opartym o SGM5ES |

2. Zdalne sterowanie - Moduł radiokomunikacyjny/interfejs radiowy (moduł)– interfejs umożliwiający  sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP - w obudowie RACK.

| Lp. | Interfejs umożliwiający sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP. |
| --- | --- |
| 1 | Cechy modułu radiokomunikacyjnego. |
| 1.1 | 1 kompletny moduł umożliwiający sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP. Instalacja sprzętu w szafie RACK zapewniająca dobrą organizację sprzętu i porządek. Możliwość zamontowania zdalnego sterowania wraz z radiotelefonem i zasilaczem zamkniętym w obudowie i przystosowany do montażu w szafie typu Rack. |
| 1.2 | Interfejs radiowy (moduł) umożliwiający przeniesienie na duże odległości funkcji radiotelefonu. Zapewniający pełne odwzorowanie wyświetlacza oraz przeniesienie funkcji przycisków i audio wykorzystujący technologię IP. Możliwość pracy jako przekaźnik informacji lub kontroler innych urządzeń. Powinien posiadać funkcję współużytkowania jednego radiotelefonu przez wielu użytkowników z wielu urządzeń. Wyposażony w odporną na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne obudowie, gwarantującą dobrą izolację i ochronę podzespołów elektronicznych. |
| 2 | Minimalne parametry techniczne interfejsu radiowego (modułu). |
| 2.1 | Zasilanie – 12V DC |
| 2.2 | Przepustowość IP (bez kompresji – na jednego użytkownika) >100kb/s |
| 2.3 | Przepustowość IP (z kompresją – na jednego użytkownika) >64kb/s |
| 2.4 | Pobór mocy ~2.3W |
| 2.5 | Złącza: LAN, USB, DB25, zasilania |
| 3 | Wymagania uzupełniające. |
| 3.1 | Obsługa radiotelefonów / przemienników: Motorola DM4600 / DM4601 / DM4600e / DM4601e Motorola DM3600 / DM3601 Motorola GM360 Motorola MTM5400 Hytera MD655 / MD655g Hytera MD785 / MD785g Hytera MT680 / MT680 Plus Hytera RD625 (przemiennik) Ericsson EDACS Orion Harris 7100 Icom F5062 |
| 3.2 | Obudowa z zasilaczem do radiotelefonu z wyprowadzonymi złączami takimi jak: - Zaciski akumulatora 12V DC - Złącze RJ45 – Ethernet - Zasilanie 230V AC - Złącze antenowe typu N - Dodatkowo w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia w obudowie powinien znajdować się wentylator oraz łatwo dostępny przycisk resetu urządzenia. Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w szafie RACK.Dodatkowo zestaw powinien zawierać okablowanie umożliwiające komunikację IP z radiotelefonami posiadanymi przez Zamawiającego Motorola DM4601e, Motorola MTM5400 |

3. Pulpit USB z mikrofonem dynamicznym współpracujący z konsolą dyspozytorską.

| Lp. | Pulpit USB z mikrofonem dynamicznym współpracujący z konsolą dyspozytorską. |
| --- | --- |
| 1 | Kompletny Pulpit dyspozytorski podłączony do komputera przez port USB. Posiadający mikrofon dynamiczny i min.8 programowalnych przycisków współpracujących z Konsolą Dyspozytorską i oprogramowaniem. |
| 2 | Cechy Pulpitu USB |
| 2.1 | Urządzenie powinno posiadać wbudowany głośnik i mikrofon. Dodatkowo zastosowany powinien być nożny włącznik PTT, mikrofon zewnętrzny z wkładką dynamiczną. Wbudowane min. 8 przycisków umożliwiających nadawanie w wybranej strefie i kanale. Podłączenie mikrofonu dodatkowego powinno dawać możliwość zaprogramowania dodatkowych przycisków nadawania oraz funkcję podłączenia włącznika nożnego |
| 3 | Wymagania uzupełniające |
| 3.1 | - Zasilanie: 5VDC (USB) - Ilość przycisków: 8 - Pobór prądu: <0.5A - Złącza: - USB – komunikacja z komputerem / Konsolą Dyspozytorską - RJ48 – złącze mikrofonu dodatkowego w standardzie - Jack 6,3 mm – złącze mikrofonu dynamicznego - RJ11 – wyjście analogowe do rejestratora |

4.Pulpit sterowany po IP współpracujący z modułem radiokomunikacyjny (interfejsem)

| Lp. | - Pulpit IP współpracujący z modułem radiokomunikacyjny (interfejsem) |
| --- | --- |
| 1 | Kompletny Pulpit IP komunikujący się po sieci IP ze zdalnym sterowaniem (modułem radiokomunikacyjnym). Pulpit powinien umożliwiać obsługę bez użycia komputera. Pulpit IP powinien zapewnićnajlepszą jakość dźwięku w komunikacji cyfrowej i analogowej. Powinien działać równolegle z oprogramowaniem i Konsolami Dyspozytorskimi oraz współpracować z jednym radiotelefonem obsługiwanym przez moduł radiokomunikacyjny. |
| 2 | Cechy Pulpitu IP |
| 2.1 | Urządzenie powinno posiadać wbudowany głośnik i mikrofon. Dodatkowo zastosowany powinien być nożny włącznik PTT, mikrofon zewnętrzny z wkładką dynamiczną. Wbudowane przyciski umożliwiających nadawanie w danej strefie i kanale. Dodatkowo wyposażony w gniazdo mikrofonu dodatkowego lub specjalnie przygotowanego zestawu słuchawkowego. Konfiguracja urządzenia odbywa się przez interfejs WWW a urządzenie działa z wykorzystaniem infrastruktury sieci LAN. |
| 3 | Wymagania uzupełniające |
| 3.1 | - Zasilanie: 12VDC - Ilość przycisków: 4 - Ilość obsługiwanych radiotelefonów: 1 - Pobór prądu: <2A - Złącza: - RJ45 – złącze Ethernet - RJ48 – mikrofon zewnętrzny w standardzie Motorola - Jack 6,3 mm – złącze mikrofonu dynamicznego - RJ11 – złącze analogowe rejestratora |

5. Radiotelefon nasobny UHF TETRA

| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego UHF TETRA wymagane przez zamawiającego. |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe. |
|  | 1.1. Wymagania ogólne 1.1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO) 1.1.2. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 128x90 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.3. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.1.4. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.5. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.1.6. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.1.7. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.1.8. Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania z punktu 1.1.9. 1.1.9. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.1.10. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.1.11. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.1.12. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.1.13. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.1.14. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.1.15. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.1.16. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.1.17. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.1.18. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.1.19. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.1.20. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.1.21. Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. 1.1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.1.25. Praca w trybie DMO z radiotelefonem przewoźnym 1.1.26. Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika z przyciskiem PTT i słuchawką. 1.1.27. Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. 1.2. Wymagania w trybie TMO 1.2.1. Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 1.2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 1.2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.2.4. Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 1.2.5. Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 1.2.6. Identyfikacja strony wywołującej. 1.2.7. Identyfikacja rozmówcy. 1.2.8. Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 1.2.9. Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 1.2.10. Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. 1.2.11. Możliwość odsłuchu otoczenia (AmbienceListening). 1.2.12. Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 1.2.13. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 1.2.14. Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 1.2.15. Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 1.2.16. Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS ( SDS Remote Control ). 1.2.17. Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 1.3. Wymagania w trybie DMO 1.3.1. Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 1.3.2. Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 1.3.3. Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.3.4. Możliwość programowego czasu nadawania. 1.3.5. Praca na dowolnym z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 1.3.6. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 1.3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK 1.4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 1.4.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje 1.4.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 1.4.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 1.4.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 1.4.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 1.4.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.4.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.4.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 1.4.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 1.4.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 1.4.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 1.4.12. Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. 1.4.13. Zamawiający posiada zestaw do programowania kluczy KVL 4000. W przypadku zaproponowania radiotelefonu niekompatybilnego z w/w zestawem, Wykonawca dostarczy zestaw do programowania kluczy wraz z kompletnym oprogramowaniem i okablowaniem, oraz w ramach realizacji zamówienia zapewni szkolenie dla 4 osób z dostarczonego sprzętu. Szkolenie powinno być przeprowadzone na sprzęcie i w siedzibie Wykonawcy w takiej samej konfiguracji jak zaoferowano Zamawiającemu w formie minimum dwóch dni szkoleniowych po 8 godzin dziennie w zakresie obsługi, konfiguracji, programowania, szyfrowania. Wykonawca pokrywa koszty szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania uczestników od dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do dnia zakończenia szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej. 1.4.14. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 1.4.15. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 1.4.16. Możliwość automatycznego, zdalnego programowania radiotelefonu za pośrednictwem ładowarki i z użyciem łączy Ethernet w sieci logicznej Zamawiającego, bez konieczności połączenia z internetem. Zamawiający nie dopuszcza realizacji tej funkcjonalności przy użyciu łączy bezprzewodowych, np. WiFi. Funkcjonalność zdalnego programowania musi oferować możliwość centralnego generowania: zadań do wykonania, plików do programowania radiotelefonów, plików do upgrade’u radiotelefonów (firmware), z możliwością ich automatycznej dystrybucji poprzez sieć Ethernet Zamawiającego 1.5. Parametry techniczne 1.5.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. 1.5.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. 1.5.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. 1.5.4. Moc nadajnika przynajmniej 1,8W (klasa mocy 3L wg EN300392-2). 1.5.5. Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2). 1.5.6. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. 1.5.7. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65. 1.5.8. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-7 1.6. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 1.6.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 1.6.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE. 1.7. Ukompletowanie 1.7.1. Radiotelefon. 1.7.2. Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim 1.7.3. Deklaracja zgodności CE radiotelefonu. 1.7.4. Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷400 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS. 1.7.5. Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt. 1.7.6. Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o szerokości 50 mm. 1.7.7. Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 1.8. Dodatkowe ukompletowanie 1.8.1. Zaślepka złącza akcesoriów radiotelefonu. |
| 3 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji. |

6. Radiotelefon UHF TETRA przewoźny ukompletowanie biurkowe

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
|  | Radiotelefon przewoźny standardu TETRA w ukompletowaniu biurkowym |
| 1. | Parametry radiotelefonu |
| 1.1 | 1. Parametry techniczne ogólne: 1.1.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. 1.1.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. 1.1.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. 1.1.4. Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). 1.1.5. Klasa odbiornika: A i B. 1.1.6. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC. 1.1.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. 1.1.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54. 1.1.9. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5. 1.1.10 Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. |
| 1.2 | Wymagania funkcjonalno-użytkowe 1. Wymagania ogólne 1.1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). 1.1.2. Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. 1.1.3. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.4. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.1.5. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.6. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.1.7. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.1.8. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.1.9. Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.1.10. 1.1.10. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.1.11. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.1.12. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.1.13. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.1.14. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.1.15. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.1.16. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.1.17. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.1.18. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.1.19. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.1.20. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.1.21. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.1.25 Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 1.1.26. Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. 2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO 1.2.1. Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 1.2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 1.2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.2.4. Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 1.2.5. Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 1.2.6. Identyfikacja strony wywołującej. 1.2.7. Identyfikacja rozmówcy. 1.2.8. Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 1.2.9. Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 1.2.10. Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. 1.2.11. Możliwość odsłuchu otoczenia (AmbienceListening). 1.2.12. Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 1.2.13. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 1.2.14. Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 1.2.15. Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 1.2.16 Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS ( SDS Remote Control ) 1.2.17 Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO 1.3.1. Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 1.3.2. Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 1.3.3. Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.3.4. Możliwość programowego czasu nadawania. 1.3.5. Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 1.3.6. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 1.3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK 4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway 1.4.1. Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.2. Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.3. Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. 1.4.4. Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). 1.4.5. Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). 1.4.6. Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). 5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater 1.5.1. Retransmisja połączeń głosowych. 1.5.2. Wywołanie alarmowe. 1.5.4. Retransmisja SDS. 1.5.5. Retransmisja statusów. 6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 1.6.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. 1.6.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 1.6.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 1.6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 1.6.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 1.6.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 1.6.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 1.6.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 1.6.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 1.6.12. Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. 1.6.13. Zamawiający posiada zestaw do programowania kluczy KVL 4000. W przypadku zaproponowania radiotelefonu niekompatybilnego z w/w zestawem, Wykonawca dostarczy zestaw do programowania kluczy wraz z kompletnym oprogramowaniem i okablowaniem. 1.6.14. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 1.6.15. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 1.6.16 Możliwość automatycznego, zdalnego programowania radiotelefonu za pośrednictwem łączy Ethernet w sieci logicznej Zamawiającego, bez konieczności połączenia z internetem. Zamawiający nie dopuszcza realizacji tej funkcjonalności przy użyciu łączy bezprzewodowych, np. WiFi. Funkcjonalność zdalnego programowania musi oferować możliwość centralnego generowania: zadań do wykonania, plików do programowania radiotelefonów, plików do upgrade’u radiotelefonów (firmware), z możliwością ich automatycznej dystrybucji poprzez sieć Ethernet Zamawiającego |
| 2. | Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesięcy |
| 4. | Wyposażenie radiotelefonu Wbudowany głośnik w podstawie lub module wyświetlacza Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie (przewód zasilający o długości min. 3 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 5. | Ukompletowanie dodatkowe radiotelefonu Złącze akcesoriów Podstawka biurkowa z wbudowanym głośnikiem Mikrofon biurkowy producenta radiotelefonu Zasilacz Dane techniczne zasilacza Zmienność nap. wyjściowego 10V–14.2V DC Wydajność prądowa 10A Parametry elektryczne (praca bez akumulatora) Napięcie zasilania 187V - 253V AC Prąd wyjściowy 10A Pobór prądu < 1.2A Udar prądu przy załączeniu do sieci < 15A Zasilacz I klasy spełniający normę EN-60950 Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C Zakłócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B Wyposażenie zasilacza w: Układ optycznej i akustycznej (z możliwością kasowania) sygnalizacji awarii (przejście na pracę bateryjną, przekroczenie dopuszczalnych temperatur) Wskaźniki LED pokazujące stan zasilacza oraz stan naładowania akumulatora Układ ograniczenia prądu ładowania do 3A Układ regulacji napięcia ładowania sondą temperaturową Układ odłączania baterii (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem) System wentylacji wnętrza zasilacza sterowany dwoma sondami temperaturowymi (z możliwością wyłączenia) |
| 6. | Ukompletowanie zestawu antenowego Bazowa antena dookólna UHF wraz z uchwytem ściennym Antena np. SIRIO CX-380 N lub równoważna spełniającą następujące wymagania: 1. Typ anteny Antena bazowa ¾ fali J- Pole UHF 2. Wykonanie Aluminium, mosiądz, nylon, stal nierdzewna 3. Zakres częstotliwości pracy 380 MHz – 395 MHz 4. Polaryzacja pionowa 6. Szerokość wiązki dookólna 7. Impedancja 50 Ohm 8. Zysk 2.0dBd (4,15dBi) 9. SWR Niższy od 2.00 10. Max. moc wejściowa Niemniej niż 200W 11. Złącze Nisko stratne N 12. Wymiary ≥ 670 mm 13. Maksymalna waga ≥ 0,45 kg 14. System mocowania Fabryczny uchwyt do rur 35-42 mm 15. Zabezpieczenie antystatyczne Zabezpieczona przed ładunkami elektrostatycznymi 16. Odporność na napór wiatru 180 km/h 17. Uchwyt mocujący Uchwyt ścienny VF- 2020, ocynkowany średnica rury 32mm odległość od ściany 20 cm Za równoważne Zamawiający uzna antenę, która posiada takie same parametry techniczne opisane w punktach 3,7,8,9,12,13 Jumper o długości min. 2m (1szt.) do połączenia terminala z ochronnikiem przepięć Koncentryczny ogranicznik przepięć np. PolyPhaser VHF50HD lub równoważny spełniający następujące wymagania: 1. Prąd udarowy 20 kA 2. Maksymalna moc przenoszona 750 W 3. Zakres częstotliwości pracy 100 MHz – 512 MHz 4. Złącza N żeńskie 5. VSWR ≥1,1:1 6. Wodoszczelność IP67 7. Tłumienność≥ 0,1 dB Za równoważne Zamawiający uzna koncentryczny ogranicznik przepięć, który posiada takie same parametry techniczne opisane w punktach 1,2,3,4,5,7 |

7. Radiotelefon UHF TETRA przewoźny ukompletowanie rozłączne

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
|  | Radiotelefon przewoźny standardu TETRA w ukompletowaniu rozłącznym |
| 1. | Parametry radiotelefonu |
| 1.1 | 1. Parametry techniczne ogólne: 1.1.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. 1.1.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. 1.1.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. 1.1.4. Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). 1.1.5. Klasa odbiornika: A i B. 1.1.6. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC. 1.1.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. 1.1.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54. 1.1.9. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5. 1.1.10 Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. |
| 1.2 | Wymagania funkcjonalno-użytkowe 1. Wymagania ogólne 1.1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). 1.1.2. Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. 1.1.3. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.4. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.1.5. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.6. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.1.7. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.1.8. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.1.9. Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.1.10. 1.1.10. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.1.11. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.1.12. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.1.13. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.1.14. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.1.15. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.1.16. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.1.17. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.1.18. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.1.19. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.1.20. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.1.21. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.1.25 Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 1.1.26. Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. 2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO 1.2.1. Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 1.2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 1.2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.2.4. Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 1.2.5. Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 1.2.6. Identyfikacja strony wywołującej. 1.2.7. Identyfikacja rozmówcy. 1.2.8. Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 1.2.9. Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 1.2.10. Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. 1.2.11. Możliwość odsłuchu otoczenia (AmbienceListening). 1.2.12. Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 1.2.13. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 1.2.14. Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 1.2.15. Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 1.2.16 Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS ( SDS Remote Control ) 1.2.17 Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO 1.3.1. Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 1.3.2. Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 1.3.3. Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.3.4. Możliwość programowego czasu nadawania. 1.3.5. Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 1.3.6. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 1.3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK 4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway 1.4.1. Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.2. Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.3. Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. 1.4.4. Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). 1.4.5. Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). 1.4.6. Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). 5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater 1.5.1. Retransmisja połączeń głosowych. 1.5.2. Wywołanie alarmowe. 1.5.4. Retransmisja SDS. 1.5.5. Retransmisja statusów. 6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 1.6.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. 1.6.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 1.6.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 1.6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 1.6.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 1.6.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 1.6.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 1.6.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 1.6.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 1.6.12. Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. 1.6.13. Zamawiający posiada zestaw do programowania kluczy KVL 4000. W przypadku zaproponowania radiotelefonu niekompatybilnego z w/w zestawem, Wykonawca dostarczy zestaw do programowania kluczy wraz z kompletnym oprogramowaniem i okablowaniem. 1.6.14. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 1.6.15. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 1.6.16 Możliwość automatycznego, zdalnego programowania radiotelefonu za pośrednictwem łączy Ethernet w sieci logicznej Zamawiającego, bez konieczności połączenia z internetem. Zamawiający nie dopuszcza realizacji tej funkcjonalności przy użyciu łączy bezprzewodowych, np. WiFi. Funkcjonalność zdalnego programowania musi oferować możliwość centralnego generowania: zadań do wykonania, plików do programowania radiotelefonów, plików do upgrade’u radiotelefonów (firmware), z możliwością ich automatycznej dystrybucji poprzez sieć Ethernet Zamawiającego. |
| 3 | Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. |
| 4 | Ukompletowanie dodatkowe radiotelefonu producenta Mikrofon kamuflowany dedykowany producenta radiotelefonu z przewodem min. 5m Zestaw rozłączny do radiotelefonu Kabel połączeniowy do zestawu rozłącznego o długości 5m Przycisk kamuflowany PTT dedykowany producenta radiotelefonu z przewodem min. 5m Złącze akcesoriów Głośnik o mocy minimum 4W Ramka pozwalająca na przerobienie zestawu rozłącznego w zestaw biurkowy Gwarancja min. 24 miesiące Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji. |

8. Mikrofonogłośnik do radiotelefonu nasobnego z fonowodem z przetwornikiem 
i wymiennym fonowodem

| Lp. | Mikrofonogłośnik do radiotelefonu nasobnego z fonowodem z przetwornikiem i wymiennym fonowodem |
| --- | --- |
| 1. | 1.1. Mikrofonogłośnik z rozciągalnym przewodem spiralnym o długości spoczynkowej 50 cm ± 5 cm 1.2. Zakończenie przewodu złączem przyłączanym do złącza akcesoriów radiotelefonu 1.3. Przycisk nadawania (PTT) wbudowany w obudowę mikrofonogłośnika 1.4. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP54. 1.5. Złącze typu jack do podłączenia słuchawki dousznej wbudowane w mikrofonogłośnik. 1.6 Słuchawka z przetwornikiem ze spiralnym przewodem zakończona złączem typu jack z wymiennym fonowodem umożliwiająca podłączenie do mikrofonogłośnika zaproponowanego w punkcie 1.1 1.7 Dodatkowo wymienny fonowód do zestawu z punktu 1.6 1.8 Mikrofonogłośnik powinien posiadać przycisk alarmowy w kontrastującym kolorze umieszczony w górnej części |

9. Zestaw kamuflowany do radiotelefonu nasobnego

| Lp. | Zestaw kamuflowany do radiotelefonu nasobnego |
| --- | --- |
| 1 | 1.1. Zestaw słuchawkowy z przeźroczystym fonowodem 1.2. Zakończenie zestawu złączem przyłączanym do złącza akcesoriów radiotelefonu nasobnego 1.3. Przycisk nadawania (PTT) oraz mikrofon na osobnych kablach 1.4. Kolor czarny |

10.  Wymagania dotyczące programowania Terminali TETRA

- Musi być możliwa wielokrotna zmiana danych wstępnie programowanych, takich jak: przynależność do grup i kanały wykorzystywane w trybie bezpośrednim;

- Musi być możliwa aktualizacja oprogramowania (firmware) Terminali;

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego poprawiania błędów oprogramowania Terminali

11. Wykonawca dostarczy w ramach każdego zadania:

- Sprzęt dla Zamawiającego, który umożliwia pełną funkcjonalność i integrację z istniejącym już systemem w standardzie TETRA.

- Aktualną wersję oprogramowania wraz z aktywną bezterminową pełną licencją, przeznaczoną do konfiguracji oferowanych radiotelefonów dostarczoną na nośniku USB pracującą z systemem operacyjnym Windows 10 i wyżej.

- Okablowanie USB do obsługi oferowanych radiotelefonów do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem.

12. Wymagania gwarancyjne

- Okres gwarancji dla baterii radiotelefonów nasobnych powinien wynosić min 12 miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru produktu.

- Dostarczone urządzenia mają być nowe tj. wyprodukowane nie wcześniej niż rok od dostawy i wolne od wad.

- Gwarancja obejmuje:

- wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;

- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;

- usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń.

- W okresie obowiązywania gwarancji, nowe wersje oprogramowania i licencje zostaną dostarczone bezpłatnie. W razie potrzeby zostanie zapewniona bezpłatna aktualizacja dokumentacji.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii urządzeń będących przedmiotem zamówienia, w dni robocze w godzinach od 8.00 do godz.16.00 pod numerem telefonu/faksu ........................... , lub na podany adres email: …...........................

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu do i z serwisu sprzętu podlegającego naprawie.

WYKONAWCA: