ZAKRES OPRACOWANIA:

PRZEMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCJEGO:

PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH
– UL. KOCHANOWSKIEGO ORAZ UL. DŁUGIEJ W KROŚNIE W RAMACH ZADANIA „ROZBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO W KROŚNIE – ZMIANA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
– w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej

INWESTOR:

Prezydent Miasta Krosna

Krosno ul. Lwowska 28A

BRANŻA:

Sanitarna

ZAKRES:

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI	sieci: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze,
			wodociągowe, kanalizacyjne

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

woj. podkarpackie, powiat krośnieński

gmina Krosno, m. Krosno

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:

| 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowów |
| --- | --- |
| 45231112-3 | Instalacja rurociągów |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz BEDNARSKI | S-129/01 | 03.2024 |  |

Rzeszów, marzec 2024

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH
– UL. KOCHANOWSKIEGO ORAZ UL. DŁUGIEJ W KROŚNIE W RAMACH ZADANIA „ROZBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO W KROŚNIE – ZMIANA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
– w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej

SPIS TREŚCI:

A.	Przedmiar  Robót	3

B.	Zestawienie robocizny	6

C.	Zestawienie materiałów	6

D.	Zestawienie sprzętu	7

- Przedmiar  Robót

| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | KNR 0201 0919-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie równinnym |  |  |  |  |  |  | 0,10 km |
| 1. |  | 96/1000 |  |  |  | 0,10 |
| 1.2 | KNR 0201 0201-05-060 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  | 458,43 m3 |
| 1.3 | KNR 2-01 0322-07-050 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  |  |  | 661,45 m2 |
| 1.4 | KNR 0218 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  |  |  | 24,53 m2 |
| 1.5 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  |  |  | 109,45 m2 |
| 1.6 | KNR 0202 0203-01-060 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie |  |  |  |  |  |  | 2,96 m3 |
| 1.7 | KNR 0202 1101-0702-060 Analogia - materiał piasku na zasypanie wykopów |  |  |  |  |  |  | 390,90 m3 |
| 1.8 | KNR 0201 0230-01-060 Zasypywanie wykopów |  |  |  |  |  |  | 390,90 m3 |
| 1.9 | KNR 0201 0236-02-060 Zagęszczenie gruntu |  |  |  |  |  |  | 390,90 m3 |
| 1.10 | KNR 0201 0214-0202-060 Odwóz ziemi na miejsce składowania |  |  |  |  |  |  | 458,41 m3 |
| 2. Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-18W 0411-02-040 Analogia - roboty rozbiórkowe - kanały o srednicy dw500 mm |  |  |  |  |  |  | 63,20 m |
| 1. |  | 26,9+25,3+11 |  |  |  | 63,20 |
| 2.2 | KNR 2-18W 0408-07-040 Kanały z rur kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 500 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  |  |  | 96,00 m |
| 2.3 | KNR 2-19 0306-12-040 Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach nominalnych 700 mm (WACETOB-PZITB) |  |  |  |  |  |  | 7,00 m |
| 2.4 | KNR 2-18W 0513-0301-020 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pierścieniem odciążającym żelbetowym |  |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 2.5 | KNR 2-31I 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 2.6 | KNR 2-18 0804-06-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t |  |  |  |  |  |  | 96,00 m |
| 3. Roboty drogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-06 0809-02-040 Rozbiórka krawężników betonowych. Podsypka cementowo-piaskowa. |  |  |  |  |  |  | 83,00 m |
| 1. |  | 67+16 |  |  |  | 83,00 |
| 3.2 | KNR 2-06 0809-06-040 Rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30 cm. |  |  |  |  |  |  | 83,00 m |
| 1. |  | 67+16 |  |  |  | 83,00 |
| 3.3 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  |  |  | 99,60 m2 |
| 1. |  | (67+16)*1,2 |  |  |  | 99,60 |
| 3.4 | KNR 2-31 0802-08-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5 cm |  |  |  |  |  |  | 99,60 m2 |
| 3.5 | KNR 2-06 0804-02-050 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm. |  |  |  |  |  |  | 159,30 m2 |
| 1. |  | 67*1,9 |  |  |  | 127,30 |
| 2. |  | 16*2,0 |  |  |  | 32,00 |
| 3.6 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 1. |  | 11*(1,2+0,5+0,5) |  |  |  | 24,20 |
| 3.7 | KNR 2-31 0802-08-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.8 | KNR 2-31 0802-03-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.9 | KNR 2-31 0802-04-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 20 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.10 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.11 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 7 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.12 | KNR 2-06 0402-08-040 Krawężniki betonowe znormalizowane o szerokości stopy 15 cm. Podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową (materiał krawężników z demontażu) |  |  |  |  |  |  | 83,00 m |
| 3.13 | KNR 2-06 0405-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementową (materiał obrzeży z demontażu) |  |  |  |  |  |  | 83,00 m |
| 3.14 | KNR 2-31 0114-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |  | 99,60 m2 |
| 3.15 | KNR 2-31 0501-01-050 Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał kostki z demontażu) |  |  |  |  |  |  | 159,30 m2 |
| 3.16 | KNR 2-31 0114-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.17 | KNR 2-31 0111-03-050 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.18 | KNR 2-31 0111-04-050 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek za 15 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.19 | KNR 2-31 0311-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.20 | KNR 2-31 0311-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 2 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.21 | KNR 2-31 0311-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |
| 3.22 | KNR 2-31 0311-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 1 cm |  |  |  |  |  |  | 24,20 m2 |

Zestawienie RMS

- Zestawienie robocizny

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 002 | Betoniarz II | r-g | 2,9600 |
| 2. | 0 | 042 | Cieśla II | r-g | 9,2944 |
| 3. | 0 | 12 | Bitumiarz II | r-g | 1,6625 |
| 4. | 0 | 13 | Bitumiarz III | r-g | 0,1815 |
| 5. | 0 | 2 | Betoniarz II | r-g | 29,5575 |
| 6. | 0 | 202 | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 48,1056 |
| 7. | 0 | 3 | Betoniarz III | r-g | 14,8050 |
| 8. | 0 | 32 | Brukarz II | r-g | 62,7164 |
| 9. | 0 | 36 | Brukarz | r-g | 31,0420 |
| 10. | 0 | 37 | Robotnik drogowy | r-g | 162,4948 |
| 11. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 427,8883 |
| 12. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 146,2558 |
| 13. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 204,1896 |
| 14. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 11,8160 |
| 15. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 315,1680 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 1 468,1375 |

- Zestawienie materiałów

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1121199 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) | t | 0,1058 |
| 2. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 7,7833 |
| 3. | 0 | 1341299 | Klamry ciesielskie | kg | 66,8065 |
| 4. | 0 | 1601801 | Piasek zwykły | m3 | 442,2014 |
| 5. | 0 | 1601804 | Piasek | m3 | 1,4442 |
| 6. | 0 | 1601808 | Piasek zwykły | m3 | 2,9927 |
| 7. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 10,8125 |
| 8. | 0 | 1602001 | Piasek do zapraw | m3 | 0,0664 |
| 9. | 0 | 1602299 | Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej. | m3 | 30,3929 |
| 10. | 0 | 1603003 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-żwir.zamkn | t | 2,4200 |
| 11. | 0 | 1603004 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm | t | 3,5380 |
| 12. | 0 | 1700300 | Cement portlandzki zwykły "25" b/dodatków | t | 0,0415 |
| 13. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,5513 |
| 14. | 0 | 2301501 | Roztwór asfaltowy do gruntowania"ABIZOL R" | kg | 22,0000 |
| 15. | 0 | 2301551 | Roztwór asfaltowy izolacyjny "ABIZOL P" | kg | 40,3500 |
| 16. | 0 | 2370601 | Beton zwykły B- 7,5 | m3 | 1,5050 |
| 17. | 0 | 2370602 | Beton zwykły B-10 | m3 | 3,2200 |
| 18. | 0 | 2370604 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 | m3 | 3,0044 |
| 19. | 0 | 2370696 | Mieszanka betonowa | m3 | 1,0650 |
| 20. | 0 | 2380823 | Zaprawa cementowa M- 7 | m3 | 0,3000 |
| 21. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,1851 |
| 22. | 0 | 2600622 | Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,0385 |
| 23. | 0 | 2600909 | Krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0,0121 |
| 24. | 0 | 2640003 | Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III | m3 | 0,5688 |
| 25. | 0 | 2640610 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.III | m3 | 0,0048 |
| 26. | 0 | 2640900 | Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple | m3 | 0,6181 |
| 27. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 64,7012 |
| 28. | 0 | 3950000 | Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm | m3 | 0,0178 |
| 29. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śr.70 mm | m3 | 0,0106 |
| 30. | 0 | 5420005 | Kręgi betonowe o wys. 500 mm i śr.1200 mm | szt | 25,0000 |
| 31. | 1 | 5470535 | Pierścień odciążający żelbetowy do studni o średnicy 1200 mm | szt | 5,0000 |
| 32. | 0 | 5470830 | Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1200 mm | szt | 5,0000 |
| 33. | 1 | 5601280 | Rury kan.zewnętętrznej kielichowe PE o DN/ID500 mm | m | 97,9200 |
| 34. | 1 | 5631970 | Rury osłonowe PE-HD DN700 | m | 7,1400 |
| 35. | 0 | 6330121 | Włazy kanałowe żel.ciężkie D okrągłe 600mm | szt | 5,0000 |
| 36. | 0 | 6330799 | Stopnie włazowe żeliwne | szt | 40,0000 |
| 37. | 0 | 6832000 | Uszczelki gumowe płaskie,śred.do 20 mm | szt | 2,1120 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |

- Zestawienie sprzętu

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11161 | Koparka gąsienicowa 0,25 m3 | m-g | 36,3077 |
| 2. | 0 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 5,2772 |
| 3. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 1,1637 |
| 4. | 0 | 11612 | Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,3219 |
| 5. | 0 | 11711 | Zrywarka przyczepna | m-g | 1,1637 |
| 6. | 0 | 12113 | Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 2,7686 |
| 7. | 0 | 12115 | Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,4283 |
| 8. | 0 | 12261 | Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 | m-g | 0,6195 |
| 9. | 0 | 12612 | Ubijak elektryczny 200 kg | m-g | 53,9442 |
| 10. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 0,5356 |
| 11. | 0 | 31100 | Żuraw samochodowy | m-g | 2,1700 |
| 12. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4 t (1) | m-g | 19,4000 |
| 13. | 0 | 31199 | Żuraw samochodowy | m-g | 67,0530 |
| 14. | 0 | 39413 | Ciągnik gąsienicowy 75-80 KM | m-g | 0,6195 |
| 15. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1440 |
| 16. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 3,0336 |
| 17. | 0 | 39531 | Samochód skrzyniowy 5-10t (1) | m-g | 12,1000 |
| 18. | 0 | 39599 | Samochód skrzyniowy | m-g | 13,3243 |
| 19. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 94,3449 |
| 20. | 0 | 39813 | Samochód samowyład.10-15 t (1) | m-g | 42,9072 |
| 21. | 0 | 39961 | Samochód beczkowóz 4 t | m-g | 13,5936 |
| 22. | 0 | 51121 | Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 | m-g | 0,6195 |
| 23. | 0 | 52314 | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,4283 |
| 24. | 0 | 83111 | Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 17,1206 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |