zakup przełączników rdzeniowych wraz z wdrożeniem (instalacja i wstępna konfiguracja)

Opis: 2 sztuki przełączników

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Typ | Przełącznik sieciowy Ethernet pełniący funkcję przełącznika rdzeniowego – zarządzalny w obudowie rack pracujący w warstwie 2 i 3 modelu ISO/OSI. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | ………………………………………………… /wpisać model, symbol, producenta urządzenia/ |
|  | Porty | a) Minimum 4 porty 10GbE/25GbE SFP28 ze wsparciem dla MACsec umieszczonych z przodu obudowy. b) Minimum 22 porty 1GbE/10GbE/25GbE/50GbE SFP56 umieszczonych z przodu obudowy. Porty muszą wspierać co najmniej standardy: 50GBase-SR, 50GBase-LR, 25GBase-SR, 25GBase-LR, 25GBase-eSR, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-T, 1000Base-T, 1000BaseSX, 1000BaseLX, kable DAC i AOC. Musi być możliwa rekonfiguracja każdego portu SFP56 na 2 porty 25Gb SFP28, pozwalająca uzyskać łącznie 44 porty pracujące w standardach 1GbE/10GbE/25GbE. c) Minimum 4 porty 40/100GbE QSFP28 umieszczonych z przodu obudowy, z czego minimum 2 z obsługą MACsec. Porty muszą wspierać co najmniej standardy: 100GBase-SR4, 100GBase-LR4, 100Gb BiDi, 100Gb CWDM4, 100Gb FR1,100Gb ER4L, 40GBase-SR4, 40GBase-eSR, 40Gb BiDi, 40GBase-LR4, 40BaseER4, kable DAC i AOC, kable typu split oraz adaptery QSFP28 do SFP28 d) Wszystkie wymienione porty muszą być od siebie niezależne, nie dopuszcza się portów typu Combo e) Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management f) Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 g) Port konsoli USB ze złączem USB-C h) Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB) | ………………………………………………… /wskazać ilość portów dla pkt a/ ………………………………………………… /wskazać ilość portów dla pkt b/ ………………………………………………… /wskazać ilość portów dla pkt c/ TAK/NIE /zaznaczyć, czy spełnia wymagania dla pkt d-h/ |
|  | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’, wyposażony w dwa redundantne zasilacz z opcją wymiany podczas pracy urządzenia. Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne moduły wentylatorów). Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. Głębokość maksymalnie 60 cm. Minimalny zakres temperatur pracy od 0°C do 35°C | TAK/NIE /zaznaczyć, czy spełnia wymagania/ ………………………………………………… /podać głębokość urządzenia/ |
|  | Wydajność | - Wydajność: minimum 4.8 Tbps (prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika) - Wydajność: minimum 1000 Mp/s - Tablica adresów MAC o wielkości minimum 210000 pozycji - Obsługa ramek Jumbo o wielkości co najmniej 9kB - Tablica routingu o pojemności co najmniej 600000 wpisów dla IPv4 oraz co najmniej 600000 wpisów dla IPv6 | ………………………………………………… /podać wydajność dla pkt a/ ………………………………………………… /podać wydajność dla pkt b/ ………………………………………………… /podać wydajność dla pkt c/ ………………………………………………… /podać wydajność dla pkt d/ ………………………………………………… /podać wydajność dla pkt e/ |
|  | Pamięć | - Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 32MB - Minimum 32GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). Nie dopuszcza się pamięci instalowanej na zewnątrz przełącznika (np. do zewnętrznego portu USB) - Minimum 16GB pamięci operacyjnej | ………………………………………………… /podać wartość dla pkt a/ ………………………………………………… /podać wartość dla pkt b/ ………………………………………………… /podać wartość dla pkt c/ |
|  | System operacyjny | - Modularny system operacyjny bazujący na jądrze Linux | TAK/NIE /zaznaczyć, czy spełnia wymagania/ |
|  | Funkcjonalność | - Funkcja łączenia przełączników w grupy co najmniej 2 urządzeń, w sposób ciągły synchronizujących ze sobą konfiguracje przy zachowaniu niezależnych płaszczyzn zarządzani (control plane). Przełączniki połączone w grupę muszą zapewnić co najmniej: realizację łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w grupie, architekturę, w której oba przełączniki są aktywne dla funkcji L2 i L3, funkcje typu ISSU lub Live Upgrade. - Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) - Obsługa Quality of Service - Obsługa mechanizmów, co najmniej: strict priority (SP) queuing, Deficit weighted round robin (DWRR) queuing. - Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 jednoczesnych sieci VLAN - Obsługa IGMP v2/v3, IGMP Snooping, PIM SM - Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIPv2, OSPF, BGP) - Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, MP-BGP) - Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) - Obsługa VRRP - Obsługa tunelowania GRE - Obsługa Virtual Routing and Forwarding (VRF) - Obsługa funkcji VXLAN - Obsługa funkcji klienta DHCP - Obsługa DHCP Relay dla IPv4 i IPv6 - Obsługa list ACL (co najmniej 8000 dla IPv4 i MAC) na bazie informacji z warstw 2 i 3 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia - Obsługa standardu 802.1p - Funkcja ograniczania ruchu typu multicast i broadcast - Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p - Funkcja kopiowania ruchu wejściowego i wyjściowego (port mirroring) lokalnego (w obrębie urządzenia) i zdalnego (na porty znajdujące się na innym urządzeniu) - Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS oraz TACACS+ - Zarządzanie poprzez port konsoli (CLI), SNMP 2c, SNMP 3, interfejs graficzny (WebGUI/WebUI) znajdujący się bezpośrednio na urządzaniu oraz SSH v2 - Obsługa Syslog - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Obsługa sFlow lub netflow - Obsługa Network Time Protocol (NTP) - Obsługa Secure FTP (SFTP) oraz TFTP - Obsługa skryptów w języku Python - Obsługa REST API lub netconf - Obsługa RMON (minimum grupy 1, 2, 3 i 9) - Obsługa funkcji diagnostycznych ping i traceroute dla IPv4 i IPv6 - Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego - Przechowywanie co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku - Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji). - Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie z poziomu systemu zarządzania i monitoringu z wykorzystaniem REST API, pozwalającego na: - graficzną reprezentację topologii sieci oraz monitoring w czasie rzeczywistym, prezentującym nieścisłości, błędy oraz naruszenia polityk bezpieczeństwa - zmiany konfiguracji na wielu urządzeniach na raz - cofnięcie zmian w konfiguracji (rollback) - audyt urządzeń - instalację aktualizacji i zmian w konfiguracji w zaplanowanym czasie | TAK/NIE /zaznaczyć, czy spełnia wymagania/ |
|  | Wymagania dodatkowe | - Wszystkie wymagane na przełączniku funkcje (o ile nie wyspecyfikowano inaczej) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (minimum 10 lat) Jeżeli do działania którejkolwiek z wymaganych funkcji potrzebna jest licencja, należy ją dostarczyć. - Producent sprzętu musi być sklasyfikowany w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Dane z najnowszego raportu aktualne na dzień ogłoszenia postępowania. Należy załączyć potwierdzenie ze nie starsze niż dzień ogłoszenia postępowania | TAK/NIE /zaznaczyć, czy spełnia wymagania/ |
|  | Gwarancja | - Minimum 5 letnia z możliwością przedłużenia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wymianę sprzętu na następny dzień roboczy. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przez cały okres trwania gwarancji. Gwarancja musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu. Możliwość zgłaszania awarii za pośrednictwem dedykowanego portalu serwisowego producenta przez 24 godziny na dobę. | TAK/NIE /zaznaczyć, czy spełnia wymagania/ |
|  | Akcesoria | Wraz z przełącznikami należy dostarczyć poniższą ilość sztuk wkładek oraz kabli DAC pochodzących od tego samego producenta co przełączniki: - 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km Transceiver - łącznie 12 sztuk - 100G QSFP28 to QSFP28 3m Direct Attach Copper Cable – łącznie 4 sztuki Wraz z przełącznikami należy dostarczyć poniższą ilość sztuk wkładek oraz kabli DAC pochodzących od tego samego producenta co przełączniki lub zamienniki: - 10G SFP+ LC SR MMF Transceiver – łącznie 8 sztuk - 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver- łącznie 8 sztuk -25G SFP28 LC SR MMF – łącznie 4 sztuki - 25G SFP28 LC LR 10km – łącznie 4 sztuki |  |
|  | Funkcjonalność opcjonalna dodatkowo punktowana | - Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być dostępna publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty. - Przełącznik musi posiadać mechanizm (automatycznego i ręcznego) tworzenia punktów szybkiego odtwarzania konfiguracji. Punkty szybkiego odtwarzania muszą zawierać aktualne zrzuty działającej konfiguracji oraz informacje dodatkowe (co najmniej: typ punktu, datę utworzenia, wersję oprogramowania, dane sprzętu, dane zapisującego punkt przywracania, opis). System musi umożliwiać ich kopiowanie i uruchamianie na innych urządzeniach tego samego typu. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 60 punktów przywracania konfiguracji. Przełącznik musi posiadać funkcję porównywania ze sobą (oraz prezentacji różnic) dwóch punktów odtwarzania konfiguracji oraz punktu odtwarzania konfiguracji z konfiguracją aktualnie działającą i konfiguracją zapisaną jako bieżąca. |  |
|  | Dokumenty | Wykonawca winien przedłożyć dokumenty: - Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, - Oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. |  |

Uwaga: - W puste pola w kolumnie nr 4 należy wpisać odpowiednio parametr określający oferowany produkt