Załącznik nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi serwisowej myjni ręcznej firmy BARTEX dla pojazdów ciężarowych i osobowych wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych(ropopochodnych) w kompleksie wojskowym K-6087 Radom w 2025 r.

Wymagania w zakresie kwalifikacji i uprawnień personelu Wykonawcy:

- Prace konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane przez co najmniej 2 pracowników: 1 posiadającego uprawnienia E grupy I i 1 pracownika posiadającego uprawnienia D grupy I.

UPRAWNIENIA „E”

Grupa I

- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jw.

UPRAWNIENIA „D”

Grupa I

- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jw.

- Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania usługi oraz posiada uregulowany stan formalno-prawny z zakresie transportu i przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 r. ze zm. (Dz.U. 2023.1587).

Przedmiot i zakres czynności:

- W celu utrzymania sprawności technicznej należy prowadzić następujący zakres usług serwisowych:

- Przegląd i konserwacja układu – sprawdzenie szczelności układu i ciśnienia wyjściowego;

- Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszczenie styków;

- Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie poprawności działania systemu samo-płuczącego;

- Sprawdzenie stanu technicznego panelu sterowniczego, pomiary sygnałów, czyszczenie styków;

- Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia;

- Gruntowny przegląd i czyszczenie elementów wewnętrznych podgrzewacza oraz elementów grzejnych, przepłukanie wnętrza pojemnościowego i przepływowego podgrzewacza wody, czyszczenie systemu mieszania;

- Sprawdzenie poprawności działania pompy płukania oraz jej przegląd;

- Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków, generalne czyszczenie osadnika wstępnego wraz z utylizacją odpadów;

- Generalne czyszczenie myjni wraz z utylizacją odpadów;

- Przegląd pompy recyrkulacji, dyfuzorów;

- Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej;

- Przegląd dmuchawy, wymiana filtrów powietrza;

- Sprawdzenie oprawności działania układy hydroforowo-pompowego;

- Dezynfekcja układu uzdatniania wody;

- Kontrola kompresora;

- Kontrola pompowni ścieków.

- Usługa wykonywana będzie według załączonego harmonogramu.

- Wszelkie odpady powstałe w separatorach i osadnikach będą usuwane i unieszkodliwiane poprzez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub awarii urządzeń, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Środki do konserwacji zabezpiecza Wykonawca.

- Usługa uwzględnia koszty serwisowe z wyłączeniem niezbędnych do wymiany elementów systemu.

- Koszt nakładów materiałowych będzie rozliczany na podstawie udokumentowanych kosztów zakupu.

- Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do niepracujących urządzeń,

- zapewnienia obecności upoważnionego przez siebie przedstawiciela,

- przestrzegania instrukcji eksploatacji urządzeń.

  - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na świadczoną usługę konserwacyjną.

  - Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanej usługi podpisany przez przedstawicieli Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z realizacji niniejszej umowy, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

ZAKRES PRAC

na prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi serwisowej w/w myjni ręcznej w kompleksie wojskowym K-6087 Radom.

CPV - 50530000-9 - usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

W celu utrzymania sprawności technicznej należy przeprowadzić następujący zakres usług serwisowych zgodnie z załączoną poniżej tabelą:

| Lp. | Wykaz podzespołów wymagających stałego dozoru - przeglądów | Lokalizacja urządzenia w myjni | Opis czynności serwisowych | Częstotliwość serwisowania - przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący NILFISK ALTO NEPTUNE 8 z niezbędnym wyposażeniem | Pomieszczenie techniczne | Przegląd konserwacja układu, sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego | 4 razy w roku |
|  |  |  | Wymiana oleju, czyszczenie filtrów, konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusie pompy. | 4 razy w roku lub co 200 godzin pracy danej pompy |
| 2 | Elektro zawory, zawory zwrotne, odcinające, mieszalniki, osprzęt towarzyszący | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszczenie styków | 4 razy w roku |
| 3 | Armatura ciśnieniowa elastyczna, wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych | Pomieszczenie techniczne oraz stanowisko mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłącz, smarowanie i czyszczenie szybkozłącz | 4 razy w roku lub co 200 pracy pompy podłączonej do danego ciągu |
| 4 | Lance, pistolety myjące, armatura myjąca, znajdująca się na wyposażeniu obiektu | Stanowisko mycia | Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego | 4 razy w roku lub co 200 godzin pracy |
| 5 | Agregat sprężarkowy WAN-T | Pomieszczenie techniczne | Wymiana oleju, kontrola zaworu bezpieczeństwa, okresowo usunąć skropliny wewnątrz zbiornika | 4 razy w roku |
| 6 | Szafa główna zasilania i sterowania procesem technologicznym | Pomieszczenie techniczne | Pomiary elektryczne, sprawdzenie stanu czujników, przekaźników, włączników, panelu sterowania | 4 razy w roku |
| 7 | Dmuchawa elektryczna HP-150 | Stanowisko mycia | a) Sprawdzenie poprawności działania, sprawdzenie połączeń elektrycznych | 4 razy w roku |
|  |  |  | b) Przegląd dmuchawy, pomiary elektryczne, czyszczenie filtrów powietrza | 2 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 8 | Urządzenie do odzysku wody UOW-12/3-H BARTEX | Pomieszczenie techniczne | a) Czyszczenie filtrów koszowych, płytkowych i siatkowych, kontrola stanu pomp, uzupełnienie środka dezynfekującego | 4 razy w roku |
|  |  |  | b) Wymiana wkładów filtrów, uzupełnienie szczepów bakterii | 1 raz w roku |
| 9 | Reaktor RF-200 | Teren przyległy obok myjni | a) Kontrola stanu napowietrzania, ewentualna regulacja, płukanie | 4 razy w roku |
|  |  |  | b) Czyszczenie komory reaktora oraz pakietów labiryntowych | 1 raz w roku |
| 10 | Elektroniczne pompy dozujące Milton Roy P 15 DREM-EKO | Pomieszczenie techniczne | Kontrola stanu elementów tłoczących pompy, kontrola szczelności zaworów zwrotnych, ewentualna wymiana, odpowietrzanie i regulacja | 4 razy w roku |
| 11 | Bramka natryskowa BN-20 BARTEX | Stanowisko mycia | Czyszczenie dysz natryskowych | 4 razy w roku |
| 12 | Zbiornik hydroforowy HVP 500 | Pomieszczenie techniczne | Kontrola stanu elementów i usuwanie osadu ze zbiornika | 4 razy w roku |
| 13 | Ciśnieniowa myjnia podwozi MP20-100 BARTEX | Stanowisko mycia | Kontrola stanu pomp, doszczelnianie dławicy, sprawdzenie czujników, płukanie dysz, kontrola szczelności połączeń hydraulicznych | 4 razy w roku |
| 14 | Separator koalescencyjny SK-150 BARTEX | Teren przyległy obok myjni | Kontrola stanu wkładu koalescencyjno-sorpcyjnego filtra, czyszczenie/wymiana filtrów | 4 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 15 | Czujnik poziomu błota CBB-24 BARTEX | Teren przyległy obok myjni | Sprawdzenie i ewentualne udrażnianie kanału pomiarowego | 4 razy w roku |
| 16 | Czujnik ropopochodnych typ ES 334 B BARTEX | Teren przyległy obok myjni | Kontrola i ewentualna regulacja czujnika | 4 razy w roku |
| 17 | Osadnik błota, szlamu o poj. 3,2 m3 | Teren przyległy obok myjni | Wywóz i utylizacja | 4 razy w roku lub według wskazań czujnika |
| 18 | Osadnik ropopochodnych i szlamu o poj. 0,4 m3 | Teren przyległy obok myjni | Wywóz i utylizacja | 2 razy w roku lub według wskazań czujnika |

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEGLĄDÓW

| Lp. | Termin wykonania przeglądu | Zgodnie z tabelą: kolumna „częstotliwość serwisowania – przeglądu” |
| --- | --- | --- |
| 1 | marzec |  |
| 2 | czerwiec |  |
| 3 | wrzesień |  |
| 4 | do 15 grudnia |  |

Osoby do kontaktu:

Krzysztof SOLIS		- tel.: 261-511-591

Sporządziła: 						KIEROWNIK TUN

Katarzyna CZARNECKA			          p. Krzysztof SOLIS