| Nazwa elementu projektu budowlanego: | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów zaplecza psów służbowych na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu przy ul.Taborowej 22 |  |
| Adres inwestycji | ul. Taborowa 22 60-790 Poznań |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | VIII |  |
| - nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, - numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany | Jednostka ewidencyjna: Poznań (306401_1) Obręb ewidencyjny: Łazarz (0039) Działka numer: 5/1 |  |
| Nazwa i adres inwestora | Komenda Wojewódzka Policji ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań |  |

| Zakres opracowania: | Pełniona funkcja projektowa: | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych: | Data opracowania: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA BUDYNKU | Projektant | tech. bud. Jan Chorbiński uprawniony do projektowania i kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno – budowlanej nr: GA-N.413/8346/II/26/80 | Kwiecień 2024 |  |
|  | Numer uprawnień Spec. uprawnień |  |  |  |
|  | Opracował | mgr inż. Andrzej Różański uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej WKP/0057/OWOK/03 | Kwiecień 2024 |  |
|  | Numer uprawnień Spec. uprawnień |  |  |  |
|  | Asystent projektanta | tech. Jakub Różański | Kwiecień 2024 |  |

EGZEMPLARZ NR 1

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

|  | Część opisowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opis techniczny |  |
| 1.1 | Dane ogólne |  |
| 1.2 | Podstawa opracowania |  |
| 1.3 | Zakres opracowania |  |
|  | Stan istniejący |  |
| 2.1 | Ocena stanu technicznego |  |
|  | Założenia i wytyczne do projektu |  |
| 3.1 | Opis stanu planowanego zadania inwestycyjnego |  |
| 3.2 | Roboty ogólnobudowlane |  |
| 3.3 | Roboty elektryczne |  |
| 3.4 | Opis kojca i budy psa służbowego |  |
|  | Kontrola i ocena jakości |  |
|  | Przepisy bhp |  |
|  | Uwagi końcowe |  |
|  | Załączniki graficzne |  |
|  | Część rysunkowa |  |

- OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów zaplecza psów służbowych na terenie  Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu przy ul.Taborowej 22. Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie pomieszczeń psów służbowych do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2023 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

  - DANE OGÓLNE

Adres obiektu:	Komenda Wojewódzka Policji

ul. Taborowa 22

62-790  Poznań

Inwestor:		Komenda Wojewódzka Policji

ul. Kochanowskiego 2a

60-790 Poznań

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja

- Wizja w terenie

- Aktualne przepisy i normy

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2023r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych; na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375)

- Uzgodnienia z Inwestorem.

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu i dostosowanie do obowiązujących przepisów 57 szt. zaplecza psów służbowych na terenie, odpływów liniowych na placu na którym znajdują się kojce, wykonania powierzchni utwardzonej – kostki brukowej oraz przebudowę wybiegów dla psów.

Zakres robót ze względu na zróżnicowany rzeczywisty stan kojców podzielony jest na 7 etapówi:

Etap I

Stan istniejący

- Przeznaczone do demontażu 8 bram garażowych

- Do wykonania wymurowanie ściany frontowej z bloczka betonowego

- Montaż zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejściowymi zgodnie z rysunkiem

- Malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

- Wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej odpornej na fekalia

- Do wykonania zadaszenie z kratownicy w części frontowej budynku oraz pokrycie dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

- Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz krawężników betonowych,

- Do wykonania ogrodzenie z płyt betonowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej, połączenie ze słupami sztywno o wysokości 2,0 m nad ogrodzeniem siatka z drutu ocynkowanego na wspornikach o wysokości 0,5 m,

- Do wykonania ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej oczko 10x10 mm,

- W miejscu wykonania wybiegów dla psów należy: zerwać asfalt, następnie wykonać wykop oraz uzupełnić piaskiem, montaż słupków i daszków wolnostojących,

- Do wykonania odwodnienie liniowe wzdłuż kojców,

- Do wykonania drenaż w strefie wybiegu

- Zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego na ścianach

- Zakup i montaż bud dla psów zgodnie z rozporządzeniem

Etap II

Stan istniejący

- Istniejące kojce przeznaczone do rozbiórki

- Istniejące place utwardzone przeznaczone do rozbiórki

- Do wykonania płyta żelbetonowa na gruncie wraz z posadzką i izolacją zgodnie z rysunkiem

- Montaż zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejściowymi zgodnie z rysunkiem

- Do wykonania wymurowanie ściany frontowej z bloczka betonowego

- Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w części frontowej budynku oraz pokrycie dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

- Do wykonania ściana murowana z bloczków betonowych – ścianki działowe

- Montaż śluzy dla psów w kojcu

- Malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

- Wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej odpornej na fekalia

- Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz krawężników

betonowych,

- Do wykonania ogrodzenie z płyt betonowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej, połączenie ze słupami sztywno o wysokości 2,0 m nad ogrodzeniem sitak z drutu ocynkowanego na wspornikach o wysokości 0,5 m,

- Do wykonania ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D o wysokości 2,0 m, połączenie ze słupami sztywno o wysokości 2,5 m,

- Do wykonania ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej oczko 10x10 mm,

- Do wykonania odpływy liniowe wzdłuż kojców

- Przebudowa istniejących wybiegów dla psów: wymienić istniejące podłoże na warstwy piasku, montaż słupków i daszków wolnostojących,

- Do wykonania drenaż wybiegu

- Zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego na ścianach

- Zakup i montaż bud dla psów zgodnie z rozporządzeniem

Etap III

Stan istniejący

- Istniejące kojce przeznaczone do rozbiórki

- Istniejące place utwardzone przeznaczone do rozbiórki

- Do wykonania płyta żelbetonowa na gruncie wraz z posadzką i izolacją zgodnie z rysunkiem

- Montaż zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejściowymi zgodnie z rysunkiem

- Do wykonania wymurowanie ściany frontowej z bloczka betonowego

- Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w części frontowej budynku oraz pokrycie dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

- Do wykonania ściana murowana z bloczków betonowych – ścianki działowe

- Malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

- Wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej odpornej na fekalia

- Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz krawężników

betonowych,

- Do wykonania odpływy liniowe wzdłuż kojców

- Zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego na ścianach

- Zakup i montaż bud dla psów zgodnie z rozporządzeniem

Etap IV

Stan istniejący

- Istniejące place utwardzone przeznaczone do rozbiórki

- Istniejące ściany działowe do rozbiórki

- Do wykonania wymurowanie ściany frontowej z bloczka betonowego

- Montaż zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejściowymi zgodnie z rysunkiem

- Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w części frontowej budynku oraz pokrycie

dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

- Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz krawężników

betonowych,

- Do wykonania ściana murowana z bloczków betonowych – ścianki działowe oraz podmurówka w celu uzyskania odpowiedniej wysokości w kojcu

- Malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

- Wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej odpornej na fekalia

- Do wykonania odpływy liniowe wzdłuż kojców

- Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz krawężników

betonowych,

- Zakup i montaż bud dla psów zgodnie z rozporządzeniem

Etap V

Stan istniejący

- Istniejące ściany działowe do rozbiórki

- Do wykonania wymurowanie ściany frontowej z bloczka betonowego

- Montaż zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejściowymi zgodnie z rysunkiem

- Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w części frontowej budynku oraz pokrycie  dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

- Do wykonania ściana murowana z bloczków betonowych – ścianki działowe

- Malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

- Wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej odpornej na fekalia

- Zakup i montaż bud dla psów zgodnie z rozporządzeniem

Etap VI

Stan istniejący

- Istniejące ściany działowe do rozbiórki

- Do wykonania wymurowanie ściany frontowej z bloczka betonowego

- Montaż zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejściowymi zgodnie z rysunkiem

- Do wykonania zadaszenie z profili stalowych w części frontowej budynku oraz pokrycie  dachowe z blachy trapezowej 50/1040 color + filc gr. 0,7 mm

- Do wykonania powierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz krawężników betonowych,

- Malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

- Wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej odpornej na fekalia

- Zakup i montaż bud dla psów zgodnie z rozporządzeniem

Etap VII

Stan istniejący

- Istniejące ściany działowe do rozbiórki

- Do wykonania wymurowanie ściany frontowej z bloczka betonowego

- Montaż zabudowy z profili stalowych wraz z drzwiami wejściowymi zgodnie z rysunkiem

- Do przebudowy ściana murowana z bloczków betonowych – ścianki działowe

- Malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

- Wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporności chemicznej i

mechanicznej odpornej na fekalia

- Zakup i montaż bud dla psów zgodnie z rozporządzeniem

- STAN ISTNIEJĄCY

Pomieszczenia dla psów służbowych wykonane w technologii murowanej na planie prostokąta z wyznaczonymi boksami dla zwierząt. Od frontu kraty stalowe z furtką umożliwiającą wejście do boksów. Obecny stan techniczny boksów (dotyczy części V, VI, VII) częściowo spełnia podstawowych warunków higieniczno – sanitarnych dla przebywających w nich zwierząt. Posadzki oraz ściany w pozostałych noksach (części I, II, III, IV) znajdują się w stanie niespełniających wymagań higieniczno-sanitarnych i wymagają gruntownej modernizacji.

Kojce nie spełniają wymagań technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2023r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych; na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375);  tz. boksy nie spełniają minimalnych wymiarów dla pomieszczeń przeznaczonych dla psów służbowych. Planuję się przeprojektowanie oraz dostosowanie kojców do wymagań ujętych w rozporządzeniu.

  - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejący stan techniczny inwestycji zezwala na wykonanie prac zawartych w zakresie opracowania.

ZAŁOŻENIA i WYTYCZNE DO PROJEKTU

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2023r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych; na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375)

- Aktualne przepisy i normy

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- OPIS STANU PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

  - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Zakres prac obejmuje:

ŚCIANY (według zakresu robót pkt.1.3):

- Rozbiórka istniejących ścian działowych nie spełniających wymagań rozporządzenia,

- Wymurowanie nowo projektowanych ścian działowych z bloczków betonowych 12x24x38 cm, gruntowanie ścian, malowanie ścian farbą hydrofobową antymoczową

ZADASZENIE (według zakresu robót pkt.1.3):

- Przewidywana rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym

- Montaż konstrukcji dachu

- z kratownicy według rysunku

- z profili stalowych 120x40x4 mm

- Pokrycie dachowe  z blachy trapezowej 50/1040 COLOR + Filc grubość 0,7 mm.

POSADZKI (według zakresu robót pkt.1.3):

- Do wykonania płyta żelbetonowa na gruncie wraz z posadzką i izolacją zgodnie z rysunkiem

- Przygotowanie podłoża, wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporność chemicznej i mechanicznej odpornej na fekalia np.  System do zakładów mięsnych HeavyBond 30-33 + HardCoat 30-52 lub równorzędnej

WYPOSAŻENIE (według zakresu robót pkt.1.3):

- Montaż w modernizowanych kojcach nowych krat

- Montaż bud dla psów do modernizowanych kojców

- Montaż odwodnień liniowych przed kojcami oraz drenaży w wybiegach dla psów

- Montaż furtek w ogrodzeniach

OGRODZENIE :

- Do wykonania ogrodzenie z płyt betonowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej, połączenie ze słupami sztywno o wysokości 2,0 m nad ogrodzeniem sitak z drutu ocynkowanego na wspornikach o wysokości 0,5 m,

- Do wykonania ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D o wysokości 2,0 m, połączenie ze słupami sztywno o wysokości 2,5 m,

- Do wykonania ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej oczko 10x10 mm

  - ROBOTY SANITARNE

Zakres według pkt. 1.3 prac obejmuje:

- Wykonanie odwodnień liniowych z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125

- Wykonanie drenaży z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce

  - OPIS KOJCA I BUDY PSA SŁUŻBOWEGO

Kojec powinien  być  zbudowany  z materiałów z wieloletnim  zabezpieczeniem  antykorozyjnym;  konstrukcja  powinna  być  trwała, o wysokiej  stabilności  i odporności  mechanicznej;  kojec  powinien  mieć  furtkę wejściową  otwieraną  do  środka  oraz drzwiczki do podawania karmy; kratki ściekowe  umieszczone  w sposób  uniemożliwiający dostęp do nich przez psa.

Konstrukcja i materiały użyte do wykonania  budy  powinny  zapewniać  utrzymanie w jej  wnętrzu  temperatury  powyżej  0°C; ściany  powinny  być  pełne,  stanowiące osłonę przed silnym wiatrem; otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym powinien być zasłonięty  materiałem  izolacyjnym;  dach oraz ściana czołowa powinny być zbudowane w sposób umożliwiający zdejmowanie ich w celu porządkowania,  dezynfekcji  i wietrzenia  budy; buda  znajduje  się  na  terenie  kojca.

Parametry budy dla psa.

- kształt prostokąta - wymiary zewnętrzne podstaw budy: szerokość: 2,5 cm, głębokość: 100 cm oraz wysokość: 85 cm,

-wymiary otworu wejściowego: szerokość: 30 cm, wysokość: 50 cm, usytuowany w pobliżu krawędzi jednej ze ścian bocznych, próg wejściowy wysokości 13-15 cm

- materiał: elementy drewniane wewnętrzne nie mogą być konserwowane („surowa deska”); zewnętrzne muszą być zaimpregnowane preparatem grzybobójczym,

- ściany, podłoga i dach ocieplone i wykonane: deska o gr. 19 mm, styropian gr. min 50 mm, deska o gr. 19 mm.

- na dachu zamocowana blacha zabezpieczona antykorozyjnie (np. ocynkowana) lub gont bitumiczny,

- dach umocowany za pomocą zawiasów i na siłownikach, umożliwiający jego podnoszenie,

-przednia lub boczna ściana na zawiasach – uchylna umożliwiająca jej opuszczenie,

- opancerzenie narożników: przednich, otworu wejściowego, przednich i bocznych dachu,

- opancerzenie narożników: przednich, otworu wejściowego, przednich i bocznych dachu,

- wnętrze budy dzieli ścianka z desek (przegroda zimowa) na 2 nierówne części, tworząc w ten sposób legowisko (ok. 70% powierzchni budy) i przedsionek (ok. 30% powierzchni budy); ścianka musi być zamocowana w sposób umożliwiający jej wyciągnięcie i przesunięcie w celu dostosowania powierzchni legowiska do wielkości psa (np. przy pomocy wkrętów), przegroda z otworem wejściowym o wymiarach jw. oraz progiem 13-15 cm, umiejscowiona zgodnie ze szkicem

Preparaty użyte do impregnacji drewna muszą posiadać atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w kontakcie ze zwierzętami.

- KONTROLA I OCENA JAKOŚCI

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002),

- Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. NR.92 poz. 881)oraz przepisami wykonawczymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru roboty zanikające i podlegające zakryciu przed wykonaniem następnego etapu robót. Nie zgłoszenie tego faktu i nie uzyskanie pozytywnej opinii inspektora nadzoru powoduje, że roboty te uznaje się za niewykonane.

- PRZEPISY BHP

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

- - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139)

Na czas robót wykonać odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania ostrzegawcze (zgodne 
z zasadami bhp) a użytkownikom umożliwić swobodne i bezpieczne użytkowanie pozostałych pomieszczeń dla psów.

- UWAGI KOŃCOWE

Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie Wykonawcy z terenem, na którym będą wykonywane prace i stanem faktycznym istniejących boksów.

Ostateczne uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotowego zakresu w szczegółach należy ustalić bezpośrednio z inspektorem nadzoru – wytypowanego przez inwestora.

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

Roboty winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.