BIPROCEMWAP S.A.

30-102 KRAKÓW, ul. Morawskiego 5

Oddział: 45-064 Opole, ul. Damrota 10

| INWESTOR/ZLECENIODAWCA: INWESTOR/CUSTOMER: | GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula; ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże |
| --- | --- |

| TEMAT: SUBJECT: | BUDOWA STANOWISKA ZAŁADUNKU CEMENTU NA SAMOCHODY PRZY ZBIORNIKACH CEMENTU USYTUOWANYCH PRZY KOLEI NA TERENIE ZAKŁADU EKOCEM w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 14, należącego do Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1; 47-316 Górażdże |
| --- | --- |

| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR/CUSTOMER: | Górażdże Cement S.A. ZAKŁAD EKOCEM ul. Roździeńskiego 14, 41–306 DĄBROWA GÓRNICZA |
| --- | --- |

BRANŻA:						TECHNOLOGICZNO-MECHANICZNA

PART:

|  |  | ### Imię i Nazwisko/Name |  |  | ### Data/Date | ### Podpis/Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: Designed by: |  | mgr inż. Sławomir DRÓŻDŻ |  |  | 04. 2017 |  |
| Sprawdził: Checked by: |  | mgr inż. Maciej TUMIDAJSKI |  |  | 04. 2017 |  |
| Obiekt/Temat STANOWISKO ZAŁADUNKU CEMENTU NA SAMOCHODY PRZY ZBIORNIKACH CEMENTU USYTUOWANYCH PRZY KOLEI OPIS TECHNICZNY |  |  |  |  |  |  |
| Pracownia Department P1 | Symbol No of order 16/GOR/029 |  | Faza Phase PW | Numer Number 029/1.0.0 | Nr arch. Archive No 627 421 | Form. A4 |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BIPROCEMWAP S.A. All rights following the copyright act are reserved. This design isn’t allowed to be redrawn, supplemented or given to anybody without written approval of BIPROCEMWAP S.A. |  |  |  |  |  |  |

Projekt jest wykonany zgodnie z Zamówieniem nr 48198512

The design is performed according to contract No

Dokumentacja jest kompletna w części   TECHNOLOGICZNO-MECHANICZNEJ

i wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno budowlane i normy.

Documentation is complete in part of conceptual design for plant’s modernization and is elaborated basing on civil - technical regulations and standards being in force.

Praca projektowa może być skierowana do wykorzystania/realizacji.

The design is allowed to be sent/to the realization.

| Uzgodnienia do projektu nr 16/GOR/029 nr arch. opisu 627 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownia/ Department | Data/Date | Imię i Nazwisko/Name |  | Podpis/Signature |  |  |  |  |  |
| Pod względem BHP i ergonomii In consideration of safety rules and ergonomy |  |  | Pod względem P.POŻ In consideration of fire- fighting rules Nie podlega |  |  |  |  |  |  |
| Pod względem sanitarno- higienicznym In consideration of hygienic-sanitary rules Nie podlega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rada Techniczna (Branżowa) opiniuje pracę projektową pozytywnie bez zastrzeżeń The Technical (Industry Branch) Council approves the project without reservations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół nr TM-12/17 Protocol No |  |  | Przewodniczący R.T. (Branż.) Chairman of the Council |  |  |  |  |  |  |
| z dnia 12.04.2017 Dated on: |  |  | inż. Stanisław CIENKOSZ |  |  |  |  |  |  |

KARTA ZMIAN

| ###### BIPROCEMWAP S.A. Kraków, ul. Morawskiego 5 Oddział: Opole, ul. Damrota 10 |  |  |  |  |  | Inwestor: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula, ul. Cementowa 1; 47-316 Górażdże |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat/Obiekt: BUDOWA STANOWISKA ZAŁADUNKU CEMENTU NA SAMOCHODY PRZY ZBIORNIKACH CEMENTU USYTUOWANYCH PRZY KOLEI NA TERENIE ZAKŁADU EKOCEM w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 14, należącego do Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1; 47-316 Górażdże |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracownia: P1 |  |  | Stadium: PW |  | Branża: TECHNOLOGICZNO-MECHANICZNA |  | Data: 04.2017 r. |  |
| SPIS DOKUMENTACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr rysunku | Nr archiwalny |  | Tytuł |  |  |  | Kod |
| 1. | 029/1.0.0 | 627 421 |  | Opis techniczny |  |  |  | W |
| 2. | 029/1.0.1 | 627 422 |  | Plan sytuacyjny |  |  |  | A |
| 3. | 029/1.0.2 | 627 423 |  | Schemat technologiczny |  |  |  | A |
| 4. | 029/1.0.3 | 627 424 |  | Rzut poziomy |  |  |  | A |
| 5. | 029/1.0.4 | 627 425 |  | Przekrój A – A |  |  |  | A |
| 6. | 029/1.0.5 | 627 426 |  | Przekrój B – B |  |  |  | A |
| 7. | 029/1.0.6 | 627 427 |  | Przekroje C – C; D – D |  |  |  | A |
| 8. | 029/1.0.7 | 627 428 |  | Rzut na poziomy +9,500; +12,000 |  |  |  | A |
| 9. | 029/1.0.8 | 627 429 |  | Poziom: +4,900; +6,900; +9,500; +12,000 – wytyczne budowlane |  |  |  | A |
| RYSUNKI WYKONAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 029/1.1.0 | 627 431 |  | Zesyp: przesiewacz – urządzenie załadowcze |  |  |  | A |
| 11. | 029/1.2.0 | 627 432 |  | Rynna aeracyjna B=400, L=4,000 m – wytyczne |  |  |  | A |
| 12. | 029/1.3.0 | 627 433 |  | Rynna aeracyjna B=400, L=9,171 m – wytyczne |  |  |  | A |
| 13. | 029/1.4.0 | 627 434 |  | Głowica wylotowa Ø400, typ 2, α=7° |  |  |  | A |
| 14. | 029/1.5.0 | 627 435 |  | Rurociąg odpyleniowy załadunku cementu |  |  |  | A |

| L.p. | Nr rysunku | Nr archiwalny | Tytuł | Kod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJE |  |  |  |  |
| 15. | 029/1.0.0.1 | 627 436 | Instrukcja eksploatacji instalacji | W |
| 16. | 029/1.0.0.2 | 627 437 | Instrukcja na wypadek wystąpienia awarii instalacji | W |

SPIS TREŚCI

1.0	WSTĘP

1.1	Przedmiot i zakres opracowania

1.2	Podstawa opracowania

1.3	Lokalizacja obiektu

1.4	Założenia projektowe

2.0	OPIS TECHNICZNY

2.1	Opis stanu istniejącego

2.2	Opis technologiczny obiektu projektowanego

3.0	STEROWANIE I KONTROLA URZĄDZEŃ

4.0	ZESTAWIENIE ZAŁOGI

5.0	WYTYCZNE ZAOPATRZENIA W MEDIA

6.0	ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE

6.1	Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie ścieków

6.2	Emisja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych

6.3	Odpady stałe

6.4	Emisja hałasu i wibracji

6.5	Wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze

7.0	PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE BHP

8.0	PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE P. POŻ.

9.0	SPECYFIKACJA MASZYN I URZĄDZEŃ

10.0	INSTRUKCJE

11.0	ZAŁĄCZNIKI

12.0	WYTYCZNE BRANŻOWE

11.1	Wytyczne budowlane

11.2	Wytyczne elektryczne

UWAGA:

Pozycja opisu 12.0 nie jest dołączana do kompletu wysyłkowego, lecz pozostaje

w komplecie archiwalnym BIPROCEMWAP S.A.

1.0	WSTĘP

1.1	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu w branży technologiczno-mechanicznej w fazie projektu wykonawczego (PW), dla zadania inwestycyjnego pt:

„BUDOWA STANOWISKA ZAŁADUNKU CEMENTU NA SAMOCHODY PRZY ZBIORNIKACH CEMENTU USYTUOWANYCH PRZY KOLEI 
na terenie Zakładu EKOCEM w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 14,

należącego do GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI

UL. CEMENTOWA 1, 47-316 GÓRAŻDŻE”

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

  - Projekt budowy nowego punktu załadunkowego cementu luzem na samochody.

  - Projekt transportu cementu z istniejących zbiorników cementu usytuowanych nad torami kolejowymi do projektowanego punktu załadunkowego cementu luzem na samochody.

1.2	Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Opracowany przez Biprocemwap projekt koncepcyjny pt: „Budowa stanowiska załadunku cementu na samochody przy zbiornikach cementu usytuowanych przy kolei w zakładzie Ekocem” – symbol projektu 16/GOR/029.

- Dodatkowe uzgodnienia z Inwestorem.

- Zamówienie nr Nr 48198512.

- Dostarczone przez Inwestora podkłady projektowe.

- Projekt budowlany pt: „9 wag samochodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu EKOCEM”, na który zostało wydane pozwolenie na budowę przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WUA.6740.633.2016DKT.12214 – Decyzja nr 672/2016 z dnia 27.12.2016 r.

- Wiedza i doświadczenie projektantów.

1.3.	Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego Zakładu EKOCEM w Dąbrowie Górniczej. Nowe stanowisko załadunku cementu luzem na samochody zostanie zbudowane obok istniejących zbiorników cementu usytuowanych nad torami kolejowymi nad wagą samochodową objętą pozwoleniem na budowę z dnia 27.12.2016.

1.4	Założenia projektowe

Podstawowym założeniem niniejszego projektu jest zwiększenie dystrybucji cementu w Zakładzie EKOCEM w Dąbrowie Górniczej, poprzez budowę nowego stanowiska załadunku cementu luzem na samochody.

Dane wyjściowe:

- możliwość załadunku kolejno 4–ch gatunków cementu z silosów nr 1 do 4,

- wydajność transportu do punktu załadunku:		- 150 Mg/h (max 170 Mg/h)

- wydajność urządzenia załadowczego do samochodu:- nom150 Mg/h (max 170 Mg/h)

- zapotrzebowanie w energię elektryczną:	- nowe urządzenia - około 4,0 kW

- odpylanie powietrza z transportu pneumatycznego:

  - wydajność:		~1000 m3/h

  - temperatura:		do 80°C
(poprzez istniejący filtr na stanowisku załadunku cementu na wagony kolejowe).

2.0	OPIS TECHNICZNY

2.1	Opis stanu istniejącego

Zmagazynowane w istniejących silosach o numerach od 1 do 4 różne gatunki cementu, podawane są transportem pneumatycznym odpowiednio do czterech, szeregowo usytuowanych zbiorników o pojemności 300 m3 każdy.

Zbiorniki zlokalizowane są na konstrukcji wsporczej ponad punktem załadowczym do wagonów kolejowych, ponad skrajnym torem od strony silosów i pakowni.

Cement z silosów magazynowych nr 1÷4 podawany jest do węzła załadowczego transportem pneumatycznym. Podawanie cementu do urządzenia załadowczego z poszczególnych zbiorników realizowane jest za pomocą systemu zaworów i rynien pneumatycznych. Nominalna wydajność załadunku cementu wynosi 250 Mg/h (max 300 Mg/h). Na poziomie pokryw zbiorników ustawione są dwa odpylacze tkaninowe, z których jeden o przepustowości 10 000 m3/h odpyla powietrze pochodzące z transportu pneumatycznego, natomiast drugi filtr o wydajności 5000 m3/h odpyla równocześnie urządzenia załadowcze, rynny pneumatyczne oraz powietrze pochodzące z areacji zbiorników.

Spod każdego zbiornika cement poprzez zasuwy pneumatyczne jest odbierany i podawany rynnami aeracyjnymi na przesiewacz wibracyjny. Z przesiewacza cement pozbawiony nadgabarytów ładowany jest rękawem teleskopowym do cysterno-samochodów.

Górne pomieszczenie ponad zbiornikami z odpylaczami tkaninowymi oraz część dolna, gdzie następuje załadunek cementu do wagonów, są obudowane.

Na całej długości punktu załadowczego znajduje się podest obsługowy oraz kabina operatorska.

  - Opis technologiczny obiektu projektowanego

Nowe stanowisko załadunku cementu do cysterno-samochodów zostaje usytuowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, bezpośrednio obok istniejącej stacji załadunku cementu na cysterno-wagony, równolegle do osi skrajnego toru nr 24. Podczas załadunku, samochód będzie spoczywał na wadze samochodowej o konstrukcji wanny prefabrykowanej. Projekt budowlany wagi samochodowej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Na budowę wagi Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę nr 672/2016 z dnia 27.12.2016.

Cement na stanowisko załadowcze będzie podawany poprzez zmodernizowany zesyp spod przesiewacza w obiekcie: „Punkt załadunku cementu luzem do wagonów kolejowych” oraz układ rynien transportowych wraz z instalacją powietrza aeracyjnego, usytuowanych na poziomie +6.900 m. Przyjęto, że cement będzie ładowany do cysterno-samochodów lub cysterno-wagonów, poprzez zasuwy bębnowe dozujące o napędzie pneumatycznym zamontowane na dwukierunkowej głowicy zasypowej. Nie przewiduje się równoczesnego załadunku na wagony i samochody.

W związku z przebudowa odbioru cementu spod przesiewacza polegającą na instalacji dwóch dodatkowych zasuw należy:

  - skrócić istniejącą rynnę aeracyjną na długość L=300 mm,

  - podłączyć skróconą rynnę oraz zasuwę poz. 2 do istniejącej instalacji podmuchu.
Zasuwę poz. 3 podłączyć do projektowanej instalacji podmuchu z wentylatora poz. 9.

  - doprowadzić sprężone powietrze sterownicze do napędów przepustnic poz. 2 i 3.

Nowe stanowisko załadowcze wyposażone będzie w teleskopowy rękaw zasypowy usytuowany na poziomie +4.900 m. Odpylenie nowego rękawa, głowicy wylotowej oraz głowicy zasypowej będzie podłączone do istniejącego filtra odpyleniowego. Działanie instalacji odpyleniowej będzie polegać na tym że, w momencie pracy instalacji „Punktu załadunku cementu luzem do wagonów kolejowych” zamknięta będzie przepustnica międzykołnierzowa 200, a przepustnica międzykołnierzowa 00 będzie otwarta. Natomiast w momencie pracy instalacji „Załadunku cementu na samochody” nastąpi przesterowanie i zamknięta będzie przepustnica międzykołnierzowa 00, a przepustnica międzykołnierzowa 00 będzie otwarta.

Całe stanowisko łącznie z wagą samochodową będzie obudowane i zadaszone. Dojście do nowego stanowiska będzie odbywać się z poziomu +5.475 m, spocznika istniejącej klatki schodowej oraz nową przewiązką połączoną z istniejącym budynkiem na poziomie +6.900 m.

Zastosowane rozwiązania zabezpieczą poprawną pracę załadunku i nie spowodują pogorszenia wpływu na środowisko. Ilość emitorów nie ulega zmianie.

3.0	STEROWANIE I KONTROLA URZĄDZEŃ

Zakłada się, że stanowisko załadunku cementu do cysterno-samochodów będzie pracować w pełnej automatyce na 3 zmiany z krótkimi przerwami.

Prace obsługowe, mechaniczne, elektryczne, automatyki i sterowania będą wykonywane przez służby utrzymania ruchu.

Nie stwierdza się dodatkowej uciążliwości obiektu dla pracujących ludzi. Urządzenia będą sterowane ze sterowni (oprócz rękawa załadowczego).

4.0	ZAŁOGA

Obsługa dla tego węzła wywodzić się będzie z załogi z punktu załadunku cementu na wagony kolejowe po odpowiednim przeszkoleniu i zapoznaniu się z DTR i instrukcjami obsługi nowych maszyn i urządzeń. Praca ciągła, sterowana będzie przez operatora z centralnej sterowni.

5.0	WYTYCZNE ZAOPATRZENIA W MEDIA

Zapotrzebowanie mocy zainstalowanej:

- moc nowo projektowany urządzeń 			~4,0 kW

Zasilenie nowych odbiorników zostanie zrealizowane z zakładowego systemu elektroenergetycznego, bez konieczności rozbudowy zewnętrznych linii zasilających Zakład.

Łączne zapotrzebowanie sprężonego powietrza

o ciśnieniu 5,5 bar (max 7,5)				~15 m3/h

6.0	ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE

6.1	Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

W projektowanym obiekcie nie występuje zapotrzebowanie na wodę przemysłową i sanitarną. Nie występuje również odprowadzenie ścieków do instalacji ściekowej. Woda opadowa z nowo wybudowanego stanowiska odprowadzana będzie do istniejących kanałów ściekowych zlokalizowanych przy istniejących zbiornikach cementu usytuowanych przy kolei.

Eksploatacja instalacji po zrealizowaniu przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje zwiększenia poziomu wykorzystania wody z sieci i instalacje nie będą źródłem powstawania ścieków przemysłowych.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie wpłynie negatywnie na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

6.2	Emisja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych

Odpylenie rękawa załadowczego cementu do cysterno-samochodów będzie podłączone do istniejącego filtra odpyleniowego przy stanowisku cementu na wagony. Zakład EKOCEM w stanie istniejącym i po zrealizowaniu budowy stanowiska załadunku cementu na samochody przy zbiornikach cementu usytuowanych przy kolei na terenie Zakładu EKOCEM w Dąbrowie Górniczej nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów w powietrzu ani też dopuszczalnego opadu pyłu. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę oddziaływania zakładu na stan czystości powietrza w jego otoczeniu.

6.3	Odpady stałe

Wprowadzone w projekcie rozwiązania techniczne nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Nie będą one powodować przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, ani dopuszczalnego hałasu.

Obiekt nie ma negatywnego wpływu na istniejącą zieleń.

Podczas eksploatacji omawianej instalacji mogą być wytwarzane niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych (ok. 0,1 Mg/rok) oraz innych niż niebezpieczne (ok. 0,4 Mg/rok).

Podstawowymi odpadami, jakie będą wytworzone podczas eksploatacji przedmiotowej instalacji będą zużyte materiały filtracyjne (zużyte filtry), tkaniny, ubrania ochronne oraz zużyte urządzenia i ich elementy powstające w trakcie przeglądów instalacji. Ilość wytwarzanych odpadów mieścić się będzie w posiadanym przez Zakład EKOCEM pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Zasady postępowania z wytwarzanymi odpadami będą zgodne z określonymi w aktualnym pozwoleniu Zakład EKOCEM pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

6.4	Emisja hałasu i wibracji

Źródłem hałasu będzie wentylator promieniowy rynny aeracyjnej, wyposażony w tłumik akustyczny, który będzie zlokalizowany w istniejącym pomieszczeniu punktu załadunku do wagonów kolejowych na poziomie +6,900 m. Poziom hałasu nie przekracza poziomu 80 dB(A).

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekraczania standardów jakości środowiska oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu określonych na terenach normowanych w zakładzie EKOCEM w Dąbrowie Górniczej.

6.5	Wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze

Wprowadzone w projekcie rozwiązania techniczne nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Nie będą one powodować przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, ani dopuszczalnego hałasu.

Obiekt nie ma negatywnego wpływu na istniejącą zieleń.

7.0	PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE BHP

Projektowane obiekty będą wykonane w oparciu o przepisy BHP.

Uruchamianie urządzeń będzie poprzedzane sygnalizacją dźwiękową. Elementy ruchome urządzeń będą posiadały odpowiednie osłony.

Pomiędzy urządzeniami przewidziano przejścia i dojścia wg norm.

Podesty obsługowe posiadać będą barierki ochronne.

Wszyscy pracownicy uczestniczący w pracach demontażowo-montażowych muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP, w szczególności odnośnie pracy na wysokości.

Firmy wykonujące jakiekolwiek prace na terenie Ekocem, muszą być zaznajomione i przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w standardach Zakładu.

W obiekcie nie przewiduje się stałej obsługi, za wyjątkiem personelu technicznego dokonującego czynności doraźnego nadzoru, lub przeglądu. Personel ten będzie posiadał odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP i w zakresie zachodzącego w obiekcie procesu technologicznego oraz wyposażony będzie w niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Warunki BHP nie ulegają zmianie w stosunku do stanu istniejącego.

8.0	PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE P.POŻ

Obciążenie ogniowe obiektu	- poniżej 500 MJ/m2.

Obiekt nie jest zagrożony wybuchem.

Węzłowe punkty technologiczne wyposażone będą jak dotychczas w stanowiskowe środki gaśnicze.

Projektowany obiekt należy wyposażyć w stanowiskowe środki gaśnicze zgodnie z przepisami Rozp. Ministra Straw wewnętrznych i administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Rz.U. Nr 109 poz. 719).

Gaśnice typu GP-6x-ABC wg PN-EN-4 należy rozmieścić na podestach obok:

- wentylatora podmuchowego rynny aeracyjnej	- poz. +9,600		- szt. 1

- napęd teleskopowego rękawa zasypowego	- poz. +4,900		- szt. 1

9.0	SPECYFIKACJA MASZYN I URZĄDZEŃ

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość |  | Masa {Kg} |  | Moc | Dostawca urządz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa, typ | sztuk |  | 1 szt. | Razem | [kW] | lub dokumentacji. |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zesyp: przesiewacz – urządzenie załadowcze | 1 |  |  | 155,0 |  | Wg. rys: Biprocemwap 029/1.1.0 nr arch. 627431 |
| 2 | Zasuwa bębnowa dozująca, pneumat. wielkość: 400, Numer katalogowy: 3.22.00.4.194 (3 wył. krańcowe) | 1 |  | - | 192,0 | 0,03 24V DC | IBAU-Hamburg |
| 3 | Zasuwa bębnowa dozująca, pneumat. wielkość: 400, Numer katalogowy: 3.22.00.4.194 (3 wył. krańcowe) | 1 |  | - | 192,0 | 0,03 24V | IBAU-Hamburg |
| 4 | Głowica zasypowa B=650, β=90°, α=7°, kołnierz B400 Numer katalogowy: 3.09.00.4.002 | 1 |  |  | 277,0 | - | IBAU-Hamburg |
| 4.1 | Rynna aeracyjna B=400; L=300 mm | 1 |  |  |  |  | Skrócenie istniejącej |
| 5 | Rynna aeracyjna B=400, L2,85 m, z wyposażeniem: wzierniki, uszczelki, części złączne Numer katalogowy: 3.01.00.4.003 | 1kpl. |  | - | ~225,0 | - | IBAU-Hamburg Wg. rys: Biprocemwap 029/1.2.0 nr arch. 627432 |
| 6 | Głowica kątowa B=400, β=90°, α=7° Numer katalogowy: 3.11.00.4.003 | 1 |  |  | ** | - | IBAU-Hamburg |
| 7 | Rynna aeracyjna B=400, L8,315 m, z wyposażeniem: wzierniki, uszczelki, części złączne Numer katalogowy: 3.01.00.4.003 | 1kpl. |  |  | ~625,0 | - | IBAU-Hamburg Wg. rys: Biprocemwap 029/1.3.0 nr arch. 627433 |
| 8 | Głowica wylotowa Ø400, typ 2, α=7° Numer katalogowy: 3.10.00.4.005 | 1 |  |  | ** | - | IBAU-Hamburg Wg. rys: Biprocemwap 029/1.4.0 nr arch. 627434 |
| 9 | Wentylator prom. rynny aeracyjnej typ IB 63/12 V=12m3/min, p=6300Pa, figura GR 270° Wyposażenie: - filtr+ tłumik na ssaniu - króciec elastyczny na tłoczeniu - wibroizolatory Numer katalogowy: 3.95.00.4.221 | 1 |  |  | 150,0 | 4,0 400V | IBAU-Hamburg |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Rurociąg powietrza aeracyjnego z wyposażeniem | 1kpl |  | ** |  | IBAU-Hamburg |
| 11 | Teleskopowy rękaw zasypowy typ 05/3000, Q=300 t/h, Lmin=1400, ΔL=1,6m Numer katalogowy: 3.34.00.4.045/1 | 1 |  | ** | 0,55 400V | IBAU-Hamburg |
| 12 | Przepustnica DN 200, Z011-A, do zabudowy między kołnierzami, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania typ EB10.1 SYD: elektromagnetyczny zawór sterujący 5/2 (230V/AC) montowany na płycie Namur, elektromechaniczne wyłączniki krańcowe w skrzynce MSK (max. 6A, max.250V), mechaniczny wskaźnik położenia | 1 |  | 27,0 | 0,06 24V DC | EBRO-ARMATUREN |
| 13 | Przepustnica DN 400, Z011-A, do zabudowy między kołnierzami, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania typ EB10.1 SYD: elektromagnetyczny zawór sterujący 5/2 (230V/AC) montowany na płycie Namur, elektromechaniczne wyłączniki krańcowe w skrzynce MSK (max. 6A, max.250V), mechaniczny wskaźnik położenia | 1 |  | 80,0 | 0,06 24V DC | EBRO-ARMATUREN |
| 14 | Rurociąg odpyleniowy załadunku cementu | 1 |  | 950,0 |  | BIPROCEMWAP S.A. 029/1.5.0 nr arch. 627435 |
| 15 * | Elektroniczna waga samochodowa o konstrukcji wanny prefabrykowanej statyczna typu DFT-E2; (18x3m) z wyposażeniem(w posiadaniu inwestora). | 1kpl |  | - | 230 V | SCHENCK POLSKA |

Łączna masa urządzeń		~3,5 ton (bez poz. 6, 8, 10, 11 i wagi samochodowej poz.15)

Łączna moc zainstalowana	~5,0 kW

* Budowa stanowiska załadunku cementu na samochody przy zbiornikach cementu usytuowanego przy kolei na terenie zakładu Ekocem nie obejmuje swoim zakresem budowy wagi samochodowej. Projekt budowlany na zabudowę w/w wagi został opracowany w 2016 roku przez inną firmę i zakład decyzją prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza uzyskał pozwolenie na budowę - decyzja nr 672/2016 z dnia 27.12.2016 (dołączona do niniejszego projektu).

** Brak danych od producenta.

10.0	INSTRUKCJE

Do niniejszego projektu zostały opracowane dwie instrukcje:

- Instrukcja eksploatacji instalacji,

- Instrukcja na wypadek wystąpienia awarii instalacji.

Stanowią one odrębne opracowania nie zamieszczone w tym opisie.

11.0	ZAŁĄCZNIKI

Karty katalogowe z firmy IBAU.

12.0	WYTYCZNE BRANŻOWE

11.1	Wytyczne budowlane

Należy zaprojektować (uwzględnić):

- posadowienie nowej wagi samochodowej o konstrukcji wanny prefabrykowanej typu DFT-E2; (18x3m) firmy SCHENCK POLSKA, która jest w posiadaniu inwestora. Poziom bezwzględny wagi, 308,200 oraz jej usytuowanie przyjęto wg projektu firmy ALU KOMFORT „Budowa 9 wag samochodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Ekocem w Dąbrowie Górniczej na działce nr 64/7” wg rysunku nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” oraz decyzji pozwolenia na budowę nr 672/2016 wydaną przez Prezydenta Mista Dąbrowy Górniczej.

- budynek o konstrukcji stalowej nowego stanowiska załadunku cementu do cysterno-samochodów, usytuowany nad wagą samochodową, wraz z podestem obsługowym na poziomie +4.900 oraz przewiązką połączoną z istniejącym budynkiem stacji załadunku cementu na cysterno-wagony na poziomie +6.900 m.

- obudowę i zadaszenie całego stanowiska łącznie z wagą samochodową.

- dojście do nowego stanowiska, które odbywać się ma z poziomu +5.475 m, spocznika istniejącej kladki schodowej usytuowanej na zewnątrz istniejącego budynku stacji załadunku cementu na cysterno-wagony.

- podparcie zesypu na poziomie +9.500 w istniejącym budynkiem stacji załadunku cementu na cysterno-wagony.

- podparcia dla stóp rynien aeracyjnych na poziomie +6.900 zarówno w istniejącym budynkiem stacji załadunku cementu na cysterno-wagony jak i nowej przewiązce połączonej z istniejącym budynkiem oraz wentylatora podmuchowgo rynien.

- podparcie głowicy wylotowej Ø400, typ 2, α=7 wraz z teleskopowym rękawem zasypowy na poziomie +4.900.

- przejścia przez stropy rurociągu odpyleniowego załadunku cementu

11.2	Wytyczne elektryczne

Należy doprowadzić zasilanie do nowego teleskopowego rękawa zasypowego oraz do wentylatora podmuchowego rynien aeracyjnych. Wpiąć nowe urządzenia w układ sterowania stacji załadunku cementu na cysterno-wagony.

Zaprojektować oświetlenie nowego stanowiska załadunku cementu do cysterno-samochodów na poziomach +4.900 +6,900 m, oraz pod zadaszeniem wagi samochodowej.