OPIS TECHNICZNY

## Obiekt:  „ Remont instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem nieczystości płynnych

## w osadach leśnych Olchówka 60 i Waśki 111 Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach”

# Zamawiający:  Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.

1. Podstawa i zakres opracowania:

- -  kopia z mapy gospodarczej Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach;

-  inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiarów  własnych,

2. Charakterystyka stanu istniejącego:

2.1 Istniejące przyłącza kanalizacyjne jak i zbiorniki na nieczystości płynne wymagają wymiany ze względu na nieszczelności spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi i korozją użytych materiałów

2.2 Urządzenia obce : - brak

Zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych: - nie dotyczy

3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

3.1 Trasa  w  planie:  - wymiana przyłącza w trasie już istniejącego, posadowienie zbiorników w miejscu istniejących

3.2 Konstrukcja i technologia:

a) os. Waśki 111, 17-210 Narew

- przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 160 x 4,0  – długości około 45 mb.

w tym 3 szt. studnie rewizyjne monolityczne fi 1000 ( o parametrach technicznych zbliżonych do zbiornika głównego )

- zbiornik szczelny okrągły o dennicy monolitycznej, średnicy min. 2500,  z betonu sammozagęszczalnego (SCC) klasy C40/50, wodoszczelności min. W10, mrozoodporności min. 150, nasiąkliwości max. 5%, pojemności około 10 m3

b) Olchówka 60, 17-220 Narewka

- przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 160 x 4,0  – około długości 20 mb. w tym  1 szt. studnia rewizyjna ( o parametrach technicznych zbliżonych do zbiornika głównego )

- zbiornik szczelny okrągły o średnicy min. 2500 z betonu sammozagęszczalnego (SCC)  klasy C40/50, wodoszczelności W10, mrozoodporności min. 150, nasiąkliwości max. 5%, pojemności około 10 m3

3.3 Zakres robót  : - naprawa zostanie wykonana przez odkrycie trasy starego przyłącza, demontażu istniejących rur, demontażu istniejącego zbiornika, ułożenia nowego przyłącza wraz ze studniami rewizyjnymi, posadowienie nowego zbiornika, zasypanie , wyrównanie nawierzchni i obsianie trawą ,

4. Rozwiązanie organizacji ruchu, transport materiałów: - transport materiałów odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi. Nie dopuszcza się składowania poza terenem nieruchomości.

5. Wpływ na środowisko: - naprawa nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a także  na zmianę stosunków wodnych. Wszelkie odpady powstałe w wyniku naprawy będą podlegać utylizacji przez wykonawcę prac.

6. Wywłaszczenia gruntów i zieleń:  - nie dotyczy

7. Wykaz wytycznych i normatywów: - brak

8. Uwagi końcowe:

a) Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonane tylko w porze dziennej

c) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: - przedmiotowa naprawa nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.