2021-07-09

| Inwestor: Nadleśnictwo Przymuszewo | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ślepy (przedmiar)

Nazwa budowy: Dojazd  p-poż nr 1

Adres budowy: Leśnictwo Warszyn

Obiekt: Droga leśna

Rodzaj robót: drogowe

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31I, AW, KNNR 1

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Dojazd p-po nr 1, drogowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Leśnictwo Warszyn

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy krotność= 1,00 | km | 0,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-030-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi 2.Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy 3.Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach 4.Odrąbanie korzeni 5.Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem 6.Ułożenie w stosy 7.Zasypanie dołu krotność= 1,00 | szt | 45,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych AW | Jezdnia i zjazdy krotność= 1,00 |  | 0,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 2 201,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy zasadnicza, mieszanka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 201,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-03-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu krotność= 1,00 | m2 | 2 201,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 2 201,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 201,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 201,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 201,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 000,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AW | Mijanki i zjazdy krotność= 1,00 |  | 0,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 402,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm krotność= 1,00 | m2 | 402,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AW | Pobocza krotność= 1,00 |  | 0,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 750,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm krotność= 1,00 | m2 | 750,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych AW | Odwodnienie krotność= 1,00 |  | 0,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-01-050 | Oczyszczenie rowów krotność= 1,00 | m2 | 1 100,00 |

| 1 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy | krotność 1,00 | obmiar 0,51 km | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 111,7300 | 56,9823 |  | 0 |  |
| 2. | 3951300-060 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1040 | 0,0530 |  | 0 |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 7,5000 | 3,8250 |  | 0 |  |

| 2 | KNNR 1 0101-030-020 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi 2.Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy 3.Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach 4.Odrąbanie korzeni 5.Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem 6.Ułożenie w stosy 7.Zasypanie dołu | krotność 1,00 | obmiar 45,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 999-149 Robocizna | r-g | 2,0200 | 90,9000 |  | 0 |  |
| 2. | 11334-148 Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 0,0650 | 2,9250 |  | 0 |  |

| 3 | AW Jezdnia i zjazdy | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 2-31I 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 2 201,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0028 | 6,1628 |  | 0 |  |
| 2. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0050 | 11,0050 |  | 0 |  |
| 3. | 12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 0,0043 | 9,4643 |  | 0 |  |
| 4. | 11333-148 Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0039 | 8,5839 |  | 0 |  |

| 5 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy zasadnicza, mieszanka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 201,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0020 | 4,4020 |  | 0 |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0313 | 68,8913 |  | 0 |  |
| 3. | 1600514-034 Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 0,3182 | 700,3582 |  | 0 |  |
| 4. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0150 | 33,0150 |  | 0 |  |
| 5. | 11612-148 Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,0027 | 5,9427 |  | 0 |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0387 | 85,1787 |  | 0 |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 56 114,50 |  | 0 |  |

| 6 | KNR 2-31I 1004-03-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | krotność 1,00 | obmiar 2 201,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0272 | 59,8672 |  | 0 |  |

| 7 | KNR 2-31I 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 2 201,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 362-149 Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 0,0048 | 10,5648 |  | 0 |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0047 | 10,3447 |  | 0 |  |
| 3. | 1040002-033 Asfalt drogowy stały D-200, | kg | 0,5100 | 1 122,5100 |  | 0 |  |
| 4. | 1020302-033 Olej napędowy | kg | 0,0180 | 39,6180 |  | 0 |  |
| 5. | 52271-148 Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 | m-g | 0,0122 | 26,8522 |  | 0 |  |
| 6. | 39116-148 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0122 | 26,8522 |  | 0 |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 2 844,57 |  | 0 |  |

| 8 | KNR 2-31I 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 201,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0264 | 58,1064 |  | 0 |  |
| 2. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0066 | 14,5266 |  | 0 |  |
| 3. | 1603002-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC16W(KR2) | t | 0,0995 | 218,9995 |  | 0 |  |
| 4. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0069 | 15,1869 |  | 0 |  |
| 5. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0069 | 15,1869 |  | 0 |  |
| 6. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0069 | 15,1869 |  | 0 |  |

| 9 | KNR 2-31I 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 201,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0063 | 13,8663 |  | 0 |  |
| 2. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0016 | 3,5216 |  | 0 |  |
| 3. | 1603002-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC16W(KR2) | t | 0,0249 | 54,8049 |  | 0 |  |
| 4. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0017 | 3,7417 |  | 0 |  |
| 5. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0017 | 3,7417 |  | 0 |  |
| 6. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0017 | 3,7417 |  | 0 |  |

| 10 | KNR 2-31I 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 201,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13-149 Bitumiarz III | r-g | 0,0012 | 2,6412 |  | 0 |  |
| 2. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0226 | 49,7426 |  | 0 |  |
| 3. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0085 | 18,7085 |  | 0 |  |
| 4. | 1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR2) | t | 0,0765 | 168,3765 |  | 0 |  |
| 5. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0057 | 12,5457 |  | 0 |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0057 | 12,5457 |  | 0 |  |
| 7. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0057 | 12,5457 |  | 0 |  |

| 11 | KNR 2-31I 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 000,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13-149 Bitumiarz III | r-g | 0,0003 | 0,6000 |  | 0 |  |
| 2. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0068 | 13,6000 |  | 0 |  |
| 3. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0026 | 5,2000 |  | 0 |  |
| 4. | 1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR2) | t | 0,0255 | 51,0000 |  | 0 |  |
| 5. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0019 | 3,8000 |  | 0 |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0019 | 3,8000 |  | 0 |  |
| 7. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0019 | 3,8000 |  | 0 |  |

| 12 | AW Mijanki i zjazdy | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 2-31I 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 402,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0028 | 1,1256 |  | 0 |  |
| 2. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0050 | 2,0100 |  | 0 |  |
| 3. | 12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 0,0043 | 1,7286 |  | 0 |  |
| 4. | 11333-148 Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0039 | 1,5678 |  | 0 |  |

| 14 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | krotność 1,00 | obmiar 402,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0020 | 0,8040 |  | 0 |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0313 | 12,5826 |  | 0 |  |
| 3. | 1600514-034 Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 0,3182 | 127,9164 |  | 0 |  |
| 4. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0150 | 6,0300 |  | 0 |  |
| 5. | 11612-148 Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,0027 | 1,0854 |  | 0 |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0387 | 15,5574 |  | 0 |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 10 248,99 |  | 0 |  |

| 15 | AW Pobocza | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | KNR 2-31I 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 750,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0028 | 2,1000 |  | 0 |  |
| 2. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0050 | 3,7500 |  | 0 |  |
| 3. | 12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 0,0043 | 3,2250 |  | 0 |  |
| 4. | 11333-148 Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0039 | 2,9250 |  | 0 |  |

| 17 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | krotność 1,00 | obmiar 750,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0020 | 1,5000 |  | 0 |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0313 | 23,4750 |  | 0 |  |
| 3. | 1600514-034 Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 0,3182 | 238,6500 |  | 0 |  |
| 4. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0150 | 11,2500 |  | 0 |  |
| 5. | 11612-148 Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,0027 | 2,0250 |  | 0 |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0387 | 29,0250 |  | 0 |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 19 121,25 |  | 0 |  |

| 18 | AW Odwodnienie | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 2-31I 1004-01-050 Oczyszczenie rowów | krotność 1,00 | obmiar 1 100,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0679 | 74,6900 |  | 0 |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 12 | Bitumiarz II | r-g | 135,3153 |  |  |
| 2. | 0 | 13 | Bitumiarz III | r-g | 3,2412 |  |  |
| 3. | 0 | 362 | Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 10,5648 |  |  |
| 4. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 316,2215 |  |  |
| 5. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 48,6627 |  |  |
| 6. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 90,9000 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 604,9055 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1020302 | Olej napędowy | kg | 39,6180 |  |  |
| 2. | 1 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200, | kg | 1 122,5100 |  |  |
| 3. | 1 | 1600514 | Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 1 066,9246 |  |  |
| 4. | 1 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR2) | t | 219,3765 |  |  |
| 5. | 1 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,AC16W(KR2) | t | 273,8044 |  |  |
| 6. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 67,0600 |  |  |
| 7. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0530 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 13,0767 |  |  |
| 2. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 2,9250 |  |  |
| 3. | 0 | 11612 | Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 9,0531 |  |  |
| 4. | 0 | 12113 | Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 165,0354 |  |  |
| 5. | 0 | 12115 | Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 35,2743 |  |  |
| 6. | 0 | 12313 | Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 14,4179 |  |  |
| 7. | 0 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 26,8522 |  |  |
| 8. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 3,8250 |  |  |
| 9. | 0 | 52271 | Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 | m-g | 26,8522 |  |  |
| 10. | 0 | 52314 | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 35,2743 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

2021-07-09

| Inwestor: Nadleśnictwo Przymuszewo | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ślepy - przedmiar

Nazwa budowy: Dojazd p-poż nr 7

Adres budowy:  Leśnictwo Młynek

Obiekt: Droga  leśna

Rodzaj robót: drogowe

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31I, KNKRB 01, AW

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Dojazd p-poż nr 7, drogowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Leśnictwo Młynek

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy krotność= 1,00 | km | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010103-02-020 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm krotność= 1,00 | szt | 50,00 |
| 3 |  | Jezdnia i skrzyżowanie |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 2 369,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 369,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-06-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu krotność= 1,00 | m2 | 2 193,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 2 193,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 193,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 193,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 193,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 193,00 |
| 12 |  | Mijanki i zjazdy |  |  |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 510,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 510,00 |
| 15 |  | Pobocza |  |  |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 837,55 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm krotność= 1,00 | m2 | 837,55 |
| 18 |  | Odwodnienie |  |  |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-01-050 | Oczyszczenie rowów krotność= 1,00 | m2 | 1 116,73 |

| 1 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy | krotność 1,00 | obmiar 0,54 km | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 111,7300 | 60,3342 |  |  |  |
| 2. | 3951300-060 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1040 | 0,0562 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 7,5000 | 4,0500 |  |  |  |

| 2 | KNKRB 01 0103-02-020 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm | krotność 1,00 | obmiar 50,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,2670 | 13,3500 |  |  |  |
| 2. | 11334-148 Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 0,0390 | 1,9500 |  |  |  |

| 3 | AW Jezdnia i skrzyżowanie | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 2-31I 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 2 369,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0028 | 6,6332 |  |  |  |
| 2. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0050 | 11,8450 |  |  |  |
| 3. | 12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 0,0043 | 10,1867 |  |  |  |
| 4. | 11333-148 Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0039 | 9,2391 |  |  |  |

| 5 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 369,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0020 | 4,7380 |  |  |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0313 | 74,1497 |  |  |  |
| 3. | 1600514-034 Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 0,3182 | 753,8158 |  |  |  |
| 4. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0150 | 35,5350 |  |  |  |
| 5. | 11612-148 Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,0027 | 6,3963 |  |  |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0387 | 91,6803 |  |  |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 60 397,65 |  | 0,50 % |  |

| 6 | KNR 2-31I 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | krotność 1,00 | obmiar 2 193,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 362-149 Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 0,0013 | 2,8509 |  |  |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0060 | 13,1580 |  |  |  |
| 3. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0080 | 17,5440 |  |  |  |
| 4. | 52511-148 Szczotka mechaniczna 700-800mm | m-g | 0,0017 | 3,7281 |  |  |  |
| 5. | 39116-148 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0017 | 3,7281 |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 45,61 |  | 0,50 % |  |

| 7 | KNR 2-31I 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 2 193,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 362-149 Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 0,0048 | 10,5264 |  |  |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0047 | 10,3071 |  |  |  |
| 3. | 1040002-033 Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 0,5100 | 1 118,4300 |  |  |  |
| 4. | 1020302-033 Olej napędowy do silników | kg | 0,0180 | 39,4740 |  |  |  |
| 5. | 52271-148 Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 | m-g | 0,0122 | 26,7546 |  |  |  |
| 6. | 39116-148 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0122 | 26,7546 |  |  |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 2 834,23 |  | 0,50 % |  |

| 8 | KNR 2-31I 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 193,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0264 | 57,8952 |  |  |  |
| 2. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0066 | 14,4738 |  |  |  |
| 3. | 1603002-034 Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2) | t | 0,0995 | 218,2035 |  |  |  |
| 4. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0069 | 15,1317 |  |  |  |
| 5. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0069 | 15,1317 |  |  |  |
| 6. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0069 | 15,1317 |  |  |  |

| 9 | KNR 2-31I 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 193,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0063 | 13,8159 |  |  |  |
| 2. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0016 | 3,5088 |  |  |  |
| 3. | 1603002-034 Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2) | t | 0,0249 | 54,6057 |  |  |  |
| 4. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0017 | 3,7281 |  |  |  |
| 5. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0017 | 3,7281 |  |  |  |
| 6. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0017 | 3,7281 |  |  |  |

| 10 | KNR 2-31I 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 193,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13-149 Bitumiarz III | r-g | 0,0012 | 2,6316 |  |  |  |
| 2. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0226 | 49,5618 |  |  |  |
| 3. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0085 | 18,6405 |  |  |  |
| 4. | 1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2) | t | 0,0765 | 167,7645 |  |  |  |
| 5. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0057 | 12,5001 |  |  |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0057 | 12,5001 |  |  |  |
| 7. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0057 | 12,5001 |  |  |  |

| 11 | KNR 2-31I 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 193,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13-149 Bitumiarz III | r-g | 0,0003 | 0,6579 |  |  |  |
| 2. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0068 | 14,9124 |  |  |  |
| 3. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0026 | 5,7018 |  |  |  |
| 4. | 1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2) | t | 0,0255 | 55,9215 |  |  |  |
| 5. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0019 | 4,1667 |  |  |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0019 | 4,1667 |  |  |  |
| 7. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0019 | 4,1667 |  |  |  |

| 12 | AW Mijanki i zjazdy | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 2-31I 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 510,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0028 | 1,4280 |  |  |  |
| 2. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0050 | 2,5500 |  |  |  |
| 3. | 12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 0,0043 | 2,1930 |  |  |  |
| 4. | 11333-148 Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0039 | 1,9890 |  |  |  |

| 14 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | krotność 1,00 | obmiar 510,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0020 | 1,0200 |  |  |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0313 | 15,9630 |  |  |  |
| 3. | 1600514-034 Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 0,3182 | 162,2820 |  |  |  |
| 4. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0150 | 7,6500 |  |  |  |
| 5. | 11612-148 Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,0027 | 1,3770 |  |  |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0387 | 19,7370 |  |  |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 13 002,45 |  | 0,50 % |  |

| 15 | AW Pobocza | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | KNR 2-31I 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 837,55 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0028 | 2,3451 |  |  |  |
| 2. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0050 | 4,1878 |  |  |  |
| 3. | 12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 0,0043 | 3,6015 |  |  |  |
| 4. | 11333-148 Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0039 | 3,2664 |  |  |  |

| 17 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | krotność 1,00 | obmiar 837,55 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0020 | 1,6751 |  |  |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0313 | 26,2153 |  |  |  |
| 3. | 1600514-034 Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 0,3182 | 266,5084 |  |  |  |
| 4. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0150 | 12,5633 |  |  |  |
| 5. | 11612-148 Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,0027 | 2,2614 |  |  |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0387 | 32,4132 |  |  |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 21 353,33 |  | 0,50 % |  |

| 18 | AW Odwodnienie | krotność 1,00 | obmiar 0,00 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 2-31I 1004-01-050 Oczyszczenie rowów | krotność 1,00 | obmiar 1 116,73 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0679 | 75,8260 |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 12 | Bitumiarz II | r-g | 136,1853 |  |  |
| 2. | 0 | 13 | Bitumiarz III | r-g | 3,2895 |  |  |
| 3. | 0 | 362 | Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 13,3773 |  |  |
| 4. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 299,7096 |  |  |
| 5. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 49,7580 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 502,3197 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 39,4740 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 1 118,4300 |  |  |
| 3. | 1 | 1600514 | Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | t | 1 182,6062 |  |  |
| 4. | 1 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2) | t | 223,6860 |  |  |
| 5. | 1 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2) | t | 272,8092 |  |  |
| 6. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 91,8751 |  |  |
| 7. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0562 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 14,4945 |  |  |
| 2. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 1,9500 |  |  |
| 3. | 0 | 11612 | Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 10,0347 |  |  |
| 4. | 0 | 12113 | Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 179,3571 |  |  |
| 5. | 0 | 12115 | Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 35,5266 |  |  |
| 6. | 0 | 12313 | Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 15,9812 |  |  |
| 7. | 0 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 30,4827 |  |  |
| 8. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 4,0500 |  |  |
| 9. | 0 | 52271 | Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 | m-g | 26,7546 |  |  |
| 10. | 0 | 52314 | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 35,5266 |  |  |
| 11. | 0 | 52511 | Szczotka mechaniczna 700-800mm | m-g | 3,7281 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

2021-06-30

| Inwestor: Nadleśnictwo Przymuszewo | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ślepy (przedmiar robót)

Nazwa budowy: Dojazd p-poż nr 6

Adres budowy: Leśnictwo Zbrzyca

Obiekt: Droga

Rodzaj robót: drogowe

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, Orgbud 911

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Dojazd p-poż nr 6, drogowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Leśnictwo Zbrzyca

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy krotność= 1,00 | km | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-06-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność= 1,00 | m2 | 5 250,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność= 1,00 | m2 | 5 250,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9110102-01-050 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - analogia Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: Ułożenie siatki przeciwspękaniowej | m2 | 5 250,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi krotność= 1,00 | m2 | 5 250,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi krotność= 1,00 | m2 | 5 250,00 |

| 1 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy | krotność 1,00 | obmiar 1,50 km | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 111,7300 | 167,5950 |  |  |  |
| 2. | 3951300-060 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1040 | 0,1560 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 7,5000 | 11,2500 |  |  |  |

| 2 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni | krotność 1,00 | obmiar 5 250,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 362-149 Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 0,0013 | 6,8250 |  |  |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0060 | 31,5000 |  |  |  |
| 3. | 3930000-060 Woda | m3 | 0,0080 | 42,0000 |  |  |  |
| 4. | 52511-148 Szczotka mechaniczna 700-800mm | m-g | 0,0017 | 8,9250 |  |  |  |
| 5. | 39116-148 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0017 | 8,9250 |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 109,20 |  | 0,50 % |  |

| 3 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni | krotność 1,00 | obmiar 5 250,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 362-149 Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 0,0048 | 25,2000 |  |  |  |
| 2. | 391-149 Robotnik budowlany I | r-g | 0,0047 | 24,6750 |  |  |  |
| 3. | 1040002-033 Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 0,5100 | 2 677,5000 |  |  |  |
| 4. | 1020302-033 Olej napędowy do silników | kg | 0,0180 | 94,5000 |  |  |  |
| 5. | 52271-148 Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 | m-g | 0,0122 | 64,0500 |  |  |  |
| 6. | 39116-148 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0122 | 64,0500 |  |  |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 7 720,65 |  | 0,50 % |  |

| 4 | Orgbud 911 0102-01-050 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - analogia Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Ułożenie siatki pezciwspękaniowej | krotność 1,00 | obmiar 5 250,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 999-149 Robocizna | r-g | 0,0180 | 94,5000 |  |  |  |
| 2. | 3904360-050 Siatka przeciwspękaniowa | m2 | 1,0300 | 5 407,5000 |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0010 | 5,2500 |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 37 852,50 |  | 1,50 % |  |

| 5 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi | krotność 1,00 | obmiar 5 250,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13-149 Bitumiarz III | r-g | 0,0012 | 6,3000 |  |  |  |
| 2. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0226 | 118,6500 |  |  |  |
| 3. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0085 | 44,6250 |  |  |  |
| 4. | 1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC8S(KR3-4) | t | 0,0765 | 401,6250 |  |  |  |
| 5. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0057 | 29,9250 |  |  |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0057 | 29,9250 |  |  |  |
| 7. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0057 | 29,9250 |  |  |  |

| 6 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi | krotność 1,00 | obmiar 5 250,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13-149 Bitumiarz III | r-g | 0,0003 | 1,5750 |  |  |  |
| 2. | 12-149 Bitumiarz II | r-g | 0,0068 | 35,7000 |  |  |  |
| 3. | 392-149 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0026 | 13,6500 |  |  |  |
| 4. | 1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa,AC8S(KR3-4) | t | 0,0255 | 133,8750 |  |  |  |
| 5. | 52314-148 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 0,0019 | 9,9750 |  |  |  |
| 6. | 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,0019 | 9,9750 |  |  |  |
| 7. | 12115-148 Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 0,0019 | 9,9750 |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 12 | Bitumiarz II | r-g | 154,3500 |  |  |
| 2. | 0 | 13 | Bitumiarz III | r-g | 7,8750 |  |  |
| 3. | 0 | 362 | Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 32,0250 |  |  |
| 4. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 223,7700 |  |  |
| 5. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 58,2750 |  |  |
| 6. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 94,5000 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 570,7950 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 94,5000 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 2 677,5000 |  |  |
| 3. | 1 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,AC8S(KR3-4) | t | 535,5000 |  |  |
| 4. | 1 | 3904360 | Siatka przeciwspękaniowa | m2 | 5 407,5000 |  |  |
| 5. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 42,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1560 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 12113 | Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 39,9000 |  |  |
| 2. | 0 | 12115 | Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 39,9000 |  |  |
| 3. | 0 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 72,9750 |  |  |
| 4. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 11,2500 |  |  |
| 5. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 5,2500 |  |  |
| 6. | 0 | 52271 | Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 | m-g | 64,0500 |  |  |
| 7. | 0 | 52314 | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 39,9000 |  |  |
| 8. | 0 | 52511 | Szczotka mechaniczna 700-800mm | m-g | 8,9250 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |