Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na elementy toru radiowego łączącego:

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 35 z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 przez aktywne lustro radiowe w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1.

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 35 z Posterunkiem Policji w Zaściankach ul. Górka Tomka 10.

Przedmiot zamówienia nie przewiduje wykonania dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji KWP i PP dla powyższych torów radiowych oraz opracowania projektu konfiguracji urządzeń i sieci.

Zamawiający oświadcza, że posiada zgody właścicieli obiektów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku oraz  Urzędu Miejskiego w Białymstoku na wykonanie projektu i wynikających z niego prac oraz przeprowadził pozytywne sprawdzenie warunków LOS uzasadniające realizację instalacji w proponowanym kształcie.

- Zakres dokumentacji projektowej.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna składać się z minimum z następujących zagadnień:

# Oświadczenie o kwalifikacji projektanta i sprawdzającego.

# Kopie dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe autorów opracowania.

# Wstęp.

## Dane ogólne.

## Cel inwestycji.

## Podstawa opracowania.

## Przedmiot i zakres dokumentacji.

# Charakterystyka planowanych montaży oraz instalacji.

Dokumentacja powinna zawierać opis miejsca i sposobu instalacji urządzeń oraz połączeń kablowych zgodnie z poniższymi założeniami:

## Budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 35.

### Instalacja w pomieszczeniu Głównego Punktu Dystrybucyjnego, zlokalizowanego na parterze w istniejącej szafie dystrybucyjnej - skrajna po lewej stronie od wejścia (bez okablowania strukturalnego), IDU radiolinii NEC iPasolink 200 MDP-400MB-1B zasilanej zasilaczem Mean Well DR-120-48 oraz injektora PoE dołączonego w komplecie do jednej anteny (model nRAYG-60adpair) wchodzącej w skład Mikrotik Wireless Wire nRAY. Jako źródło zasilania podstawowego urządzeń zostanie użyta lokalna sieć zasilająca 230VAC. Sposób i miejsce instalacji urządzeń w szafie dystrybucyjnej nie może powodować zakłócenia pracy i obsługi innych urządzeń zainstalowanych w szafie. Miejsce instalacji urządzeń w szafie powinien być przedstawione na rysunku technicznym. Do rysunku należy dołączyć wykaz szczegółowo opisanych, dodatkowych elementów montażowych, niewchodzących w standardowe ukompletowanie wymienionych urządzeń.

### Montaż ma maszcie kratowym, posadowionym na dachu budynku jednej anteny Commscope VHLP1-38NC4(F) wraz z ODU NEC TRP-38G-1E (IAG). Zamawiający zezwala na wykorzystanie w projekcie wszystkich elementów montażowych dostarczanych standardowo z urządzeniem. Antena będzie wizowana w kierunku Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wysokość zawieszenia kompletnej anteny poniżej poziomu zainstalowanych na maszcie anten prętowych CPR. Projektant powinien wybrać sposób i miejsce instalacji urządzeń niepowodujący zakłócenia pracy i obsługi innych urządzeń zainstalowanych na maszcie kratowym. Sposób montażu anteny Commscope VHLP1-38NC4(F) wraz z ODU NEC TRP-38G-1E (IAG) powinien być przedstawiony na rysunku technicznym. Do rysunku należy dołączyć wykaz szczegółowo opisanych, dodatkowych elementów montażowych, niewchodzących w standardowe ukompletowanie urządzenia.

### Montaż ma maszcie kratowym, posadowionym na dachu budynku jednej anteny (model nRAYG-60adpair) wchodzącej w skład Mikrotik Wireless Wire nRAY z użyciem oryginalnego zestawu do precyzyjnego wizowania. Zamawiający zezwala na wykorzystanie w projekcie wszystkich elementów montażowych dostarczanych standardowo z urządzeniem. Antena będzie wizowana w kierunku Posterunku Policji w Zaściankach. Ze względu na ograniczenia w widoczności optycznej położenie anteny należy zaprojektować maksymalnie wysoko lecz poniżej poziomu anten prętowych. Projektant powinien wybrać sposób i miejsce instalacji urządzeń niepowodujący zakłócenia pracy i obsługi innych urządzeń zainstalowanych na maszcie kratowym. Sposób montażu anteny nRAYG-60adpair powinien być przedstawiony na rysunku technicznym. Do rysunku należy dołączyć wykaz szczegółowo opisanych, dodatkowych elementów montażowych, niewchodzących w standardowe ukompletowanie urządzenia.

### Wykonawca uwzględni w projekcie wykonanie zabezpieczenia przeciwskrętnego masztu kratowego posadowionego na dachu budynku.

### Wykonanie instalacji teletechnicznej prowadzonej wewnątrz oraz na dachu budynku składającej się z jednego przewodu koncentrycznego TV RG6 z zachowaniem jego ciągłości, łączącej IDU NEC iPasolink 200 MDP-400MB-1B z ODU radiolinii NEC TRP-38G-1E (IAG). W tym celu projektant może wykorzystać jedynie istniejące w budynku przepusty oraz tory kablowe. Dopuszczalna jest instalacja dodatkowych torów kablowych na dachu budynku.

### Wykonanie instalacji teletechnicznej prowadzonej wewnątrz oraz na dachu budynku składającej się z dwóch przewodów SF/FTP, kat. 5e, żelowanych z zachowaniem ich ciągłości. Jeden przewód, łączącej szafę dystrybucyjną z anteną nRAYG-60adpair zainstalowaną na maszcie kratowym posadowionym na dachu budynku. Jeden z tych przewodów z zapasem 25 m zostanie zwinięty i zabezpieczony u podstawy masztu kratowego jako rezerwa techniczna. Do tego projektant może wykorzystać jedynie istniejące w budynku przepusty oraz tory kablowe. Dopuszczalna jest instalacja dodatkowych torów kablowych na dachu budynku.

## Budynek Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1

### Instalacja w pomieszczeniu technicznym nr 1403, zlokalizowanym na 14 piętrze w istniejącej szafie dystrybucyjnej 24RU, IDU radiolinii NEC iPasolink 200 MDP-400MB-1B zasilanej zasilaczem buforowanym Mean Well AD-155C wraz z zestawem czterech akumulatorów 12V/9Ah. Jako źródło zasilania podstawowego urządzeń zostanie użyta lokalna sieć zasilająca 230VAC. Sposób i miejsce instalacji urządzeń w szafie dystrybucyjnej nie może powodować zakłócenia pracy i obsługi innych urządzeń w szafie. Miejsce instalacji urządzeń  w szafie powinno być przedstawione na rysunku technicznym. Do rysunku należy dołączyć wykaz szczegółowo opisanych, dodatkowych elementów montażowych, niewchodzących w standardowe ukompletowanie wymienionych urządzeń.

### Montaż ma maszcie kratowym posadowionym na dachu budynku dwóch anten Commscope VHLP1-38NC4(F) wraz z ODU NEC TRP-38G-1E (IAG). Zamawiający zezwala na wykorzystanie w projekcie wszystkich elementów montażowych dostarczanych standardowo z urządzeniem. Jedna antena będzie wizowana w kierunku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 35. Druga antena wizowana będzie w kierunku Komendy Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65 (patrząc od frontu lewy róg budynku). Wysokość zawieszenie anten na maszcie kratowym – najniższa możliwa wysokość zapewniająca prawidłową pracę radiolinii. Projektant powinien wybrać sposób i miejsce instalacji urządzeń niepowodujący zakłócenia pracy i obsługi innych urządzeń zainstalowanych na dachu budynku. Sposób montażu anten powinien być przedstawiony na rysunku technicznym. Do rysunku należy dołączyć wykaz szczegółowo opisanych, dodatkowych elementów montażowych, niewchodzących w standardowe ukompletowanie urządzenia.

### Wykonanie instalacji teletechnicznej prowadzonej wewnątrz oraz na dachu budynku składającej się z dwóch przewodów koncentrycznych TV RG6 z zachowaniem ich ciągłości, łączącej ODU NEC TRP-38G-1E (IAG) z IDU NEC iPasolink 200 MDP-400MB-1B. Oba ODU zostaną połączone przewodami koncentrycznymi do jednego IDU. Do tego projektant może wykorzystać jedynie istniejące w budynku przepusty oraz tory kablowe. Dopuszczalna jest instalacja dodatkowych torów kablowych na dachu budynku.

### Wykonanie instalacji teletechnicznej prowadzonej wewnątrz oraz na dachu budynku składającej się z dwóch przewodów SF/FTP, kat. 5e, żelowanych z zachowaniem ich ciągłości, łączącej szafę dystrybucyjną z masztem kratowym. Przewody z zapasem 25 m zostaną zwinięte i zabezpieczone u podstawy masztu kratowego jako rezerwa techniczna. Do tego projektant może wykorzystać jedynie istniejące w budynku przepusty oraz tory kablowe. Dopuszczalna jest instalacja dodatkowych torów kablowych na dachu budynku.

# Orzeczenia techniczne dotyczące możliwości montażu urządzeń na masztach kratowych.

## Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 35 .

### Krótka charakterystyka masztu kratowego.

### Zamawiający nie wymaga sporządzania projektu odtworzeniowego fundamentów masztu antenowego. Na potrzeby wykonania projektu Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia otrzymanej z Centrum Powiadamiania Ratunkowego  dokumentacji technicznej masztu kratowego.

### Ocena stanu technicznego masztu kratowego.

### Zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej oraz planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie kratowym.

### Obliczenia statyczne.

### Obliczenia wytrzymałościowe.

### Wnioski i zalecenia.

## Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1

### Krótka charakterystyka masztu kratowego.

### Zamawiający nie wymaga sporządzania projektu odtworzeniowego fundamentów masztu antenowego.

### Ocena stanu technicznego masztu kratowego.

### Zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej oraz planowanej do zainstalowania infrastruktury na maszcie kratowym.

### Obliczenia statyczne.

### Obliczenia wytrzymałościowe.

### Wnioski i zalecenia.

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## Przewidywane zagrożenia.

## Sposoby instruktażu pracowników.

## Wskazanie środków zapobiegawczych.

## Zastrzeżenia i uwagi końcowe.

# Część rysunkowa.

# Wykaz użytych materiałów i urządzeń.

## Budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.

## Budynek Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

- Wymagania ogólne.

- Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej z właścicielami obiektów tj. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Białymstoku a także z podmiotami, urządzenia techniczne których zainstalowane są na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

- Dokumentacja sporządzona będzie w wersji drukowanej w 2 egz. i elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD/DVD lub pamięci przenośnej oraz w wersji edytowalnej (pliki w formatach środowiska MS Office *.doc, *.xls), z możliwością jej udostępnienia podmiotom trzecim.

- Wykonawca po zawarciu umowy jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o posiadanych stosownych uprawnieniach, świadectwach kwalifikacyjnych (podać numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu wydającego/numer świadectwa kwalifikacyjnego, datę jego wydania, nazwę organu wydającego).

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na to, że w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji technicznej nie ujawnią się żadne wady dokumentacji projektowej.

III.	Termin realizacji.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

IV.	Odbiór prac.

- Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentacji technicznej dokona analizy oraz sprawdzenia kompletności przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji.

- Końcowy wynik odbioru dokumentacji zostanie zawarty w protokole odbioru dokumentacji technicznej.

- Przedmiot umowy zostanie przyjęty po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji technicznej.

- Wizje lokalne

Przed złożeniem oferty Zamawiający zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w poniższych  lokalizacjach na potrzeby określenia wymaganego zakresu prac. Brak przeprowadzenia takiej wizji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi zgłosić chęć uczestnictwa w wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze przed jej terminem przy użyciu poczty elektronicznej na adres naczelnik.wlii.kwp@bk.policja.gov.pl – przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone Wykonawcy przy użyciu poczty elektronicznej na adres nadawcy zgłoszenia lub inny podany przez Wykonawcę.

Harmonogram wizji:

| Lp. | Lokalizacja | Data | Godzina zbiórki | Miejsce zbiórki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 35 | 16.09.2020r. | 9:00 | Przed budynkiem |
| 2 | Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1 | 16.09.2020r. | 12:00 | Przed budynkiem |

- Osoby do kontaktu

Osoby do kontaktów w zakresie zagadnień technicznych:

- Robert Suchowski – główny specjalista Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku, tel. 47 711 30 20;

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany ( imię i nazwisko) .....................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: .................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy, adres, telefon, faks, e-mail)

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej montaż urządzeń systemów radiowych w obiektach Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku składam następującą ofertę zgodnie z niniejszą tabelą:

| Lp. | Nazwa usługi | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej montaż urządzeń systemów radiowych w obiektach Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku | 1 kpl. |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Łączna cena ofertowa brutto słownie: ..................................................................................

………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Oświadczam, że cena oferowana brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym do pracy na wysokościach, i świadectwa kwalifikacyjne.

........................., dn. ....................................................................

(podpis Wykonawcy lub  osoby upełnomocnionej*)

*Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej - przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione - musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo