Opis przedmiotu zamówienia – wysokowydajny komputer dla Wydziału Informatyki Śledczej, ilość – 5 szt.

TYP/MODEL/PRODUCENT: ………………………………………………………………………

| Kategoria | Parametry minimalne | Parametry oferowane (marka + parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Nośniki danych | Dysk 4 TB M.2 NVME – 3 szt.: - pojemność (podana przez producenta) min. 4TB - Interfejs: M.2 PCIe NVMe 5.0 x4 - Prędkość odczytu sekwencyjnego: min. 14000 MB/s - Prędkość zapisu sekwencyjnego : min. 12500 MB/s | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Napęd optyczny | - nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna 5,25” - interfejs SATA - prędkość zapisu nie mniejsza niż: 16X DVD±R, BD-R - 12x, BD-RE - 10x Zamawiający dopuszcza napęd o prędkości zapisu BD-RE 2x | spełnia/nie spełnia* |
| Obudowa | - typ obudowy - Big Tower/Super Tower/Full Tower - materiał: SPCC (blacha stalowa), lewy panel: Przezroczyste okno , - wysokość minimum 645 mm - szerokość minimum 310mm - głębokość minimum 678 mm - minimum 2 zatoki 5,25″ - min. USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 wyprowadzone na przednim panelu obudowy - bez narzędziowy montaż dysków - montaż minimum 5 wentylatorów (z funkcją PWM) o rozmiarze min. 140x140mm, maks poziom hałasu do 25 db, maks. CFM: min. 80 (min. 135 m3/h),zainstalowane fabrycznie mocowanie antywibracyjne, wentylatory zamontowane: min. 1 front obudowy, min. 1 spód obudowy, min. 1 tył obudowy, min. 1 góra obudowy - kolor czarny | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Płyta główna | - obsługa minimum 1TB pamięci RAM - modułu regulatora napięcia (VRM): układ składający się z minimum 20+3+3+3 faz zasilania - obsługa 4 kanałowych pamięci RAM (Quad Channel), ECC Registered (R-DIMM) - min. 2 złącza RJ45 (LAN): - min. 1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s - min. 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s - min. 3 sloty PCIe 5.0 x16 - min. 1 slot 4.0 x16 - min. 4 złącza M.2 (w tym min. 3 obsługujące standard PCIe 5.0 x4) - min. 4 SATA 6Gb/s -min. 2 sloty SlimSAS | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Procesor | Minimum 32 rdzenie fizyczne, minimum 64 wątki Minimalne Taktowanie rdzenia: 4.0 GHz (5.4 GHz w trybie turbo) W zestawieniu na stronie: https://web.archive.org/web/20251010070331/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ranking cpubenchmark.net na dzień 09.10.2025) procesor ma posiadać minimum 109000 punktów w pozycji CPU Mark. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Chłodzenie procesora | - zintegrowany układ chłodzenia cieczą - Wentylatory: 3x 140 mm lub 3x120mm, obsługa PWM - Wydajność chłodzenia do min. 525 W TDP - maksymalny poziom hałasu 33 dbA - 100% pokrycie IHS procesorów AMD Ryzen Threadripper z gniazdem sWRX9/sTR5/TR5, AMD Epyc z gniazdem Sp6, Intel Sapphire Rapid seria W-3400, W-2400 Xeon - minimum 24 miesięcy deklarowanej gwarancji producenta | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Pamięć RAM | - pojemność min. 192 GB: 4 x 48 GB (4 kanałowe) - taktowanie min. 6000 MHz - Sprawdzenie integralności danych ECC | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Blocker zapisu | - montaż w zatoce 5,25’’ - interfejsy blokowane (przedni panel), minimum: PCIe, SATA, FireWire, USB 3.0. IDE (40 pinowe) | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Karta graficzna | - szyna pamięci min. 512 bit - procesor graficzny pozwala na uzyskanie minimum 39000 punktów w teście PassMark - G3D Mark. Wynik zaproponowanej karty graficznej w odniesieniu do procesora graficznego musi znajdować się na stronie https://web.archive.org/web/20251003160901/https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html (ranking videocardbenchmark.net na dzień 05.10.2025):. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. Pamięć – min. 32 GB Rodzaj złącza - PCI Express 5.0 x16 | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| Karta sieciowa | - min. 2 porty SFP28 - prędkość transmisji: 25 Gb/s / 10 Gb/s - Interfejs PCIe: PCIe Gen4 - Obsługa SR-IOV - Obsługa RDMA Standardy IEEE: IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 25/50 Ethernet Consortium 25G i 50G z obsługą wszystkich trybów FEC IEEE 802.3by 25G z obsługą wszystkich trybów FEC IEEE 802.3ad, 802.1AX, agregacja łączy IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (obsługuje tylko tryb „Fast-Wake”) IEEE 802.3ap automatyczna negocjacja i rozruch KR IEEE 802.1Q, 802.1P — znaczniki i priorytety VLAN IEEE 802.1Qaz (ETS) | spełnia/nie spełnia* |
| Karta rozszerzeń NVMe SSD na PCIe 5.0 X 16 | - interfejs PCI Express 5.0 x 16 - min. 4 sloty M.2 typu M min. 2242/2260/2280 - aktywne chłodzenie z wbudowanym wentylatorem | spełnia/nie spełnia* |
| Zasilacz | - min. moc 1600W - standard ATX - certyfikat sprawności energetycznej 80 PLUS® Titanium - aktywne PFC (korekcja współczynnika mocy) - w pełni modularne okablowanie - zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP (potwierdzone załączonym wydrukiem karty produktu ze strony internetowej producenta) - minimum 120 miesięczna gwarancja producenta (potwierdzona załączonym wydrukiem tej informacji ze strony internetowej producenta) - | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ……………………………………………………………… |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej dla stacji roboczych. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takiej aplikacji jak: MS Office 2019. Dodatkowe funkcje: SMB Direct - Zapewnia obsługę kart sieciowych z RDMA Wymagane jest dostarczenie nośnika producenta oraz certyfikatu autentyczności | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ………………………………………………………… |
| Uwagi | Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach, Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy PC asortyment, będzie dostarczony przez wykonawcę w komplecie z urządzeniami. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart rozszerzających funkcjonalność komputera w zakresie: portów USB, RJ45 (LAN) 10 Gbps oraz łączności bezprzewodowej. | spełnia/nie spełnia* |
| Uwagi | Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach, Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy PC asortyment, będzie dostarczony przez wykonawcę w komplecie z urządzeniami. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart rozszerzających funkcjonalność komputera w zakresie: portów USB, RJ45 (LAN) 10 Gbps oraz łączności bezprzewodowej. | spełnia/nie spełnia* |
| Moduły / wkładki światłowodowe wielomodowe zapewniające prawidłowe działanie urządzenia zgodne z listą kompatybilności producenta karty sieciowej | 2 wkładki 25 Gigabit SFP28 SR | spełnia/nie spełnia* |
| Dodatkowo | Wentylatory zapasowe 120x120x25 mm (3 sztuki): - prędkość obrotowa 450 - 2000 obr./min - Poziom hałasu maks 24 dBA - 6 lat gwarancji - Przepływ powietrza min. 101 m³/h | spełnia/nie spełnia* |

…………………………………………………… (Wykonawca)