Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZWANY DALEJ „OWPT” CZĘŚĆ NUMER 1 NAPĘDY ORTOPEDYCZNE MAŁEJ MOCY

- NAPĘD ORTOPEDYCZNY MAŁEJ MOCY

ilość: 4 zestawy

Nazwa handlowa: …………………………

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe napędu fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich |  |  |  |
|  | Rękojeść napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich w postaci rękojeści pistoletowej | Tak |  |
|  | Tytanowa obudowa z możliwością mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
|  | Silnik bezszczotkowy sterowany elektronicznie o mocy min. 70 W | Tak - podać |  |
|  | Obroty maksymalne silnika ≥1000 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | Tak - podać |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 300 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich | Tak - podać |  |
|  | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | Tak |  |
|  | Urządzenie z trybami: gwintowania i oscylacji | Tak |  |
|  | Kaniulacja w zakresie Ø 3-3,4 mm | Tak - podać |  |
|  | Napęd posiadający sterylną komorę akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Napęd wymagający oliwienia wyposażony w odpowiedni adapter oraz 2 szt. oleju w aerozolu w zestawie do każdego napędu | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu umieszczona na obudowie | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Pokrywa komory akumulatora | Tak |  |

| Akumulator |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulator niesterylny – 2 szt. do każdego napędu | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą | Tak |  |
|  | Napięcie min. 9,6V | Tak - podać |  |
|  | Pojemność min. 10 Wh | Tak - podać |  |
|  | Możliwość wymiany ogniw akumulatora | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Akumulator kompatybilny z napędem do nasadek wiertarskich i frezerskich oraz z piłą oscylacyjną | Tak |  |
| Nasadka wiertarska typu małe AO |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥1000 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Kaniulacja w zakresie Ø 2,5-3 mm | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 1,5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka wiertarska typu Jacobs |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa z kluczykiem | Tak |  |
|  | Zakres min. 0,5 - 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Kaniulacja w zakresie Ø 3-3,4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 1,5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka do drutów Kirschnera |  |  |  |
|  | Nasadka przeznaczona do drutów Kirschnera | Tak |  |
|  | Zakresy pracy nasadki (0,6-3,2 mm) lub nasadki pokrywające zakres pracy od 0,6 mm do 3,2 mm | Jedna nasadka – 3 pkt. więcej nasadek – 0 pkt. |  |
|  | Kaniulacja w zakresie Ø 3-3,4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min. | Tak - podać |  |
| Nasadka piły oscylacyjnej |  |  |  |
|  | oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 15000 osc./min. | Tak - podać |  |
| Kontener sterylizacyjny wraz z koszem/tacą wewnętrzną |  |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny z metalową pokrywą | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w kosz/tacę wewnętrzną z odpowiednią liczbą uchwytów dedykowanych do przechowywania w/w elementów napędu (dwóch rękojeści, nasadek oraz ostrzy) | Tak |  |
|  | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90° | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w tabliczki identyfikacyjne (na zewnątrz), po obu stronach | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wyposażona w filtry na min. 5000 cykli sterylizacji z metalowymi klapkami zabezpieczającymi - 2 szt. | Tak |  |
| Brzeszczoty i wiertła |  |  |  |
|  | Ostrza o długości 15-50 mm, wielokrotnego użytku, do wyboru przez Zamawiającego – 30 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Wiertła o długości roboczej 35-170 mm, wielokrotnego użytku, do wyboru przez Zamawiającego - 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |

- Napęd ortopedyczny małej mocy z dodatkowym osprzętem

Ilość: 1 zestaw

Nazwa handlowa: …………………………                     Producent: …………………………………

Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |  | Wymagane parametry graniczne / wartość |  | Parametry oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe napędu fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 |  | Tak |  |  |  |
| Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękojeść napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich w postaci rękojeści pistoletowej |  | Tak |  |  |  |
|  | Tytanowa obudowa z możliwością mycia w środkach alkalicznych |  | Tak |  |  |  |
|  | Silnik bezszczotkowy sterowany elektronicznie o mocy min. 70 W |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Obroty maksymalne silnika ≥ 1000 obr./min. |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 300 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie z trybami: gwintowania i oscylacji |  | Tak |  |  |  |
|  | Kaniulacja w zakresie Ø 3-3,4 mm |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Napęd posiadający sterylną komorę akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  | Napęd wymagający oliwienia wyposażony w odpowiedni adapter oraz 2 szt. oleju w aerozolu w zestawie do każdego napędu |  | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  | Tak |  |  |  |
|  | Etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu umieszczona na obudowie |  | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie z możliwością zasilania z sieci elektrycznej |  | Tak |  |  |  |
|  | Pokrywa komory akumulatora |  | Tak |  |  |  |
| Akumulator |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator niesterylny – 2 szt. do każdego napędu |  | Tak |  |  |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą |  | Tak |  |  |  |
|  | Napięcie min. 9,6V |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Pojemność min. 10 Wh |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany ogniw akumulatora |  | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  | Akumulator kompatybilny z napędem do nasadek wiertarskich i frezerskich oraz z piłą oscylacyjną |  | Tak |  |  |  |
| Nasadka wiertarska typu małe AO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasadka wiertarska trójszczękowa |  | Tak |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min. |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Kaniulacja w zakresie Ø 2,5-3 mm |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Moment obrotowy min. 1,5 Nm |  | Tak - podać |  |  |
| Nasadka wiertarska typu Jacobs |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasadka wiertarska trójszczękowa z kluczykiem |  | Tak |  |  |
|  |  | Zakres min. 0,5 - 4 mm |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Kaniulacja w zakresie Ø 3-3,4 mm |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Moment obrotowy min. 1,5 Nm |  | Tak - podać |  |  |
| Nasadka wiertarska typu Jacobs |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasadka wiertarska trójszczękowa z kluczykiem |  | Tak |  |  |
|  |  | Zakres min. 0,5 - 7 mm |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Kaniulacja w zakresie Ø 3-3,4 mm |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Moment obrotowy min. 1,5 Nm |  | Tak - podać |  |  |
| Nasadka do drutów Kirschnera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasadka przeznaczona do drutów Kirschnera |  | Tak |  |  |
|  |  | Zakresy pracy nasadki (0,6-3,2 mm) lub nasadki pokrywające zakres pracy od 0,6 mm do 3,2 mm |  | Jedna nasadka – 3 pkt. więcej nasadek – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Kaniulacja w zakresie Ø 3-3,4 mm |  | Tak - podać |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min. |  | Tak - podać |  |  |
| Nasadka piły oscylacyjnej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 15000 osc./min. |  | Tak - podać |  |  |
| Kontener sterylizacyjny wraz z koszem/tacą wewnętrzną |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontener sterylizacyjny z metalową pokrywą |  | Tak |  |  |
|  |  | Kontener wyposażony w kosz/tacę wewnętrzną z odpowiednią liczbą uchwytów dedykowanych do przechowywania w/w elementów napędu (dwóch rękojeści, nasadek oraz ostrzy) |  | Tak |  |  |
|  |  | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90° |  | Tak |  |  |
|  |  | Kontener wyposażony w tabliczki identyfikacyjne (na zewnątrz), po obu stronach |  | Tak |  |  |
|  |  | Pokrywa kontenera wyposażona w filtry na min. 5000 cykli sterylizacji z metalowymi klapkami zabezpieczającymi - 2 szt. |  | Tak |  |  |
| Brzeszczoty i wiertła |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostrza o długości 15-50 mm, wielokrotnego użytku, do wyboru przez Zamawiającego – 30 szt. do jednego napędu |  | Tak |  |  |
|  |  | Wiertła o długości roboczej 35-170 mm, wielokrotnego użytku, do wyboru przez Zamawiającego - 10 szt. do jednego napędu |  | Tak |  |  |
| Ładowarka |  |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka elektroniczna |  | Tak |  |  |  |
|  | Min. trzy gniazda |  | Tak - podać |  |  |  |
|  | Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe |  | Tak |  |  |  |
|  | Ładowarka z systemem diagnozowania stanu zużycia akumulatorów |  | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych |  | Tak |  |  |  |
|  | Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń |  | Tak |  |  |  |
|  | Przewód sieciowy min. 5 m z wtyczką typu euro |  | Tak |  |  |  |