Załącznik nr 1c do swz

Oferowane parametry techniczno - użytkowe

Zakup wyspecjalizowanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - zakup pojazdu typu ATV (quad) z przyczepką ratowniczą

modyfikacja nr 2

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami). |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.3 | Quad powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1“ lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213) z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. | Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego |
| 1.4 | Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |  |
| 1.5 | Minimalne dane techniczne pojazdu: - rozstaw osi min. 1350mm 1285mm, - długość pojazdu min. 2300mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów), - szerokość min. 1150mm, - wysokość pojazdu max. 1500mm (wysokość liczona bez lusterek oraz tylnego kufra z lampą pojazdu uprzywilejowanego), - prześwit min. 270mm 225mm z możliwością regulacji zawieszenia w górę (zwiększenia prześwitu) - wysokość siedzenia min. 870mm, - pojemność zbiornika paliwa min. 15 litrów, - napęd 4x4 (stały na osi tylnej z dołączanym przodem – 2WD/4WD). | Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu |
| 2. | PODWOZIE I NADWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy 2-cylindrowy w układzie widlastym chłodzony cieczą o zapłonie samoczynnym. Pojemność skokowa silnika min. 550ccm, moc min. 50KM. Rozruch silnika elektryczny. Silnik z elektronicznym wtryskiem paliwa oraz kontrolą przepustnicy. | Należy podać moc znamionową silnika i pojemność skokową. |
| 2.2 | Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej (bez przekładania chłodnicy) - układ typu „Snorkel” oryginalny pasujący do danego modelu pojazdu. |  |
| 2.3 | Kolor nadwozia: RAL 3000 (zamawiający dopuszcza oklejenie pojazdu dedykowaną folią w przedmiotowym kolorze) na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w imobiliser i cyfrowy zestaw wskaźników. |  |
| 2.5 | Pojazd 2-osobowy (siedzenie pasażera z zintegrowanym oparciem oraz manetkami do trzymania się przez pasażera lub rolę zintegrowanego oparcia dla pasażera ma pełnić dedykowany kufer z oparciem i uchwytami) |  |
| 2.6 | Hydrauliczny układ hamulcowy. 1) przednie tarcze podwójne wentylowane z dwutłoczkowym zaciskiem. Tylne tarcze pojedyncze wentylowane z dwutłoczkowym zaciskiem lub 2) przednie tarcza pojedynczej wentylowana oraz hamulca tylnej osi o konstrukcji wielopłytkowej w kąpieli olejowej umieszczonego w szczelnie zamkniętej obudowie. Hamulec uruchamiany jest mechanicznie i poprzez elementy układu napędowego działa na oś tylna lub 3) system hamulcowy oparty na elementach poz.1 i poz. 2 Średnica tarcz hamulcowych dobrana do masy pojazdu i wielkości kół. |  |
| 2.7 | Zawieszenie przednie z podwójnym wahaczem i amortyzatorem gazowym dedykowanym dla pojazdów terenowych. Zawieszenie tylne niezależne z amortyzatorem gazowym dedykowanym do pojazdów terenowych. |  |
| 2.8 | Pojazd wyposażony przedni mechanizm ABS. |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy z możliwością szybkiego demontażu części kulowej (w celu zamontowania płyty z wyciągarką) z gniazdem elektrycznym we wszystkich układach 13/7 pinów, dopuszczalne zastosowanie adapterów do podłączenia oświetlenia ciągnionej przyczepy opisanej w dalszej części. |  |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w felgi aluminiowe 14” z oponami z przodu w rozmiarze R14/26x9-14 oraz z oponami z tyłu w rozmiarze R14/26x10-14 lub AT 25x8-12 i AT 25x10-12. Opony bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do max. prędkości pojazdu. |  |
| 2.11 | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT z biegiem wstecznym oraz hamulcem silnikowym. |  |
| 2.12 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem (stopniowanym) |  |
| 2.13 | Kierownica wyposażona w osłony dłoni z tworzywa sztucznego |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w szybę przednią o wysokości min. 250mm. |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażone w aluminiowe osłony spodu. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w aluminiowe stopki kierowcy i pasażera. Stopka dla pasażera po obu stronach podwyższona. Dopuszcza się jedną wspólną stopkę dla kierowcy i pasażera. |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w przednie i tylne dedykowane orurowanie do danego modelu pojazdu zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczający wyciągarki. Orurowanie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane z aluminium. |  |
| 2.18 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 850 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową. Sterowanie z kierownicy oraz pilota bezprzewodowego. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów. Lina zakończona kauszą z hakiem. Dodatkowo z tyłu pojazdu zamontowana wyciągarka tego samego typu co z przodu na płycie szybkiego montażu w miejscu zaczepu kulowego. Do wyciągarki doprowadzona instalacja elektryczna umożliwiająca szybkie jej podłączenie do biegunów za pomocą śrub motylkowych. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu oraz apteczkę w opakowaniu wodoodpornym, trójkąt podstawowy oraz gaśnicę proszkową 1kg (gaśnica zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiającego). |  |
| 3 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 3.1 | Pojazd dodatkowo wyposażony w: - uchwyt do tablicy rejestracyjnej, - 2szt. gniazdo hermetyczne 12V w tym jedno typu USB i jedno typu zapalniczka umiejscowione centralnie np. do ładowania telefonu, - 1szt. reflektor ręczny LED do oświetlania numerów budynków o mocy min. 55W zasilany z gniazda 12V wyposażony w przewód spiralny, - uchwyt z hermetycznym pokrowcem do telefonu o przekątnej min. 7” zainstalowany centralnie na kierownicy, - wodoodporny pokrowiec na quada z możliwością montażu na przyczepie w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie pokrowca do podłogi przyczepy, - przedni bagażnik z mocowania gumowymi umożliwiającymi np. zamontowanie torby PSP R1, - hermetyczny schowek na dokumenty montowany na cztery paski zaciskowe na przednim bagażniku, - kufer tylny zamykany wykonany z tworzywa sztucznego na dodatkowe wyposażenie dedykowany do danego modelu pojazdu (zainstalowany bez konieczności demontażu siedzenia pasażera), - 2 pary rękawic motocyklowych wodoodpornych w rozmiarze L i XL, |  |
| 3.2 | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy w tym: - panel typu LED zamontowany z przodu i z tyłu pojazdu, - po 1szt. lampy typu LED na każdym boku pojazdu. |  |
| 3.3 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 40W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością nadawania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu. b) Jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 40W, zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 kasEKG/ONZ). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa, instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Głośnik zamontowany w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym lub fizycznym. c) Niebieskiej lampy pojedynczej sygnalizacyjnej 360o w technologii LED zamontowanej na pokrywie kufra tylnego z osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi (max. wysokość lampy 70mm). Dodatkowo osłona wykonana w sposób uniemożliwiający oślepianie kierowcy i pasażera. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. d) Manipulatora do włączania i przełączania trybów umiejscowionego w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierującego pojazdem. e) Dwóch lamp kierunkowych LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda o mocy min. 4W) zamontowanymi w przedniej części pojazdu w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim. d) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze pojazdu. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń. |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w 2 szt. kasków motocyklowych szczękowych w kolorze czarnym z pokrowcem z elementami odblaskowymi. Kaski wyposażone w Pinlock. Rozmiar kasków zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy dostawy. |  |
| 3.5 | Pojazd wyposażony w 2 kpl. zestawów podhełmowych z mikrofonem kontaktowym i uniwersalnym mocowaniem do różnych hełmów (posiadające złącze NEXUS do współpracy z mikrofonogłośnikami dostępnymi na rynku przeznaczonymi dla służb mundurowych | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 3.7 | Pojazd powinien być wyposażony w układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V z przewodem o długości min. 5m, przystosowany do pracy z zamontowanym akumulatorem o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatora (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym. | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.8 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu umieszczony w miejscu dostępnym dla kierowcy bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. |  |
| 3.9 | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. |  |
| 3.10 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy quada z zamontowanymi urządzeniami. |  |
| 3.11 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). |  |
| 3.12 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu. |  |
| 4. | PRZYCZEPKA RATOWNICZA O DOPUSZCZALNEJ ŁADOWNOŚCI 600 KG |  |
| 4.1 | Przyczepka musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 4.2 | Przyczepka oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. |  |
| 4.3 | Podwozie (rama) przyczepki powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych. |  |
| 4.4 | Przyczepka z noszami typu Toboga, zestawem siedząco-stojącym z pochwytem dla ratownika i pałąkiem zabezpieczającymi przewożoną osobę. |  |
| 4.5 | Wyposażenie przyczepy: - jednoosiowa, niehamowana - wymiary zewnętrzne przyczepki dostosowane do transportu osoby poszkodowanej w noszach typu Toboga - zestaw amortyzatorów zapewniający komfort ratownikowi i osobie przewożonej w łożu ratunkowym - cała konstrukcja przyczepy cała pokryta cynkiem galwanicznym - powłoka malowana proszkowo, odporna na zarysowania, - nosze ratunkowe typu TOBOGA, - komplet pasów transportowych, - komplet pasów do spięcia rannego, - pokrowiec na nosze, - dyszel do zaczepu kulowego, - podpora wysuwana z tyłu przyczepki, - oświetlenie typu LED, - wkładka antykradzieżowa, - kliny pod koła, - pokrowiec na przyczepkę |  |
| 4.6 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem do wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”. |  |
| 4.7 | Przyczepka powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022). |  |
| 4.8 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji (o ile konieczna jest rejestracja), instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy. |  |
| 5. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 5.1 | Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |
| 5.2 | Zapewnienie minimum jednego punkt serwisowego podwozia nie dalej niż 100 km od Wrześni lub serwisu mobilnego. |  |
| 5.3 | Zapewnienie minimum jednego punkt serwisowego zabudowy nie dalej niż 100 km od Wrześni lub serwisu mobilnego. |  |
| 5.4 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 5.5 | Pojazd z pełnym zbiornikiem płynów eksploatacyjnych oraz paliwa. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”. Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne). Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.