Załącznik 2 do SWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28 – 500 Kazimierza Wielka

adres email: pzd@pzd.kazimierzaw.pl

Jednostka działająca w strukturach POWIATU KAZIMIERSKIEGO

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(WTWiOR)

Temat: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Kazimierzy Wielkiej w sezonie zimowym 2024 - 2025.

- WSTĘP

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in.:

1	Działania organizacyjno - techniczne wraz z zapewnieniem łączności z dyżurnym

wyznaczonym przez Wykonawcę oraz z operatorem sprzętu świadczącego usługi ZUD;

2	Przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości: zakup, transport, magazynowanie materiałów uszarstniających, środków chemicznych;

3	Przygotowanie sprzętu do posypywania i odśnieżania dróg;

4	Całodobowe dyżury ludzi i sprzętu;

5	Patrolowanie dróg;

6	Odśnieżanie jezdni i poboczy, obiektów;

7	Załadunek materiałów, usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi i środkami chemicznymi odcinków nawierzchni dróg powiatowych wg zatwierdzonych standardów i zgodnie z przyjętym operatem ZUD oraz wyjątkowo, w przypadku wystąpienia gołoledzi, lodowicy, usuwanie śliskości poprzez posypanie na całej długości drogi;

8	Przekazywanie informacji do sztabu kryzysowego w formie meldunków emailem, faxem lub telefonicznie o stanie dróg, podejmowanych czynnościach, interwencjach itp.

9	Prace porządkowe po sezonie zimowym.

- PODSTAWOWE OKREŚLENIA ZWIĄZANE Z ZUD

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

- gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze,

- lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni jezdni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu,

- śliskość pośniegowa jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o gr. kilku milimetrów,

- szron – jest to osad lodu, mający wygląd krystaliczny, przybierający kształt igiełek itp. Tworzy się w procesie kondensacji pary wodnej w temp. poniżej 0̊ C,

- szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania kropelek wody, gdy temp. wyziębionych powierzchni jest niższa od 0̊ C.

Śnieg luźny jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku cm), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZĘTU

Dla zadania 1:

Pojazd 3 lub 4-osiowy o napędzie 6x4, napęd min. na dwie osie, ładowność min. 10 ton, posypywarka piasku o ładowności min. 6 m3, pług jednostronny średni sterowany z kabiny kierowcy z hydraulicznym lub pneumatycznym opuszczaniem i podnoszeniem, dociskiem oraz regulacją skosów lewo-prawo i lemieszem ze zbrojonej gumy

Dla zadania 2:

Pojazd 3 lub 4-osiowy o napędzie 6x4, napęd min. na dwie osie, ładowność min. 10 ton, posypywarka piasku o ładowności min. 6 m3, pług jednostronny średni sterowany z kabiny kierowcy z hydraulicznym lub pneumatycznym opuszczaniem i podnoszeniem, dociskiem oraz regulacją skosów lewo-prawo i lemieszem ze zbrojonej gumy

Dla zadania 3:

Pojazd 2-osiowy o napędzie min. na dwie osie, ładowność min. 6 ton, posypywarka piasku o ładowności min. 3,5 m3, pług średni jednostronny sterowany z kabiny kierowcy z hydraulicznym lub pneumatycznym opuszczaniem i podnoszeniem, dociskiem oraz regulacją skosów lewo-prawo i lemieszem ze zbrojonej gumy

Dla zadania 4

Koparko – ładowarka lub ładowarka lub koparka o pojemności łyżki min. 0,3 m3

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W KAZIMIERZY WIELKIEJ

- ZADANIA PRZY ZUD, SYSTEM PRACY

Po wezwaniu kierowca pojazdu samochodowego lub sprzętu zgłasza się bezpośrednio do dyżurnego PZD z dokumentami najmu (raportem pracy sprzętu) i wykonuje ściśle powierzone zadania z zakresu ZUD.

1.1 Odśnieżanie

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu, błota pośniegowego, naboju śnieżnego z jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu oraz technologia robót wynikają z obowiązujących standardów utrzymania dróg powiatowych zgodnych z obowiązującym operatem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kazimierskiego.

Wybór systemu odśnieżania zależy od standardu zimowego utrzymania dróg, panujących warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu utrzymania dróg i jest realizowany przez pracownika, pełniącego dyżur zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Odśnieżanie wykonywane jest przez pługi odśnieżne lemieszowe średnie i ciężkie, umieszczone na pługo-piaskarkach lub inny sprzęt odśnieżny wynajęty przez PZD, który usuwa warstwy śniegu lub zaspy śnieżne z jezdni i obiektów towarzyszących, w sposób dostosowany do standardów zimowego utrzymania dróg opisany w operacie ZUD.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych do odśnieżania dyżurny zimowego utrzymania dróg powiatowych dodatkowo może wysłać pługi wirnikowe będące w dyspozycji PZD w Kazimierzy Wielkiej, co nie zwalnia z wykonywania zadań przez Wykonawcę.

1.2 Zwalczanie śliskości

Do zwalczania śliskości zimowej – gołoledzi, szronu lub zlodowaciałego śniegu są używane mieszanki piaskowo-solne, rozsypywane przez pługo-piaskarki.

Sposób rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej tzn. szerokość, grubość każdorazowo jest dostosowywana do występującej aktualnie śliskości zimowej.

Zwalczanie śliskości odbywa się na odcinkach decydujących o bezpieczeństwie ruchu drogowego, zgodnie z operatem ZUD i są to: spadki podłużne o pochyleniu większym niż 4%, odcinki dróg w obrębie skrzyżowań, przystanków komunikacji zbiorowej, na łukach poziomych i pionowych.

W przypadku występowania długotrwałych, skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, opady marznącego deszczu, szadzi, niweczących efekty odśnieżania dróg lub usuwania śliskości, osiągniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu lub zaczynając odśnieżanie i usuwanie śliskości od dróg o największym natężeniu ruchu oraz mających największe znaczenie komunikacyjne.

  - Praca ładowarki:

Kierowca pługo-piaskarki, odśnieżanie i zwalczanie śliskości może wykonywać jednocześnie sposobem (jak w pkt 1.1 i 1.2) zleconym przez dyżurnego PZD w zależności od potrzeb i sytuacji panującej na drogach.

Kierowca pługo-piaskarki zobowiązany jest do informowania na bieżąco telefonem komórkowym oraz po przyjeździe na Bazę PZD w Kazimierzy Wielkiej, o sytuacji i warunkach panujących na drogach lub innych zaistniałych zdarzeniach.

- WEZWANIE, GOTOWOŚĆ DO PRACY I WYKONYWANIE ZADANIA

  - W samochodach podstawionych do świadczenia usług przy ZUD powinny być zamontowane nadajniki GPS służące do monitorowania tras piaskarek; koszt nadajników i ich montażu ponosi Zamawiający.

  - Usługi odbywają się wg. dyspozycji Zamawiającego.

  - Dyspozycją Zamawiającego może być wezwanie do podjęcia:

    - akcji czynnej, czyli świadczenia usług polegających na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżaniu; czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego PZD dyspozycji do załadunku sprzętu lub jego wyjazdu do pracy bezpośrednio na drodze, natomiast kończy się w chwili powrotu do jednostki PZD lub na bazę Wykonawcy i zgłoszenia dyżurnemu o wykonaniu zleconego zadania; lub

    - akcji biernej, czyli świadczenia usług polegających na pozostawieniu sprzętu wraz z operatorem w pełnej gotowości do podjęcia „akcji czynnej” na terenie obwodu drogowego PZD lub na terenie bazy Wykonawcy; czas akcji biernej liczony jest od chwili zgłoszenia się operatora na wezwanie i podstawienia w obwodzie drogowym PZD lub bazie Wykonawcy sprzętu, do chwili rozpoczęcia lub odwołania „akcji czynnej”. Czas reakcji z akcji biernej do czynnej nie może przekraczać 15 minut.

  - Wykonawca przez 2 godziny po zakończeniu akcji czynnej jest obowiązany pozostawać w oczekiwaniu na dalsze dyspozycje Zamawiającego, przy czym czas ten nie stanowi akcji biernej. Czas oczekiwania po zakończonej akcji czynnej jest opłacany w ramach ustalonego z Wykonawcą ryczałtu.

  - Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż w czasie reakcji zadeklarowanym w druku oferty i wskazanym w umowie.

  - Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania i zabezpiecza podwójna obsadę kierowców i operatorów – na wypadek konieczności zastępstwa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w telefony komórkowe w celu zapewnienia łączności z osobami prowadzącymi akcję zimową.

  - Sprzęt pracujący przy ZUD musi być odpowiednio dostosowany do pracy w warunkach zimowych, tj. posiadać odpowiednie ogumienie, światła pulsujące, liny holownicze, łańcuchy przeciwślizgowe, drabinki do bezpiecznego wejścia na piaskarkę podczas załadunku.

  - Każdy sprzęt (samochód-nośnik piaskarki, koparko-ładowarka, samochód wywrotka, pług, piaskarka), niezależnie od zadania (1-4), jakie Wykonuje dany wykonawca, jeżeli zajdzie taka konieczność, może być użyta na dowolnej trasie w zależności od aktualnych potrzeb – decyzja należy do dyspozycji Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu do zimowego utrzymania na własny koszt na stacjach paliw usytuowanych na terenie prowadzonej akcji czynnej.

  - Wykonawca będzie świadczył usługi objęte umową sprzętem, który znajduje się w jego dyspozycji lub jest jego własnością (samochód-nośnik piaskarki, koparko-ładowarka, samochód wywrotka, pług, piaskarka). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić niezwłocznie tytuł prawny do posiadanego sprzętu.

  - W przypadku awarii sprzętu Wykonawca niezwłocznie zgłasza awarie Dyżurnemu i ma obowiązek podstawienia nowego sprzętu na czas awarii w uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt przełożenia piaskarki, pługa, GPS wraz z czołownicą ponosi Wykonawca.

  - Zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonywania zadań (tj. pojazd z piaskarką, pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą, koparko – ładowarka bądź ładowarka lub koparka) będzie podstawiony w ciągu 8 godz. od momentu zaistnienia awarii, a niespełnienie tego warunku spowoduje obciążenie Wykonawcy kwotą należności liczoną jak za niepodstawienie sprzętu.

  - Sprzęt, który podstawia Wykonawca, zarówno główny jak i zastępczy, musi mieć aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualny przegląd techniczny, obowiązujące w okresie świadczenia usług.

  - Wykonawca zapewnia obsadę (zmianę) kierowców, operatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy dotyczącymi czasu pracy.

  - Jeżeli w toku wykonywania umowy Zamawiający powierzy jakikolwiek sprzęt Wykonawcy do wykorzystania wówczas Wykonawca przejmuję pełną odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w trakcie jego eksploatacji (w tym również za utratę), a po zakończeniu wykorzystywania – zwraca powierzony sprzęt Zamawiającemu sprawny technicznie, kompletny, oczyszczony i umyty, nie później niż 4 tygodnie po zakończeniu terminu umownego świadczonych usług. Wykonawca jest zobowiązany dbać o powierzony sprzęt. Wynika z tego obowiązek przeprowadzania codziennej i okresowej kontroli jego stanu technicznego, usuwania drobnych usterek (np. wymiana przepalonych bezpieczników, naprawa skorodowanych przewodów, czyszczenie z resztek mieszkanki, konserwacja sprzętu itp.), a w razie potrzeby uzupełnienie ubytków olejów i płynów eksploatacyjnych do wymaganego stanu. W czasie trwania umowy i podczas prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg co najmniej raz w tygodniu Wykonawca zobowiązany jest do smarowania powierzonego sprzętu w punktach smarnych tj. kalamitki, sworznie, taśmy napędowe, rolki itp. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy powierzonego sprzętu, mogących skutkować kosztownymi naprawami Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu o zaistniałym fakcie.

  - Wykonawca jest zobowiązany dbać o należyty stan akumulatorów oraz jakość połączeń w układzie ładowania, tak aby wyeliminować możliwość niekontrolowanego wzrostu napięcia co może skutkować kosztownymi awariami układów elektronicznych piaskarek i GPS.

  - Po zamontowaniu piaskarek na nośnikach nie wolno odłączać (od akumulatorów) zasilania podtrzymującego pracę modułu GPS. Niewielki pobór prądu spoczynkowego modułów GPS (ok. 15 mA) nie stanowi istotnego obciążenia akumulatorów nośnika, natomiast rozłączanie skutkuje problemami z ponownym logowaniem urządzeń do systemu i przekłamaniami w ilości przebytych km trasy oraz niekorzystnie wpływa na skrócenie czasu eksploatacji akumulatorów zamontowanych wewnątrz sterowników GPS.

  - Wymaga się, aby opony zamontowane na nośnikach sprzętu do ZUD były w odpowiednim stanie technicznym (bieżnik) i dla danego typu (marki) nośnika dopuszczone do pracy i poruszania się po drogach publicznych w warunkach zimowych.

  - Dobór opon do jazdy w warunkach zimowych należy do Wykonawcy i ich niewłaściwy stan nie może być przyczyną odmowy wyjazdu i pracy w akcji czynnej na drogach.

  - Odmowa pracy, wyjazdu celem świadczenia usług ZUD (przez Wykonawcę, kierowcę, operatora sprzętu) będzie traktowana jak brak realizacji usług zgodnie z postanowieniami kontraktowymi (zgodnie z postanowieniami umowy i SWZ) i stanowi podstawę do naliczenia kary przewidzianej w umowie.

  - Dwukrotna odmowa wyjazdu będzie uznana, że Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z umową i WTWiOU, i stanowi przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - W zależności od sytuacji atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony.

  - Czynności związane z rozbrylaniem na sitach, korekta rozmieszczania załadowanego piasku wchodzą w zakres obsługi piaskarki i objęte są ceną wynagrodzenia podstawowego.

  - Oprócz czynności podstawowych do obowiązków osób obsługi pojazdów i sprzętu z ramienia Wykonawcy należy bezzwłocznie przekazanie PZD informacji o:

    - aktualnych stanach przejezdności dróg,

    - czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzonych prac na poszczególnych odcinkach dróg,

    - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

    - innych zauważalnych zdarzeniach na drogach.

- ODBIÓR I POTWIERDZENIE PRACY

3.1.	Odbiorowi podlega odśnieżanie i zwalczanie śliskości, przez upoważnionego pracownika PZD, bezpośrednio po ich wykonaniu, na podstawie odczytu GPS (lub kilometrażu przejechanej trasy w przypadku awarii GPS); odbiór zostaje potwierdzony na dziennej karcie pracy pojazdu.

  - Rozliczenie potwierdzonych usług następuje fakturami wystawionymi na koniec każdego miesiąca, a faktura będzie dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wystawienia.

  - Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny wg zasad ustalonych przez Zamawiającego (wypełnione uproszczone karty drogowe wypełnione przez kierowców i potwierdzone przez dyżurnego).

  - Liczba przejechanych kilometrów w poszczególnych zadaniach 1-3 będzie obliczana na podstawie protokolarnie skilometrażowanych tras oraz pomocniczo w oparciu o system lokalizacji pojazdów GPS.

  - Jeżeli w trakcie kontroli wyrywkowej Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z warunkami umowy, w tym z niniejszymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru to:

    - nie potwierdzi usługi od początku dyspozycji,

    - odnotowuje zdarzenie i jego okoliczności w dokumentach z prowadzonego dyżuru co stanowi podstawę do naliczenia kar umownych i odstąpienia od umowy,

  - Termin zapłaty faktur ustala się zgodnie z terminem określonym w umowie, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (kartami pracy) potwierdzonymi przez Zamawiającego

- WARUNKI, OBSZAR I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

  - Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników (operatorów, kierowców) w zakresie zasad BHP podczas wykonywania pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników wykonujących zlecenie w ramach umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapoznać kierowców, operatorów sprzętu z zakresem obowiązków i obszarem objętym świadczeniami usług zimowego utrzymania dróg i przedłożyć potwierdzenie takiego przeszkolenia personelu na życzenie Zamawiającego.

  - Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób niezagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas i na skutek wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane na drogach powiatowych będących przedmiotem zamówienia oraz na osobach trzecich i mieniu osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przejętych umową.

  - Zakres działania (dla każdej jednostki sprzętowej) obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu kazimierskiego objętych zimowym utrzymaniem, wg standardów zatwierdzonych w operacie Zimowego Utrzymania Dróg.