### Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

# Wydział Rozwoju

# ul Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

tel. /62/ 59 09 400, /62/ 59 09 462,  fax. /62/ 59 09 402

www.kepno.pl

Kępno, dnia 07.06.2022r.

wg rozdzielnika

Gmina Kępno zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjno-sportowe .

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z zakupem, montażem oraz dostawą urządzeń małej architektury oraz nasadzeń w małym parku przy szpitalu oraz alei kasztanowej na ul. Dąbrowskiego w Kępnie

Mały park przy szpitalu działki o nr ewidencyjnym 1934 i 1935 - obręb Miasto Kępno

Aleja kasztanowa na ul. Dąbrowskiego 1905/1 - obręb Miasto Kępno.

Zadanie obejmuje następujące roboty budowlane polegające na zakupie, dostawie oraz montażu  urządzeń małej architektury oraz nasadzeń drzew.

Zapytanie ofertowe dotyczy tylko robót budowlanych oraz towarzyszących dla pozycji od 22-29 przedmiaru .

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ławka żeliwna bez oparcia | 9szt. | Ławka żeliwna bez oparcia Długość: 180 cm, Wysokość: 42 cm, Szerokość: 56 cm, elementy drewniane - drewno iglaste (sosna) podstawy - odlewy żeliwne ze wspornikiem poprzecznym u dołu, możliwość zamocowania ławki do podłoża, kolor żeliwa czarny, kolor elementów drewnianych – palisander |
| 2 | Kosz parkowy na śmieci | 5szt. | Kosz parkowy na śmieci konstrukcja stalowo żeliwna, wysokość 80 cm, średnica 35 cm, pojemność 35 l. całość malowana proszkowo, mocowanie do gruntu poprzez zabetonowanie, wkład z popielnica oraz rączka do wyciągania |
| 3 | Kosz na psie odchody | 2szt. | Kosz na psie odchody dane podstawowe: wysokość: 95 cm; szerokość: 43 cm; pojemność: 35 L, wykonanie: konstrukcja stalowa; ocynkowana; malowana proszkowo z palety RAL 1016, wyposażona w słupek fi 6 cm; zamykany na zamek, montaż poprzez zabetonowanie |
| 4 | Bariera trawnikowa z pojedynczą poprzeczką metalową o dł. 2,00m | 71szt. | Barierka trawnikowa z pojedynczą poprzeczką metalową o dł. 2,00m Wysokość: 41 cm Odlew żeliwny malowany proszkowo; Mocowanie przez zabetonowanie. taśma łącząca stalowa o dł. 2,00m |
| 5 | Słupy pergoli i trejaIy drewniane z kotwami stalowymi z krawędziaków 15X15cm osadzone na fundamentach z kotwami stalowymi | 35szt. | pergole wykonane z belek drewnianych impregnowanych i malowanych w kolorach zielony, niebieski i żółty farbami przeznaczonymi do drewna. Mocowane kotwami stalowymi zafundamentowanymi w podłożu. Bramki o wymiarach wys. 2,5 m, szerokość 2,8 m, belki o przekroju 15x15 cm. |
| 6 | Park linowy TARZAN - zestaw sprawnościowy | 1szt. | Duży, wielofunkcyjny zestaw linowy przeznaczony dla starszych dzieci. W skład zestawu wchodzi dziesięć ścianek, każda z nich może być wykorzystana jako samodzielny element na placu zabaw. słupy wykonane z rur 114 mm, siatki z lin stalowo-polipropylenowych liny 16 mm, Wysokość - 2,2 m Szerokość- 11,8 m Długość- 13,9 m Wizualizacje urządzenia przedstawia załącznik nr 1 W ramach robót budowlanych należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku. |
| 7 | Ławka do karmienia i przewijania | 1szt. | Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem Długość:; 2220 mm. Szerokość / głębokość:; 860 mm. Wysokość:; 2080 mm. Wizualizacje urządzenia przedstawia załącznik nr 2.. |
| 8 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Kasztanowiec czerwony | 13szt. | Rośliny sadzimy do dołków o wymiarach dwa razy większych niż bryła korzeniowa rośliny, zaprawianych ziemią próchniczną. Po posadzeniu należy dokładnie docisnąć ziemię wokół rośliny, uważając żeby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Niezwłocznie obficie podlać. Drzewa należy opalikować 3 palikami - na jedno drzewo przyjąć 3 x palik drewniane śr. min. 6 cm wysokości 200 cm plus 3 x półwałek długości około 60 cm plus taśma parciana 2-3 mb. Kasztanowiec czerwony 'Briotii' DUŻE SADZONKI 450-500 cm (Aesculus carnea) obwód pnia 16-18 cm, Pojemnik C45, sadzenie oraz pierwsze podlewanie. |

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do niniejszego zapytania przedmiarze robót branży budowlanej oraz branży sanitarnej dokumentacji technicznej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów 
i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie ±5%.

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Robert Kula, Wydział Rozwoju, tel.  62 59 09 4621, robert.kula@um.kepno.pl

- Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót objętych ryczałtem.

- Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

- Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2022 r. do godziny 10:00 
w formie:  platforma zakupowa

- Termin i miejsce otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy oferty w sposób jawny w tym samym dniu (określonym powyżej) - o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, – Wydział Rozwoju p. 3.07, II piętro.

Protokół z otwarcia ofert  jest jawny.

- Wymogi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wykonanie, montaż w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i ppoż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania ewentualnie dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Warunki równoważności dla elementów składowych:

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

- Dodatkowo

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm. ) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, tel. 625909404, e-mail kępno@um.kepno.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Pani Zofia Siubiak. Dane kontaktowe: tel. 625909417, e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl

3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego na w/w zamówienie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta i Gminy  w Kępnie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  w sprawach ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W załączeniu:

- Formularz ofertowy

- Dokumentacja techniczna.

- Przedmiary robót