Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet IV. Wyświetlacz optotypów – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / nie wcześniej niż 2020r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Panel optotypów do badania ostrości widzenia, stanu refrakcji i funkcji widzenia dwuocznego oka ludzkiego oraz wykrywania wad rozróżniania barw | TAK, podać |  |
|  | Możliwość badania widzenia stereoskopowego z zastosowaniem filtrów kolorowych | TAK, podać |  |
|  | Przekątna min. 22" | TAK, podać |  |
|  | Regulowana odległość projekcyjna w zakresie min. 2 do 6 m | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie sterowane na pilota | TAK, podać |  |
|  | możliwość odtwarzania dźwięku, wyświetlania filmów oraz funkcja automatycznego wyłączenia po zadanym czasie. | TAK, podać |  |
|  | Dostępne testy: Testy kontrastowe Optotypy literowe Optotypy dziecięce (rysunkowe) Cyfry Haki (E) Snellena Pierścienie Landoldta Test czerowono-zielony Test astygmatyzmu Punkt fiksacyjny Test cylindra krzyżowego Test solniczki Kontrast Testy Kontrastowe Test Amslera Test Ishihara (test na widzenie kolorowe) Maski – pojedyncze, pionowe, poziome, podkreślenie Maska czerwono – zielona Test Wilczka Test dla głuchoniemych Animacje Test HOTV Crowding bars Testy kolorowe dla dzieci Obrazki 3D Schematy anatomiczne | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo