# opis przedmiotu zamówienia

# ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego wraz 
z wyposażeniem i zapleczem technicznym oraz obsługą techniczną i obsługą wypożyczalni.

# INFORMACJE OGÓLNE

- Lodowisko posadowione będzie w Lublinie, na Placu Litewskim – lokalizacja Załącznik Nr 1 (dz. Nr 1/1, ark. 3, obręb 36 Śródmieście). Będzie to obiekt przeznaczony do jazdy rekreacyjnej na łyżwach.

- Płyta lodowiska o wymiarach: 20 m x 30 m.

- Planowany okres działania lodowiska: 14 grudnia 2025 r. – 14 lutego 2026 r., 
z możliwością przedłużenia do 28 lutego 2026 r.

- Uruchomienie lodowiska - w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 14 grudnia 
2025 r.

- Dane techniczne dotyczące terenu:

- maksymalna nośność nawierzchni (płyty granitowe) Placu Litewskiego oraz dróg pożarowych wynosi 115kN/oś;

- wielkość spadku (ok. 1%) - Załącznik Nr 2;

- Wykonawca zobowiązany jest do wypoziomowania terenu przeznaczonego na posadowienie lodowiska. W przypadku wykonania wyrównania z piasku Zamawiający obligatoryjnie wymaga wyłożenia folii o grubości 1 mm, bądź włókniny pomiędzy płytami a piaskiem, która zabezpieczy bezpośredni kontakt kruszywa z nawierzchnią.

- Wykonawca dokona podłączenia wszystkich urządzeń i kontenerów do punktu zasilania wskazanego przez Zamawiającego (moc przyłączeniowa: 60 kW) oraz zabezpieczy przewody przed uszkodzeniami oraz dostępem osób postronnych.

- Wykonawca dokona podłączenia wody ze wskazanego punktu zgodnie z wytycznymi dostawcy wody oraz zabezpieczy go przed uszkodzeniami/warunkami atmosferycznymi oraz dostępem osób postronnych.

- Zamawiający pokryje koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody na potrzeby eksploatacji lodowiska.

- Zakres zamówienia obejmuje także serwisowanie, obsługę techniczną (konserwacja płyty lodowiska) i obsługę wypożyczalni, w całym czasie eksploatacji obiektu, w celu zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania.

- Demontaż lodowiska nastąpi w ciągu 7 dni od terminu zakończenia funkcjonowania lodowiska.

- Wykonawca doprowadzi nawierzchnię objętą przedmiotem zamówienia, do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie niepogorszonym.

# SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNAJMOWANEGO LODOWISKA

## AGREGAT

Dostawa, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego spełniającego poniższe wymagania:

- moc chłodnicza gwarantująca utworzenie tafli lodowiska przy temperaturach do 10 stopni C i utrzymanie lodowiska przy temperaturach do 15 stopni C,

- poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego 
w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A),

- cały agregat chłodniczy musi odpowiadać  wymogom bezpieczeństwa w UE.

  - PODBUDOWA LODOWISKA

  - Wykonanie podbudowy uwzględniającej uwarunkowania podłoża posadowienia przedmiotu zamówienia.

  - Materiały podbudowy:

- styropian EPS min. 3 cm na całej powierzchni tafli lodowiska,

- folia budowlana o grubości min. 0,5 mm na całej powierzchni tafli lodowiska.

## LODOWISKO

Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska:

- wymiar 20 m x 30 m,

- system ziębniczy niepowodujący potrzeby budowania i utrzymywania tafli lodu 
o nadmiernej grubości (max. 6 cm),

- kolektory zasilające należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i wyciekami skutkującymi zniszczeniem nawierzchni oraz winny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych (np. zabudowane).

## BANDY

Dostawa i montaż band lodowiska, o wysokości od 1,0 m do 1,2 m:

- konstrukcja band wykonana ze stali cynkowanej ogniowo,

- bandy wyposażone w dwie bramki wejście/wyjście oraz bramę wjazdową 
o szerokości min. 3,0 m,

- bandy wyposażone w dolną listwę okopową o grubości min. 10 mm do wysokości min. 0,20 m. oraz górne pochwyty o grubości min. 10 mm,

- bandy spełniające wymogi bezpieczeństwa, mocowane przez przymarzanie, bez wkręcania w podłoże,

- wymagany najazd dla rolby, wykonany z profili stalowych o grubości min. 6 mm, 
z blachy ryflowanej, umożliwiający wjazd rolby poprzez bramę na powierzchnię lodowiska.

## KONTENERY

- Wynajem dwóch estetycznych (bez widocznych uszkodzeń), kontenerów socjalnych 
z przeznaczeniem na kasę oraz wypożyczalnię łyżew, wyposażonych w: okno dwuskrzydłowe, drzwi wejściowe zamykane na zamek oraz pełną instalację elektryczną (min. 3 gniazda elektryczne), oświetlone, ocieplone i ogrzewane, odpowiednio wentylowane.

- Wynajem estetycznego, ogrzewanego garażu dla rolby (bez widocznych uszkodzeń), 
o wymiarach 6 x 2,5 m, z zamykanymi na zamek drzwiami.

## OŚWIETLENIE

Dostawa i montaż oświetlenia zapewniającego średnie natężenie oświetlenia co najmniej 
100 lx na płycie lodowiska, bez możliwości kotwienia jego elementów w gruncie.

## OŚWIETLENIEI DEKORACYJNE

Dostawa i montaż oświetlenia dekoracyjnego o tematyce świątecznej wzdłuż band.

## NAGŁOŚNIENIE LODOWISKA

Dostawa i montaż nagłośnienia lodowiska składającego się ze: wzmacniacza, min. 4 głośników, 1 mikrofonu bezprzewodowego, odtwarzacza muzyki.

## WYKŁADZINY GUMOWE

Wykładziny gumowe przeciwpoślizgowe, przeznaczone do stosowania w obiektach sportowych, do wyściełania ciągów komunikacyjnych dla osób poruszających się w łyżwach, antypoślizgowe, o grubości min. 10 mm.

Ciągi komunikacyjne muszą być zapewnione pomiędzy wypożyczalnią a wejściami na taflę lodowiska o szerokości min. 1,20 m oraz przed wypożyczalnią i strefą przebieralni 
o powierzchni min. 30 m2

## ROLBA i FREZ DO LODU

Przedmiotem zamówienia jest również wynajem i obsługa maszyn (rolba i frez do lodu) do pielęgnacji lodowiska, o parametrach i funkcjach niezbędnych do utrzymania i regeneracji tafli lodowiska w czasie przerw technicznych 15 min.

## WYPOSAŻENIE LODOWISKA

- Dostawa wyposażenia rekreacyjnego do wypożyczalni:

  - min 160 par łyżew w pełnej rozmiarówce - łyżwy nie starsze niż jeden sezon, wyprodukowane z przeznaczeniem do wypożyczalni łyżew; but wewnętrzny wykonany z szybkoschnącego materiału, utrzymującego ciepło; z Systemem Outstop - blokadą uniemożliwiającą przesuwanie buta wewnętrznego podczas wkładania nogi;

  - min. 20 kasków dla dzieci - wysokiej jakości kaski ochronne przeznaczone dla dzieci; wytrzymałe z zewnątrz, doskonale chroniące głowę przed urazem w razie upadku, od wewnątrz zapewniające dobrą amortyzację, posiadające liczne otwory wentylacyjne; dedykowane do użytku na lodowiskach, bez materiałów pochłaniających pot (możliwość łatwej i skutecznej dezynfekcji); posiadające certyfikat CE; dopasowujące się do głowy (uniwersalny rozmiar);

  - chodziki do nauki jazdy na łyżwach, z certyfikatem CE, np. pingwiny– 4 szt.,

  - chodziki do nauki jazdy na łyżwach z siedziskiem, z certyfikatem CE, np. misie polarne – 6 szt.

- Dostawa i montaż ostrzałki do łyżew, w celu zapewnienia bieżącego ostrzenia użytkowanych łyżew.. Na wyposażeniu ostrzałki powinny znajdować się minimum 3 tarcze, kamień do gradowania.

- Dostawa i montaż suszarki do butów, jednostronnej, na min. 30 par butów, z wbudowaną lampą UV, zasilaniem 230 V, regulacją wysokości nóg, certyfikatami spełniającymi obowiązujące dyrektywy europejskie.

- Dostawa i montaż regałów na łyżwy – jednostronnych, o łącznej pojemności do 160 par łyżew, dających się funkcjonalnie ustawić w kontenerze wypożyczalni.

- Dostawa i montaż wyposażenia kasy oraz wypożyczalni łyżew – 2 stoły, stół pod ostrzałkę, cztery krzesła, dwa wieszaki na odzież.

- Dostawa i montaż wyposażenia strefy przebieralni - ławki dla użytkowników lodowiska – min. 10 sztuk, ławkowieszaki - min. 3 sztuki.

- Dostawa narzędzi oraz przyrządów do konserwacji lodowiska podczas jego użytkowania:  zgarniaczka śniegu - 2 szt., zgarniaczka wody - 2 szt., skrobak do lodu, zestaw do naprawy pęknięć oraz ubytków lodu.

- Dostawa urządzenia umożliwiającego poruszanie się po tafli lodowiska osobom poruszającym się na wózku.

# obsługa techniczna i obsługa wypożyczalni

- Wykonawca zapewni przeszkoloną obsługę techniczną w całym czasie trwania lodowiska. Zakres obowiązków: regeneracja tafli lodu, dbałość o porządek 
(w tym czystość terenu lodowiska), kontrola uprawnionych wejść na taflę, nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników (stosowania się do zapisów regulaminowych, jakość tafli lodowiska).

- Wykonawca zapewni przeszkoloną obsługę wypożyczalni w całym okresie trwania lodowiska. Zakres obowiązków: wypożyczanie łyżew i chodzików, ostrzenie wypożyczanych łyżew, prace porządkowe.

- Obsługa kasowa w całym okresie trwania lodowiska pozostaje w obowiązkach Zamawiającego.

- Pożytki finansowe ze sprzedaży biletów wstępu po stronie Zamawiającego, 
z wypożyczeń – po stronie Wykonawcy.

- Pracownicy Wykonawcy będą współpracować z pracownikami Zamawiającego w celu świadczenia usługi na wysokim poziomie, w tym stosować się do poleceń organizacyjnych osoby odpowiedzialnej za lodowisko ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający określa harmonogram pracy lodowiska:

  - czas trwania lodowiska - od 14 grudnia 2025 r. do 14 lutego 2026 r. (z możliwością przedłużenia do końca lutego 2026 r.),

  - godziny otwarcia lodowiska – 12:00-22:00,

  - system pracy lodowiska – wejścia open, 15 min przerwy techniczne.

# udostępnienie powierzchni reklamowych

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu ekspozycję reklam naklejonych na: bandach, rolbie, kontenerach.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu ekspozycję reklam wtopionych w nawierzchnię tafli lodowej (4 logotypy), przy czym poinformuje Zamawiającego o rodzaju folii, która będzie właściwa do tego typu ekspozycji i nie wpłynie na pogorszenie przymarzania, 
a tym samym jakość lodu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zdjęcia reklam w czasie demontażu infrastruktury lodowiska i pozostawić przedmioty uprzednio oklejone w stanie niepogorszonym.

# MONTAŻ ORAZ DEMONTAŻ LODOWISKA

- Przed przystąpieniem do zwiezienia elementów infrastruktury i wyposażenia oraz rozpoczęcia prac przygotowawczych i montażowych, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren przedmiotu zamówienia.

- Montaż, demontaż oraz wywóz wszystkich elementów lodowiska, wyłącznie 
w uzgodnionych terminach – odniesienie do pkt. „Informacje ogólne”.

- W czasie montażu i demontażu Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.

- Wykonawca zabezpieczy infrastrukturę (okablowanie, orurowanie, kontenery i ich zawartość, garaż) w czasie eksploatacji lodowiska przed dostępem osób postronnych.

- Wykonanie estetycznej i ozdobnej zabudowy wokół lodowiska, kolektorów, garażu dla rolby i agregatu.,

- Montaż kontenerów w strefie wejściowej wraz z dekoracjami świątecznymi, oznaczeniami informacyjnymi, regulaminami, cennikami. Zamawiający dostarczy regulamin obiektu oraz cennik wstępów.

- Zatopienie w tworzonej tafli logotypów, w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym

- Po zakończeniu prac montażowych, nie później niż 12 grudnia 2025 r., Zamawiający protokolarnie stwierdzi prawidłowość i zgodność z przedmiotem umowy dostarczonych oraz zamontowanych elementów i urządzeń.

- Urządzenia rozdzielcze powinny być wykonane w II klasie ochronności, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Obwód agregatu chłodniczego zabezpieczony zgodnie z DRT urządzenia, obwody oświetlenia i gniazd zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi z członem nadprądowym wg zapotrzebowania na energię 
i różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA.

- Wykonawca/dostawca oświadczy i potwierdzi stosownym dokumentem, iż obsługę instalacji i urządzeń dołączanych do złącza nN wykonywać będzie osoba posiadająca co najmniej uprawnienia elektryczne typu G1 na napięcie do 1kV w zakresie eksploatacji.

- Przed rozpoczęciem użytkowania wykonujący montaż wykona pomiary dopuszczające do użytkowania lodowisko (pomiar rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenia wyłączników różnicowoprądowych i natężenia oświetlenia na powierzchni lodowiska) i przekaże kopię Zamawiającemu.

- Po zakończeniu eksploatacji lodowiska, demontażu jego infrastruktury i urządzeń oraz uprzątnięciu terenu, Strony protokolarnie dokonają oględzin stanu technicznego terenu przekazanego przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.

- W przypadku uszkodzenia mienia z winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY W CZASIE TRWANIA UMOWY

- Wykonawca odpowiada za sprawnośc i stan techniczny maszyn, instalacji i urządzeń.

- W przypadku wystąpienia awarii, Zamawiający wymaga zapewnienia ciagłości działności lodowiska od strony technicznej.