Jednostka               Usługi projektowe - Ratusznik Antoni

projektowa :          ul. Bitwy pod Studziankami 1/107

33-100 Tarnów

NIP 873-104-66-76      REGON: 850156215

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej

w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku   wielorodzinnym

##### przy ul. Dąbrowskiego 19 w Tarnowie

##### KATEGORIA OBIEKTU: XIII

BUDOWLANEGO

Adres budowy :     ul. Dąbrowskiego 19/3				           					 działka nr 93, obręb 253

33-100  Tarnów

Inwestor:               Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 9

33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów lipiec 2024 r

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO :

Strona tytułowa							       str. 1

Spis zawartości projektu						       str. 2

Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 	       str. 3

Kopia zaświadczenia o przynależności do izby			       str. 4

samorządu zawodowego projektanta

Oświadczenie projektanta 					       str. 5

Część  opisowa projektu architektoniczno - budowlanego 	       str. 6-8

Część rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego      str. 9

Plan sytuacyjny						  rys.     1    str. 10

Rzut  poziomu lokalu (I piętro)				  rys.  G1    str. 11

Rozwinięcie wewnętrznej instalacji gazowej      	  rys.  G3    str. 12

Załączniki  do projektu architektoniczno - budowlanego	        str. 1

Informacja BIOZ							        str. 2-4

Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej		        str. 5-6

Oświadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: DZ. U z 2020 poz. 1333) z późn. zm.

Oświadczam, że

Projekt  architektoniczno- budowlany: Przebudowy  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym, zlokalizowanym  na  parterze na działce nr 93, obręb 253 przy ul. Dąbrowskiego 19 w  Tarnowie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów: lipiec 2024r.

Projektant:

Antoni   Ratusznik

zam. ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

33-100 Tarnów

Nr upr. WB-NB-8346/150/81

Część  opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr  3 w budynku  mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym na działce nr 93, obręb 253 przy ulicy Dąbrowskiego 19 w Tarnowie.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacja architektoniczna budowlana lokalu mieszkalnego

Inwentaryzacja istniejącej instalacji gazowej na potrzeby niniejszego opracowania

Warunki przyłączenia do sieci gazowej  wydane przez PSG sp. z o.o. w Krakowie, Gazownia w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37A,  33-100 Tarnów.

Pomiary i oględziny w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r.  Poz. 1333 z późniejszymi zmianami.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U z 2020r. Poz 1609 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie tekst jednolity(Dz.U z 2019r.  Poz. 1065) z późn. zmianami.

Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

2. Obszar oddziaływania:

Obszar oddziaływania robót budowlanych obejmuje wyłącznie lokal mieszkalny nr 3, w budynku wielorodzinnym. Budynek zlokalizowany na działce nr 93, obręb 253 w Tarnowie. Roboty budowlane polegają na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 3 wraz z podłączeniem kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z rurą powietrzno – spalinową – w miejsce pieca gazowego wieloczerpalnego, Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian. Zakres robót nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich.

2a. Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie tekst jednolity(Dz.U z 2019r.  Poz. 1065) z późn. zmianami.

2.  Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych  warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

3. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 3, wraz z podłączeniem kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego – w miejsce pieca gazowego wieloczerpalnego. Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian.  Budynek zasilany jest z sieci gazowej niskiego  ciśnienia,   poprzez istniejący  przyłącz  gazowy zakończony kurkiem głównym   65 mm.

4. Instalacja wewnętrzna

Wewnętrzna instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z późn. zmianami

4a. Stan istniejący.

Przedmiotowy budynek zasilany jest  gazem z sieci miejskiej poprzez instalację gazową z rur stalowych łączonych poprzez spawanie i skręcanie. Od gazomierza na klatce schodowej budynku  doprowadzona jest instalacja do kuchni gazowej 4 palnikowej i pieca gazowego wieloczerpalnego w łazience.

4b. Stan projektowany.

Od istniejącego podejścia za gazomierzem prowadzony jest odcinek instalacji gazowej do kuchni gazowej 4 palnikowej i do pieca gazowego wieloczerpalnego w łazience.  Projektowaną instalację do kotła gazowego dwufunkcyjnego włączyć w łazience za kurkiem odcinającym. Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian.  Kocioł  gazowy dwufunkcyjny  kondensacyjny, zamontować w miejscu istniejącego pieca gazowego wieloczerpalnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Średnice w/w przewodów zostały przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej. Całość instalacji  wykonać z  rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-SO/H-74219, łączonych przez spawanie, lub z rur miedzianych, twardych ciągnionych, bez szwu, przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z normą PN-EN 1057, łączonych za pomocą kształtek  przez zaprasowywanie. Rury miedziane należy prowadzić po wierzchu ścian lub jako kryte we wnękach  zakrytych ekranami.  Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych- po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji- łatwo usuwalnych masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy ), przewody prowadzić w rurach ochronnych.  Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu próby szczelności, powinny być  zabezpieczone przed korozją.  Przewodów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych   przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm. Zbędne odcinki instalacji należy zdemontować.

5.Urządzenia gazowe

lokal  wyposażony będzie w następujące urządzenia gazowe:

Kocioł gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny 1 szt o mocy 21 kW, ( 2, 5m3/h) projektowany

Kuchnia gazowa 4 palnikowa – 1 szt o mocy 10,0 kW , (1,0 m3/h)/  – istniejąca bez zmian

Urządzenia gazowe mogą być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, określone w w/w rozporządzeniu.

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

-urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej

-kurek odcinający dopływu gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym

-kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego należy instalować w odległości co

najmniej 0.5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym

6. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia  w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych  powinny mieć  wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia  zgodny z przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

W istniejących budynkach mieszkalnych i zagrodowych  dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych  o wysokości  co najmniej   1,9 m mających  przewód nawiewny z wylotem 0,3m nad poziomem podłogi wywiewny  przewód wentylacyjny , wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną  na wysokość  co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem  w odległości nie mniejszej niż  0,5 m od bocznych  krawędzi okien i drzwi.

Grzewcze urządzenia gazowe jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń, grzejniki wody przepływowej, niezależnie od  ich obciążenia  cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym. Dla projektowanego kotła wykonać przewód powietrzno - spalinowy Ø 125/80 mm, montując przewód Ø 80 w istniejącym przewodzie spalinowym, (długość ok 7,0 mb). Pomieszczenie kuchni i łazienki  w której zostaną zamontowane urządzenia gazowe  posiadają przewody  wentylacji grawitacyjnej i pozostają bez zmian.

Przewody łączące urządzenia  gazowe  z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany  do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych  zgodnie z  Polskimi  Normami.

Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne muszą być  sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów  powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.

7. Układ  pomiarowy

Istniejący    gazomierz G4  zamontowany w skrzynce gazomierzowej 60x60x25, zamykanej drzwiczkami metalowymi z otworami wentylacyjnymi, na ścianie klatki schodowej, pozostaje bez zmian.

8. Sprawdzenie instalacji gazowej

Główną próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdział 13). Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05Mpa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1Mpa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej

Po sprawdzeniu  szczelności instalacji powinien nastąpić ostateczny komisyjny odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  Z przeprowadzonej próby szczelności  należy sporządzić protokół.

Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8.  Uwagi końcowe

Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- Instalacje sanitarne i przemysłowe część II, obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 			       	       str. 1	       	              ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Informacja BIOZ						       str. 2-4

Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej		       str. 5-6

INFORMACJA    DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:		Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej

w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym

Adres obiektu:  	ul. Dąbrowskiego 19/3

działka nr 93 obręb 253

33-100 Tarnów

Inwestor:	            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 9

33-100 Tarnów

Projektant sporządzający Informację:

Antoni   Ratusznik

zam. ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

33-100 Tarnów

Nr upr. WB-NB-8346/150/81

Tarnów lipiec 2024r

CZĘŚĆ  OPISOWA

- 1.Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 zlokalizowanym na parterze w budynku wielorodzinnym. Wykonanie nowego odcinka instalacji z podłączeniem kotła gazowego dwufunkcyjnego, z przewodem powietrzno – spalinowym, Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian

- 2.  Działka nr 93 obręb 253  przy ulicy Dąbrowskiego 19 w Tarnowie jest  zabudowana budynkiem  mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie zwartej..

- 3. Na terenie placu budowy (lokalu mieszkalnego) nie  występują  elementy   wyposażenia mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- 4. Prowadzenie robót budowlanych z elementów mało gabarytowych / rury, kształtki, kocioł gazowy, itp./ odbywać się będzie poprzez firmę specjalistyczną z odpowiednimi uprawnieniami. Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, lub rur miedzianych, twardych ciągnionych, bez szwu, przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z normą PN-EN 1057, łączonych za pomocą kształtek  przez zaprasowywanie.  Montaż kotła gazowego na ścianie na kołki rozporowe , podłączenie urządzeń gazowych do instalacji gazowej poprzez dwuzłączkę. Kocioł oraz niezbędne materiały przeniesione zostaną do lokalu sposobem ręcznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowanie instalacji gazowej z istniejącymi instalacjami: elektryczną będącą pod napięciem, wodociągową i kanalizacyjną

- 5. Przed przystąpieniem do prac montażowych kierownik budowy dokona szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP zwracając szczególną uwagę przy pracach spawalniczych. Butle składować na zewnątrz budynku odpowiednio zabezpieczone.

Przeszkolenie winno także obejmować sposób zachowania i obchodzenia się z         urządzeniami i maszynami elektrycznymi będącymi pod napięciem.

- 6.  Lokal  mieszkalny stanowi odrębną własność i zamknięcie.

- 7. Działka  posiada  dojście   z ulicy Dąbrowskiego.  Składowanie materiałów odbywać się będzie bezpośrednio w lokalu mieszkalnym, lub w podwórzu.

- 8. Na placu budowy   zapewnić podstawowy sprzęt p. poż. koc gaśniczy , woda z sieci wodociągowej.

Na trasach dojazdowych do budynku zapewnić swobodny przejazd dla       samochodów  strażackich  i pogotowia ratunkowego. Nie tarasować klatki schodowej.

- 9. W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót   	    budowlanych należy:

- zapewnić odpowiednią organizacje ruchu, składowania sprzętu i materiałów     	  	budowlanych,

- zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający   pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń zdrowia i życia pracowników głównie przez  stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,

- w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba  kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego  zagrożenia.

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki  ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

- środki ochrony  indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić  wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami /np. upadek z wysokości, uszkodzenia głowy, twarzy, wzroku, słuchu/.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji należy w szczególności             stosować się 	do wymagań określonych w n/w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy dz. U. 1998 r Nr 21, poz.   94 z póź. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z póź. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1996 r

- sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

- pracy (dz. U. z 1997 r Nr 62, poz. 844)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r

- sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie  bezpieczeństwa i higieny

- pracy (dz. U. Nr 62, poz. 285

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawi

- bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń

- do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (dz. U. z 2000 r Nr 118, poz.

- 1263

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r w

- sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

- (dz. U. Nr 26, poz. 313)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r, 2000 r w sprawie

- rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (dz. U. z 1996 r

- Nr 62, poz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

- dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz.

- U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. U. z 2003 r Nr. 47, poz. 401)

Jednostka              Usługi projektowe - Ratusznik Antoni

projektowa :          ul. Bitwy pod Studziankami 1/107

33-100 Tarnów

NIP 873-104-66-76      REGON: 850156215

PROJEKT TECHNICZNY

budowy wewnętrznej instalacji centralnego 							  ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku

wielorodzinnym  przy ul. Dąbrowskiego 19

##### KATEGORIA OBIEKTU: XIII

BUDOWLANEGO

Adres budowy : 	 ul. Dąbrowskiego 19/3

działka nr 93 obręb 253

33-100 Tarnów

Inwestor:           	 Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.

ul. Waryńskiego 9

33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów  lipiec 2024 r

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Strona tytułowa							       str. 1

Spis zawartości projektu						       str. 2

Oświadczenie projektanta 					       str. 3

Część  opisowa projektu 					 	       str. 4-5

Część rysunkowa projektu technicznego     			       str. 6

Plan sytuacyjny						  rys.     1    str. 7

Rzut  poziomy lokalu (I piętro)				  rys.  C1    str. 8

Rozwinięcie wewnętrznej instalacji co      	 	  rys.  C2    str. 9

Podłączenia instalacji co i cwu do kotła 			  rys   C3    str. 10

Oświadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: DZ. U z 2020 poz. 1333) z późn. zm.

Oświadczam, że

Projekt  techniczny:  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym, zlokalizowanym  na działce nr 93, obręb 253 przy ul. Dąbrowskiego 19 w  Tarnowie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów: lipiec 2024 r.

Projektant:

Antoni   Ratusznik

zam. ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

33-100 Tarnów

Nr upr. WB-NB-8346/150/81

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  technicznego, budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu  mieszkalnym nr 3, zlokalizowanym na parterze  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 19 w Tarnowie. Źródło ciepła stanowić będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny co + c w u  kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania, o mocy 21,0 kW,  zamontowany w łazience.

1.Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami PN-91/B-02020, PN-82/B-02402 , PN-82/B-02403,  PN- 94/B-03406 przy następujących założeniach:

Strefa klimatyczna III

Wietrzność miejscowości mała

Położenie nieosłonięte

System ogrzewania wodny, pompowy, zamknięty

Źródło ciepła :  –  kocioł  gazowy dwufunkcyjny o mocy 21,0 kW

Parametry czynnika grzejnego 55/45/20 o C

Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach  , +20o C , + 24o C

1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

Zaprojektowano układ poziomy dwururowy  w pętli. Przewody rozdzielcze co wykonać z rur cienkościennych ze stali węglowej ocynkowanej, łączonych przy pomocy kształtek zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel.  Rurociągi prowadzić przy ścianie nad podłogą,   częściowo pod sufitem.   Grzejniki zostaną podłączone poprzez rurociągi poziome prowadzone przez pomieszczenia do poszczególnych grzejników . Projektuje się podłączenia grzejników boczne z zaworem termostatycznym z głowicami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji poprzez  zawory odpowietrzające przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, w najwyższym punkcie instalacji. W najniższym punkcie instalacji zamontować kurek spustowy ze złączką do węża gumowego Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco. Na rurociągach przechodzących przez ściany i stropy zakładać tuleje ochronne z rur polipropylenowych.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano – grzejniki ‘PURMO’ CV22, CV33, oraz  zawór grzejnikowy  z regulacją wstępną wraz z głowicami termostatycznymi. W łazience grzejnik typu Skalar ( drabinkowy).

1c. Płukanie  instalacji co

Zawory  termostatyczne są wrażliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego też przed próbą szczelności na zimno należy przeprowadzić płukanie całego zładu instalacji grzewczej. Próbę na zimno należy przeprowadzić przy całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. Zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

1d. Próba ciśnienia

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnienia na ciśnienie 0,9 Mpa zgodnie z Warunkami technicznymi.

2. Ogólne zapotrzebowanie ciepła:

Ogółem zapotrzebowanie ciepła wynosi :   Q =  5013 W 				                  Moc kotła  z 10 % zapasem co wynosi :     Q =   5514 W

Przyjęto kocioł gazowy o płynnej regulacji mocy 21,0 kW np. firmy „VAILANT” , „ JUNKERS”, lub innej firmy o zbliżonych parametrach. Kocioł wyposażyć w sterownik – regulator mieszkaniowy..

2a Komin  Przewód powietrzno - spalinowy – projektowany  125/80 mm z blachy chromoniklowej, wyprowadzony ponad dach budynku. Przewód  80  zamontować w istniejącym przewodzie spalinowym, przez co powstanie przewód powietrzno - spalinowy. ( dł. ok 7,0 m)

2b Wentylacja – kanały murowane o wymiarach  14 x 14 cm wyprowadzone ponad dach – istniejące.

.

Uwagi końcowe

-  Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z późn. zmianami.                                                                        z obowiązującymi normami oraz z zasadami  sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

CENTRALNEGO  OGRZEWANIA