Załącznik nr 12 do SWZ

IGKM.271.21.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania.

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ułany”

2. Opis  szczegółowy przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ułany na terenie gminy Poddębice, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim. Teren opracowania na dł. 0,81 km. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) roboty rozbiórkowe,

d) wykonanie podbudowy,

e) budowę jezdni asfaltowej dł. 0,81 km,

f) wykonanie poboczy wzdłuż drogi,

g) wykonanie zjazdów,

h) roboty wykończeniowe.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie przebudowy drogi:

1)roboty pomiarowe

2)roboty ziemne,

3) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi,

4)konstrukcja drogi

-profilowanie i zagęszczenie podłoża,

-wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni asfaltowej grub. 8,0 cm (warstwa wiążąca i ścieralna)

5) wykonanie poboczy wzdłuż drogi,

-kruszywo łamane o frakcji 0-35 mm gr. 15 cm

6) roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- - kategoria drogi - wewnętrzna

- - klasa techniczna - D

- - kategoria ruchu – KR1

- - obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś

- - prędkość projektowa - Vp= 30 km/h,

- - przekrój poprzeczny - jednojezdniowy

- - szerokość jezdni - 4,0 m

- - szerokość poboczy – 0,75 m

- - spadek poprzeczny drogi – 2,0%, pobocze – 6,0%

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, załączonej w wersji elektronicznej do SWZ. Ewentualne rozbieżności jakie mogą wystąpić pomiędzy projektem  wykonawczym a stanem faktycznym występującym na terenie budowy zostaną  bezpośrednio rozwiązywane na terenie budowy z udziałem wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w tym projektanta.

Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów  dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.

Zdemontowane  materiały budowlane pochodzące z rozbiórki uznane przez Zamawiającego za nadające się do ponownego  wykorzystania  Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość nieprzekraczającą 10 km od terenu budowy. Materiały budowlane z rozbiórki, które zostały uznane przez Zamawiającego za nienadające się do ponownego wykorzystania  stanowić będą odpad, którego Wykonawca uprzątnie na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie materiały z rozbiórki zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją  przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.

1.Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, budowlano - montażowymi, drogowymi, ziemnymi, instalacyjnymi, porządkowymi, wykończeniowymi w tym również operatorami sprzętu.

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca  obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

4.W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

1)oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4)innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zastosowania   materiałów   równoważnych.   Zamawiający informuje   jednocześnie,   że   wskazane   w   dokumentacji   przetargowej   nazwy   materiałów   i producentów mają wyłącznie charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu   sprecyzowania   parametrów   i   wymogów   techniczno-użytkowych   przedmiotu   zamówienia. Zamawiający   dopuszcza   zastosowanie   materiałów   i   urządzeń   równoważnych   po   uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Dla   wszystkich   materiałów   Wykonawca   ma   obowiązek   posiadać   komplet   dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyniki badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających).

5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1) oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez odpowiednie służby projektem organizacji ruchu na czas trwania robót, oraz ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż; 2)przedłożenie Zamawiającemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy;

3)wyposażenie  pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą;

4)zapewnienie dojazdu nieruchomościom przyległym do drogi;

5)organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych;

6)protokólarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz                ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej;

7) prowadzenie dokumentacji budowy;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy;

9)zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających :

a)polskim normom i aprobatom technicznym;

b) wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

10) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, zgłoszeniem  budowy oraz ze złożona ofertą, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poż. i bhp.;

11)podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.;

12)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

13)realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

14)zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

15)przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym;

16)zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego;

17)umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robót;

18)zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników;

19)wywóz odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na Jego koszt;

20)zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmujące:

a) wytyczenie drogi będącej przedmiotem umowy,

b) odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia;

21)wykonanie na własny koszt badania pobranych przy udziale Zamawiającego próbek wykonanej nawierzchni przez laboratorium uzgodnione z Zamawiającym,

22)sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

23)uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego,

2. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych robót i adnotacją geodety obsługującego inwestycję, że w czasie prowadzonych robót nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienia zostało wykonane w terminie do/przez:  Termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy ustala się  przez okres 7 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy