Załącznik nr 11 do SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstęp

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z realizacją zadania, pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka w sezonie zimowym 2024-2025”

Zimowe utrzymanie są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń płynności ruchu pieszego jak również ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni.

Do zimowego utrzymania zalicza się:

- przygotowanie materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- odśnieżanie terenów objętych zimowym utrzymaniem,

- zwalczanie, zapobieganie i likwidowanie powstawaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających,

- prowadzenia dyżurów dyspozytorskich.

Z uwagi na utrudnienia terenowe przed przygotowaniem oferty zaleca się wizję 
w terenie!

1.1. Objaśnienia pojęć:

Ilekroć w niniejszej SST jest mowa o:

1) Zimowe utrzymanie należy rozumieć jako prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

2) Odśnieżanie należy rozumieć jako usuwanie śniegu z jezdni 
i poboczy dróg, chodników, ciągów pieszych oraz obiektów towarzyszących jakimi są mosty, zatoki autobusowe, parkingi, schody, zejścia, przejścia itp.

3) Śliskość zimowa należy rozumieć jako zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

4) Śliskość pośniegowa należy rozumieć jako rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

5) Śliskość śniegowa należy rozumieć jako rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

6) Śnieg luźny należy rozumieć jako nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

7) Śnieg zajeżdżony należy rozumieć jako nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

8) Błoto pośniegowe należy rozumieć jako zalegający luźny śnieg który przy dodatnich temperaturach z domieszką wody przyjmuje formę błota śniegowego.

9) Szron należy rozumieć jako osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp, tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0 °C.

10) Szadź (sadź) należy rozumieć jako osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi.

11) Gołoledź należy rozumieć jako cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

12) Lodowica należy rozumieć jako warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

13) Nabój śnieżny należy rozumieć jako nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

14) Zwalczanie śliskości zimowej należy rozumieć jako zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

15) Likwidacja śliskości zimowej należy rozumieć jako usunięcie 
z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

16) Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu należy rozumieć jako posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

17) Droga należy rozumieć jako budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną 
w pasie drogowym.

18) Jezdnia należy rozumieć jako część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

19) Chodnik należy rozumieć jako część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych.

20) Utrzymanie należy rozumieć jako wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

21) Standard zimowego utrzymania należy rozumieć jako ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

22) Pług odśnieżny należy rozumieć jako urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa.

Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na:

- lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t,

- średnie - montowane na  samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi,

- ciężkie - montowane na  samochodach o ładowności ponad 8 t.

23) Nośnik pługa należy rozumieć jako pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny.

24) Odkładnica należy rozumieć jako urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa.

25) Lemiesz należy rozumieć jako część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

26) Czołownica należy rozumieć jako płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa.

27) Odśnieżarka należy rozumieć jako urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok. 6 - 60 m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów.

Odśnieżarki dzielą się na:

- ślimakowo-wirnikowe,

- frezowo-wirnikowe,

- frezowo-bębnowe,

- turbinowe,

- lemieszowo-wirnikowe.

28) Posypywarki należy rozumieć jako urządzenie służące do rozsypywania materiałów chemicznych i uszorstniających do zwalczenia śliskości zimowej.

29) Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac 
w ramach zimowego utrzymania.

1.3.Wymagania ogólne i jakość robót.

Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi 
w niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

2.1. Przygotowanie sprzętu:

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby od podpisania umowy mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Każdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki samochodowej. Wykonawca zapewni w pojeździe gniazdo zapalniczki samochodowej o odpowiednim dla danego urządzenia napięciu.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS.

GPS zamontowany na sprzęcie zimowym będzie elementem sprawdzającym rodzaj i czas pracy sprzętu Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada materialnie za stan GPS. Jeśli nośnik lub jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o awarii Zamawiającego i podstawić w miejsce tej jednostki sprawny nośnik lub sprzęt zimowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zadysponuje sprzęt, na którym nie znajduje się urządzenie lokalizacji GPS należy przedstawić uzasadnienie tego faktu Zamawiającemu.

2.2. Przygotowanie materiału:

Należy odpowiednio przygotować materiał do uszorstniania.

3. Odśnieżanie dróg.

3.1. Zasady ogólne:

Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości, tj:

− ciężaru objętościowego,

− twardości,

− spójności,

− wilgotności,

− wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie,

− współczynnika tarcia śniegu o metal.

Wszystkie te właściwości i cechy zależą od temperatury otoczenia i temperatury samego śniegu.

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają 
z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

− standardu zimowego utrzymania,

− warunków atmosferycznych,

− aktualnego stanu utrzymania.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu 
w warunkach występowania opadów śniegu, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów.

Nie dopuszcza się do zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego.

Odśnieżanie skrzyżowań, rozjazdów, zajezdni, zatok autobusowych należy wykonywać w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze wraz z posypaniem. Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości i rodzaju sprzętu oraz osób, która pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie.

3.2. Sprzęt do odśnieżania:

Do odśnieżania w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

− pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich,

− odśnieżarek mechanicznych, ślimakowo-wirnikowych, frezowo-wirnikowych, frezowo-bębnowych,

− równiarek różnych typów z zamontowaniem pługów czołowych (jednostronnym lub dwustronnym).

3.3. Sprzęt do zrywania naboju śnieżnego:

Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania należy stosować:

− szczotki mechaniczne montowane na pługach lemieszowych,

− frezarki montowane na ciągnikach rolniczych,

− pługi lemieszowe i równiarki,

− noże skrawające montowane między osiami samochodu.

3.4. Sprzęt pomocniczy:

Do odśnieżania należy też używać sprzętu pomocniczego, jakim są:

− spycharki gąsienicowe i kołowe wyposażone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,

− równiarki wyposażone w lemiesze jednostronne i dwustronne,

− ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe jednostronne,

− ładowarki o dużych pojemnościach.

3.5. Wymagania sprzętowe:

Nośniki:

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 7,5 t, z napędem co najmniej na dwie osie lub ciągniki rolnicze o mocy co najmniej 60 KM z napędem na dwie osie i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej.

Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Wymagane jest aby kierujący nośnikiem dysponował telefonem komórkowym.

Nośnik musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej umieszczony na dachu kabiny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502, z późn. zmian.).

Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty muszą stanowić podstawowe wyposażenie nośnika.

Odkładnice:

Odkładnice w miarę możliwości powinny być przystosowane do odśnieżania na obszarach zabudowanych (przesuwanie śniegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut śniegu). Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodę.

Odkładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502, z późn. zmian.) oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.

Lemiesze:

W zależności od celu do jakiego będą wykorzystywane, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali.

Czołownice

Konstrukcja płyty czołowej – czołownicy oraz umocowanie jej muszą być dostatecznie sztywne. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

Wymagania w stosunku do operatora sprzętu do odśnieżania

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania.

Kierowca, operator powinien być zaopatrzony w „naładowany” telefon komórkowy 
w celu ułatwieni kontaktu dla Zamawiającego.

Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak 
i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.

W czasie pracy operator powinien:

1) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

2) w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

3) przestrzegać obowiązujących zasad „Prawa o ruchu drogowym”.

3.6.Odśnieżanie dróg:

Odśnieżanie dróg ma polegać na usunięciu śniegu z jezdni i co najmniej połowy szerokości poboczy oraz zatok autobusowych. W przypadku dróg o przekroju ulicznym śnieg należy usuwać do krawężnika.

Do odśnieżania dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

− standardu zimowego utrzymania dróg,

− warunków atmosferycznych,

− aktualnego stanu utrzymania dróg.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania przypisane są warunki ruchu jakie należy zapewnić na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od warunków jak również czas występowania tych odstępstw.

Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska, czasu jego trwania, a także liczby zaangażowanego sprzętu.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe.

Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnie zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.

Zasady odśnieżania.

Odśnieżanie należy rozpocząć w takim czasie i prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania naboju śnieżnego powyżej 2 cm.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów.

Technika odśnieżania dróg zależy od:

− szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,

− geometrii przekroju poprzecznego drogi,

− przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania,

− rodzaju użytych do odśnieżania pługów.

Odśnieżanie można prowadzić:

− jednym pługiem,

− zespołem pługów.

Śnieg należy usuwać z jezdni:

− na prawe pobocze,

− na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z jezdni na chodniki oraz ciągi piesze.

Podczas wystąpienia nieustających opadów Wykonawca usuwa śnieg w sposób ciągły i systematyczny.

Odśnieżanie mostów.

Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnię jest spychany na krawędź jezdni 
w taki sposób aby nie zasypać chodników na mostach.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, inne drogi itp.

Zamawiający może wprowadzić obowiązek wywożenia śniegu zalegającego na chodnikach mostów.

Odśnieżanie zatok autobusowych.

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

Odśnieżanie chodników:

Technika odśnieżania chodników i oraz ciągów pieszych jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu.

Do odśnieżania tego typu elementów drogi należy używać przede wszystkim sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu (pługów, szczotek mechanicznych 
i odśnieżarek prowadzonych ręcznie, itp.).

Pojazd przeznaczony do odśnieżania chodników powinien być wyposażony w pług do odśnieżania (max szerokość 2,0 mb z możliwością zmiany kierunku spychania śniegu), oraz rozsypywacz.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.

Wszelkie uszkodzenia chodnika spowodowane niewłaściwym odśnieżaniem, zastosowaniem ciężkiego sprzętu będą pokrywane przez Wykonawcę.

Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników oraz ciągów pieszych na jezdnię.

Stosowanie dużych nośników uzależnione jest od nośności i szerokości tych dróg.

Chodniki oraz ciągi piesze powinny być odśnieżone do 4 godzin po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (opady śniegu, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość pośniegowa) w taki sposób aby zapewnić ciągłą komunikację pieszą.

Dodatkowo w ramach niniejszego postępowania (do 4 godz.) należy oczyścić 
z zalegającego śniegu (między chodnikiem, a jezdnią) wszystkie dojścia do przejść dla pieszych.

Odśnieżanie miejsc trudno dostępnych, np.: przy barierach, zatokach autobusowych, parkingach, zejściach, schodach, itp. należy prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu (pługów, szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie, itp.).

Śnieg zalegający na zatokach autobusowych w tym również na dachu wiaty przystankowej powinien być w całości wywieziony lub zepchnięty w miejsce nie utrudniające ruchu pieszym i zmotoryzowanym.

Wejścia na przejścia dla pieszych należy utrzymać na szerokości min. przejścia dla pieszych.

Zamawiający zabrania składowania śniegu i lodu na terenach zieleni miejskiej.

Odstąpienie od standardu utrzymania chodników oraz ciągów pieszych może nastąpić w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania alejek i chodników) po uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

Usunięty śnieg z chodników należy pryzmować przy krawężnikach wzdłuż jezdni, mając jednocześnie na uwadze przejścia dla pieszych jak również bezpieczeństwo pojazdów uczestniczących w ruchu kołowym.

Podczas wystąpienia nieustających opadów Wykonawca usuwa śnieg w sposób ciągły i systematyczny.

Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.

Odśnieżanie miejsc trudnodostępnych (bariery, zatoki autobusowe, parkingi).

Do odśnieżania miejsc na drodze przy barierach ochronnych wskazanie jest używanie odpowiednich odśnieżarek lemieszowo-wirnikowych lub należy je wykonać ręcznie.

Prace te należy prowadzić po zakończeniu innych prac w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób korzystających z danych terenów.

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

Śnieg z miejsc oczekiwania pasażerów (zadaszenia lub wiat przystankowych) należy usunąć.

Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resztek śniegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilościach śniegu na jezdni może wystarczyć zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównej lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

Podczas odśnieżania trudno dostępnych miejsc zabrania się przesypywani śniegu na jezdnię.

4. Zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

− gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze,

− lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku cm powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu, opadu deszczu,

− zlodowaciały lub ubity śnieg-jest to warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego śniegu, pokrywającej ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku mm,

- przymarzniętej  do  nawierzchni,  zlodowaciałej  lub  ubitej  nie  usuniętej warstwy śniegu o grub. do kilku cm,

- zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy,

- śliskość pośniegowa jest to nie usunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

Materiały do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej

Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej należy stosować materiały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U .z 2005, Nr 230, poz.1960) stanowiącym załącznik do SWZ.

Prace należy rozpocząć każdorazowo niezwłocznie od wystąpienia zjawisk atmosferycznych, których skutki objęte są niniejsza SST.

Nie należy dopuścić do powstania zalegania warstwy zlodowaciałego śniegu powodującej śliskość!

Materiały do zwalczania śliskości zimowej.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego lub SST.

Do materiałów stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej należą:

- środki chemiczne: sól (chlorek sodu), sól drogowa, solanka, nawilżona sól, chlorek wapnia techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia 
i magnezu,

- materiały uszorstniające w postaci kruszyw.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagań dla materiałów, sposobów badań i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej należy zastosować materiały zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Materiał uszorstniający nie może zawierać zanieczyszczeń obcych uniemożliwiających jego równomierne rozrzucenie przy użyciu piaskarek oraz ziaren spłaszczonych i o kształtach nieregularnych, które mogą niszczyć opony samochodowe.

Dopuszcza się do zwalczania śliskości zimowej zastosowanie mieszanek z użyciem środków chemicznych określonych w stosownych przepisach.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsca składowe, z których będzie prowadził zimowe utrzymania dla poszczególnych zadań.

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy 
i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta.

Zamawiający wymaga, że mieszanka (mieszanka 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm i 50% dodatku soli drogowej, stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.) ma być wykonana na placu Wykonawcy, przed załadowaniem jej do piaskarek.

Za jednorodność i skład mieszanki odpowiada Wykonawca.

Zamawiający wymaga używania środków chemicznych w postaci soli drogowej.

Skład chemiczny soli drogowej typu DS.:

- NaCl - 95% min,

- H2O - 1,0% max,

- Części nierozpuszczalne w wodzie – 3,0% max,

- Zawartość żelazocyjanku potasu K4Fe(CN) 6 - min 20 mg/kg,

Cechy fizyczne:

- Sól drogowa typu DS.,

- ziarna powyżej 6,0 mm - 5% max,

- ziarna poniżej 1,0 mm - 50% max,

Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1 - 1 mm (Zamawiający dopuszcza frakcję piasku do 4 mm) i 50% dodatku soli drogowej w ilości 100 g/1m² nawierzchni jezdni. Stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.

Na wszystkie materiały stosowane do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.

5. Urządzenia do rozsypywania środków do zwalczania śliskości.

Do rozsypywania środków uszortniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania materiałów uszorstniających w ilości od 10-150 g/m2.

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek nam bez względu na prędkość jazdy.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących 
w ruchu.

Napęd urządzeń może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od „piątego koła”. Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, łatwo manewrować 
w magazynach i składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu.

Piaskarki powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej umieszczony z tyłu na piaskarce.

Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do rozsypywania:

Operatorem sprzętu powinien być kierowca nośnika posiadający odpowiednie uprawnienia i znajomość pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego zespołu rozsypującego a także stanu technicznego nośnika.

W przypadku zauważenia usterek sprzęt należy wyeliminować z pracy i poddać naprawie.

Po skończonej pracy sprzęt należy oczyścić i dokonać przeglądu zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w instrukcji.

W czasie pracy operator wykonuje czynności jak przy odśnieżaniu.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Należy dążyć do zmniejszenia zużycia soli przy zwalczaniu śliskości zimowej, ze względu na ochronę środowiska.

Zalecenia mające na celu ograniczenie dominimum szkodliwego wpływu chlorków na środowisko naturalne są następujące:

a) ściśle przestrzegać przewidywanych technologicznie ilości jednorazowego rozsypywania chlorków na jednostkę powierzchni,

b) przestrzegać aby szerokość rozrzutu chlorku na jezdni sprzętem mechanicznym nie przekraczała 0,9 szerokości jezdni,

c) nie stosować chlorków do topnienia śniegu na jezdniach jako samoistnego sposobu usuwania śniegu,

d) całkowita ilość środków chemicznych zużytych przy likwidacji zimowej nie powinna przekraczać w ciągu roku 1 kg/m2 powierzchni jezdni, a podczas zimy wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych 2 kg/m2,

e) zabrania się stosować środki chemiczne na jezdniach ulic i placów 
w miastach, na których znajdują się zespoły starodrzewu albo duże zespoły innej roślinności,

f) nie dopuszczać do składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach,

g) śnieg wywożony z ulic składować na przygotowanych placach pozostawiając go stopnienia – wywóz śniegu odbywa się na zlecenie zamawiającego.

6. Sprzątanie po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem.

Po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dla danego sezonu zimowego należy oczyścić nawierzchnię jezdni wzdłuż krawężników – dotyczy również jezdni na mostach w ciągach utrzymywanych dróg oraz ciągów pieszych - 
z pozostałości po materiałach uszorstniających, oraz wywóz w miejsce nie zagrażające środowisku.

7. Zasady kontroli i odbioru robót zimowych.

1) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić kontrolę sprzętu oraz materiałów stosowanych do usuwania śliskości. Pierwsza kontrola sprzętu zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2) Wykonawca jest obowiązany posiadać środki łączności w celu zapewnienia bezpośredniej łączności z Zamawiającym.

3) Odbiorowi podlega każdy element zleconej pracy.

4) W przypadkach rażących zaniedbań Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

8. Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości.

1) Odbiorem objęte są roboty związane z zimowym utrzymaniem.

2) Pracownik Zamawiającego przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawionego śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokość odśnieżania, jak również powierzchni odcinków podlegających likwidacji śliskości.

3) Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

4) W przypadkach, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

5) W przypadku uznania za uzasadnione okoliczności o których mowa w pkt.4, Zamawiający nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową.

6) Wykonawca jest obowiązany do bieżącej kontroli stanu nawierzchni 
i podejmowania decyzji o sposobie prowadzenia zimowego utrzymania – zgodnie ze standardem.

9. Wynagrodzenie za wykonane prace.

1) Rozliczenie z Wykonawcami następuje w formie ryczałtowej dobowej za realizację usługi zimowego utrzymania.

2) W przypadku wstrzymanie akcji zimowego utrzymania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowej usługi odśnieżania lub posypywania wskazanych przez Zamawiającego terenów.

Rozliczenie za dodatkową usługę zimowego utrzymania odbywać się będzie na podstawie faktycznie przejechanych km wg GPS oraz ceny jednostkowej za 1 km*.

*Cena 1 km zostanie wyliczona jako iloraz ceny dobowego utrzymania oraz ilości kilometrów wskazanej dla danej części.

3) Rozliczenie wywozu śniegu następować będzie na podstawie ceny z oferty za 
1 m3 wywiezionego śniegu obejmującej załadunek, wywóz we wskazane miejsce oraz rozładunek.

4) Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.