Komenda Stołeczna Policji

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

WYKONANIE WYMIANY DRZWI WEWNĘTRZNYCH W POMIESZCZENIACH KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI – NOWY PAŁAC.

Zakres robót objęty kodami CPV:

45421131 – 1 Instalowanie drzwi

### 45421000 - 4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opis wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drzwi wraz z  dostawą oraz montażem drzwi wewnętrznych antywłamaniowych w pomieszczeniach obiektu Nowy Pałac przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

- Zakres prac remontowych

- demontaż istniejących drzwi

- poszerzenie dwóch otworu drzwiowego (zmiana drzwi z 80cm na 90cm)

- montaż nowych drzwi wraz z obróbką i malowaniem glifów

3. Stan istniejący:

- pomieszczenie 4509 – drzwi pełne płytowe prawe, otwierane do wewnątrz, futryna metalowa,   otwór w świetle 2,06x0,99 m;

- pomieszczenie 5612 – drzwi pełne obite blachą, prawe, otwierane do wewnątrz, futryna drewniana, otwór w świetle 0,90x2,06 m;

- pomieszczenie 1235 – drzwi płytowe z prostokątną szybą w środku, lewe otwierane do wewnątrz, otwór w świetle 0,90x2,06 m;

- pomieszczenie 0109:

1) drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z podziałem 90+47, lewe otwierane na zewnątrz, pełne szklenie, otwór w świetle 1,37x1,99 m;

2) drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, prawe otwierane na zewnątrz, pełne szklenie, otwór w świetle 0,92x2,08 m.

4. Wymiana drzwi dotyczy pomieszczeń:

- pomieszczenie nr 4509 – drzwi klasy RC2 szer. 90cm, wys. 2,09m, prawe, elektrozaczep + samozamykacz, futryna stalowa, klamka, wyposażone w SKD (karta magnetyczna)

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo

- pianka poliuretanowa ( samogasnąca, bezfreonowa )

- zamek centralny, zamki pomocnicze

- rygiel pionowy

- regulowane zawiasy

- stałe bolce antywłamaniowe

- uszczelka przylgowa

- Wykonawca zapewnia gwarancje na okres 36 miesięcy na usługę i drzwi

- do każdych drzwi Wykonawca dostarczy pięć kompletów kluczy

- kolor drzwi szary RAL 9006

- pomieszczenie nr 5612 – drzwi klasy RC2 szer. 90cm, wys. 2,02m prawe, elektrozaczep + samozamykacz (poszerzenie otworu), futryna stalowa, klamka, wyposażone w SKD

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo

- pianka poliuretanowa/wełna min. ( samogasnąca, bezfreonowa )

- zamek centralny, zamki pomocnicze

- rygiel pionowy

- regulowane zawiasy

- stałe bolce antywłamaniowe

- uszczelka przylgowa

- Wykonawca zapewnia gwarancje na okres 36 miesięcy na usługę i drzwi

- do każdych drzwi Wykonawca dostarczy pięć kompletów kluczy

- kolor drzwi szary RAL 9006

- pomieszczenie nr 0109 – serwerownia

1) drzwi stalowe płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, ościeżnica stalowa gr. 1,2mm lewe antywłamaniowe EI60S, szer. 90+30cm, wys. 200cm elektrozaczep + samozamykacz, klamka, RC4, SKD

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo

- pianka poliuretanowa/wełna min. ( samogasnąca, bezfreonowa )

- zamek centralny, zamki pomocnicze

- rygiel pionowy

- regulowane zawiasy

- stałe bolce antywłamaniowe

- uszczelka przylgowa

- Wykonawca zapewnia gwarancje na okres 36 miesięcy na usługę i drzwi

- do każdych drzwi Wykonawca dostarczy pięć kompletów kluczy

- kolor drzwi szary RAL 9006

2) drzwi stalowe płaszczowe z blachy stalowej gr. 0,55mm, ościeżnica stalowa gr. 1,2mm prawe antywłamaniowe EI60, szer.90cm, wys. 200cm, elektrozaczep + samozamykacz, klamka, RC4, SKD

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo

- pianka poliuretanowa/wełna min. ( samogasnąca, bezfreonowa )

- zamek centralny, zamki pomocnicze

- rygiel pionowy

- regulowane zawiasy

- stałe bolce antywłamaniowe

- uszczelka przylgowa

- Wykonawca zapewnia gwarancje na okres 36 miesięcy na usługę i drzwi

- do każdych drzwi Wykonawca dostarczy pięć kompletów kluczy

- kolor drzwi szary RAL 9006

- pomieszczenie nr 1235 - drzwi klasy RC2 szer. 90cm, wys. 201cm, elektrozaczep + samozamykacz (poszerzenie otworu), futryna stalowa, klamka, wyposażone w SKD

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo

- pianka poliuretanowa/wełna min.  ( samogasnąca, bezfreonowa )

- zamek centralny, zamki pomocnicze

- rygiel pionowy

- regulowane zawiasy

- stałe bolce antywłamaniowe

- uszczelka przylgowa

- Wykonawca zapewnia gwarancje na okres 36 miesięcy na usługę i drzwi

- do każdych drzwi Wykonawca dostarczy pięć kompletów kluczy

- kolor drzwi szary RAL 9006

- Parametry drzwi

Drzwi powinny spełniać parametry zgodnie z normą PN-EN 1627 .

OpracowaŁ:

st. Specjalista Marek Różycki  – WIR KSP