Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - technicznej wymaganej w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 251 na działki nr 14/25 i 15/3 obręb Sławęcinek

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu dokumentacji kosztorysowo – technicznej, wymaganej w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 251 na działki nr 14/25 i 15/3 obręb Sławęcinek, zgodnie z warunkami zarządcy drogi – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Działki nr 14/25 i 15/3 w Sławęcinku objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z treścią Uchwały nr XXV/240/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Sławęcinek, zgodnie z którym działki te oznaczone są jako 3MW/U (cel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej).

Projektując zjazd należy uwzględnić:

- 	klasyfikację funkcjonalną zjazdów (teren z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej);

-	zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach – WR-D-33.

Projektant zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię organu zarządzającego ruchem tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu dla planowanej inwestycji.

Dla planowanych rozwiązań geometrycznych należy przygotować opinię niezależnego audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie minimalizacji ryzyka wystąpienia oraz konsekwencji zdarzeń drogowych, na które mogą mieć wpływ przyjęte rozwiązania projektowe, uwzględniające w szczególności:

- geometrię drogi wojewódzkiej;

- sąsiedztwo skrzyżowań, sąsiednich zjazdów;

- analizę natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej z uwzględnieniem ruchu generowanego przez przyszłą zabudowę działek nr 14/25 i 15/3 obręb Sławęcinek;

- analizę przejezdności dla pojazdów ciężarowych korzystających ze zjazdów;

- sprawdzenie widoczności na zjazdach w obu kierunkach.

Zakres przeznaczonej do wykonania dokumentacji kosztorysowo - technicznej obejmuje:

- 	przygotowanie projektów budowlanych dla przedsięwzięcia (poprzedzonych uzyskaniem podkładów geodezyjnych w skali 1 : 500 lub 1:1000; uzyskaniem informacji terenowo - prawnej,  dokonaniem wymaganych uzgodnień branżowych, uzgodnieniem z zarządcą drogi wojewódzkiej);

-	przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 251;

-	przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 251 na czas wykonania robót budowlanych związanych z budową zjazdów;

-	wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla robót budowlanych;

-	przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Inne dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

- 	dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. Czynności te Projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego;

-	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) projekt budowlany – 5 egz.,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

3) kosztorys inwestorski – 3 egz.,

4) przedmiar robót – 3 egz.,

5) projekty stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego – zatwierdzonych przez jednostkę zarządzającą ruchem – 3 egz.

Dokumentacja projektowa musi być również dostarczona w wersji elektronicznej (CD-ROM) sporządzonej w formacie PDF.

Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty uprawomocnienia się decyzji 
o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie od podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2023 r.