Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie boiska sportowego na terenie Klubu Sportowego ISKRA przy ul. Krzyskiej w Tarnowie na działce nr 25 obręb 0018.

Zadanie częściowo będzie finansowane z projektu pn. „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa - MIRS” oraz ze środków własnych Gminy Miasta Tarnowa.

- Zakres robót do wykonania zamówienia obejmuje m.in.:

- wytyczenie geodezyjne;

- przygotowanie podłoża;

- ułożenie geowłókniny;

- wykonanie nowego drenażu;

- montaż betonowych obrzeży;

- wykonanie podbudowy oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych w celu potwierdzenia uzyskania wymaganych parametrów warstwy konstrukcyjnej;

- ułożenie warstwy amortyzującej;

- ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy;

- wykonanie piłkochwytów wraz z bramką wejściową i bramą wjazdową;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- humusowanie wraz z obsianiem terenu mieszanką traw;

- dostawę i montaż wyposażenia boiska - bramki do piłki nożnej o wymiarach:

- 3 m x 2 m – 4 szt.

- 5 m x 2 m – 2 szt.

- dostawa i montaż małej architektury:

- ławki parkowe – 4 szt.,

- kosze na śmieci – 2 szt.,

- stojaki na rowery pięciostanowiskowe – 2 szt.,

- tablica regulaminowa – 1 szt.,

- tablica informacyjna o dofinansowaniu – 1 szt.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę SMK GROUP Spółka z o.o., ul. J. Słowackiego nr 4, lok. 6, 33-100 Tarnów, stanowiącej załącznik do SWZ.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą:

- Projekt techniczny;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Przedmiar robót.

Wszystkie powyższe dokumenty należy rozpatrywać wspólnie i ich treść traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

- Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ustawy Pzp. Natomiast Zamawiający wskazuje możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. W takim przypadku koszty dokonania wizji lokalnej należy wliczyć do ceny oferty.

- Na podstawie art. 284 ustawy Pzp - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady dokumentacji) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy nie później niż w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy spełniać będzie wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. Elektromobilność i paliwa alternatywne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Podwykonawców w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót) na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów remontowanego obiektu lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.

- W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem napraw elementów uszkodzonych przez użytkownika lub osoby trzecie, a także wynikłych z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i nie wynikłych z wad materiałów i robót.

- Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczególną starannością właściwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót (teren prac należy odgrodzić od terenu funkcjonujących boisk). Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad terenem budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa dla osób trzecich.

- Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacją projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.

- Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi, a także przepisów i wytycznych odnoszących się do zapobiegania epidemii Covid-19.

- Jeżeli do wykonania robót budowlanych, prac przygotowawczych jest niezbędne wejście na teren sąsiedniej nieruchomości – Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właścicieli sąsiedniej nieruchomości (użytkowników), na wejście w teren, określając przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych nieruchomości lub obiektów.

- Jeśli zachodzić będzie taka potrzeba, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty za zajętość pasa drogowego, związane z wykonywanymi robotami. Wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych obciążać będą Wykonawcę.

- Warunki techniczne i finansowe ewentualnego korzystania z energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC) w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy uzgodnić z Zarządcą obiektu, tj. Klubem Sportowym ISKRA. Koszt korzystania z mediów należy wliczyć do ceny oferty.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wskazano w dokumentacji, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umowy.

- Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane. Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w języku polskim.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu karty materiałowe przed wbudowaniem materiału na co najmniej 7 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin ich zakończenia.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru i kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać zbędne materiały z rozbiórki i odpady z terenu budowy.

- Materiały z robót jak np. ziemia, należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych wyrobów. Koszt ich załadowania, wyładowania, transportu i przekazania odpadów do utylizacji należy wliczyć do ceny oferty.

- Roboty należy wykonywać w sposób minimalizujący utrudnienia w funkcjonowaniu Klubu Sportowego ISKRA, przy ul. Krzyskiej w Tarnowie. Prace należy prowadzić w ścisłym uzgodnieniu z Zarządcą obiektu Klubu Sportowego ISKRA.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren stanowiący dojazd oraz teren zajęty czasowo pod plac budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia prac.

- Wykonawca wykona powykonawczą dokumentację odbiorową zgodną z wymogami prawa i wymogami dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz dostarczy dokumentację potwierdzającą jakość użytych materiałów, instrukcje obsługi, użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót końcowych dokumentację powykonawczą.

- Koszt tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy wliczyć do ceny oferty.

Załącznik

Wzór tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.