Załącznik nr 4A do SWZ – dotyczy Części nr 3

Analizator do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych z systemem satelitarnym - parametry i funkcje wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Producent………….……..….
Typ…………………………..
Model…………………..…… 
Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.) ……………….

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

| Lp. | Parametry i funkcje wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż rok produkcji 2023, opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta. |  |
| 2. | Aparat posiada system satelitarny umożliwiający inkubację butelek poza lokalizacją głównego analizatora z możliwością przeniesienia próbek do głównego aparatu z utrzymaniem krzywej wzrostu i zachowaniem ciągłości odczytu. System satelitarny na min. 20 butelek. |  |
| 3. | Aparat i system satelitarny wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz stolik do aparatu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nablatowego aparatu satelitarnego bez stołu. |  |
| 4. | Aparat stanowi system zamknięty, w pełni automatyczny |  |
| 5. | Producent posiada zwalidowaną przez EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST). |  |
| 6. | Komora inkubacyjna analizatora na minimum 160 miejsc. |  |
| 7. | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych (rejestracja badań za pomocą kodów kreskowych) z łączem USB lub wbudowany w aparat |  |
| 8. | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. |  |
| 9. | Automatyczna informacja o liczbie wolnych miejsc w aparacie. |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja i kontrola pracy aparatu. |  |
| 11. | Praca aparatu w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora. |  |
| 12. | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej pamięci (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych). |  |
| 13. | ##### Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

| Lp. | #### Warunki bezwzględnie wymagane | Warunki oferowane przez Wykonawcę (opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- |
|  | #### Serwis: |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych w całym okresie dzierżawy. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”. |  |
| 2. | ##### Podłączenie oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego Infomedica (Asseco). Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci szpitalnej. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Infomedica. |  |
| 3. | ### Opieka aplikacyjna w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy |  |
| 4. | ### Bezpłatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym przeglądy z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzenia; serwis świadczony w miejscu użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania urządzenia oraz koszty części zamiennych, pakietów naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. |  |
| 5. | ### Możliwość całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii / usterce. Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię w okresie dzierżawy: maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia; przystąpienie do usunięcia awarii / usterki w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego. Proszę podać dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | dane kontaktowe serwisu: |
| 6. | Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy); W przypadku, gdy czas usunięcia awarii / usterki (okres niesprawności aparatu) przekroczy 72 godziny od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy wraz z podłączeniem do systemu informatycznego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy; naprawa i wymiana akcesoriów w ramach czynszu dzierżawnego nie obejmuje przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator |  |
|  | ##### Szkolenia : |  |
| 7. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu Laboratorium Mikrobiologicznego w zakresie obsługi systemu, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na aparacie oraz szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Mikrobiologicznego |  |
| 8. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu pielęgniarskiego i lekarskiego Szpitala w zakresie pobierania materiału do badania (krew i płyny ustrojowe) po instalacji analizatora. |  |
| 9. | Wykonanie audytu sprawdzającego poprawność pobierania krwi na posiew wraz z przygotowaniem raportu podsumowującego i szkolenie poaudytowe dla personelu pielęgniarskiego. |  |
| 10. | Szkolenia potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

UWAGA: zestawienie parametrów MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.