Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Model, symbol producenta, rok produkcji ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputery stacjonarne | Szt/35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komputery przenośne | Szt/7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Monitory | Szt/35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Myszy komputerowe | Szt/30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klawiatury komputerowe | Szt/30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drukarka termotransferowa | Szt/4 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

Komputery stacjonarne

| Lp. |  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Komputer stacjonarny | Model oraz symbol producenta |  |  |  |
|  |  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |  |  |
|  |  | Wydajność obliczeniowa Procesora. | Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark, według danych ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wynik min 7020 pkt Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego. |  |  |  |
|  |  | Procesor | Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką |  |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB jeden wolny slot pamięci |  |  |  |
|  |  | Parametry pamięci masowej | min. 512 GB SSD |  |  |  |
|  |  | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0 OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7 GB - Obsługująca rozdzielczości: 3840x2160 @ 60Hz – cyfrowo 2560x1600 @ 60Hz – cyfrowo 4096x1200 @ 60Hz – cyfrowo 1920x1200 @ 60Hz – cyfrowo oraz analogowo |  |  |  |
|  |  | Karta dźwiękowa | min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2Watt w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. |  |  |  |
|  |  | Obudowa | Małogabarytowa typu small from factor, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, fabrycznie zamontowane gumowe stopki dla orientacji pionowej i poziomej zapobiegające ślizganiu się obudowy i rysowania lakieru. Z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu wyposażona w min 2 kieszenie 1 szt 5,25” zewnętrzne typu slim i 1 kieszeń 3,5” wewnętrznie. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5” Suma wymiaru obudowy nie powinna przekraczać 70 cm, waga maksymalnie 6kg. Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu przemiennego i efektywności min. 90% przy obciążaniu i zasilacza na poziomie 50% oraz efektywności min. 87% przy obciążaniu zasilacza na poziomie 100% Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami z możliwością odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracującym z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Obudowa musi posiadać wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złaczy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kntrolera video - uszkodzenie dysku twardego - awarie BIOS-u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzanym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w BIOS |  |  |  |
|  |  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność: - sprawdzanie Master Boot Records na gotowość uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego. - test procesora (min. cache) - test pamięci - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli |  |  |  |
|  |  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu) |  |  |  |
|  |  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnego komputera wraz z jego datą wyprodukowania - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięci RAM - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3 - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymania zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zamiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączenia portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0, 3.0 - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne i odwrotnie - tylko porty na panelu przednim - tylko porty na panelu tylnym |  |  |  |
|  |  | Certyfikaty i Standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE RoHS WEEE |  |  |  |
|  |  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO9296 w pozycji obserwatora w pozycji obserwatora wynosząca maksymalnie 19dB |  |  |  |
|  |  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny min Windows 10 Professional Wbudowane porty parametry minimalne: - 1x Display Port oraz 1x HDMI lub 1x VGA oraz 1 x DisplayPort lub 1x VGA oraz 1x DisplayPort -8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym 2 porty min USB 3.0, 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i min 6 portów na tylnym panelu w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu oraz na panelu tylnym -karta sieciowa 10/100/1000 Mbit Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) PXE 2.1 -płyta główna zaprojektowana oraz wyprodukowana na zlecenie producenta komputera trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia – wyposażona w (parametry minimalne): - 1 złącze PCI Express x 16 - 1 złącze PCIe x1 - 2 złącza DIMM z obsługą do min 16 GB pamięci RAM |  |  |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu świadczona przez wykonawcę na miejscu u klienta z czasem reakcji do 4 godzin oraz czasem naprawy do 5 dni roboczych. |  |  | Min. 12 m-cy |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu |  |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |

Komputery przenośne

| Lp. | Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ: |  | Komputer typu notebook z ekranem o przekątnej 15,6” i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (FullHD). Podświetlenie LED, matryca wykonana w technologii IPS lub EWV/VA. Jasność matrycy nie mniejsza niż 250 nitów. Kontrast nie mniejszy niż 700:1. Matryca z fabryczną powłoką przeciwodblaskową. |  |  |  |
| 2. | Procesor: |  | Procesor o min. 6 rdzeniach fizycznych i 8 wątkach logicznych. Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Osiągający jednocześnie w teście PassMark Performance Test, co najmniej 12100 punktów w kategorii Average CPU Mark. |  |  |  |
| 3. | Pamięć RAM: |  | 16 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do 40 GB. |  |  |  |
| 4. | Magazyn danych / Dysk |  | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. |  |  |  |
| 5. | Karta graficzna: |  | Grafika zintegrowana z procesorem ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12.1, OpenGL 4.6, posiadająca minimum 64 jednostek wykonawczych. |  |  |  |
| 6. | Multimedia: |  | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio. Wbudowane głośniki stereo o mocy 2x2W. Kamera HD. |  |  |  |
| 7. | Łączność |  | Karta WLAN 802.11ax (Wifi6E) + BlueTooth 5.3. Zintegrowana gigabitowa karta LAN – zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania karty USB-LAN. |  |  |  |
| 8. | Bateria i zasilacz: |  | Minimum 3 komorowa o pojemności 42Wh. |  |  |  |
| 9. | Funkcje BIOS: |  | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS bieżących informacji o: - numerze seryjnym komputera. - wersji BIOS. - ilości zainstalowanej pamięci RAM. - zastosowanym procesorze - zastosowanej karcie graficznej - natywnej rozdzielczości matrycy - zamontowanym dysku twardym wraz z jego pojemnością i modelem. - temperaturze procesora - prędkości wentylatora Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego z komputerem touchpada. Możliwość włączenia/wyłączenia instrukcji AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions). Możliwość włączenia/wyłączenia Wake On LAN. Możliwość włączenia/Wyłączenia bootowania z sieci (Ipv4 PXE i Ipv6 PXE) Możliwość włączenia/wyłączenia bezprzewodowej karty sieciowej i modułu BlueTooth. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty LAN. Możliwość włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej kamery. Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB. Możliwość włączenia/wyłączenia modułu TPM. Możliwość ustawienia dwóch niezależnych haseł – zabezpieczającego BIOS i zabezpieczającego uruchomienie komputera. |  |  |  |
| 10. | Certyfikaty i standardy: |  | CE. RoHS. EPEAT Gold. EnergyStar 8.0. TCO 9. WHQL dla oferowanego systemu operacyjnego. Oferowany laptop musi spełniać wymagania normy MIL-STD-810H. |  |  |  |
| 11. | Waga i wymiary: |  | Waga nieprzekraczająca 1,70kg, wymiary maksymalne 37x24x2cm |  |  |  |
| 12. | Bezpieczeństwo: |  | Dedykowana dioda LED zintegrowanej kamery sygnalizująca pracę komponentu. Fizyczna przesłona na kamerze zintegrowana z obudową komputera. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM Zintegrowane z obudową gniazdo Kensington Wbudowany w obudowę czytnik linii papilarnych |  |  |  |
| 13. | Wsparcie techniczne producenta: |  | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta lub na stronie internetowej producenta oferowanego notebooka, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej notebooka oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu notebooka |  |  |  |
| 14. | Porty |  | - 1 port USB typ A (2.0) - 1 port USB typ A (3.2 Gen 1) - 1 port USB typ C (3.2 Gen 1) z wsparciem dla ładowania - 1 port USB typ C (3.2 Gen 2) z wsparciem dla ładowania i Display Port. - 1 port HDMI 1.4 - 1 port LAN RJ45 - 1 port audio 3.5mm jack (combo lub osobne łącza) |  |  |  |
| 15. | Klawiatura |  | Podświetlana z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie. |  |  |  |
| 16. | System operacyjny |  | Windows 11 PRO zainstalowany przez producenta laptopa |  |  |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy Gwarancja realizowana na miejscu u klienta. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń . Gwarancja na baterię nie może być krótsza niż gwarancja na całe urządzenie. W przypadku oferty, w której notebook posiada gwarancję np. 36 miesięcy, również bateria ma być objęta takim samym czasem ochrony tj. 36 miesięcy. |  | Min. 12 m-cy ( w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań) |  |  |
| 2 |  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |

Monitory

| Lp. |  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozdzielczość | Min. FHD (1980x1080) |  |
|  |  | Częstotliwość odświeżania | Min. 75 Hz |  |
|  |  | Przekątna ekranu | Min. 23 cale |  |
|  |  | Podświetlenie | Min. WLED |  |
|  |  | Rodzaj panelu | Min. VA lub IPS |  |
|  |  | Proporcje obrazu | 16:9 |  |
|  |  | Kolory ekranu | Min. 16,7 mln kolorów |  |
|  |  | Kolory panelu w bitach | Min. 8 bit |  |
|  |  | Pokrycie sRGB (%) | Min. 98 % |  |
|  |  | Pokrycie Adobe RGB (%) | Min. 77 % |  |
|  |  | Pokrycie NTSC (%) | Min. 72% |  |
|  |  | Wielkość piksela | Maks. 0,2745 |  |
|  |  | Częstotliwość skanowania | Min. 30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V) |  |
|  |  | Czas reakcji | Min. 4 ms |  |
|  |  | Kontrast (statyczny) | Min. 1000:1 |  |
|  |  | Kontrast (dynamiczny) | Min. 20 mln:1 |  |
|  |  | Jasność | Min. 250 cd/m2 |  |
|  |  | Kąty widzenia poziom/pion | Min. 178/178 stopni |  |
|  |  | Matryca o wytrzymałości | Min. 3H |  |
|  |  | standard VESA | 100 x 100 |  |
|  |  | Pochylenie | Min. -5/21.5 stopni |  |
|  |  | Wyjście audio | Min. Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |  |
| 23. |  | Złącza | Min. 1xVGA, 1xHDMI wersja1.4 |  |
| 24. |  | Kable w zestawie | Kabel zasilający 1,8m oraz kabel HDMI 1,8m |  |
| 25. |  | Pobór prądu | Włączony maksymalnie 20 watt, tryb gotowości maksymalnie 0,3 watt |  |
| 26. |  | Certyfikaty | TUV, CE, EAC, zgodność z Rohs, zgodność Reach |  |
| 27. |  | Typ Ramki | Bezramkowy |  |
| 28. |  | Funkcje | Min. Flicker-free, Technologia Blue Light, Blokada bezpieczeństwa Kensington |  |
| PARAMETRY |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu Min. 12 m-cy |  |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu |  |  |  |

Klawiatury

| Lp. |  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Klawiatura | Pełnowymiarowa, odporna na zalanie |  |  |
| 2. |  | Klawiatura numeryczna | Min 10 klawiszy |  |  |
| 3. |  | Typ klawiszy: | Głęboko profilowe |  |  |
| 4. |  | Wskaźniki LED | Min. Num Lock, Caps Lock |  |  |
| 5. |  | Przybliżona ilość naciśnięć klawisza | Min 10 milionów |  |  |
| 6. |  | Wymiary | Wysokość maksymalnie 156mm, głębokość maksymalnie 24 mm, szerokość maksymalnie 451mm |  |  |
| 7. |  | Waga | Maksymalnie 551 gramów |  |  |
| 8. |  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Min Windows 7, 8, 8.1, 10 |  |  |
| Mysz |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Orientacja | Dla prawo i lewo ręcznych |  |  |
| 2. |  | Sposób podłączenia | przewodowy |  |  |
| 3. |  | Interfejs | USB |  |  |
| 4. |  | Ilość przycisków | Min 3 oraz pokrętło |  |  |
| 5. |  | Czułość | Min 800 dpi |  |  |
| 6. |  | interfejsy | 1x USB typ A – 4 piny |  |  |
| 7. |  | Kabel | Min 1,8 metra |  |  |
| 8. |  | Wymiary | Szerokość min 6,17 cm, głębokość min. 11,3 cm, wysokość min. 3,84 cm |  |  |
| 9. |  | Waga | Maksymalnie 85 ram |  |  |
| 10. |  | Kolor | Czarny |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |  |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu Min. 12 m-cy |  |  |  |  |

Drukarka termotransferowa

| Lp. |  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj druku | termotransferowy |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość drukowania | min. 200 Dpi |  |  |  |
|  |  | Prędkość drukowania | min. 150 mm / na sekundę |  |  |  |
|  |  | Maksymalna szerokość druku | 104 mm |  |  |  |
|  |  | Maksymalna długość druku | 991 mm |  |  |  |
|  |  | Minimalna szerokość etykiety | 15 mm |  |  |  |
|  |  | Maksymalna szerokość etykiety | 108 mm |  |  |  |
|  |  | Minimalna długość etykiety | 6,4 mm |  |  |  |
|  |  | Maksymalna długość etykiety | 991 mm |  |  |  |
|  |  | Średnica zew rolki etykiet | 127 mm |  |  |  |
|  |  | Średnica wew. Rolki etykiet | 25 mm |  |  |  |
|  |  | Grubość etykiety | 0,08 mm (min.), 0,19 mm maks. |  |  |  |
|  |  | Typy nośników | Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę |  |  |  |
|  |  | Szerokość taśmy | 110 mm |  |  |  |
|  |  | Długość taśmy | 74 m/300 m |  |  |  |
|  |  | Średnica wew. Rolki taśm | Taśma 300-metrowa: 25,4 mm Taśma 74-metrowa: 12,7 mm |  |  |  |
|  |  | Pamięć | 512 MB Flash, 256 MB SDRAM |  |  |  |
|  |  | Języki programowania | min. ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane kody | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie | Link-OS® |  |  |  |
|  |  | Wbudowane złącze USB | Tak |  |  |  |
|  |  | Wbudowane złącze ETHERNET | Tak |  |  |  |
|  |  | Komunikacja BTLE | Tak |  |  |  |
|  |  | Temperatura robocza | 4,4°C do 41°C |  |  |  |
|  |  | Temperatura przechowywania | -40°C do 60°C |  |  |  |
|  |  | Wilgotność robocza | 10% do 90% bez kondensacji |  |  |  |
|  |  | Wilgotność przechowywania | 5% do 95% bez kondensacji |  |  |  |
|  |  | Parametry elektryczne | Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC, 50-60 Hz, |  |  |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu |  |  | Min. 12 m-cy |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu |  |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |