Załącznik nr 2- KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa za szt. brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System stabilizacji szyjnej kręgosłupa z dostępu tylnego |  |  |  |  |  |  |
| - Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych - Haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem - Kilka wielkości haków prostych (min. 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz lewo) - Śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55o - Śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o - Dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm - Dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujących się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby - Jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych oraz hakach - Pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm - Szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka-pręt” - Dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równoległe z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm - Dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śruba | szt. | 100 |  |  |  |
| 2. | Hak | szt. | 100 |  |  |  |
| 3. | Bloker | szt. | 100 |  |  |  |
| 4. | Poprzeczka | szt. | 100 |  |  |  |
| 5. | Pręt | szt. | 100 |  |  |  |
| 6. | Płyta Midline | szt. | 10 |  |  |  |
| System do stabilizacji przedniej kręgosłupa płytką szyjną |  |  |  |  |  |  |
| - Płyta niskoprofilowa (nie grubsza niż 2,1 mm), wstępnie dogięta w dwóch płaszczyznach - Płytki o szerokości 17 mm i długościach w zakresie 12-96 mm, w zakresie 12-34 skok co 2 mm, w zakresie 34-69 mm co 3 mm, w zakresie 60-96 mm skok co 4 mm - Płytki wstępnie dogięte w płaszczyznach podłużnej oraz poprzecznej z porowatą wewnętrzną stroną zapobiegającą śródoperacyjnej migracji płytki podczas implantacji - Płytki o półprzeziernym wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu - Grubość pyłki nie większa niż 2,1 mm - Śruby o co najmniej sześciu długościach, opytmalnie od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz co najmniej dwóch średnicach 4 mm oraz 4,5 mm śruby rewizyjne - Jednostopniowa blokada śruby z płytką bez konieczności stosowania dodatkowych elementów, czynność powtarzalna umożliwiająca rewizję - W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty (min. Zakres ruchomości kątowej śrub +/- 6”) - W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu, niewymagające nawiercania kości korowej - W zestawie instrumentarium powinien znajdować się przymiar do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie oraz celowniki (podwójne i pojedyncze) ułatwiająca nawiercanie pod żądanym kątem (o stałym oraz o zmiennym kącie) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba/wkręt | szt. | 40 |  |  |  |
| 8. | Płyta | szt. | 10 |  |  |  |
| System do stabilizacji kręgosłupa śrubami transpedikularnymi lub śrubowo-hakowej |  |  |  |  |  |  |
| - Śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowatym rdzeniu. - Gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry-samogwintujący/samotnący - Śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), (dostępne śruby kaniulowane oraz wyciągowe/ głowa śruby z tzw. „długimi uszami”) - Długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm - Średnica śrub w zakresie 4,0-9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm - Haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgięte standardowo lub mocno, w prawo lub lewo, o standardowej lub podwyższonej wysokości) - Dostępne różne haki wyciągowe z „długimi uszami” - Mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem - Pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła” - Pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa - Stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkodzenia elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji - Możliwość zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łączników poprzecznych - Możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwutorowych) - Możliwość łączenia systemu z innymi systemami o mniejszej średnicy prętów np. systemami pediatrycznymi lub szyjnymi poprzez zastosowanie specjalnych łączników - Dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami - W module pediatrycznym łącznik ekstracyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji - Specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym - W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą - W zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby - Instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania Instrumentarium zawiera napęd do implantacji śrub |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba transpedikularna | szt. | 400 |  |  |  |
| 10. | Bloker | szt. | 400 |  |  |  |
| 11. | Pręt | szt. | 100 |  |  |  |
| 12. | Poprzeczka | szt. | 100 |  |  |  |
| 13. | Łącznik offsetowy/stapler dwuotworowy/stapler jednootworowy | szt. | 100 |  |  |  |
| System umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem |  |  |  |  |  |  |
| - Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego . Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc - W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po zmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30 % siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostynym – 20g | szt. | 10 |  |  |  |
| 15. | Igła kostna | szt. | 20 |  |  |  |
| 16. | Igła biopsyjna | szt. | 10 |  |  |  |
| Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ |  |  |  |  |  |  |
| - Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia - Proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej - Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa - Możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm, implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm - Szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu - Na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie - Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu destrukcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem - W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm Materiał tytan |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Korpus | szt. | 3 |  |  |  |
| 18. | Płytka krańcowa | szt. | 6 |  |  |  |
| 19. | Przedłużka | szt. | 3 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu tlif do odcinka lędźwiowego kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |
| - Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny - Implant wykonany z materiału PEEK - Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80o - Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG - Czoło implantu spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu - Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0o i 4o - Powierzchnia ostro ząbkowana - Dwie różne długości 26 i 31 mm - Dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm - W instrumentarium obecne przymiary do określenia wysokości implantu - W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej - Aplikator do implantów – prosty i odsadzony (wygięty) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cage | szt. | 5 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu acif do odcinka szyjnego kręgosłupa cage |  |  |  |  |  |  |
| - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej - Co najmniej sześć różnych wielkości klatek (od 4 mm – 9 mm) i dwie głębokości (12 mm i 14 mm) - Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji - Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowana lub porowata powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK + tytan. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54 % do 59 % powierzchni klatki - Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasetce umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsce ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobieranie przeszczepu z talerza kości biodrowej - Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| 22. | Wypełnienie | szt. | 10 |  |  |  |
| Stabilizacja przezskórna z możliwością podania cementu przez śrubę |  |  |  |  |  |  |
| - Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera - Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu-korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku - Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15 mm - Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5 mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25 mm do 90 mm – stopniowane co 5 mm, w większych rozmiarach co 10 mm - Śruby poliaxialne kaniulowane kodowane kolorami o średnicach od 5,5 do 8,5 mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 30 mm do 90 mm – stopniowane co 5 mm, w większych rozmiarach co 10 mm - Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120o względem siebie- pakowane sterylnie - Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm o dł. od 30 mm do 80 mm – stopniowane co 5 mm, oraz od 90 mm do 190 mm – stopniowane co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm i 600 mm - Dostępne pręty CoCr 6 mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabryczne o średnicy 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130 mm - W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną bądź tępą Instrumentarium: w zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120 mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Śruba przezskórna | szt. | 40 |  |  |  |
| 24. | Bloker | szt. | 40 |  |  |  |
| 25. | Pręt | szt. | 20 |  |  |  |
| 26. | Śruba przezskórna kaniulowana | szt. | 10 |  |  |  |
| 27. | Podajnik cementu | szt. | 10 |  |  |  |
| Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w załamaniach i w nowotworach ( z cementem PMMA) |  |  |  |  |  |  |
| - Małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa - W zestawie owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów dostępne w trzech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne - W zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min, 0,9 cc - Zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych pojemnikach, nie wymagające montażu przed implantacją - W zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu - Cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu - Cement nieprzezierny dla promieni RTG – mieszalnik cementu z mechanizmem tłokowym Na komplet składa się: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implanty, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podawania cementu, 2 igły przez nasadowe |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt. | 5 |  |  |  |
| 29. | Sterylny zestaw z implantami | szt. | 5 |  |  |  |
| 30. | Podajnik do wprowadzania cementu | szt. | 5 |  |  |  |
| 31. | Cement PMMA | szt. | 5 |  |  |  |
| 32. | Komplet do mieszania i podawania cementu | szt. | 5 |  |  |  |
| 33. | Igły przez nasadowe | szt. | 5 |  |  |  |
| Uszczelniacz opony twardej |  |  |  |  |  |  |
| Dwuskładnikowy, polimerowy uszczelniacz, opony twardej składający się z Polietylenoiminy (PEI) i Glikolu Polietylenowego (PEG). Czas absorcji 90 dni. Uszczelniacz dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z bateryjnym mieszalnikiem, pompką i aplikatorem o długości 17 cm. Preparat podawany w postaci sprayu (opakowanie 5 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Uszczelniacz | op. | 5 |  |  |  |
| Niskoprofilowy system do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowo krzyżowym - bezblokerowy |  |  |  |  |  |  |
| - System oparty na samogwintujących śrubach transpedicularnych o podwójnie prowadzonym gwincie, umożliwiającym szybsze wprowadzanie śrub, skok gwintu 2,5 mm - Wysokość kielicha razem z prętem 12,2 mm - Dostępne śruby wieloosiowe oraz jednoosiowe-uniplanarne. Śruby o średnicach 4,0 do 7,5 mm i długościach w zależności od średnicy 25-55 mm, dostępne śruby wieloosiowe 8,5 i 9,5 mm w długościach do 110 mm - Dostępne haki nasadowe, laminarne i na wyrostki poprzeczne w różnych wysokościach i kształtach ostrzy. Wszystkie śruby i haki posiadają wbudowany system blokujący nie wymagający dodatkowej nakrętki blokującej - Pręty o średnicy 5,5 mm dostępne w trzech różnych składach materiałowych zapewniających przynajmniej 4 różne poziomy sztywności konstrukcji - Możliwość zastosowania podwójnego pręta o kształcie szyny zwiększającego sztywność konstrukcji - W zestawie narzędzia umożliwiające 27 milimetrowe płynne przesunięcie pręta w kierunku śruby oraz symultaniczną translację i redukcję - Dostępne łączniki poprzeczne i offsetowe - W zestawie klucz umożliwiający częściowe lub finalne zablokowanie pręta na śrubie - Dostępne na zamówienia fabrycznie wygięte pręty dostosowane do anatomicznych potrzeb pacjenta |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Śruba | szt. | 20 |  |  |  |
| 36. | Śruba biodrowa | szt. | 10 |  |  |  |
| 37. | Hak | szt. | 2 |  |  |  |
| 38. | Pręt 500 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 39. | Pręt CoCr 500 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 40. | Pręt w kształcie szyny | szt. | 2 |  |  |  |
| 41. | Łącznik poprzeczny | szt. | 5 |  |  |  |
| 42. | Łącznik offsetowy | szt. | 5 |  |  |  |
| Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |
| Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5 µm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastania kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18 mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74 mm oraz płynną regulacją lordozy od 0 do 20 stopni. |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Proteza trzonu | szt. | 5 |  |  |  |
| 44. | Śruba | szt. | 5 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu acif do odcinka szyjnego kręgosłupa z dodatkową stabilizacją w postaci śrub kostnych |  |  |  |  |  |  |
| - Implant do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami - Implanty wykonane z PEEK i tytanu - Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0o, 4o oraz 8o - Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki - Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14 mm i 14x16 mm - Co najmniej 7 wysokości klatki 6 mm -12 mm - Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5 mm; 4,0 mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem - Śruby w długościach od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących - System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg - Implant nie może wystawać poza obręb trzonu - Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie - Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku - W zestawie wymagany rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo (dostępne min. 2 długości pionów) - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsce ułożenia) - W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 kręty kostne/śruby |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| 46. | Wkręty kostne | szt. | 20 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu acif porowatego tytanu do odcinka szyjnego kręgosłupa cage |  |  |  |  |  |  |
| - Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia przedniego typu ACIF (anterior cervical interbody fusion) - Parametry techniczne: Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700 µm. Implanty umożliwiające poszerzanie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu zrostu kostnego. Co najmniej dwie podstawy wszczepów 12 x 14 mm i 14x17 mm oraz dwa stopnie skosu 6 i 10, wysokość od 5 do 9 mm co 1 mm w zależności od lordozy i wielkości podstawy - W zestawie podajnik, przymiary oraz rozwieracz do przestrzeni dyskowej. |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu tlif z porowatego tytanu do odcinka lędźwiowego kręgosłupa Cage |  |  |  |  |  |  |
| - Klatki do stablizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu TLIF (tranforaminal lumbar interbody fusion) - Parametry techniczne: Implant o nerkowatym kształcie i ostro ząbkowanych przestrzeniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700 µm. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Co najmniej trzy długości wszczepów (27, 31 i 35 mm) oraz trzy stopnie skosu 0;6 i 12, wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm w zależności od lordozy, szerokość 10 mm. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. - W zestawie podajnik ruchomy oraz sztywny oraz przymiary implantów |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu plif z porowatego tytanu do odcinka lędźwiowego kręgosłupa Cage |  |  |  |  |  |  |
| - Klatki do stablizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu PLIF (posterior lumbar interbody fusion) - Parametry techniczne: Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700 µm. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11 mm oraz dwa różne stopnie skosu (0; 60). Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. - W zestawie narzędzia takie jak restraktor i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu |  |  |  |  |  |  |
| - Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu - Jednoelementowy, niewymagający wstępnego składania implant, wykonany z tytanu oraz tytanu porowatego, posiadający elastomerowy rdzeń z poliwęglanu i uretanu - Implant w 3 rozmiarach 12x15; 14x17 i 16x19 mm oraz 2 wysokościach 6 i 7 mm - Implant zapewnia ruchomość obwodową do 15 stopni - Na dolnej i górnej części implantu umieszczony specjalny kil grzbietowy uniemożliwiający przesunięcie się implantu - W zestawie przymiary oraz podajnik umożliwiający wprowadzenie implantu - Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Proteza ruchoma dysku | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 5cc |  |  |  |  |  |  |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 5 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Granulki 5cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 10cc |  |  |  |  |  |  |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 10 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Granulki 10cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 15cc |  |  |  |  |  |  |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 15 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Granulki 15cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 30cc |  |  |  |  |  |  |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 30 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Granulki 30cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny korek piankowy 10cc z bioaktywnym szkłem |  |  |  |  |  |  |
| Korek piankowy o objętości 10 cm3 składający się z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwią autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok. 1:1. W składzie bioaktywne szkło. |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Korek piankowy | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny pasek 10cc z bioaktywnym szkłem |  |  |  |  |  |  |
| Korek piankowy o objętości 5 cm3 składający się z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwią autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok. 1:1. W składzie bioaktywne szkło. |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Pasek | szt. | 10 |  |  |  |

RAZEM:

*- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy