Opis przedmiotu zamówienia „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego – dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa” – ZMIENIONY

| Lp. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | WYPEŁNIA WYKONAWCA * |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Samochód oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2023. | Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy – tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.) w tym § 25 i następne oraz innymi przepisami wykonawczymi. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski. W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu specjalnego pożarniczego. |  |
| 1.3 | Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002, z późn. zm.) |  |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2007 r. – Prawo o ruchu drogowym. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |
| 1.5 | Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.). |  |
| 1.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.7 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |
| 2. | PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności minimum 1800cm3 do maksimum 3000 cm3, spełniający normę emisji spalin Euro 6, przystosowany do spalania oleju napędowego lub biopaliw ciekłych. |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik o mocy min. 150 max. 205KM | Należy podać moc silnika w KM |
| 2.3 | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna |  |
| 2.4 | Napęd 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi. |  |
| 2.5 | Rok produkcji opon – nie starszy niż 2023. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Opony zima,lato. |  |
| 2.6 | Pełnowymiarowe koło zapasowe wyposażone w oponę całoroczną (wraz z zestawem do wymiany koła) zamocowane w pojeździe. |  |
| 2.7 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.8 | Oś tylna – hamulce bębnowe. |  |
| 2.9 | Zawieszenie: przód pojazdu – niezależne z wahaczami poprzecznymi, tył pojazdu – resory piórowe |  |
| 2.10 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.11 | Regulacja kolumny kierowniczej. |  |
| 2.12 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 litrów. |  |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 3.1 | Przednie poduszki bezpieczeństwa. |  |
| 3.2 | Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa. |  |
| 3.3 | Układ kontroli hamowania ABS z asystentem hamowania lub podobny. |  |
| 3.4 | System kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |
| 3.5 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy wraz z układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. |  |
| 3.6 | Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów. |  |
| 3.7 | Samochód wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie. |  |
| 3.8 | Samochód wyposażony w reflektory przednie z funkcją automatycznego włączania/wyłączania. |  |
| 3.9 | Reflektory z automatyczną funkcją zmiany świateł mijania/drogowe. |  |
| 3.10 | Tylne światła |  |
| 4. | NADWOZIE |  |
| 4.1 | Pojazd typu „Pickup” o nadwoziu samonośnym, dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t. Dodatkowo pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu fizycznego odbioru pojazdu po uprzedniej rejestracji pojazdu przez Zamawiającego. |  |
| 4.2 | Kabina pojazdu czterodrzwiowa, przystosowana do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą, część bagażowa zabudowana zabudowa aluminiowa typu Hard-Top w kolorze nadwozia z dodatkowym światłem „STOP”. We wnętrzu zabudowy zainstalowane oświetlenie LED. Zabudowa (od kabiny do tyłu skrzyni ładunkowej) równa wysokości kabiny pojazdu, otwierana z tyłu i z boku, zamykana na klucz. |  |
| 4.3 | Nadwozie przeszklone z przyciemnionymi szybami bocznymi z tyłu pojazdu. |  |
| 4.4 | Przedział ładunkowy o minimalnej ładowności 900 kg, wyłożony w całości osłoną z tworzywa sztucznego wraz z systemem uchwytów zapewniających mocowanie i bezpieczny przewóz ładunków oraz gniazdem ładowania 12V. Tylna klapa wyposażona w mechanizm ułatwiający podnoszenie/opuszczanie. Zamek w klapie. |  |
| 4.5 | Układ foteli 2+3. |  |
| 4.6 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: - przednie fotele podgrzewane - siedzenia pokryte tapicerką skórzaną, skórą ekologiczną lub materiałową, - tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym - fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, - fotel dla kierowcy z możliwością regulacji odległości, wysokości, pochylenia. |  |
| 4.7 | Samochód wyposażony w min. jeden podłokietnik kierowcy ze schowkiem. |  |
| 4.8 | Nadwozie koloru czerwony,zderzaki, nadkola w kolorze nadwozia (dopuszcza się tylni zderzak w postaci profilu zamkniętego w kolorze czarnym lub chrom), lusterka w kolorze nadwozia czarnym lub chrom. |  |
| 4.9 | Samochód wyposażony w klimatyzację z automatyczną lub ręczną regulacją temperatury o wydajności umożliwiającej utrzymanie zadanej jednolitej temperatury w całej przestrzeni pasażerskiej. |  |
| 4.10 | Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne. |  |
| 4.11 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w pojeździe. |  |
| 4.12 | Radio CD lub MP3 z systemem Bluetooth wraz z instalacją antenową i głośnikami rozmieszczonymi w kabinie. |  |
| 4.13 | Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy o uciągu min. 3000 kg oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów). |  |
| 4.14 | Samochód wyposażony w wyciągarkę samochodową zamontowaną z przodu pojazdu (min. uciąg – masa pojazdu) z liną o długości co najmniej 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania i rolkową prowadnicę liny. Wyłącznik główny prądu zasilania wyciągarki zamontowany w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. |  |
| 4.15 | Ponadto samochód wyposażony co najmniej w: - komputer pokładowy, - wielofunkcyjna kierownica, - lusterko wsteczne monochromatyczne, - osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera, - centralny zamek, alarm - minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu zintegrowanych z pilotami centralnego zamka, - immobiliser, - czujniki parkowania przód i tył - kamerę cofania - tempomat adaptacyjny, - wskaźnik temp. zewnętrznej, - dywaniki welurowe podłogowe – kpl. - dywaniki gumowe podłogowe- kpl. - osłony silnika i skrzyni rozdzielczej, - chlapacze z przodu i z tyłu pojazdu, - gaśnica proszkowa ABC, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, - gniazdo zasilania/porty USB, co najmniej 1 szt. w przestrzeni kierowcy i pasażera. - gniazdo 220V w kabinie |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 5.1 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna LED z podświetlanym napisem STRAŻ w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 90 mm, nie może ona wystawać poza szerokość dachu. Układ sterowania belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) także przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysyłające sygnał błyskowy z przodu zamontowane w grillu pojazdu i z tyłu pojazdu zamontowane w klapie tylnej i bocznej zabudowy pojzadu. - sterowanie lampami błyskowymi pojazdu uprzywilejowanego oraz sygnałami dźwiękowymi poprzez wyniesiony manipulator z przewodem spiralnym zamontowanym na desce rozdzielczej - urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w pkt. 5.2. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania dla światła niebieskiego ECE R65 klasy 2. - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modułowane tony) z możliwością sterowania sygnałem klaksonu, wyposażone w funkcję megafonu. Z przodu pojazdu zamontowany głośnik o mocy min. 100W. Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń |
| 5.2 | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Wymagania dodatkowe: Radiotelefon analogowo-cyfrowy: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 250 zaprogramowanych kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu – 1 szt. wraz z anteną umieszczoną na dachu przystosowaną do pracy w paśmie 144 - 174 MHz, impedancja wejściowa nominalna: 50 Ω, Zysk energetyczny anteny: min. 4,15 dBi, polaryzacja: pionowa, typ przewodu antenowego: RG 58, WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie może przekraczać wartości 1,3”, zakres temperatur pracy: -40 +60 st C. Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu, do metalowego wspornika bądź metalowego ekranu połączonego galwanicznie z karoserią pojazdu, która jest płaszczyzną „ziemi” dla anteny. Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny: 000ND00. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora. Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego należy wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Dokumenty do radiotelefonu: - karta katalogowa radiotelefonu - karta katalogowa zamontowanej anteny Urządzenie fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń |
| 5.3 | Gaśnica przenośna proszkowa min. 4 kg proszku ABC |  |
| 5.4 | Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4 wraz z ładowarką – 2 kpl. Wiązka światła powyżej 170 lumenów, zasięg powyżej 400 m, czas pracy powyżej 3h, jasność powyżej 40.000 kandeli |  |
| 5.5 | Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii – 2 kpl. |  |
| 5.6 | Radiotelefon przenośny z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu – 2 kpl. o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej , z zamontowanymi na stałe ładowarkami samochodowymi. Radiotelefony muszą posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. |  |
| 5.7 | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.502 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 8 rozporządzenia. |  |
| 5.8. | Oświetlenie zewnętrzne robocze wokół pojazdu |  |
| 6 | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 6.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na samochód – min. 12 miesięcy (kryterium oceny ofert) | Należy podać okres gwarancji ……………………………….. |
| 6.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim samochodu i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „ 3 ”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

UWAGA:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym.