PLAN  SYTUACYJNY DZIAŁKI NR 2503

REMONT ELEWACJI I DACHU WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM,WYMIANĄ OKIEN POŁACIOWYCH I MONTAŻEM ŚNIEGOŁAPÓW W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RAMACH ZADANIA PN " I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, UL. P. SKARGI 2 - MODERNIZACJA BUDYNKU"

LOKALIZACJA: - KROSNO UL. PIOTRA SKARGI 2 DZIAŁKA NR EW. 2503 OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE

CZĘŚĆ OPISOWA

Inwestor:

GMINA MIASTO KROSNO

38-400 KROSNO UL. LWOWSKA 28 A

CZĘŚĆ OPISOWA

1.Przedmiot inwestycji.

1. Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu wraz z jego dociepleniem, wymianą okien połaciowych i montażem śniegołapów w kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w ramach zadania pn.: „I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku”.

2.Istniejący stan zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej na terenie lokalizacji, znajduje się czterokondygnacyjny zabytkowy budynek główny Zespołu Szkół Ogólnokształcących połączony łącznikiem z salą gimnastyczną. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

Nie projektuje się nowych elementów zagospodarowania terenu z wyjątkiem przyłącza kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód opadowych z nowoprojektowanych rur spustowych daszku wejścia oraz części dachu głównego. W celu odprowadzenia wód deszczowych z części remontowanego dachu na wejściem do budynku LO w Krośnie, projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV typu SDR 34 SN8 Ø 160 x 4,7 mm i Ø 110 x 3,2 mm, zgodnych z normą PN EN1401-1:2009, rury lite. Włączenie projektowanego przyłącza, do sieci kanalizacji deszczowej zostanie wykonane do rury trzonowej, w istniejące studzience PP Ø 400 mm; o rzędnych 275,87 / 274,22 m n.p.m. Mając na uwadze brak miejsca na zabudowę dodatkowych studzienek kanalizacji deszczowej i małe ilości odprowadzanych wód deszczowych; projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w oparciu o zastosowanie trójników. Przewiduje się zabudowę na wszystkich pionach / rurach spustowych / rewizji w celu ewentualnego czyszczenia przyłącza. Rurociągi kanalizacji deszczowej należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10-15 cm. Po ułożeniu rurociągów należy wykonać obsypkę piaskową rur o grubości 10-15 cm. Zalecane minimalne przykrycie przewodów kanalizacji deszczowej ze względu na przemarzanie gruntu wynosi 1.3 mb. Wykopy dla przyłącza kanalizacji deszczowej należy wykonywać mechanicznie, w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym bezwzględnie ręcznie.

4.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Nie projektuje się żadnych kubaturowych i powierzchniowych elementów zagospodarowania terenu, w związku z tym nie ulega zmianie bilans terenowy.

Zaprojektowane rozwiązanie mieści się na działkach stanowiących własność Inwestora i nie wymaga wykupu dodatkowych gruntów (działek).

5.Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską (wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Krosna - Lp 397). Obiekt zlokalizowany jest w terenach zabudowy usługowej  zgodnie z zapisem tekstu planu:

„4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 2.UPo-26 – pow. 0,39 ha:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi;

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe;

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi oświaty, administracji, kultury oraz gastronomii;

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących;

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku;

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni i szarości;

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu inwestycji;

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych, poprzez niewyznaczone na rysunku planu ciągi komunikacyjne. odrębnymi.”

Przedmiotowe założenie projektowe jest zgodne z zapisami i rysunkiem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1.

6.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Nie dotyczy.

7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odębnymi.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Zakres planowanej Inwestycji nie kwalifikuje się ani jako mogąca zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco odziałowywać na środowisko - nie wymaga więc uzyskania decyzji środowiskowej.

Na terenie objętym inwestycją nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt oraz grzybów, o którym mowa w:

-Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony   gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183),

-Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U.2014. 1408),

-Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409).

Inwestycja nie jest przedsięwzięciem bezpośrednio związanym z ochroną obszarów Natura 2000 oraz nie jest przedsięwzięciem, które może znacząco oddziałowywać na obszary Natura 2000.

W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewów.

8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlnego lub robót budowlanych.

Nie dotyczy.

9.W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

Nie dotyczy.

opracował:

mgr inż. architekt Marek Laskoś