Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych drzew wraz z pielęgnacją na terenie kompleksów wojskowych            w Brzegu, przy:

- ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg

- ul. Piastowskiej 4, 49-300 Brzeg

Tabela nr 1. Wykaz drzew planowanych do sadzenia w 2025 r.

| Lp. | Lokalizacja | Podstawa wykonania nasadzeń /znak decyzji / | Gatunek | Ilość sztuk | Parametry rośliny / obw. drzewa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ul. Sikorskiego 6, Brzeg ul. Piastowska 4, Brzeg | Decyzja nr 49/2023/UOŚ z dnia 15.11.2023 r. znak: UOŚ.III.6131.68.2023 | Lipa drobnolistna | 16 | obw. 14-16 cm |
|  |  |  | Jarząb szwedzki | 10 | obw. 12-14 cm |
|  |  |  | Klon polny ‘Elsrijk’ | 12 | obw. 12-14 cm |
|  |  |  | Grab pospolity 'Lucas' lub 'Fatigiata' | 12 | obw. 12-14 cm |
|  |  |  | Cis pospolity | 1 | min 1,5 m |
|  |  |  | Buk pospolity 'Pendula | 1 | obw. 12-14 cm |
|  |  |  | Buk pospolity 'Purple Fontain' | 1 | obw. 12-14 cm |

1. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wg ilości i gatunków podanych w tabeli nr 1, na terenie kompleksów wojskowych w Brzegu - zgodnie z decyzją Burmistrza Brzegu. Nasadzenia należy wykonać w miejscach wskazanych na terenach następujących kompleksów wojskowych:

K-2216 – ul. Sikorskiego 6, Brzeg; wyznaczono 50 miejsc pod nasadzenia

K-2223 – ul. Piastowska 4, Brzeg; wyznaczono 3 miejsca pod nasadzenia;

Zamawiający na terenie ww. kompleksów wyznaczył łącznie 53 miejsca pod nasadzenia.

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsc kompensacji w przypadku braku możliwości nasadzeń na powyższych terenach wynikłych w czasie realizacji umowy.

Nasadzenia powinny być wykonane w sposób zapewniający prawidłowy rozwój drzew, zgodnie            z zasadami sztuki ogrodniczej.

Odbiór dokonanych nasadzeń odbędzie się komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy oraz Użytkownika.

Wykonawca wliczy w cenę usługi wszystkie koszty związane z zamówieniem: 
np. materiał sadzeniowy, ziemię, paliki, osłonki, nawóz, transport, wodę do podlewania, uprzątnięcie terenu, gwarancję 36 miesięcy, itp.

1.2. Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 15.11.2025 r.:

- sadzenie materiału roślinnego – od dnia podpisania umowy do 31.10.2025 r.,

1.3. Koszt pielęgnacji powinien zawierać:

- Koszt sadzenia drzew wymienionych w tabeli nr 1.

- Koszt materiału roślinnego o standardach wymienionych w ust. 1.5.

- Koszt wykonania nasadzeń zgodnie z ust. 1.6.

- Koszt pielęgnacji zgodnie z ust. 1.4.

- Koszt przygotowania roślin do sezonu zimowego 2025/2026, zgodnie ze sztuką ogrodniczą     (m. in. ocieplenie drzew warstwa izolacyjną, itp.).

- Koszt transport materiału roślinnego.

- Koszt sprzętu oraz innych materiałów i środków koniecznych do realizacji usługi.

1.4. Sposób pielęgnacji roślin:

- Pielenie mis pod drzewami, spulchnianie gleby:  4 x w roku.

- Uzupełnianie ubytków kory/zrąbki w misach pod drzewami:  1 x w roku (zwłaszcza na wiosnę/jesień).

- Zasilanie nawozami:  2 x w roku (na wiosnę/jesień).

- Podlewanie drzew w okresie wegetacji – 1 raz w miesiącu (okresy bezdeszczowe – zwłaszcza czerwiec-sierpień -  1 raz w tygodniu – należy ocenić indywidualnie).

- Koszt wody do podlewania po stronie Wykonawcy.

- Stosowanie środków przeciw chorobom grzybowym lub pasożytom na pniach i liściach zainfekowanych drzew– jeśli wymagane.

- Stosowanie środków przeciw dzikiej zwierzynie – jeśli wymagane.

- Zabezpieczenie pni drzew przed dziką zwierzyną – jeśli wymagane.

- Formowanie koron drzew w tym: usuwanie gałęzi uschniętych, nadłamanych lub zaatakowanych przez szkodniki oraz innych zaburzających estetykę drzewa – jeśli wymagane.

- Usuwanie odrostów – jeśli wymagane.

- Wymiana lub uzupełnienie brakujących, zniszczonych (w tym przez dziką zwierzynę), uschniętych bądź schorowanych (nierokujących) roślin na egzemplarze w wieku, z przyrostem, o pokroju co najmniej takim jakie miały rośliny przeznaczone  
do wymiany.

- Kontrola stanu umocowania drzew i ewentualna wymiana palików i taśm mocujących – jeśli wymagane.

- Pielęgnacja zgodna z ogólnie dostępną wiedzą, dostosowana do każdego gatunku.

- Podczas pielęgnacji drzew należy zachować ostrożność w poruszaniu się po terenie aby nie uszkodzić istniejącej zieleni.

  - Standardy sadzonego i wymienionego materiału roślinnego:

- Wymiana na podstawie pkt. 3 ust. 11.

- Zamawiający informuję, że na podstawie art. 81 ust. 1 pkt a) i art. 65 ust. 3 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…), jest pomiotem profesjonalnym zwolnionym od obowiązku rejestracji. Z uwagi na powyższe:

    - Dostarczony materiał roślinny (każdy z egzemplarzy lub partia roślin) musi posiadać aktualny paszport roślinny;

    - Materiał roślinny powinien być posadzony najpóźniej 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia drzew lub krzewów na teren Zamawiającego oraz nie później niż ostatniego dnia ważności paszportu.

- Zastosowany materiał musi posiadać „Świadectwo kwalifikacji materiału roślinnego”.

- Materiał roślinny musi być zdrowy, nie dopuszcza się uszkodzeń mechanicznych roślin, śladów żerowania szkodników, oznak chorobowych, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, martwic i pęknięcia kory.

- Sadzonki drzew muszą mieć prawidłowy pokrój oraz dobrze wykształcony, rozbudowany system korzeniowy.

- Materiał roślinny musi być oznakowany etykietą z polską i łacińską nazwą gatunku.

- Rośliny powinny być przewożone z zapewnieniem ich ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed przesuszeniem.

- Ustabilizowanie bryły i palikowanie z zastosowaniem 3 palików o wys. min. 250 cm 
z wiązaniami górnym oraz dolnym

- Elementy opalikowania nie mogą dotykać (uszkadzać) drzew.

- U podstawy palików założyć osłonę (np. siatka, taśma o szer. min. 30 cm), w celu uniknięcia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawy

1.6. Sposób wykonywania prac pielęgnacji, nasadzeń i wymiany nasadzeń:

- Po zakończeniu prac związanych z pielęgnacją, nasadzeniami oraz ewentualną wymianą materiału roślinnego Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia terenu (tj. pozamiatania i wywozu odpadów zalegających na chodnikach, trawnikach oraz wzdłuż krawężników, wywóz ziemi wykopanej)  – wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania usługi jest Wykonawca.

- Podczas wykonywania prac należy oznakować miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem najwyższej staranności w sposób umożliwiający ruch samochodów osobowych i ciężarowych – jeśli wymagane.

- Miejsca pracy w danym dniu, należy pozostawić w należytym porządku.

- Nie dopuszcza się  zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym.

- Na 5 dni przed planowanym wykonaniem czynności pielęgnacyjnych Wykonawca winien pisemnie zawiadomić Zleceniodawcę o miejscu i terminie przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych. Informacja ponadto powinna zawierać, dane osobowe pracowników wraz z numerami dowodów osobistych oraz numerów rejestracyjne pojazdów. Z przeprowadzonych czynności pielęgnacyjnych zostanie sporządzony protokół pielęgnacji drzew – załącznik nr 5.

- Wykonawca udzieli gwarancji na nasadzony materiał roślinny na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru nasadzeń.

1.7. Wady niedopuszczalne:

1) uszkodzenia mechaniczne drzew;

2) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki;

3) ślady żerowania owadów;

4) oznaki chorobowe;

5) zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory;

6) martwice i pęknięcia kory;

7) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;

8) dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego przewodnika;

9) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła – powstała wskutek nieprawidłowego np. transportu, przenoszenia, rozładunku);

10) poważne deformacje bryły korzeniowej;

11) w przypadku roślin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne są korzenie skręcone        w spiralę;

12) pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z interwencją ogrodniczą lub pogodą;

13) niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą (np. późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu).

Ryc. 1. Miejsce wykonania planowanych nasadzeń – ul. Sikorskiego 6, Brzeg.