PRZEDMIAR  ROBÓT -  modyfikacja

Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec - Babkowice

- przykrycie rowu na długości 28 mb

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyładowczymi przy pojemności łyżki koparki 0,40 m3 grunt kat. III-V – przegłębienie istniejącego rowu 0,6 mb 28x1,0x0,6 | m3 | 16,80 |
| 2. | KNNR 04 1411-02 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały gr. 15 cm 26x1,0x0,15 | m3 | 3,90 |
| 3. | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów podłużnych istniejącego rowu po ułożeniu kanału z rur żelbetowych Dz 1000 mm ze stopką z zagęszczeniem mechanicznym (5,0+1,0)x0,5x2,5x26-2x2,14x0,5x26=195-81,64 | m3 | 113,36 |
| 4. | Kalkulacja własna | Dostaw pospółki do obsypki, podłoża oraz zasypki ułożonego rurociągu 3,9+113,36 | m3 | 117,26 |
| 5. | Kalkulacja własna | Kanały z rur kanalizacyjnych żelbetowych o średnicy zewnętrznej 1000mm ze stopką | mb | 26,00 |
| 6. | Kalkulacja własna | Komora betonowa na włączeniu przepustu drogowego i wlotów kolektorów przykryta płytą betonową z włazem rewizyjnym Komora o wym. 2,5x3,0x2,5 | szt. | 1,00 |
| II ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 7. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C8/10 z oporem 56x0,022 | m3 | 1,232 |
| 8. | KNNR 6 0404-01 | Obrzeże betonowe 20x6x100 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem 28x2 | mb | 56,00 |
| 9. | KNNR 6 0502-03 | Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm 28x1,5 | m2 | 42,00 |