Załącznik nr 1.1 do SWZ

na dostawę 10 zestawów cystoskopów giętkich

Nr sprawy Szp/ZP-341/2022

Zadanie 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Cystoskopy giętkie  – 10 zestawów

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | CYSTOSKOP GIĘTKI – 10 zestawów |  |
| I | CYSTOSKOP GIĘTKI OPTYCZNY 1 ZESTAW |  |
| 1 | Uretro-cystoskop giętki optyczny |  |
| 2 | Średnica płaszcza maksymalnie: 5mm / 15 Fr |  |
| 3 | Kanał instrumentowy: 2,5mm/7,5 Fr |  |
| 4 | Wygięcie końcówki: góra 210st, dół 150 st |  |
| 5 | Długość robocza: 400 mm |  |
| 6 | Owalny kształt dystalnego końca płaszcza cystoskopu |  |
| 7 | Kąt patrzenia 0 st |  |
| 8 | Pole widzenia 110 st |  |
| 9 | W zestawie metalowy wielorazowy adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażony w 3 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie ssania, irygacji i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący, kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku, do samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych |  |
| 10 | W zestawie: kleszczyki chwytające, giętkie, ząb mysi, 6,5 Fr., dł. robocza 550 mm |  |
| 11 | W zestawie: kleszczyki biopsyjne, giętkie 5 Fr., dł. robocza 550 mm |  |
| 12 | W zestawie: tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej, szczotka czyszcząca, walizka do transportu |  |
| 13 | Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego w tlenku etylenu, plazmie i w parze formaldehydu |  |
| II | CYSTOSKOP GIĘTKI CYFROWY 5 ZESTAWÓW |  |
| 1 | Uretro-cystoskop giętki cyfrowy HD |  |
| 2 | Średnica płaszcza maksymalnie: 5,7 mm |  |
| 3 | Kanał instrumentowy: 2 - 2,2 mm |  |
| 4 | Wygięcie końcówki: góra 210st, dół 180 st |  |
| 5 | Długość robocza: 380 mm |  |
| 6 | Głębia ostrości 3-50 mm |  |
| 7 | Kąt patrzenia 0 st |  |
| 8 | Pole widzenia 110 st |  |
| 9 | Min. 2 przyciski funkcyjne na rękojeści cystoskopu umożliwiające wykonanie zdjęcia i nagrania sekwencji video |  |
| 10 | Cystoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego kompaktowym torem wizyjnym Full HD Compact Video Center SD-700B, podłączenie za pomocą zintegrowanego z cystoskopem kabla z dwiema końcówkami – wtyczka CCD i wtyczka światłowodu |  |
| 11 | W zestawie plastikowy wielorazowy adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażony w 2 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie irygacji i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący |  |
| 12 | Adapter do odsysania |  |
| 13 | W zestawie: kleszczyki chwytające , giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm |  |
| 14 | W zestawie: kleszczyki biopsyjne, giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm |  |
| 15 | W zestawie: tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej, szczotka czyszcząca, walizka do transportu |  |
| 16 | Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego w tlenku etylenu, plazmie i w parze formaldehydu |  |
| III | CYSTOSKOP GIĘTKI PRZENOŚNY 4 ZESTAWY |  |
| 1 | Uretro-cystoskop giętki przenośny |  |
| 2 | Średnica płaszcza maksymalnie: 5,7 mm |  |
| 3 | Kanał instrumentowy: 2,0 - 2,2 mm |  |
| 4 | Wygięcie końcówki: góra 210st, dół 180 st |  |
| 5 | Długość robocza: 380 mm |  |
| 6 | Głębia ostrości 3-50 mm |  |
| 7 | Kąt patrzenia 0 st |  |
| 8 | Pole widzenia 110 st |  |
| 9 | Min. 2 przyciski funkcyjne na rękojeści cystoskopu umożliwiające wykonanie zdjęcia i nagrania sekwencji video |  |
| 10 | W zestawie przenośny monitor 3,5" umożliwiający obrazowanie oraz archiwizacje zdjęć i sekwencji Video na karcie SD. Monitor zasilany z baterii/akumulatora – czas pracy baterii min. 4 godziny. Karta SD w zestawie |  |
| 11 | W zestawie kabel do podłączenia z monitorem medycznym będącym w posiadaniu Zamawiającego za pomocą standardu AV |  |
| 12 | W zestawie plastikowy wielorazowy adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażony w 2 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie irygacji i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący |  |
| 13 | W zestawie: kleszczyki chwytające , giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm |  |
| 14 | W zestawie: kleszczyki biopsyjne, giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm |  |
| 15 | W zestawie: tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej, szczotka czyszcząca, walizka do transportu |  |
| 16 | Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego w tlenku etylenu, plazmie i w parze formaldehydu |  |
| IV | KOSZE I POJEMNIKI DO STERYLIZACJI CYSTOSKOPÓW GIĘTKICH I KLESZCZYKÓW– 3 SZTUKI |  |
|  | Kosz do sterylizacji giętkich endoskopów, składający się z części dolnej i pokrywy z uchwytami, posiadający silikonowe pozycjonery, zapewniające stabilne umiejscowienie fiberoskopu, oraz zintegrowany wewnątrz mały zamykany koszyk do przechowywania drobnych elementów. Wymiary wewnętrzne (dł x wys x szer): 430-432x 88-90x 270-272mm |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji kleszczyków Wymiary wewnętrzne: (dł x wys x szer) 400-410x60-65x200-210 Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika – 1 szt |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.