Załącznik nr 1.1 do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy Szp/FZ–52/2021

Zadanie 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną RAPID  – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitor hemodynamiczny |  |
| 1 | Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną |  |
| 2 | Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna do rozbudowy) |  |
| 3 | Ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do rozbudowy) |  |
| 4 | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego |  |
| 5 | Bez konieczności stosowania dodatkowego przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego |  |
| 6 | Współpraca z kardiomonitorem SpaceLab realizującym inwazyjny pomiar ciśnienia (poprzez wyjście analog output) |  |
| 7 | Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostęp tętniczego lub żylnego |  |
| 8 | Wykorzystanie standardowego sygnału z kardiomonitora modułowego SpaceLab z dostępem tętniczym: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy |  |
| 9 | Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji |  |
| 10 | Monitorowane parametry: - ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA); - częstość akcji serca (HR); - zmienność akcji serca (HRV); - objętość wyrzutowa serca (SV; SVI); - pojemność minutowa serca (CO, CI); - układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); - dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) |  |
| 11 | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji |  |
| 12 | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia |  |
| 13 | Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) |  |
| 14 | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów |  |
| 15 | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora |  |
| 16 | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy) |  |
| 17 | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej |  |
| 18 | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C |  |
| 19 | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach |  |
| 20 | Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb Użytkownika, w tym konfiguracji skrótów lub przycisków ekranowych do szybkiego uruchamiania najczęściej wykorzystywanych funkcji. |  |
| 21 | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 15” |  |
| 22 | Zasilanie akumulatorowe monitora na min 6 godziny ciągłej pracy. |  |
| 23 | Licencja użytkowa do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną na nielimitowaną eksploatację typu wielopacjentowa na okres 12 m-cy (bez koniecznośći stosowania dodatkowego sprzętu zużywalnego i ponoszenia dodatkowych kosztów) |  |
| 24 | Opcja. Kompatybilność z kartami eksploatacyjnymi – czasowymi z chipowym mikroprocesorem (zgodna z ISO 7816-1) do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną |  |
| 25 | Pełna polska wersja językowa tj oprogramowanie, menu, opisy na obudowie, instrukcja obsługi itp. |  |
| 26 | W zestawie przewód podłączeniowy do kardiomonitora SpaceLab |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.