Doposażenie kuchni szkolnej SP 21 w ramach programu na lata 2019-2023, pn. „Posiłek w szkole i w domu” - opisy i wymagania techniczne.

1.  Piec konwekcyjno-parowy  - 1 szt.

Wymiar :  870x807x1050

Pojemność :  10x GN1/1

Zasilanie: / moc 400V / 12,6Kw

Sterowanie: elektro-mechaniczne ,

Manualne ustawianie parametrów

3 tryby pracy: gotowanie w parze , pieczenie , pieczenie z parą ( kombi )

Zakres temperatur  50-280stopni C

Wentylator 2 prędkości z autorewersem

Oświetlenie komory

Program mycia

Certyfikat CE

Uwaga:

Dopuszczamy model pieca, który nie musi mieć automatycznie uruchamianego programu mycia, a wskazany program operator pieca uruchamia ręcznie.

2.  Szafka ze stali nierdzewnej - podstawa pod piec – 1 kpl

Wymiar :  830x590x700

Pojemność :  16 x prowadnica na pojemniki GN1/1

Wykonanie stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE

Pojemniki GN 1/1 STAL AISI  304 , grubość blachy 0,8mm

Zakres temperatur  -40 do 300 C

Uwaga:

Przyjmujemy zakup łącznie 16 pojemników GN 1/1 o głębokości: 5 x 20mm i 5 x 40mm.w całości ze stali nierdzewnej oraz 6 x 10mm pokrytych w środku powłoką ceramiczną.

3.  Patelnia elektryczna – 1 szt.

Wymiar :  720x800x850

Pojemność :  64L

Zasilanie:  / moc 400V / 9Kw

Sterowanie elektro-mechaniczne ,

Przechyl misy: automatyczny

Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE

4.  Mikser planetarny – 1 szt.

Wymiar :  540x557x922

Pojemność dzieży :  24L

Zasilanie:  / moc 400V / 0,6Kw

Sterowanie: elektro-mechaniczne ,

3 prędkości obrotów

3 narzędzia robocze ( mieszadło , hak , rózga )

Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE

5 .  Bateria stołowa ze spryskiwaczem i wylewką – 3 szt.

Wymiar :  150x420x1100

Spryskiwacz z bateria stołową i wylewką

Bateria stołowa /ścienna

Przewód ciśnieniowy nierdzewny

Sprężyna wyrównująca

Spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym

6.  Szatkownica do  warzyw – 1 szt.

Wymiar :  300x350x555mm

Wydajność : do 500kg warzyw /h

Zasilanie: / moc 400V / 0,6Kw

Obudowa  komory roboczej i pokrywy: metalowa

Silnik asynchroniczny

Możliwość cięcia warzyw w kostkę

Automatyczny start po zamknięciu popychacza

Tarcze tnące wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

7.  Komplet  akcesoriów gastronomicznych - tarcze  do  warzyw – 6 szt.

- tarcze tnące wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

-  plaster   2mm

-  plaster   5mm

- wiórek   1,5mm

- wiórek   5mm

- słupek   2x 10mm

- tarcza do kostki 10x10x10mm

2) trzepaczka do miksowania do miksera elektrycznego ręcznego

8.  Taboret z palnikiem gazowym – 2 szt.

Wymiar :  500x500x480

Zasilanie /gaz ziemny /   moc - 13Kw

Ruszt roboczy wykonany z żeliwa

Średnica palnika  - 180mm

9. Stół centralny z półka KST-041– 2 szt.

Wymiar: 1400x700x850mm

10. Stół z basenem 1-komorowym – 2 szt.

Wymiar: 800x600x850 h-400mm

11. Stół przyścienny z półką – 2 szt.

Wymiar: 1800x700x850mm

12.  Mikser elektryczny ręczny – 1 szt.

Wymiar :  długość ramienia 350mm

Wydajność : do 45L

Zasilanie : / moc 230V / 0,4Kw

Silnik asynchroniczny

Możliwość zawieszenia na rancie garnka

Przystosowany do powieszenia na uchwycie ściennym

Spełnia warunki HACCP.

13.Stół ze zlewem 2-komorowym i półką KST-122 – 1 szt.

Wymiar:  1600x700x850mm (zlew lewa komora)

14. Stół załadowczy z 2-ma zlewami do zmywarki – 1 szt.

Wymiar: długość - . 1800mm – dostosowany do zmywarki

15. Stół wyładowczy do zmywarki  - 1 szt.

Wymiar: długość  - 1400mm – dostosowany do zmywarki

Uwaga:

Pozycje 9, 10,11,,13,14,15 meble ze stali nierdzewnej, poz. 10, 13 i 14  z otworami na baterie

Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE , świadectwo PZH

16.  Zmywarka kapturowa  do szkła i zastawy stołowej z pompą odpływu – 1 szt.

Wymiar :   720x835x1565 / 2080mm

Pojemność :  Kosz  50x50cm

Wydajność : 60/40/20 koszy na /h

Zasilanie: / moc 400V / 10,2Kw

Zużycie wody: 2L / CYKL

Dwu płaszczowa obudowa

Ustawianie parametrów elektroniczne   (min.  3 programy mycia )

Program samoczyszczenia

Automatyczny start po zamknięciu kaptura

Kosze w zestawie

17.  Zmiękczacz wody automatyczny– 2 szt.

Wymiar :  455x233x540

Zasilanie : 230V

Regeneracja automatyczna , sterownie czasowe,

Możliwość regeneracji ręcznej

Certyfikat CE